Совет депутатов Окуловского городского поселения

Окуловского муниципального района

Новгородской области

- Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Окуловского городского поселения

- Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения

26 сентября 2019 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, Совет депутатов Окуловского городского поселения

РЕШИЛ:

1.	Внести в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 № 54 (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 19.06.2017 № 82, от 25.04.2018 № 115,  от 02.04.2019 № 146) следующие изменения:

1.1.  Изложить ст. 32 зону Ж.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-4 этажа»  в следующей редакции:

«Ж.2.ЗОНА ЗАСТРОЙКИ  МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 1- 4 ЭТАЖА

Зона Ж.2. выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов не выше 4 этажей, где предусматривается  размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой до 4-х этажей, включая мансардный), допускается разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

Основные виды разрешенного использования:

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

- блокированная жилая застройка;

- обслуживание жилой застройки;

- коммунальное обслуживание;

- связь;

- дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Условно разрешенные виды использования:

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- магазины;

- общественное питание;

- бытовое обслуживание;

- религиозное использование;

- спорт;

- рынки;

- социальное обслуживание;

9.    для индивидуального жилищного строительства.

Предельные допустимые параметры:

Минимальные размеры земельных участков для малоэтажной жилой застройки без приквартирных участков с числом этажей:

1 - 0,04 га  на одну квартиру;

2 этажа - 0,03 га  на одну квартиру;

3 этажа - 0,02 га  на одну квартиру;

4 этажа - 0,005 га  на одну квартиру.

Размер земельного участка детского дошкольного учреждения На одно место при вместимости  учреждений: до 100 мест – 40 м2; свыше 100 – 35 м2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

Размер их земельного участка общеобразовательного учреждения на одно место при вместимости учреждений:

от 40 до 400 - 70 м2;

от 400 до 500 - 60 м2;

от 500 до 600 - 50 м2;

от 600 до 800 - 40 м2;

от 800 до 1100 - 33 м2;

от 1100 до 1500 - 21 м2;

от 1500 до 2000 - 17 м2;

св. 2000 - 16 м2.

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции.

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: малоэтажная застройка (1-4 этажа) - 25 %;

малоэтажная блокированная застройка (1-4 этажа) – 35%;

иные виды разрешенного использования – 75%.

2. При количестве этажей дома 1-4 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 10

3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м.

5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от основного объекта - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м.

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 4 этажей.

9. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном участке.

10. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

11. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

12. Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12 м;

для отдыха взрослого населения 10 м;

для стоянки автомашин 10-50 м.

13. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов не допускается (как исключение допускается декоративное ограждение высотой не выше 0,5 м для ограждения газонов, детских площадок и т.д.).

14.Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами».

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  Совета

депутатов городского поселения                      Т.В. Нестерова

г.Окуловка

26 сентября 2019 года

№ 163