Комплексная схема организации дорожного движения на территории

Окуловского муниципального района Новгородской области

Список исполнителей

Оглавление

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

ВВЕДЕНИЕ	8

1. Паспорт КСОДД	9

2. Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации на территории Окуловского муниципального района Новгородской области	11

2.1 Положение территории Окуловского муниципального района Новгородской области в структуре пространственной организации (прилегающих субъектов Российской Федерации)	11

2.2 Анализ нормативного, правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД	13

2.3 Анализ имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровня, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, материалов инженерных изысканий	18

2.4 Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности на территории Окуловского муниципального района Новгородской области, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность	41

2.5 Оценка сети дорог, оценку и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории на территории Окуловского муниципального района Новгородской области	43

2.6 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов	76

2.7 Оценка организации парковочного пространства	83

2.8 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения	87

2.9 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации на территории Окуловского муниципального района Новгородской области	90

2.10 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения	91

2.11 Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий	93

2.12 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	96

2.13 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения	98

2.14 Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотоков	100

3. Разработка мероприятий по организации дорожного движения	102

3.1 Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения	102

3.2 Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок	103

3.3 Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов	105

3.4 Развитие парковочного пространства (в том числе за пределами дорог), размещение гаражей, парковок, стоянок и иных подобных сооружений	123

3.5 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования	126

3.6 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий	127

3.7 Организация пропуска транзитных транспортных средств	129

3.8 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств	130

3.9 Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения	132

3.10 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов	134

3.11 Обеспечение маршрутов движения детей к образовательным организациям	150

3.12 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом	153

3.13 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	155

3.14 Оптимизация светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление	156

3.15 Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения	157

3.16 Введение временных ограничений или прекращение движения транспортных средств	158

3.17 Применение реверсивного движения и организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках	159

3.18 Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функции и этапы внедрения	162

3.19 Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения	164

3.20 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения	170

3.21 Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах	173

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий	175

5. Оценка эффективности мероприятий КСОДД	176

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	189

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	190

ПРИЛОЖЕНИЕ А	192

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

А.-д. 		- 	автодорожный

А. д. 		- 	автомобильная дорога

БВ 		- 	большая вместимость

БДД 		- 	безопасность дорожного движения

Г.о. 		- 	городской округ

ГТОП 		- 	городской транспорт общего пользования

ГСК 		- 	гаражно-строительный кооператив

ДТП 		- 	дорожно-транспортное происшествие

Ж.-д. 		- 	железнодорожный

ЖКХ 		- 	жилищно-коммунальное хозяйство

ИДН 		- 	искусственная дорожная неровность

КПТО 	- 	комплексная программа транспортного обслуживания

МГН 		- 	маломобильные группы населения

МНД 		- 	магистраль непрерывного движения

МРП 		- 	маршрут регулярных перевозок

О. п. 		- 	остановочный пункт

ОДД 		- 	организация дорожного движения

ОРП 		- 	отстойно-разворотная площадка

ПДД 		- 	правила дорожного движения

ПКРТИ 	- 	программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

ПСД 		- 	проектно-сметная документация

Р 		- 	реконструкция

РФ 		- 	Российская Федерация

С 		- 	строительство

СВ 		- 	средняя вместимость

СНТ		-	садоводческое некоммерческое товарищество

СО 		- 	светофорный объект

СТП 		- 	схема территориального планирования

ТЛТ 		-	транспортно-логистический терминал

ТП 		- 	транспортный поток

ТС 		- 	транспортное средство

ТСОДД 	- 	технические средства организации дорожного движения

УДС 		- 	улично-дорожная сеть

# ВВЕДЕНИЕ

Непрерывный рост уровня автомобилизации и повышение мобильности населения предъявляют особые требования к транспортной инфраструктуре в части ее безопасности и технических параметров (пропускной способности). Однако деятельность в этой сфере сопряжена с крупными финансовыми вложениями и может ограничиваться различными факторами, в частности, сложившейся городской застройкой или географическими особенностями территории.

Целью данной работы является разработка Комплексной схемы организации дорожного движения на территории Окуловского муниципального района Новгородской области, предусмотренной действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Задачи выполнения работы:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- обеспечение доступности и надежности получения услуг населением по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом по маршрутам регулярных перевозок;

- снижение негативного воздействия транспорта общего пользования на окружающую среду.

# 1. Паспорт КСОДД

| Наименование КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения на территории Окуловского муниципального района Новгородской области |
| --- | --- |
| Наименование заказчика КСОДД |  |
| Наименование разработчиков КСОДД |  |
| Цели и основные задачи КСОДД | Целями КСОДД являются: - оптимизация методов организации дорожного движения, повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Задачами КСОДД являются: - обеспечение безопасности дорожного движения; - упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; - снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду; - размещение парковок (парковочных мест), в том числе подготовка предложений по запрету парковки на проезжей части и (или) непосредственно прилегающей к ней территории (неотделенной), с учетом перспективы строительства специализированных стоянок |
| Целевые показатели и индикаторыоценки эффективности организации дорожного движения КСОДД | 1 Протяженность улично-дорожной сети, км; 2 Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2018 г., (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности); 3 Средняя скорость движения автомобильного транспорта, км/ч 4 Количество машино-мест на парковках общего пользования, шт.; 5 Количество обустроенных пешеходных переходов; 6 Протяженность велосипедных дорожек, км. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы КСОДД 2020 – 2030 гг. Программа реализуется в 3периода: Краткосрочный период: 2020 – 2024 гг. Среднесрочный период: 2025 – 2029 гг. Долгосрочный период: 2030 – 2034 гг. |
| Укрупненное описаниезапланированныхмероприятийпо организациидорожного движения | 1 Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участковдорог включают предложения по обеспечениютранспортной и пешеходной связанности территорий,категорированию дорог с учетом их прогнозируемойзагрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий,по распределению транспортных потоков по сети дорог. 2 Мероприятия по ОДД включаютлокальные мероприятия по организации дорожногодвижения. 3В мероприятия по организации пешеходного движениявключены: - предложения по размещению и обустройству пешеходныхпереходов, формированию пешеходных и жилых зон; - предложения по обеспечению условий движениямаломобильных групп населения; 4В мероприятия по организации велосипедного движениявключены предложения по организации иразвитию велосипедных дорожек, введению велополос,организации велопарковок. 5 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожногодвижения включают предложения по, повышению видимости, принудительномусоблюдению скоростного режима и др. |
| Объемы и источники финансирования КСОДД | тыс. руб.; Краткосрочный период; Среднесрочный период; Долгосрочный период. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00. Региональный бюджет; 468 915,25; 0,00; 645 642,58. Муниципальный бюджет; 496 953,06; 622 200,06; 314 589,39. Внебюджетные источники; 533,00; 0,00; 0,00. |

# 2. Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации на территории Окуловского муниципального района Новгородской области

# 2.1 Положение территории Окуловского муниципального района Новгородской области в структуре пространственной организации (прилегающих субъектов Российской Федерации)

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Административный центр — Великий Новгород.

Площадь области составляет 54,5 тысячи км². Протяженность территории области с запада на восток – 385 км, а с севера на юг – 278 км. Новгородская область граничит с Псковской областью на западе и юго-западе, с Тверской областью на юге и юго-востоке, с Ленинградской областью на севере и северо-западе и с Вологодской областью на северо-востоке. Численность населения по состоянию на 2019 г.– 600,3 тыс. чел. В Великом Новгороде проживает 222,9 тыс. человек.

Согласно Уставу области и Закону «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области», субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы:

- 3 города областного значения (Боровичи, Великий Новгород, Старая Русса);

- 21 район, который включает:

- 7 городов районного значения (Валдай, Малая Вишера, Окуловка, Пестово, Сольцы, Холм, Чудово);

- 112 поселений;

- сельские населённые пункты.

В рамках муниципального устройства области, в границах административно-территориальных единиц Новгородской области всего образовано 142 муниципальных образования:

- 1 городской округ (Великий Новгород);

- 21 муниципальный район, включающий:

- 19 городских поселений,

- 101 сельское поселение.

Окуловский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Новгородской области Российской Федерации.

Административный центр — город Окуловка.

Окуловский район расположен на Валдайской возвышенности в центральной части Новгородской области по левобережью реки Мста.

Окуловский муниципальный район включает 7 муниципальных образований, в том числе 3 городских поселения и 4 сельских поселения:

- Кулотинское городское поселение	;

- Окуловское городское поселение;

- Угловское городское поселение;

- Берёзовикское сельское поселение;

- Боровёнковское сельское поселение;

- Котовское сельское поселение;

- Турбинное сельское поселение.

Территорию района пересекает участок железнодорожной магистрали Москва–Санкт-Петербург, протяженностью 110 км, железнодорожная линия Окуловка – Неболчии железнодорожная линия Угловка – Боровичи.

Также недавно завершилось строительство трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», проходящей по территории Окуловки.

Внешние транспортные связи района осуществляются:

- по Октябрьской железной дороге

- Москва – Санкт-Петербург;

- Окуловка –Неболочи;

- Угловка – Боровичи.

- по автодороге Крестцы – Окуловка – Боровичи;

- по трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

# 2.2 Анализ нормативного, правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД

В настоящее время в Российской Федерации основным специальным законодательным актом в сфере регулирования организации дорожного движения является Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (с изм. от 27.12.2018) «О безопасности дорожного движения» (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ), который определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации и обеспечивает правовую охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и законных интересов, а также защиту интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. В то же время положения Федерального закона № 196-ФЗ нацелены исключительно на обеспечение безопасности дорожного движения и не создают необходимой правовой основы для организации эффективного и бесперебойного движения транспортных и пешеходных потоков по дорогам. Данный закон являясь, по сути, основным законодательным актом, регулирующим вопросы организации дорожного движения, тем не менее, не определяет организацию дорожного движения как самостоятельный объект правового регулирования, не закрепляет и основную цель этой деятельности – обеспечение условий для безопасного, эффективного (бесперебойного) дорожного движения.

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (с изм. от 02.08.2019) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) работы по организации дорожного движения отнесены к содержанию автомобильных дорог, т.е. рассматривается как часть исключительно дорожной деятельности. В тоже время, вопросы обеспечения пропускной способности дорог этим законом не регулируются и соответствующие цели не ставятся.

Федеральный закон от 29.12.2017 443-ФЗ (с изм. от 15.04.2019) «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 443-ФЗ) регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации дорожного движения, а также при организации и осуществлении парковочной деятельности.

На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 04.12.2018)) (далее – Правила дорожного движения), а также иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минтранса России, МВД России, других органов государственной власти, которые в той или иной степени затрагивают вопросы правового регулирования движения по дорогам.

Проведенный анализ российского законодательства показывает, что на федеральном уровне организация дорожного движения в настоящее время регулируется, в первую очередь, как составная часть деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. При этом и организация дорожного движения, и сама деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, Федеральным законом № 257-ФЗ включены в дорожную деятельность.

Таким образом, если правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации достаточно детализировано и в основном соответствует международным правовым принципам в сфере дорожного движения, то отношения в сфере организации дорожного движения остаются без надлежащей законодательной основы, уступают по степени детализации и кругу регулируемых вопросов законам иных государств, регулирующих дорожное движение.

На основании анализа статьи 5 и части первой статьи 6 Федерального закона 
№ 196-ФЗ с учетом иных его положений и других действующих законодательных актов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, следует сделать вывод, что Федеральный закон № 196-ФЗ не устанавливает четких границ компетенции Российской Федерации в сфере осуществления деятельности по организации дорожного движения.

Определяя предметы ведения Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения, Федеральный закон № 196-ФЗ прямо не указывает среди них осуществление деятельности по организации дорожного движения.

Федеральным законом № 196-ФЗ в редакции Федерального закона № 192-ФЗ определена общая норма, относящая к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения при осуществлении дорожной деятельности.

В целях эффективного разграничения полномочий в области организации дорожного движения между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления разграничение компетенции должно определяться посредством установления исчерпывающего перечня вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения ответственности и полномочий государственных органов исполнительной власти в области организации дорожного движения.

В настоящее время за выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере организации дорожного движения отвечает Министерство транспорта Российской Федерации. В то же время ГИБДД МВД России является единственным органом, осуществляющим комплексное воздействие практически на все элементы деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на полицию возложены прямые обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения и регулированию дорожного движения. Указом Президента РФ от 15.06.1998 № 711 установлены следующие обязанности ГИБДД МВД России: регулирование дорожного движения, в том числе с использованием технических средств и автоматизированных систем, обеспечение организации движения транспортных средств и пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий. При этом ГИБДД МВД России, однако, не является тем органом, на котором лежит непосредственная ответственность за осуществление мероприятий по организации дорожного движения в целях повышения пропускной способности дорог.

Кроме того, анализ законодательства в смежных областях деятельности показал, что недостаточно урегулирован вопрос планирования в сфере организации дорожного движения на стадиях градостроительного проектирования, что представляется весьма важным с точки зрения эффективности обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения, особенно, в крупных населенных пунктах.

Таким образом, действующая в Российской Федерации правовая база в сфере организации дорожного движения и смежных областях деятельности не позволяет чётко распределить обязанности и ответственность субъектов организации дорожного движения на всех уровнях, установить их функциональные связи, координировать их деятельность, рационально планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере.

В целях активизации и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения, в последнее время был издан ряд подзаконных актов:

Поручение Президента РФ № Пр-637, данное на заседании Президиума Госсовета РФ по вопросам безопасности дорожного движения, состоявшегося 14.03.2016 года в г. Ярославле, согласно пункту «4б» которого органам местного самоуправления РФ предписано в срок до 1 декабря 2018 года разработать КСОДД на территориях муниципальных образований;

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.05.2016 
№ 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 
№ 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере организации дорожного движения условно можно разделить на два блока:

-	организационно-технический, предназначенный для информирования участников дорожного движения об изменениях в установленной схеме организации дорожного движения на территории муниципального образования, вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного проведения различных мероприятий;

-	обще-информационный, предназначенный для ознакомления населения о состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной системы муниципального образования, включающий в себя отчеты, доклады органов местного самоуправления по данной тематике, аналитические и справочные материалы, форумы и т.п.

В качестве инструментов информационного обеспечения деятельности местных органов власти Окуловского района в сфере организации дорожного движения используются следующие ресурсы:

- использование средств теле- и радиовещания: позволяет своевременно оповещать граждан об изменениях в организации дорожного движения и иных действиях органов местного самоуправления в сфере ОДД. Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД характеризуется наибольшим охватом по сравнению с другими информационными ресурсами.

Также обо всех изменениях существующих положений можно узнать на официальных сайтах Администраций муниципальных образований, входящих в составОкуловского района.

Теме организации дорожного движения, а также повышения безопасности на дорогах органами власти региона и муниципальных образований уделяется постоянное и пристальное внимание.

Таким образом, система информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам информирования населения.

# 2.3 Анализ имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровня, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, материалов инженерных изысканий

На этапе сбора, систематизации и анализа данных для подготовки документов транспортного планирования был выполнен обзор следующих документов территориального планирования, целевых программ и планов развития, включающих мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории Окуловского района:

- Стратегия социально-экономического развития Новгородской областидо 2026 года [1];

- Схема территориального планирования Новгородской области[2];

- Стратегический план развитияОкуловского муниципального района 
до 2030 года[3];

- Схема территориального планированияОкуловского муниципального района[4];

- Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2015 – 2021 годы»[5];

- Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселенияна 2015–2021 годы»[6];

- Генеральный план Окуловского городского поселения[7];

- Генеральный план Кулотинского городского поселения [8];

- Генеральный план Угловского городского поселения [9];

- Генеральный план Березовикскогосельского поселения [10];

- Генеральный план Боровенковскогосельского поселения[11];

- Генеральный план Котовского сельского поселения [12];

- Генеральный план Турбинного сельского поселения [13];

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Окуловского городского поселения [14];

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кулотинского городского поселения [15];

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Угловского городского поселения [16];

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Березовикскогосельского поселения [17];

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Боровенковскогосельского поселения[18];

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Котовского сельского поселения [19];

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Турбинного сельского поселения [20].

Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года

Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года утверждена Законом Новгородской области от 04.04.2019 г. № 394-ОЗ.

Основной целью разработки и реализации Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года (далее – Стратегия СЭР) является повышение уровня и качества жизни населенияобласти, формирование благоприятных условий социально-экономическогоразвития области на долгосрочную перспективу.

Основополагающими принципами формирования Стратегия СЭРявляются:

- необходимость сохранения особой роли области как региона, исторически тесно связанного со становлением российской государственности;

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития области как региона на границе Центрального и Северо-Западного федеральных округов с диверсифицированной экономикой, устойчивой к динамической системе вызовов;

- формирование комплексного подхода к решению демографических, миграционных, социальных и экономических вопросов.

Схема территориального планирования Новгородской области

Схема территориального планирования Новгородской области (далее – Схема) утверждена ПостановлениемАдминистрации Новгородской областиот 29.06.2012 г. N 370.

Основными целями Схемы, направленными на разработку долгосрочной территориальной стратегии, являются:

- экономическая, связанная с повышением эффективности региональной и муниципальной экономик, как форм производства и расселения, их конкурентоспособности при минимизации затрат в производственную и социальную сферы;

- социальная, заключающаяся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- формирование среды обитания – улучшение застройки и планировки поселений, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей среды, инженерная защита поселений и коммуникаций от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

Цели Схемы направлены на создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать:

- улучшению условий жизнедеятельности населения в поселениях области, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития территории;

- решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития области с учетом особенностей и проблем пространственной организации ее территории;

- учету интересов муниципальных образований области, субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с областью, и Российской Федерации в целом в сфере градостроительной деятельности;

- градостроительному регулированию использования территории и связанной с ней недвижимости административно-правовыми и прочими способами.

На территории Окуловского района Схемой предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство обхода г. Окуловка с юго-восточной стороны (со строительством путепровода);

- строительство мостового перехода через р. Волма на км 13+906 а/д общего пользования регионального значения Боровенка-Заручевье-Сутоки;

- строительство искусственных сооружений (путепроводов) на пересечениях с автомобильными дорогамиСухое-Березка, Угловка-Чеканово, Яблоновка-Варгусово, Окуловка-Пузырево-Горы, Подол-Малый Борок, Крестцы-Окуловка-Боровичи-Завод-Лядчино, Крестцы-Окуловка-Боровичи, Крестцы-Окуловка-Боровичи-Заречье, Чернецко-Заручевье;

- реконструкция мостового перехода через р. Льняная на км 3+069 а/д общего пользования межмуниципального значения Топорок-Теребляны-2.

Стратегический план развития Окуловского муниципального района до 2030 года

Утвержден Решением Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2012 года № 164 «Об утверждении Стратегического плана развития Окуловскогомуниципального района Новгородской области до 2030 года» (далее – Стратегия СЭР).

Цель Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года – формирование модели экономики области, ориентированной на повышение уровня и качества жизни населения в регионе.

Стратегические направления развития Окуловского муниципального района:

1) «Повышение качества жизни населения». Цель – повышение качества жизни в 2012 -2030 годах за счет совершенствования социальной инфраструктуры, снижения уровня бедности и обеспечение максимально комфортных условий для проживания каждого жителя.

Одной из задач данного направления является улучшение состояния дорог и транспорта района, реализация которой включает следующие мероприятия:

- Разработка и реализация целевой программы по развитию, капитальному ремонту и содержанию автодорог в Окуловском районе.

- Документальное оформление прав собственности и паспортов на муниципальные автомобильные дороги.

2) «Экономическое развитие». Цель – эффективное и максимально полное использование имеющихся в Окуловском муниципальном районе ресурсов, создание условий для расширения и развития собственной ресурсной базы экономики, а также привлечение внешних финансов.

3) «Повышение системы местного самоуправления». Цель – повышение эффективности работы органов муниципальной власти до 2030 года в Окуловском районе путем проведения реформ местного самоуправления и бюджетного процесса.

Сформулированные стратегические направления социально-экономического развития Окуловского района, ориентированные на решение ключевых проблем социально-экономического развития, реализуются через систему целевых программ.

Схема территориального планирования Окуловского муниципального района

Схема территориального планированияОкуловского муниципального района (далее – СТП) утверждена Решением Думы Окуловского муниципального района от 26.12.2012 года №187 «Об утверждении Схемы территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области».

Схема территориального планирования Окуловского муниципального районаразработана в соответствии сГрадостроительным Кодексом РФ, Концепцией пространственного развитияНовгородской области, с учетом документов территориального планированияНовгородской области, муниципальных образований Новгородской области иопределяет цели и задачи территориального планирования, а также мероприятия потерриториальному планированию муниципального района.

В СТП Окуловского района выделены следующие основные направления развития транспортной инфраструктуры:

- использование экономико-географического положения Новгородской области в системе транспортных связей России как ресурса развития области;

- повышение деловой привлекательности региона (создание на территории района единого транспортного пространства; снижение издержек на транспортные услуги во внутрирегиональном, межрегиональном и международном сообщениях; повышение качества транспортных услуг, эффективности и безопасности транспортного процесса; повышение безопасности дорожного движения рассматривается как приоритетная задача; реализация масштабных межотраслевых проектов);

- повышение качества передвижений (основным направлением развития является реконструкция автодорожной сети в связи с ростом автомобильного парка);

- повышение эффективности использования территории (реконструкция дорожной сети до населенных пунктов, не имеющих подъездов с твердым дорожным покрытием; повышение уровня дорожной проницаемости границ путем строительства межрайонных и межобластных связей, а также капитального ремонта и реконструкции существующих автомобильных дорог);

- Обеспечение экономического роста (использование географического положения в качестве ресурса экономического развития района; совершенствование конфигурации транспортной сети; использование потенциала всех видов транспорта (железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный); снижение уровня монополизации рынка пассажирских и грузовых перевозок);

- Обеспечение развития туризма и рекреации (система мер по обеспечению туристских перевозок, доставки туристов к местам отдыха, транспортное обслуживание туристской инфраструктуры).

Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2015 – 2021 годы»

Программа утверждена Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2014 г. №1981.

В таблице 2.3.1 представлены цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы с изменениями согласно Постановлению Администрации Окуловского муниципального района от 31.01.2019 № 84.

В таблице 2.3.2 представлены источники финансирования муниципальной программы.

Таблица 2.3.1 – Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | ## Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Цель 1.Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района (далее – автомобильные дороги) и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.Обеспечить своевременное содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам (%) |  | 25 | 50 |  | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 |
| 2. | Цель 2. Совершенствование автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (км) |  | 8 | 7,9 |  | 8 | 10,937 |  | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |

Таблица 2.3.2 – Источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

| ## Год | ## Федеральный бюджет | ## Областной бюджет | ## Бюджет Окуловского района | ## Внебюджетные источники | ## Бюджет Окуловского г.п. | ## Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2015 | ## - | ## 714,13 | ## 1 176,70 | ## - | ## - | ## 1 890,83 |
| ## 2016 | ## - | ## 2 729,00 | ## 8 841,50 | ## - | ## - | ## 11 570,50 |
| ## 2017 | ## - | ## 5 791,00 | ## 7 145,80 | ## - | ## - | ## 12 936,80 |
| ## 2018 | ## 924,79 | ## 2 327,40 | ## 6 185,50 | ## - | ## - | ## 9 437,69 |
| ## 2019 | ## - | ## 3 919,00 | ## 4 290,90 | ## - | ## - | ## 8 209,90 |
| ## 2020 | ## - | ## 1 959,00 | ## 7 445,00 | ## - | ## - | ## 9 404,00 |
| ## 2021 |  | ## 1 959,00 | ## 10 398,00 | ## - | ## - | ## 12 357,00 |
| ## ВСЕГО | ## 924,79 | ## 19 398,53 | ## 45 483,40 |  |  | ## 65 806,72 |

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2015–2021 годы»

Программа утверждена Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2014 г. №1993.

В таблице 2.3.3 представлены цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы с изменениями согласно Постановлению Администрации Окуловского муниципального района от 04.04.2019 г. № 372.

В таблице 2.3.4 представлены источники финансирования муниципальной программы.

Таблица 2.3.3 – Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| ## № п/п | ## Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | ## Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2015 | ## 2016 | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 |  | ## 2021 |  |
| Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения (далее – поселение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1. | ## Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1.1 | ## Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров (км) | ## 5,963 | ## 6,208 | ## 6,208 | ## 12,75 | ## 6,208 | ## 6,208 |  | ## 6,208 |  |
| ## 2. | ## Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | ## Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1.1 | ## Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения, км | ## 121,87 | ## 121,87 | ## 121,87 | ## 129,75 | ## 129,75 |  | ## 129,75 |  | ## 129,75 |
| ## 3. | ## Задача 3. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1. | ## Доля паспортизированных дорог общего пользования и постановка их на учет, % |  |  |  | ## 96 | ## 100 |  | ## 100 |  | ## 100 |

Таблица 2.3.4 – Источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет Окуловского г.п. | Внебюджетные источники | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | - | 17 027,00 | - | 6 837,75 | - | 23 864,75 |
| 2016 | - | 16 480,00 | - | 14 805,92 | - | 31 285,92 |
| 2017 | - | 3 246,00 | - | 12 943,09 | - | 16 189,09 |
| 2018 | - | 42 346,80 | - | 6 192,77 | - | 48 539,57 |
| 2019 | - | 4 011,00 | - | 7 147,87 | - | 11 158,87 |
| 2020 | - | 2 005,00 | - | 9 855,12 | - | 11 860,12 |
| 2021 | - | 2 005,00 | - | 12 624,69 | - | 14 629,69 |
| Всего | - | 87 120,80 | - | 70 407,22 | - | 157 528,02 |

При разработке Комплексной схемы организации дорожного движения Окуловского муниципального района также были рассмотрены Генеральные планы и Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований
(далее – ПКРТИ), входящих в состав Окуловского района, а именно:

- Окуловскоег.п.;

- Кулотинскоег.п.;

- Угловское г.п.;

- Березовикскоес.п.;

- Боровенковскоес.п.;

- Котовскоес.п.;

- Турбинное с.п.

Генеральным планом Окуловского г.п. предусмотрены следующие мероприятия:

- Обход г. Окуловка с юго-восточной стороны (со строительством путепровода) (протяженность – 6 км) I этап (до 2022 года);

- реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Боровёнка – Заручевье – Сутоки км 29+530 – км 33+880 (протяженность – 1 км) I этап (до 2022 года);

- реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Крестцы – Окуловка – Боровичи» – Забродье – Заозерье 
км 3+900 – км 9+700 (протяженность – 5,6 км) I этап (до 2022 года);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Окуловка – Кулотино – Топорок км 5+890 – км 6+050 с устройством искусственных неровностей около образовательных учреждений в Окуловском муниципальном районе (протяженность – 0,16 км) I этап (до 2022 года);

- строительство автомобильной дороги Оксочи – Торбино общего пользования межмуниципального значения (протяженность – 12 км: 8 и 4 км, соответственно) II этап 
(до 2030 года).

В таблицах 2.3.5-2.3.11 представлены мероприятия, предусмотренные ПКРТИ Окуловского г.п. (до 2026 г.), Кулотинскогог.п. (до 2027 г.), Угловского г.п. (до 2030 г.), Березовикскогос.п. (до 2027 г.), Боровенковскогос.п. (до 2027 г.), Котовского с.п. 
(до 2030 г.), Турбинного с.п. (до 2030 г.).

Таблица 2.3.5 – Мероприятия, предусмотренные ПКРТИ Окуловского г.п.

| Мероприятия | Объем | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Тротуары у образовательных учреждений | - | 800 | - | 200 | - | 300 | 300 |
| Тротуары по ул. Ленина (памятник М. Маклая) | - | 800 | - | 200 | - | 300 | 300 |
| Обустройство площадки весового контроля на ул. Октябрьская | 8 ед. | 3 000 | 500 | 500 | - | - | 2 000 |

Таблица 2.3.6 – Мероприятия, предусмотренные ПКРТИ Кулотинскогог.п.

| Мероприятия | Наименование индикатора |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число вокзалов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число остановочных площадок |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест |  | 6 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Доля пешеходных переходов, дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Число велодорожек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения велосипедов, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие сети дорог, км | Регионального и межмуниципального значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местного значения | 3,1 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 4,5 |
| комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.3.7 – Мероприятия, предусмотренные ПКРТИ Угловского г.п.

| Мероприятия | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего капитальных вложений, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Муниципальные бюджеты |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Установка элементов транспортной навигации |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 50 | 50 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Реконструкция существующих остановочных площадок и павильонов – 18 ед. |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 | 270 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Установка ограждений |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |
|  | Обустройство пешеходных переходов |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 145 | 145 |
|  | Проектно-изыскательные работы на строительство тротуаров |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
|  | Строительство тротуаров |  |  |  |  | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  | 10500 | 10500 |
|  | Обустройство мест хранения велосипедов |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 42 | 42 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию сети дорог | Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4500 | 4500 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2629,62 | 2629,62 | 2629,62 | 2629,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10518,458 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 1671,714 | 1671,714 | 1671,714 | 1671,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6686,857 |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4374,595 | 4374,595 | 4374,595 | 4374,595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17498,379 |  |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 270 |
|  | Проведение работ по изготовлению межевых и технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |
|  | Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 45 |
|  | Повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети населенных пунктов Угловского городского поселения, путем реализации мероприятий по реконструкции существующих улиц и дорог |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 | 9000 |
| Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Установка и реконструкция отбойников | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | 130 |
|  | Установка новых дорожных знаков | 276 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 | 396 |
|  | Нанесение дорожной разметки | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 54080 | 54080 |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | Пропаганда оборудования автомобильного транспорта газобаллонным оборудованием и использование автомобилей с гибридными силовыми установками |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 20 |
|  | Мониторинг реализации программы, в т.ч. проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: |  | 13121,9 | 13120,9 | 13120,9 | 13635,9 | 9802 | 9774 | 9262 | 5726 | 5717 | 5733 | 5725 | 5742 | 5744 | 116225 | 116225 |

Таблица 2.3.8 – Мероприятия, предусмотренные ПКРТИ Березовикскогос.п.

| Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача3.Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация автопарковок около объектов обслуживания населения (ед.) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Задача4.Создание приоритетных условий для безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка дорожных знаков, нанесение разметки (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных мероприятий направленных на развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 5.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения (км) | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности сельского поселения, % | 74,5 | 73,1 | 68,9 | 67,6 | 62,3 | 60,5 | 59 | 56 | 55 | 50 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, в отношении которых проводятся работы по содержанию, км. | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Задача 6. Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство пешеходных переходов (замена дорожных знаков, устройство разметки, устройство искусственного освещения), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2.3.9 – Мероприятия, предусмотренные ПКРТИ Боровенковскогос.п.

| Мероприятия | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция остановочных площадок и павильонов | 210 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | Областнойбюджет |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство пешеходных переходов | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Областной бюджет |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию сети дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Боровёнковского сельского поселения | 27720 |  |  |  | 9240 | 9240 | 9240 | Местный бюджет +средства областных субсидий |
| Мероприятия по организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | Областной бюджет |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 130 |  |  | 30 |  |  | 100 | Местный +областной бюджет |
| Мониторинг реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 28300 | 60 | 60 | 90 | 9330 | 9330 | 9430 |  |

Таблица 2.3.10 – Мероприятия, предусмотренные ПКРТИ Котовского с.п.

| Мероприятия | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция остановочных площадок и павильонов | 210 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | Местный бюджет |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство пешеходных переходов | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Местный бюджет |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию сети дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асфальтирование дорог общего пользования местного значения Котовского сельского поселения в п. Топорок ул. Дзержинского и в п. Котово ул. Железнодорожная | 27720 |  |  |  | 9240 | 9240 | 9240 | Местный бюджет +средства областных субсидий |
| Мероприятия по организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | Местный бюджет |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 130 |  |  | 30 |  |  | 100 | Местный бюджет |
| Мониторинг реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 28300 | 60 | 60 | 90 | 9330 | 9330 | 9430 |  |

Таблица 2.3.11 – Мероприятия, предусмотренные ПКРТИ Турбинного с.п.

| Мероприятия | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего капитальных вложений, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Муниципальные бюджеты |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Установка элементов транспортной навигации |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 50 | 50 |
|  | Реконструкция существующих остановочных площадок и павильонов – 11 ед. |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |  |  |  |  | 165 | 165 |
|  | Строительство новых остановочных площадок с павильонами – 3 ед. |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Обустройство пешеходных переходов в местах остановки автомобильного транспорта общего пользования |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 70 | 70 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию сети дорог | Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1500 | 1500 |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 270 |
|  | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 360 |
|  | Проведение работ по изготовлению межевых и технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |
|  | Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 |
|  | Повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети населенных пунктов Турбинного сельского поселения, путем реализации мероприятий по реконструкции существующих улиц и дорог |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 |
| Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Установка и реконструкция отбойников |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 90 |
|  | Установка новых дорожных знаков |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135 | 135 |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | Пропаганда оборудования автомобильного транспорта газобаллонным оборудованием и использование автомобилей с гибридными силовыми установками |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 20 |
|  | Мониторинг реализации программы, в т.ч. проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: |  |  | 15 | 325 | 325 | 1522 | 1247 | 1257 | 1247 | 1227 | 1202 | 1197 | 1177 | 1187 | 1187 | 13115 | 13115 |

# 2.4 Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности на территории Окуловского муниципального района Новгородской области, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность

Окуловский муниципальный район – муниципальное образование в составе Новгородской области Российской Федерации. Административный центр – город Окуловка. Площадь района - 2,5 тыс.кв. км.

Окуловский район расположен на Валдайской возвышенности в центральной части Новгородской области по левобережью реки Мста.

Основная доля населения проживает на территории Окуловского г.п. – 51,1%. Наименьшая доля жителей приходится на Турбинное с.п. – 2,2%.

Окуловский муниципальный район включает:

- Окуловское городское поселение;

- Кулотинское городское поселение;

- Угловское городское поселение;

- Березовикское сельское поселение;

- Боровенковское сельское поселение;

- Котовское сельское поселение;

- Турбинное сельское поселение.

За последние 5 лет сохраняется негативная демографическая динамика.

За период с 2014 по 2018 годы численность населения районасократилась на 2 134 чел. (9,3 %) и в 2018 году составила 20 813 чел. (таблица 2.4.1, рисунок 2.4.1).

Таблица 2.4.1 – Динамика численности населения в Окуловском районе

| Муниципальное образование | Количество населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Окуловское городское поселение | 11 711 | 11 433 | 11 110 | 10 848 | 10 638 |
| Угловское городское поселение | 3 246 | 3 168 | 3 077 | 2 993 | 2 836 |
| Кулотинское городское поселение | 3 115 | 3 044 | 2 937 | 2 903 | 2 834 |
| Березовикское сельское поселение | 639 | 629 | 629 | 636 | 636 |
| Боровенковское сельское поселение | 2 456 | 2 375 | 2 326 | 2 224 | 2 224 |
| Котовское сельское поселение | 1296 | 1236 | 1201 | 1 189 | 1 179 |
| Турбинное сельское поселение | 484 | 478 | 477 | 466 | 466 |
| ВСЕГО | 22 947 | 22 363 | 21 757 | 21 259 | 20 813 |

Рисунок 2.4.1 – Динамика численности населения, тыс. чел.

В области градостроительной деятельности Стратегическим планом развитияОкуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года в период до 2030 года предусмотрено увеличение на территории района строительства жилья, включая индивидуальное, в том числе за счет освоения земельных массивов, определенных под ИЖС, а также привлечение инвесторов для комплексной застройки жилья в районе.

В сфере транспорта и дорожной инфраструктуры предусмотрена разработка и реализация целевой программы по развитию, капитальному ремонту и содержанию автодорогв Окуловском районе.

# 2.5 Оценка сети дорог, оценку и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории на территории Окуловского муниципального района Новгородской области

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах района.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляется в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Технические параметры значительной части магистральных улиц (ширина в красных линиях, габарит проезжей части) не соответствуют действующим нормативам и размерам движения автотранспорта.

Большая часть существующих дорог нуждается в проведении работ по повышению качества проезжих частей, пешеходных путей сообщения, ремонта или нового строительства ливневой канализации и других инженерных сетей, на некоторых улицах расширения проезжей части.

Основные транспортные улицы Окуловского района имеют 2-х полосную проезжую часть.

В городе имеются искусственные сооружения на пересечении улиц с водными преградами и железной дорогой.

Ниже приводится общая характеристика дорог (таблица 2.5.1) и искусственных сооружений (таблица 2.5.2), согласно данным, предоставленным Заказчиком.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа и сниженную пропускную способность. В зависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускная способность автомобильных дорог снизилась на 20-30%.

Таблица 2.5.1 – Перечень дорог на территории муниципального образования (федерального, регионального и муниципального значения)

| № | Наименование | Собственник | Категория дороги | Покрытие (по участкам) | Количество полос движения (по участкам) | Протяженность (по участкам), м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Список автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Боровёнка - Ольгино - Торбино" - Лешино | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 1,800 |  |
|  | "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - Берёзовикская школа-лицей | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 3,100 |  |
|  | "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - д. Шуркино | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 1,760 |  |
|  | "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - ж/д.ст. Окуловка | ГКУ «Новгородавтодор» | IV | асфальтобетонное | две полосы | 3,500 |  |
|  | "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - Забродье - Заозерье | ГКУ «Новгородавтодор» | V вне категории | гравийное грунтовое | две полосы | 3,900 5,800 |  |
|  | "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - Завод - Лядчино | ГКУ «Новгородавтодор» | IV | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 18,350 5,450 |  |
|  | "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - Заречье | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 8,200 |  |
|  | "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - Золотково - Лунино | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 5,600 |  |
|  | "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - Новоселицы | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 1,000 |  |
|  | "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - Подберезье - Боево | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 6,400 0,100 |  |
|  | "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - Юрьево | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 2,400 |  |
|  | "Окуловка - Кулотино - Топорок" - д. Полищи | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 1,200 |  |
|  | "Окуловка - Любытино" - Буянцево | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 2,800 |  |
|  | "Окуловка - Любытино" - Мошниково - ж/д.ст. Заозерье | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 5,600 |  |
|  | "Окуловка - Пузырёво - Горы" - Котчино | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 4,800 |  |
|  | "Угловка - Селище" - Пабережье | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 1,875 3,275 |  |
|  | автодорога по д. Березовка и д.Стегново | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 0,170 1,330 |  |
|  | автодорога по д. Малая Крестовая | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 0,150 1,250 |  |
|  | Боровёнка - Выдрино | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 4,000 |  |
|  | Боровёнка - Заручевье - Сутоки | ГКУ «Новгородавтодор» | IV V вне категории | асфальтобетонное гравийное грунтовое | две полосы | 23,600 5,930 4,350 |  |
|  | Боровёнка - Ольгино - Торбино | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 16,100 0,260 |  |
|  | Боровичи - Травково - Шуя | ГКУ «Новгородавтодор» | IV | асфальтобетонное | две полосы | 4,010 |  |
|  | Висленев Остров - Торбино | ГКУ «Новгородавтодор» | IV | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 5,860 16,640 |  |
|  | Горнешно - Тухили | ГКУ «Новгородавтодор» |  | гравийное | две полосы | 5,000 |  |
|  | Долгие Бороды - Угловка | ГКУ «Новгородавтодор» | IV | асфальтобетонное | две полосы | 15,012 |  |
|  | Жидобужи - Смёново | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 1,950 |  |
|  | Загубье - Сковородка - "Долгие Бороды - Угловка" | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 6,655 8,354 |  |
|  | Заречье - Лапустино | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 1,300 |  |
|  | Заручевье - Чернецко | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 2,700 |  |
|  | Золотково - Куракино | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 5,200 |  |
|  | Козловка - Большие Концы | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 6,194 |  |
|  | Коржава - Дерняки | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 2,020 |  |
|  | Крестцы - Окуловка - Боровичи | ГКУ «Новгородавтодор» | IV II | асфальтобетонное | две полосы | 35,271 4,238 |  |
|  | Крестцы - Окуловка - Боровичи, г.Окуловка | ГКУ «Новгородавтодор» | IV II | асфальтобетонное | две полосы | 1,550 2,000 |  |
|  | Кулотино - Дорохново | ГКУ «Новгородавтодор» | V IV | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 0,750 5,580 |  |
|  | Окуловка - Кулотино - Топорок | ГКУ «Новгородавтодор» | IV | асфальтобетонное | две полосы | 22,750 |  |
|  | Окуловка - Любытино | ГКУ «Новгородавтодор» | IV | асфальтобетонное | две полосы | 58,980 |  |
|  | Окуловка - Перестово - Горы | ГКУ «Новгородавтодор» | IV | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 8,720 2,280 |  |
|  | Окуловка - Пузырёво - Горы | ГКУ «Новгородавтодор» | IV | асфальтобетонное | две полосы | 23,930 |  |
|  | Окуловка - Угловка | ГКУ «Новгородавтодор» | III | асфальтобетонное | две полосы | 22,400 |  |
|  | Ольховка - Большой Заполек | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 2,400 |  |
|  | Первомайский - Берёзка | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 3,600 |  |
|  | Перетёнка-1 - Котово - Горбачёво | ГКУ «Новгородавтодор» | IV V | асфальтобетонное | две полосы | 1,800 4,500 |  |
|  | Песчанка - Мельница | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 0,830 3,110 |  |
|  | Подол - Борок | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 3,950 |  |
|  | подъезд к д. Высокий Остров с проездом №1 по д.Высокий Остров | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 1,800 |  |
|  | подъезд к д. Сельцо-Никольское | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 1,100 |  |
|  | подъезд к д. Языково | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 1,700 |  |
|  | подъезд по д. Висленев Остров | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 0,800 |  |
|  | подъезд по д. Каёво | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 1,000 |  |
|  | подъезд по д. Памозово | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 0,400 |  |
|  | Полищи - Кузнечевицы - Горушка | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 4,000 9,000 |  |
|  | Полищи - Кулотино | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 2,140 |  |
|  | проезд от дома №3 до дома №39 (д.Ерзовка) | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 0,527 |  |
|  | проезд от дома №33 до дома №20 (д.Пабережье) | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 0,841 |  |
|  | проезд от дома №6 до дома №25 (д.Селище) | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное | две полосы | 1,012 |  |
|  | Селище - Большая Крестовая | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 2,700 3,250 |  |
|  | Сковородка - Осипово-2 | ГКУ «Новгородавтодор» | V | гравийное | две полосы | 4,800 |  |
|  | Топорок - Теребляны-2 | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 7,220 1,040 |  |
|  | Угловка - Селище | ГКУ «Новгородавтодор» | IV | асфальтобетонное гравийное грунтовое | две полосы | 7,933 0,511 1,738 |  |
|  | Федосково - Заозерье | ГКУ «Новгородавтодор» | V | асфальтобетонное гравийное | две полосы | 0,221 2,106 |  |
| Перечень автомобильных дорог общего пользования на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Невского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 670,6 |
|  | Базовая | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 200 |
|  | Белинского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 278 |
|  | Береговая | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 600 |
|  | Благодатная | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 300 |
|  | Боровичская | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 300 |
|  | Бумажников | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 450 |
|  | В. Андреева | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 800 |
|  | Весенняя | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | Войкова | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 1258 |
|  | Володарского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 1292 |
|  | Воровского | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое, щебеночное | две полосы |  | 350 |
|  | Восточная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 450 |
|  | В.Слуцкой | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 850 |
|  | Газа | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 350 |
|  | Гайдара | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 350 |
|  | Герцена | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 250 |
|  | Глинки | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 145 |
|  | Гоголя | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 402,8 |
|  | Горная | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 457,5 |
|  | от уч.№24 до уч.94 | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 700 |
|  | от уч.№75 до уч.82 | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 300 |
|  | Гражданская | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 400 |
|  | Грибоедова | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 722 |
|  | Титова | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1155,5 |
|  | Дарвина | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 350 |
|  | Декабристов | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1068 |
|  | Дзержинского | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое, щебеночное | две полосы |  | 450 |
|  | Добролюбова | Администрация Окуловского муниципального района | II | бетонное | две полосы |  | 1000 |
|  | Достаевского | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 300 |
|  | Парфенова | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 532,4 |
|  | Дружбы - пер.Дружбы | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 377,7 |
|  | Желябова | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое, щебеночное | две полосы |  | 600 |
|  | Животноводов | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 380 |
|  | Заводская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 1238 |
|  | Загородная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 700 |
|  | Зеленый пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 300 |
|  | Калинина | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 2228 |
|  | Калинина пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 150 |
|  | Каляева | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 700 |
|  | Кирова | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1411 |
|  | К.Маркса | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 728 |
|  | Колхозная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 400 |
|  | Коминтерна | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 798 |
|  | Коммунаров | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1436,8 |
|  | Коммунистическая | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 700 |
|  | Кольцова | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 300 |
|  | Коробицина | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 300 |
|  | Космонавтов | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 881 |
|  | Красная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 850 |
|  | Краснофлотская | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | Кропоткина | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | Крупской | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 500 |
|  | Куйбышева | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 250 |
|  | Кузнечный пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 200 |
|  | Курортная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | К.Цеткин | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1400 |
|  | Голикова | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 550 |
|  | ЛейтенантаШмидта | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | Ленина | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1970 |
|  | Ленинградская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1300 |
|  | Лермонтова | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | Лесная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 850 |
|  | Летная | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 270 |
|  | Литейная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 850 |
|  | Луговая | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | Ломоносова | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 206,4 |
|  | л.Толстого | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 700 |
|  | от ул. Ленина до ул. М.Маклая,Магистральная, ул. Н.Николаева до трассы Боровичи-Окуловка-Крестцы | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 4208,8 |
|  | Майорова | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1100 |
|  | М.Горького | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 800 |
|  | Марата | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 700 |
|  | Маяковского | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1100 |
|  | Медиков | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1300 |
|  | Мира | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 250 |
|  | Мичурина | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 300 |
|  | Мичуринский пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 250 |
|  | Молодежная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 550 |
|  | Мопра | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 812 |
|  | Московская | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 400 |
|  | Мусоргского | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 550 |
|  | Набережная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1200 |
|  | Набережная р. Перетна | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 200 |
|  | Народная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | Нахимсона | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 400 |
|  | Некрасова | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 900 |
|  | Новая | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное, грунтовое | две полосы |  | 250 |
|  | Новый пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 350 |
|  | Ногина | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 756,4 |
|  | Новгородская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1606,4 |
|  | Новостроек | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | Озерная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 200 |
|  | Октябрьская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1800 |
|  | Осипенко | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 392 |
|  | Осовиахима | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 250 |
|  | Островского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 1727,6 |
|  | Парковый пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 159 |
|  | Перестовская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 653,5 |
|  | Пестеля | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое, щебеночное | две полосы |  | 250 |
|  | Песчаный пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 430 |
|  | Пионерский пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 230 |
|  | Плеханова | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 480 |
|  | Победы | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 200 |
|  | Подгорный пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое, щебеночное | две полосы |  | 700 |
|  | Поддубская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 177 |
|  | Полевая | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1222,13 |
|  | Потемкина | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | Почтамская | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 900 |
|  | Правды | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 303,2 |
|  | Пролетарская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 795 |
|  | Пушкинская | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 900 |
|  | Радищева | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 400 |
|  | Разведчиков | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 250 |
|  | Р.Зорге | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 973,7 |
|  | Революции | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1585 |
|  | Репина | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 650 |
|  | Речной пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 539 |
|  | Р. Люксембург | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1300 |
|  | Рылеева | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 169,3 |
|  | Садовый пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 150 |
|  | Свободы | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 800 |
|  | Свердлова | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 530 |
|  | Северная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 200 |
|  | Серова | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 400 |
|  | Славная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 650 |
|  | С.Лазо | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 300 |
|  | Совхозная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 600 |
|  | Советская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1400 |
|  | Солнечная | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 550 |
|  | Сосновый пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 300 |
|  | Социалистическая | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 650 |
|  | Спортивная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | С.Разина | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 800 |
|  | Стрельцова | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 662 |
|  | Суворова | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 400 |
|  | Театральная | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 294 |
|  | Тимирязева | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое, щебеночное | две полосы |  | 600 |
|  | Тобольский пер. | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 350 |
|  | Транспортная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1200 |
|  | Труда | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | Трычкова | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 380 |
|  | Уральская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1327 |
|  | Урицкого | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 700 |
|  | Фестивальная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 350 |
|  | Физкультуры | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 197 |
|  | Ф.Константинова | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 500 |
|  | Фрунзе | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1017,8 |
|  | Футбольная | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое, щебеночное | две полосы |  | 600 |
|  | Халтурина | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | Центральная | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 500 |
|  | Чайковского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 200 |
|  | Чапаева | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 574 |
|  | Чернышевского | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 900 |
|  | Чехова | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 100 |
|  | Чкалова | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 750 |
|  | Шевченко | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 212,1 |
|  | Щорса | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 350 |
|  | Энгельса | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное | две полосы |  | 1251 |
|  | Энергетиков | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 602 |
|  | Якубовича | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | 3-го Июля | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое, щебеночное | две полосы |  | 1000 |
|  | 1-го Мая | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, щебеночное | две полосы |  | 716 |
|  | 1-я Железнодорожная | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 400 |
|  | 2-я Железнодорожная | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 306 |
|  | 1-я Крестьянская | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 350 |
|  | 2-я Крестьянская | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 650 |
|  | 1-я Красноармейская | Администрация Окуловского муниципального района | II | щебеночное | две полосы |  | 750 |
|  | 2-я Красноармейская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 1000 |
|  | 3-я Красноармейская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 900,5 |
|  | 1-я Комсомольская | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 700 |
|  | 2-я Комсомольская | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, грунтовое | две полосы |  | 793 |
|  | 3-я Комсомольская | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое, щебеночное | две полосы |  | 630 |
|  | д. Шуркино ул. Мира | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 1390,5 |
|  | Центральная | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 793 |
|  | 1-я Перетенская | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 244,2 |
|  | 2-я Перетенская | Администрация Окуловского муниципального района | II | грунтовое | две полосы |  | 1075 |
|  | д. Окуловка | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 807,5 |
|  | ул. Н.Николаева | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 4153 |
|  | ул. Черное озеро | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 1242 |
|  | 1 км Любытинской ветки ж\д | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 233 |
|  | пер. Больничный | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное, | две полосы |  | 55,5 |
| Перечень территорий (проездов) общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд по ул. М.Маклая от пересечения с пер. Больничным до д. 30 по ул. М.Маклая | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 300 |
|  | проезд общего пользования к д/с № 8между д. 3 и д. 5 по ул. Правды | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 200 |
|  | проезд общего пользования от остановки ГОБУЗОЦРБ по ул. Калинина до въезда на территориюГОБУЗ ОЦРБ ) | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 200 |
|  | парковочная зона у остановки ГОБУЗОЦРБ по ул. Калинина | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 35 |
|  | проезд общего пользования между домами по ул. Островского д. 42 к. 1 и д. 46 к. 2 | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 100 |
|  | проезд общего пользования вдольд. 7, д.9 ул. Стрельцова | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 300 |
|  | проезд общего пользования от д. 2 до д. 10 по ул. Белинского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 500 |
|  |  | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  |  |
|  | проезд общего пользования от д. 8 до д. 11 по ул. Трычкова | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 100 |
|  | проезд общего пользования вдоль д.6 и д. 8 по ул.Белинского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 100 |
|  | проезд общего пользования вдоль тыльной стороны д. 11а по ул.Трычкова, д. 1 по ул. Парковая, д.11 по ул. Парковая, д.10 по ул. Белинского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 100 |
|  | территория для мест уличной торговли между зданиями 32 и 33 по ул. Ленина до пересечения с ул. М.Маклая | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 50 |
|  | площадка напротив магазина «Ларец» по ул. Островского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 30 |
|  | парковочная зона у детского сада №8 по ул. Островского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 20 |
|  | проезд общего пользования между д. 40 и д. 42 к. 1 по ул. Островского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 250 |
|  | проезд общего пользования между д. 44 и д. 42 к.2 по ул. Островского до д. 48 ул. Островского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 120 |
|  | проезд общего пользования вдоль к 1 д. 46 по ул. Островского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 100 |
|  | парковочная зона у здания аптеки д. 42 по ул. Островского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 140 |
|  | проезд общего пользования вокруг к 2 д.46 по ул. Островского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 150 |
|  | проезд общего пользования вдоль д. 48 по ул.Островского, вдольд. 42по ул. Н.Николаева и вдоль д. 50 по ул. Островского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 300 |
|  | проезд общего пользования вдоль д. 57-59 по ул. Островского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 400 |
|  | проезд общего пользования вдоль д.58 по ул. Островского | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 120 |
|  | проезд общего пользования вдоль д. 55 к.1, д.55 к.2, д. 55 к.3 по ул. Н.Николаева | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 350 |
|  | проезд общего пользования вдоль д. 58,61 по ул. Н.Николаева г. Окуловка | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 200 |
|  | проезд общего пользованиявдоль торцевой стороныд. 22 и д. 21по ул. Парфенова | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 100 |
|  | тротуар вдоль переездана ул. Центальная г. Окуловка | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 150 |
|  | проезд общего пользования отд. 10 по ул. М.Маклая до ул. Ленина (здание санэпидемстанции) | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 100 |
|  | парковочная зона у автостанциипо ул. Ленина за д. 30 по ул. М.Маклая | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 25 |
|  | проезд от ул. М.Маклая до взлетно-посадочной полосы | Администрация Окуловского муниципального района | II | асфальтобетонное |  |  | 300 |
| Перечень межпоселенческих дорог общего пользования Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от дороги Окуловка-Кулотино до дер. Дручно | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | от дороги Полищи-Кузнечевицы-Горушка-до д.Зуево | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | от дороги д.Полищи- д. Кузнечевицы-д. Горушка до д. Пестово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | п. Кулотино –д.Старое | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 2000 |
|  | п. Кулотино дод. Верешино | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 3000 |
|  | Д. Подберезье д. Махново | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | отд.Колосово – до ж.д.ст. Яблоновка | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 5000 |
|  | д. Березка- д. Сухое | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 3500 |
|  | д. Сухое-д. Заозерье | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 2800 |
|  | д. Стегново-д. Чеканово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 2800 |
|  | д. Рассвет-д. Трубы | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 3000 |
|  | Трасса Окуловка –Боровичидо д. Владычино | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 2000 |
|  | От трассы Окуловка- Угловка до д. Горушка | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | от трассы Окуловка-Боровичи до д. Демихово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1280 |
|  | От трассы Окуловка-Угловкадо д.Заборка | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | От трассы Окуловка - Угловка до д. Иногоща | Администрация Окуловского муниципального района | III | асфальтобетонное | две полосы |  | 120 |
|  | От трассы Окуловка-Угловка до д. Куракино | Администрация Окуловского муниципального района | III | асфальтобетонное | две полосы |  | 1000 |
|  | От д. Куракино до д. Озерки | Администрация Окуловского муниципального района | III | асфальтобетонное | две полосы |  | 1000 |
|  | От трассы Окуловка- Угловка до д. Озерки | Администрация Окуловского муниципального района | III | асфальтобетонное | две полосы |  | 472 |
|  | От д. Озерки до д. Раменье | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 2000 |
|  | от д. Белышево до д. Ретеж | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 780 |
|  | От трассы Окуловка-Угловка до д.Сосницы | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | Трасса Крестцы-Боровичи до д.Чудово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 920 |
|  | от д. Языково-до д. Шевцово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 280 |
|  | от трассы Окуловка-Угловка до д. Шегринка | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1600 |
|  | От д.Пузырево - до д.Варгусово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 3700 |
|  | н.пКренично–д. Петрово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 6000 |
|  | н.п. Котово –д. Каташино | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 6000 |
|  | Перетенка 1-до д. Великуши | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 5000 |
|  | д. Рашутино –д. Вялка | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 4100 |
|  | трасса Боровенка- В.Остров -д. М.Гусины | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 3500 |
|  | д.В. Остров – д. Данилово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 3000 |
|  | от д. Большой Заполек-до д. Корпово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 3000 |
|  | от д.Каево до д.Поддубье | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | от трассы Боровенка-В.Остров – д. Каптерево | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | д. Крутец-д. Ватагино | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1600 |
|  | от д. Памозово – до д. Горбово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | д. Памозово- д. Сухово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1300 |
|  | д. Пепелово-до д. Шарово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | от д. Торбино-до д. Божеводово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 3500 |
|  | д Торбино - д. Узи | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 3000 |
|  | д. Чернецко – д. Оленино | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 3000 |
|  | Д. Ярусово – д. Заречная | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 3000 |
|  | от д.Федорково - д.Талыженка - до д.Ивники | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 5000 |
|  | от б/о Чародейка до д.Мануйлово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 2000 |
|  | от д.Заозерье до ст.Заозерье | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1500 |
|  | отд.Завод – до д.Стари | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 500 |
|  | д.Сменово-д.Белышево | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1000 |
|  | ж/д ст. Торбино до границы Окуловского района | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 7000 |
|  | п.Сосновый-д.Нездрино | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 2500 |
|  | от а/д "Перетенка1-Котово-Кренично-Горбачево до границ Окуловского муниципального района | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 2000 |
|  | Трасса Крестцы-Боровичи до д. Яковково | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1800 |
|  | от а/д «Окуловка-Боровенка»поворот на «Святой источник» до а/д отд.Заозерье-до ст.Заозерье | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 5000 |
|  | Трасса Крестцы-Боровичи до д.Глазово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1100 |
|  | от Березовикской школы лицей-б/о Чародейка | Администрация Окуловского муниципального района | III | асфальтобетонное | две полосы |  | 1300 |
|  | от а/д «Окуловка-Крестцы-Боровичи» - д. Снарево | Администрация Окуловского муниципального района | III | асфальтобетонное | две полосы |  | 1800 |
|  | от д.Данилово до д. Верховик | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 2800 |
|  | от а/д "от д. Данилово до д.Верховик" до д. Полежалово | Администрация Окуловского муниципального района | III | грунтовое | две полосы |  | 1500 |

Таблица 2.5.2 – Перечень искусственных сооружений на территории Окуловского района

| Наименование искусственных сооружений | Место пересечения | Длина, м | Ширина проезжей части, м | Количество полос движения | Площадь | Высота габарита от поверхности дорожного покрытия до нижней части сооружения, м | Наличие дорожных знаков инд. 3.13 (да/нет) | Высота, указанная на дорожном знаке 3.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тоннель | Железная дорога С.Петербург – Москва (ул. Новгородская и ул. Ленина) | 17,45 | 6,33 | 1 | 110,46 | 4,0 | да | 3,1 |
| Мост в створе ул. Центральная | р.Перетна (ул. Центральная) | 23,8 | 6,5+1,0 | 2 | 154,7 |  |  |  |
| Мост в створе ул. Центральная | Пруд (ул. Центральная) | 30,0 | 6,5+1,0 | 2 | 195,0 |  |  |  |
| Мост в створе ул. Пролетарская | р.Перетна (ул. пролетарская) | 52,0 | 6,0+1,0 | 2 | 312,0 |  |  |  |
| Путепровод на трассе Крестцы – Боровичи | Железная дорога Окуловска – Неболочи (а/д Крестцы –Окуловка – Боровичи) | 48,0 | 7,0+1,0 | 2 | 336,0 |  |  |  |
| Путепровод на трассе Крестцы – Боровичи | Железная дорога С.Петербург - Москва (а/д Крестцы –Окуловка – Боровичи) | 50,0 | 7,0+1,0 | 2 | 350,0 |  |  |  |

Содержание улично-дорожной сети Окуловского г.п. осуществляется в рамках Правил благоустройстватерритории Окуловского городского поселения, принятых на заседании Совета депутатов 12 сентября 2012 года.

Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком или противогололедной смесью.

В зависимости от климатических условий постановлением Администрации городского поселения период осенне-зимней уборки может быть изменен.

Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой.

В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

Посыпка песком или противогололедной смесью, начинается немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары посыпаются сухим песком.

Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывается в общий с ними вал.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием очищается от снега и обледенелого наката под скребок и посыпается песком.

Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала определенные Администрацией городского поселения по согласованию с природоохранными органами.

Места отвала снега должно быть обеспечено удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и бульваров должна начинаться немедленно с начала снегопада и производиться, в первую очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

Удаление с тротуаров, дорог и местных проездов ледяных образований, возникших в результате водопроводных, канализационных или тепловых сетей производится силами организации, в ведении которой находятся указанные сети, или сторонней организацией за счет средств собственника сетей. Ответственность за безопасность дорожного движенияна месте аварии инженерных подземных коммуникаций(сооружений) несет их собственник.

Весенне-летняя уборка территории производится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.

В зависимости от климатических условий постановлением Администрации городского поселения период весенне-летней уборки может быть изменен.

Механизированная уборка и полив проезжей части улиц производятся по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения.

Полив проезжей части улиц производится только после уборки смета и мусора из прилотковой части дороги. При этом не допускается выбивание смета и мусора струей воды на прилегающие тротуары, зеленые насаждения, сооружения, стены здания.

Прилотковая часть дороги убирается вручную. В сухую и жарку погоду производить механизированную уборку и подметание улиц без увлажнения запрещается.

Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей.

Уборка лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после мойки должна заканчиваться к 7 часам утра.

Мойка и полив тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производится силами организаций и собственниками помещений.

Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров рекомендуется производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей части улиц рекомендуется производить по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

Анализ перспектив развития дорог на территории Окуловского района приведен в разделе 2.3 данного отчета.

# 2.6 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов

Окуловскоег.п.

Внешние связи г.п. Окуловка осуществляются по следующим областным дорогам:

- Крестцы – Окуловка – Боровичи, протяженностью 39,509 км. ( II технической категории - 4,238 км и IY технической категории - 35,271 км.) с асфальтобетонным покрытием, (региональногозначения, 49 ОП РЗ 49К-06);

- Крестцы – Окуловка – Боровичи, г. Окуловка, протяженностью 3,550 км. ( II технической категории - 2,000 км. и IY технической категории - 1,550 км.) с асфальтобетонным покрытием, (региональногозначения, 49 ОП РЗ 49К-06);

Дорога связывает Окуловку с центрами соседних, Боровичского и Крестецкого районов, а также дает выход на трассу федеральной автодороги "Россия" (Санкт-Петербург – Москва).

Все пересечения трассы дороги с железнодорожными линиями осуществляются в разных уровнях.

- Окуловка – Угловка протяженностью 22,4 км III технической категории (межмуниципальногозначения, 49 ОП МЗ 49К-1235);

- Окуловка – Кулотино – Топорок протяженностью 22,75 км IV технической категории (межмуниципальногозначения, 49 ОП МЗ 49К-1231);

- Окуловка – Пузырево- Горы протяженностью 23,93 кмIV технической категории (межмуниципального значения, 49 ОП МЗ 49Н-1234).

Вышеперечисленные дороги, служат для связи районного центра с населенными пунктами Окуловского района.

По всем перечисленным дорогам организовано автобусное сообщение. В поселении имеется 7 пригородных и 3 междугородных маршрута.

Отправление и прибытие автобусов производится от автостанции, расположенной на ул. Ленина, около железнодорожного вокзала, что обеспечивает удобство пересадок с одного транспорта на другой.

Перевозки жителей Окуловского г.п. осуществляются ООО "Окуловское ПАТП".В поселении имеется7 пригородных и 3 междугородных маршрута.

Отправление и прибытие автобусов производится от автостанции, расположенной на ул. Ленина, около железнодорожного вокзала, что обеспечивает удобство пересадок с одного транспорта на другой.

Структуру грузовых перевозок автомобильным транспортом на территории поселения в основном составляют грузовой транспорт лесозаготовительных предприятий и транзитный грузовой автотранспорт. Грузовые перевозки существенно влияют в отрицательную сторону на состояние дорог в населенных пунктах особенно при передвижении по ним крупнотоннажных автомобилей.

Грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом.Перевозки опасных грузов, а также тяжеловесных (крупногабаритных) грузов на территории города осуществляются на основании выданных специальных разрешений.

На территории Окуловского городского поселения в настоящее время отсутствует скоординированная политика развития пешеходного и велосипедного движения из-за отсутствия бюджетного финансирования.

Перемещение пешеходов происходит в основном по проезжим частям улиц, в отдельных случаях по пешеходным тротуарам в тех местах, где они имеются в наличии. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы.

Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями правил дорожного движения по дорогам общего пользования.

Основные пешеходные тротуары, площади, скверы предусмотрены в местах значительного скопления пешеходов, при административных и торговых центрах.

Сеть тротуаров представлена тротуарами вдоль автомобильных дорог и внутриквартальными тротуарами. Вблизи образовательных учебных заведений тротуарная сеть организована недостаточно.

В настоящее время состояние дорожного покрытия дорог не отвечает нормативным требованиям в сфере безопасности дорожного движения, присутствуют грунтовые участки дороги, нет систем ливневой канализации, велосипедные дорожки не организованы.

Кулотинскоег.п.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общая протяженность дорог в границах Кулотинскогог.п. составляет 118 км.

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием –52.5 км.

Протяженность дорог с грунтовым покрытием - 65.4км.

Общая площадь уличной сети п. Кулотино – 14.9 тыс.кв.м.

Протяженность улиц с твердым покрытием - 22.6 км.

Площадь улиц с твердым покрытием 11.8 тыс.кв.м.

В основном это дорогиIV категории, дорога Окуловка - Кулотино – областного значения –III категории.

Движение общественного транспорта на территории поселения представлено тремя маршрутами: Окуловка – Кулотино (2 маршрута), Окуловка – Кулотино – Топорок.

Грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом. В основном перевозятся товары народного потребления, строительные материалы, грунт и мусор. Основная часть перевозимых грузов промышленного и сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Перевозки опасных грузов, а также тяжеловесных (крупногабаритных) грузов на территории городского поселения осуществляются на основании выданных специальных разрешений в соответствии с административными регламентами.

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых кварталов между собой и с социальными объектами.

Пешеходное движение по большинству улиц осуществляется по проезжей части, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП. Специально отведенных пешеходных дорожек на территории муниципального образования не имеется. Для безопасного перехода граждан через проезжую часть на территории муниципального образования имеются пешеходные переходы.

Развитие велосипедного движения в поселении приобретает большую популярность. В настоящее время на территории муниципального образования велосипедные дорожки и места для хранения велосипедов отсутствуют. Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке.

Специально отведенных велосипедных дорожек нет. Движение велосипедного транспорта производится по проезжей части.

Угловское г.п.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общая протяженность дорог в границах Угловского ГП составляет: - 76,8 км, в т.ч. 49,9 км – грунтовые дороги, 18 км – асфальтовые, 1,4 км – щебеночные, 7,5 км – песчано-гравийные; общая площадь уличной сети 233,3 тыс.кв.м. В основном это дороги IV категории, дорога Окуловка - Угловка – областного значения – III категории.

Протяженность улиц с твердым покрытием 14 км. Площадь улиц с твердым покрытием 58,636 тыс.кв.м.

Одиночное протяжение тротуаров 25 км. Площадь тротуаров 37500 кв.м.

В настоящее время основными улицами являются: ул. Миклухо-Маклая, 
ул. Заводская, ул. Строителей, ул. Центральная, ул. Свободы, по которым осуществляется наиболее интенсивное движение автомобильного транспорта в границе Угловского городского поселения.

Необходимо отметить что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках в Угловском городском поселении.

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать зону пешей доступности, что применительно ко всем населенным пунктам Угловского городского поселения, данные мероприятия выполняются.

Система улиц поселения сформирована с преимущественно пешеходным движением. Проблема с пешеходным передвижением существует. Так, в условиях существующей уличной дорожной сети тротуары вдоль дорог отсутствуют, жителям приходится передвигаться вдоль обочин, по грунтовым тропкам. Велосипедное движение развито слабо, отсутствуют выделенные велосипедные дорожки и места для хранения велосипедов. Пешеходное и велосипедное движение осуществляется по тротуарам, в границах существующей линии застройки, автомобильным дорогам, что формирует небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП.

Березовикскоес.п.

По территории Березовикского СП проходит участок железнодорожных путей Октябрьской железной дороги.

В поселении имеются 1 станция при поселке ст. Заозерье.

Общая протяженность дорог в границах Березовикскогос.п. составляет: 472,2 км; В основном это дороги IV-V категории.

Общая протяженность уличной сети в границах населенных пунктов Березовикскогос.п. составляет: всего – 30,15.

Состояние автодорог низкое (неровности покрытий, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта), в связи с чем, рекомендуется провести реконструкцию дорожных покрытий дорог местного значения. На всех дорогах местного значения рекомендуется установка современного освещения, а также новых остановочных пунктов.

В сельском поселении организацией, предоставляющей услуги по перевозке населения пассажирским транспортом по сельскому поселению, является 
ООО «Окуловское ПАТП».

Помимо автобусов Окуловского ПАТП население района обслуживается автобусами соседних районов, чьи маршруты пролегают через Березовикское сельское поселение Окуловского района.

К недостаткам организации пассажирских перевозок можно отнести большие интервалы движения на автобусных маршрутах и недостаточный охват населенных пунктов.

Грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом. В основном перевозятся строительные материалы, грунт и мусор.

Пешеходное движение по большинству улиц осуществляется по проезжей части, что формирует небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП. Обустроенных пешеходных переходов на территории поселения нет.

Развитие велосипедного движения в сельском поселении приобретает большую популярность. В настоящее время на территории муниципального образования велосипедные дорожки и места для хранения велосипедов отсутствуют. Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке.

Боровенковскоес.п.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

Общая протяженность дорог в границах Боровёнковскогос.п. составляет: - 50,8 км; общая площадь уличной сети 177,8 тыс.кв.м. Протяженность улиц с твердым покрытием 9,85 км. Площадь улиц с твердым покрытием 34,5 тыс.кв.м.

В основном это дороги IV-V категории.

По территории Боровёнковскогос.п. проходит главный ход Октябрьской железной дороги «Москва-Санкт-Петербург».

В п. Боровенка, ж/д.ст.Торбино размещается ж/д станция IV класса.

Деятельность транспорта общего пользования по Боровёнковскому сельскому поселению маршрутам регулярных перевозок не осуществляется.

Маршруты автобусного движения (межрайонные):

•	Окуловка-Любытино

Маршруты автобусного движения (внутрирайонные):

•	Боровёнка-Окуловка;

•	Боровёнка-Торбино;

•	Боровёнка-Висленев Остров;

•	Боровёнка-Сутоки;

•	Сутоки-Боровёнка-Окуловка;

•	Висленев Остров-Боровёнка-Окуловка.

Грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом. В основном перевозятся строительные материалы, грунт и мусор.

Перевозки опасных грузов, а также тяжеловесных (крупногабаритных) грузов на территории сельского поселения осуществляются на основании выданных специальных разрешений в соответствии с административными регламентами.

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых кварталов между собой и с социальными объектами.

Пешеходное движение по большинству улиц осуществляется по проезжей части, что формирует небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП. Обустроенных пешеходных переходов на территории поселения нет.

Развитие велосипедного движения в сельском поселении приобретает большую популярность. В настоящее время на территории муниципального образования велосипедные дорожки и места для хранения велосипедов отсутствуют. Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке.

Котовскоес.п.

Общая протяженность дорог в границах Котовского с.п. составляет: - 33 км; общая площадь уличной сети 165 тыс.кв.м. Протяженность улиц с твердым покрытием 11 км. Площадь улиц с твердым покрытием 55 тыс.кв.м.

Одиночное протяжение тротуаров 1.5 км. Площадь тротуаров - 1500 кв.м.

Дороги: п. Котово – д. Топорок –V категории, п.Топорок – д. Великуша – IV категории, д. Великуша – д. Теребляны II – V категории.

Деятельность транспорта общего пользования по Котовскому сельскому поселению маршрутам регулярных перевозок не осуществляется. Однако курсирует районный маршрут «Окуловка – п. Котово – п. Топорок- д. Великуша».

Грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом. В основном перевозятся строительные материалы, грунт и мусор.

Перевозки опасных грузов, а также тяжеловесных (крупногабаритных) грузов на территории сельского поселения осуществляются на основании выданных специальных разрешений в соответствии с административными регламентами.

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых кварталов между собой и с социальными объектами.

Пешеходное движение по большинству улиц осуществляется по проезжей части, что формирует небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП. Обустроенных пешеходных переходов на территории поселения нет.

Развитие велосипедного движения в сельском поселении приобретает большую популярность. В настоящее время на территории муниципального образования велосипедные дорожки и места для хранения велосипедов отсутствуют. Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке.

Турбинное с.п.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Дороги:

«Окуловка-Пузырево-Горы» - Котчино–V категории,

Горнешно-Тухили–V категории,

Загубье-Сковородка-«Долгте Бороды-Угловка» –V категории,

Сковородка-Осипово-2 –V категории,

Окуловка-Перестово-Горы– IV категории,

Окуловка-Пузырево-Горы– IV категории.

Деятельность транспорта общего пользования маршрутами регулярных перевозок не осуществляется. Однако курсируют маршруты «Окуловка – Горы», «Окуловка – Тухили – Горы», «Окуловка – Перестово – Сковородка».

Необходимо отметить что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках в Турбинном сельском поселении.

Для движения пешеходов в населенных пунктах предусмотрены тротуары (в жилой зоне), также движение осуществляется по проезжим частям улиц, что формирует небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП.

Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

# 2.7 Оценка организации парковочного пространства

Обеспеченность местами для постоянного хранения автомобильного транспорта – важный показатель, характеризующий уровень удобства современной городской среды. Наиболее явно проблема с обеспеченностью местами стоянки выражена в центральной части Окуловского района в связи с высокой плотностью населения, а также локально в основных местах тяготения ТП.

На этапе анализа парковочного пространства было выявлено неравномерное распределение парковочных мест в центральной части района. Анализ парковочного пространства показал загруженость на придворовых территориях. ТС жильцов и гостей зачастую занимают большую часть дворового пространства, тем самым препятствуя проезду крупного транспорта (машин скорой помощи и пожарных машин, мусоровозов и т.д.). При этом нарушается экологическая обстановка. Такая ситуация вызвана отсутствием благоустройства придомовых территорий и организации на них плоскостных парковок. Запаркованное пешеходное пространство не обеспечивает должных условий комфортного пешеходного движения, а также полностью или частично блокирует возможность использования пешеходной инфраструктуры МГН.

Согласно данным,предоставленным Заказчиком, на территории Окуловского района расположено 18 плоскостных парковок с общим количеством машино-мест – 160 ед. (таблица 2.7.1).

Таблица 2.7.1 – Перечень парковок на территории Окуловского района

| № п/п | Адрес земельного участка | Вид (плоскостная, многоуровневая) | Количество машино-мест | Собственник/Арендатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Окуловка (рядом с магазином Эконом), ул. Островского, д.48А | плоскостная | 10 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | ул. Островского, д. 43а | плоскостная | 6 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | г.Окуловка (у дома молодежи), ул. Кирова, д. 8а | плоскостная | 10 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | ул. Володарского, д. 42 | плоскостная | 20 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | г.Окуловка (у автостанции), ул. Ленина, д. 34 | плоскостная | 10 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | у ж/д вокзала, ул. Ленина, | плоскостная | 10 | АО РЖД |
|  | ул. Ленина, д. 45 | плоскостная | 8 | - |
|  | г.Окуловка (у «белого магазина»), ул. Октябрьская, д. 5 | плоскостная | 7 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | г.Окуловка, стоянка у ОЦРБ, ул. Калинина 129 | плоскостная | 8 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | у Администрации муниципального района, ул. Кирова, д. 6 | плоскостная | 7 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | у д/сада № 8, ул. Правды, 5а | плоскостная | 10 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | ул. Николая Николаева, 55, корп. 2 | плоскостная | 5 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | ул. Островского, д. 42, корп. 1 | плоскостная | 5 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | ул. М. Маклая, д. 28 | плоскостная | 4 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | ул. М. Маклая 29 | плоскостная | 15 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | ул. Ленина 49 | плоскостная | 5 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | ул. Октябрьская, 70 | плоскостная | 10 | Администрация Окуловского муниципального района |
|  | ул. Центральная 2а | плоскостная | 10 | Администрация Окуловского муниципального района |
| Итого: |  |  | 160 |  |

Следует отметить, что значительная часть населения района проживает в частных домах и хранит личный автотранспорт на приусадебных участках. Необходимо комплексно пересмотреть вопросы паркирования на рассматриваемой территории и сделать переоценку в необоходимости парковочного пространства согласно Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования.

В целом состояние обеспеченности парковочными местами на территории городского округа на внутридворовых территориях удовлетворительное. С целью повышения количества парковочных мест в краткосрочной перспективе предполагается осуществление обустройства парковок на территории Окуловского района в местах многоквартирной жилой застройки и притяжения ТС.

При организации парковочного пространства необходимо руководствоваться СП 113.13330.2016 [21] «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», а также СП 42.13330.2016 [22] «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Вторым способом по повышению количества парковочных мест является переразметка существующих парковочных карманов. Согласно приказу Министерства экономического развития РФ №792 от 07.12.2016 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машиноместа», минимально допустимые размеры машиноместа составляют 5,3х2,5 м. Таким образом, количество парковочных мест на большинстве парковочных карманов, обладающих глубиной не менее 3,8м, можно повысить вдвое. Схемы переразметки парковочных карманов представлена на рисунках 2.7.1-2.7.2.

Рисунок 2.7.1 – Схема переразметки существующего парковочного кармана

Рисунок 2.7.2 – Предложение по переразметке парковочного кармана

# 2.8 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения

Министерство транспорта РФ определяет технические средства организации дорожного движения, как сооружения и устройства, являющиеся элементами обустройства дорог и предназначенные для упорядочивания движения транспортных средств и (или) пешеходов (дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства и иные сооружения и устройства, необходимые для технического обеспечения организации дорожного движения).

Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, законодательством Российской Федерации по безопасности дорожного движения и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации.

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации дорожного движения, включающая работы по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения, отнесена в Российской Федерации к дорожной деятельности.

Согласно Федеральному закону 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения.

К законодательным актам в сфере использования и обслуживания технических средств организации дорожного движения относят также следующие Государственные стандарты:

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 120-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 121-ст);

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 
№ 295-ст);

- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 269-ст);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 
№ 270-ст);

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 109-ст);

- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования
от 11.12.2006 № 297-ст).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.11.2017 № 2438-р определен перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации.

В результате натурного обследования дорожные знаки находятся в удовлетворительном состоянии, а дорожная разметка требует обновления.

На нерегулируемых пешеходных переходах местами отсутствует дорожная разметка 1.14.1. (рисунок 2.8.1).

Рисунок 2.8.1 – Отсутствующая горизонтальная разметка около пешеходного перехода.

В требованиях к составу и содержанию проекта организации дорожного движения содержится раздел «Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации», включающий:

- характеристику участков дорог, включая их геометрические параметры, технико-эксплуатационное состояние, результаты натурных обследований;

- анализ размещения и состояния существующих ТСОДД.

# 2.9 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации на территории Окуловского муниципального района Новгородской области

Уровень автомобилизации района оценивается как высокий в центральной части, что обусловлено наличием автобусного сообщения с областным центром. Высокий уровень автомобилизации связан с постоянным ростом транспортного парка.

Парк транспортных средств представлен легковыми автомобилями личного пользования, пассажирскими транспортными средствами, грузовой транспорт сельскохозяйственных предприятий и транзитный грузовой автотранспорт.

Численность парка автомобилейна территории Окуловского г.п. представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Численность парка автомобилей на территории Окуловского г.п.

| №п/п | Наименование транспорта | 2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество | На 1000 чел. |
| 1 | Легковые транспортные средства | 7038 | 649 |
| 2 | Грузовые транспортные средства | 1126 | 104 |
| 3 | Мототранспорт | 154 | 14 |

Обеспеченность парковками (парковочными местами) оценивается как низкая, за счет отсутствия специализированных парковок (парковочных местам). Места для парковки как правило носят стихийный характер в общем случае без нарушений мест парковки согласно действующим правилам дорожного движения.

Хранение транспортных средств в кварталах индивидуальной жилой застройки осуществляется на приусадебных участках. Хранение индивидуального транспорта жителей многоквартирной секционной жилой застройки осуществляется на придомовых территориях.

# 2.10 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения

В целом обстановка в области параметров дорожного движения характеризуется как благоприятная.

Максимально разрешенная скорость вне населенных пунктов составляет 90 км/ч, скорость движения автотранспорта в населенном пункте – 60 км/час, в пешеходных зонах и на участках расположения детских учреждений (школ, детских садов) ограничение скорости движения до 20 км/час.

Размещение транспортных средств преимущественно осуществляется на придомовой территории. Более подробная оценка организации парковочного пространства представлена в разделе 2.7 данного отчета.

Маршрутные такси и автобусы по территории Окуловского района передвигаются в общем потоке транспортных средств согласно расписанию по установленным маршрутам преимущественно без задержек. Более подробная оценка организации движения ТС общего пользования представлена в разделе 2.14 данного отчета.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к параметрам эффективности организации дорожного движения относится потеря времени (задержка) в движении транспортных средств и (или) пешеходов до и после реализации мероприятий по организации дорожного движения при условиях обеспечения безопасности дорожного движения.

Мероприятия комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) условно можно разделить на две категории.

Первая категория направлена на сокращение задержек в движении транспортных средств и пешеходов и повышение эффективности организации дорожного движения.

К первой категории можно отнести следующие группы мероприятий КСОДД:

- распределение транспортных средств на дорогах, включая разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения;

- повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирования кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрёстков, строительство транспортных развязок и т.д.;

- оптимизация циклов светофорного регулирования;

- координация циклов светофорного регулирования;

- адаптивное управление циклов светофорного регулирования;

- обеспечение движения пешеходов и велосипедистов, строительство и обустройство пешеходных переходов;

- введение приоритета для маршрутных транспортных средств;

- развитие парковочного пространства;

- применение реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках;

- разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД);

- обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий;

- введение светофорного регулирования;

- организация пропуска транзитных транспортных средств.

Вторая категория мероприятий направлена на повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и тяжести последствий ДТП.

К мероприятиям второй категории можно отнести следующие группы мероприятий КСОДД:

- определение скоростного режима движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;

- организация маршрутов детей к образовательным организациям;

- расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В разделе 5 данного отчета производится оценка эффективности предлагаемых к реализации мероприятий.

# 2.11 Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

По данным ГИБДД на территории Окуловского муниципального района зарегистрировано:

- за 2016 год – 30 ДТП с пострадавшими, погибло 8 чел., ранено 43;

- за 2017 год – 32 ДТП с пострадавшими, погибло 7 чел., ранено 42;

- за 2018 год – 45 ДТП с пострадавшими, погибло 12 чел., ранено 52;

Наблюдается незначительный рост количества ДТП с каждым последующим годом, а также рост количества погибших и раненых за 2017-2018 гг.

Распределение ДТП по видам приведено в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1 – Виды ДТП, зарегистрированные на территории Окуловского муниципального района

| Вид ДТП | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Столкновение | 12 | 15 | 14 |
| Наезд на пешехода | 4 | 2 | 10 |
| Съезд с дороги | 5 | 7 | 2 |
| Наезд на стоящее ТС | 1 | - | 5 |
| Наезд на препятствие | - | 3 | 9 |
| Наезд на велосипедиста | 1 | - | - |
| Наезд на животное | 1 | 1 | 2 |
| Опрокидывание | 6 | 4 | 3 |

Самыми частыми видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновение и наезд на пешехода.

В таблице 2.11.2 представлено количество ДТП по месяцам за три отчетных периода.

Таблица 2.11.2 – Количество ДТП по месяцам за три отчетных периода.

| Месяц | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 3 | 2 | 4 |
| Февраль | 2 | 2 | 0 |
| Март | 2 | 0 | 1 |
| Апрель | 3 | 2 | 1 |
| Май | 3 | 4 | 3 |
| Июнь | 3 | 6 | 3 |
| Июль | 5 | 2 | 8 |
| Август | 2 | 3 | 7 |
| Сентябрь | 1 | 2 | 4 |
| Октябрь | 2 | 3 | 11 |
| Ноябрь | 3 | 2 | 3 |
| Декабрь | 1 | 4 | 0 |

Резкое увеличение количества ДТП начинается в мае, с началом дачного сезона. Затем увеличение количества ДТП отмечается в октябре с изменением погодных условий (частые осадки, образование тумана, снижение видимости).

В таблице 2.11.3 представлено распределение ДТП по часам суток.

Таблица 2.11.3 – Количество ДТП по часам суток

| Час суток | Отчетные периоды |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| с 00-00 до 00-59 | - | 1 | - | 1 |
| с 01-00 до 01-59 | 3 | 1 | - | 4 |
| с 02-00 до 02-59 | - | - | - | 0 |
| с 03-00 до 03-59 | - | - | 3 | 3 |
| с 04-00 до 04-59 | - | 3 | 2 | 5 |
| с 05-00 до 05-59 | - | - | 2 | 2 |
| с 06-00 до 06-59 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| с 07-00 до 07-59 | - | - | 3 | 3 |
| с 08-00 до 08-59 | - | - | 1 | 1 |
| с 09-00 до 09-59 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| с 10-00 до 10-59 | 1 | - | 1 | 2 |
| с 11-00 до 11-59 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| с 12-00 до 12-59 | 1 | - | 2 | 3 |
| с 13-00 до 13-59 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| с 14-00 до 14-59 | 2 | - | 2 | 4 |
| с 15-00 до 15-59 | - | 2 | 3 | 5 |
| с 16-00 до 16-59 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| с 17-00 до 17-59 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| с 18-00 до 18-59 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| с 19-00 до 19-59 | - | 1 | 3 | 4 |
| с 20-00 до 20-59 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| с 21-00 до 21-59 | 3 | 3 | - | 6 |
| с 22-00 до 22-59 | - | 2 | 1 | 3 |
| с 23-00 до 23-59 | 1 | 4 | 1 | 6 |

На основе данных, представленных в таблице 2.11.3, наибольшее количество ДТП происходит в период с 9 часов утра до 22 часов вечера. Самым проблемным интервалом времени является период с 16 до 21 часов вечера.

Среди недостатков транспортно-эксплуатационного содержания улично-дорожной сети, самыми распространенными являются:

- дефекты дорожного покрытия,

- отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,

- отсутствие дорожных знаков в необходимых местах.

На основе комплексного анализа ДТП рекомендуется следующее:

- разработка мероприятий с целью устранения участков возникновения ДТП, а также по повышению уровня безопасности дорожного движения,

- усиление контроля за соблюдением водителями правил дорожного движения, за счет новейших технических средств организации дорожного движения и камер фото- и видеофиксации, а также мероприятий по повышению БДД.

- разработка мероприятий по повышению безопасности на потенциально аварийно-опасных участках с целью снижения риска возникновения ДТП,

- разработка комплекса мероприятий по обеспечению требуемого уровня БДД вблизи образовательных детских учреждений и на маршрутах движения к культурно-досуговым объектам, в том числе разработка проведение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения для детей и их родителей, организация в детских учреждениях кабинета или класса ПДД, установка информационных стендов с брошюрами и проведение занятий по ПДД с участием сотрудников ГИБДД.

# 2.12 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Излишняя перегруженность транспортными средствами улиц, особенно в центральной части района, работа большого количества пассажирского транспорта, морально устаревшего и предельно изношенного, оказывают негативное влияние на экологическую обстановку в районе. Оценка уровня негативного воздействия на окружающую среду осуществлена исходя из видов негативного воздействия, оказываемых транспортной инфраструктурой.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации и обслуживании автотранспорта

Географическое расположение города способствует накоплению в атмосферном воздухе дымовых газов от различных источников выбросов таких загрязняющих веществ, как ТЭЦ, котельные, бытовые печи индивидуальных домовладений, а также автотранспорт, на который приходится существенная часть выбросов как от работы двигателей (дымовые газы), так и от движения автомобилей по дорогам (пыль, взвешенные вещества). Также загрязнение атмосферного воздуха происходит в момент заправки автомобилей топливом, а также при проведении таких ремонтных работ, как шиномонтаж, покраска.

Основными загрязняющими веществами, содержащимися в выхлопных газах автомобилей, являются углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, пыль (взвешенные вещества), бенз(а)пирен. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта вызывают у человека болезни верхних и нижних дыхательных путей.

Скопление в атмосферном воздухе вышеуказанных загрязняющих веществ также негативно влияет на водные ресурсы, почву.

Образование отходов при проведении ремонтных работ и техническом обслуживании автотранспорта

При проведении ремонтных работ и техническом обслуживании автомобилей образуются следующие виды отходов: отработанные масла, автошины, металлолом, стекло, аккумуляторы, пластмассовые изделия, ветошь. В связи с отсутствием технологических линий по переработке вышеуказанных видов отходов ежегодно происходит их накопление, что в свою очередь негативно влияет на почву в местах их захоронения. Почва, являясь основным накопителем химических веществ, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Образование шума при эксплуатации автотранспорта

В связи с ежегодным ростом автомобилей в городе увеличивается интенсивность транспортного потока, что в свою очередь значительно повышает шумовую нагрузку на человека. Вследствие чего происходит снижение работоспособности, утомление.

Наиболее распространенным и вполне логичным способом защиты является создание вдоль дорог полосы зеленых насаждений. Плотная зеленая стена лиственных деревьев с подростом и кустарником в нижнем ярусе изолирует транспортный коридор, дает дополнительную площадь озеленения, особенно полезную в городских и промышленных зонах.

Экологически обоснованное решение представляют земляные валы. Их можно вписать в ландшафт, придать естественный вид. Однако из-за занимаемой территории валы могут иметь большую стоимость, чем защитные экраны.

Защитный экран. Эффективность защитного экрана зависит от возвышения верхнего его края над линией, соединяющей источник шума и защищаемую точку. При размещении экранов с двух сторон происходит отражение звуковых лучей. Они должны поглощаться или отражаться в таком направлении, чтобы не попадали в защищаемые места. Поглощение достигается применением определенных материалов или структурированием поверхности. Регулирование направления отражения производится путем наклона ограждающих панелей в наружную сторону.

Основными мероприятиями по снижению транспортного шума, которые следует сравнивать по затратам, являются:

- снижение интенсивности движения, запрет грузового движения в ночное время. Запрет грузового движения дает снижение уровня шума примерно на 10 дБ;

- удаление транзитных магистралей и дорог с грузовым движением из жилых зон;

- устройство шумозащитных сооружений и (или) зеленых насаждений;

- создание на придорожной территории защитных полос вдоль дорог, застройка которых допустима только для сооружений без санитарных ограничений шума.

# 2.13 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения

Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета Администрации, субсидий в форме межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальному бюджету из федерального и регионального бюджетов.

Финансирование деятельности по ОДД предусматривается по статьям расходов «Транспорт» и «Дорожное хозяйство». Объем расходов на 2016-2020 годы приведен в таблице 2.13.1.

Таким образом, расходы по статье«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составляет 100% от общего объема. Расходы по статье «Транспорт» составляют 0% от общего объема бюджета и не имеют тенденции к росту.

Ежегодно предусматриваемый объем финансирования мероприятий недостаточен и определяется ограниченными возможностями бюджета района.

Таблица 2.13.1 – Объемы финансирования транспортной инфраструктуры Окуловского района в 2016-2020г.г., тыс. руб.

|  | Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (план) |
| Расходы всего, тыс. руб. |  | 39 564,4 | 20 041,5 | 53 578,0 | 19368,5 | 21 264,1 |
|  | Транспорт, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) тыс. руб. | 39 594,4 | 20 041,5 | 53 578,0 | 19 368,5 | 21 264,1 |
|  | Транспорт, % | - | - | - | - | - |
|  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 2.14 Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотоков

На территории Окуловского района маршрутных транспортных средств представлено автобусными маршрутами.

Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Перевозки жителей Окуловского городского поселения осуществляются ООО «Окуловское ПАТП».Отправление и прибытие автобусов производится от автостанции, расположенной на ул. Ленина д. 34, около железнодорожного вокзала, что обеспечивает удобство пересадок с одного транспорта на другой.

Согласно данным, предоставленным Заказчиком, за 2018 год транспортом общего пользования было перевезено 655,4 тыс. пассажиров (таблица 2.14.1). Снижение числа пассажиров напрямую связано с постепенным сокращением жителей района, а также с увеличением уровня автомобилизации.

Таблица 2.14.1 – Сведения об объемах пассажирских перевозок за 2016-2018 гг.

| Объем перевозок | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего (оценка), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Муниципальный перевозчик, тыс. чел. | 694,8 | 673,0 | 655,4 |
| Частные перевозчики, тыс. чел. | - | - | - |

Перечень маршрутов общего пользования по муниципальным образованиям представлен в таблице 2.14.2.

Таблица 2.14.2 – Перечень автобусных маршрутов на территории Окуловского района

| Наименование маршрута | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность, км | Количество рейсов в сутки | Вид транспорта | Перевезено пассажиров, тыс. чел. |
| Городские маршруты |  |  |  |  |
| № 1 Автостанция – ул. Чапаева | 7,7 | 6 | автобус | 19,4 |
| № 2 Автостанция – ЦРБ | 7 | 4 | автобус | 12,0 |
| №2А Автостанция – ЦРБ – ул. Новгородская | 12 | 4 | автобус | 5,8 |
| № 3 Автостанция – Окуловский завод мебельной фурнитуры (ОЗМФ) | 9,4 | 20 | автобус | 174,1 |
| №4 Окуловка –Соенка 1 | 7,1 | 20 | автобус | 116,9 |
| №4А Окуловка –Соенка 2 | 8,3 | 18 | автобус | 122,0 |
| №5 Угловский известковый комбинат (УИК) – школа | 6,5 | 8 | автобус | 0,4 |
| № 6 Соенка– Кулотино 1 | 6,5 | 20 | автобус | 60,6 |
| № 6А Соенка– Кулотино 2 | 6,5 | 18 | автобус | 68,6 |
| Пригородные (внутримуниципальные) маршруты |  |  |  |  |
| №101 Окуловка – Сковородка (с заездом в д. Перестово) | 37,3 | 4 | автобус | 0,9 |
| №102 Окуловка – Горы | 29 | 4 | автобус | 0,3 |
| №102Б Окуловка – Горы – Тухили | 34 | 4 | автобус | 0,9 |
| №103 Окуловка –Топорок | 36,4 | 6 | автобус | 11,8 |
| №103Б Окуловка – Топорок –Великуша | 39,4 | 6 | автобус | 10,6 |
| №104 Окуловка – Завод – Федорково | 20,4 | 4 | автобус | 1,6 |
| №104А Окуловка – Завод – Федорково (с заездом в д. Снарево) | 23,4 | 4 | автобус | 0,8 |
| № 105 Окуловка – Угловка | 27 | 4 | автобус | 9,1 |
| № 105А Окуловка – Озерки | 7,5 | 2 | автобус | 0,8 |
| №105Б Угловка – Селище | 15,5 | 4 | автобус | 0,6 |
| №105В Угловка – Березовка | 9,5 | 4 | автобус | 0,1 |
| №105Г Окуловка – Угловка (до Селищ) | 45 | 2 | автобус | 1 |
| № 106 Окуловка –Ярусово | 50 | 4 | автобус | 5,2 |
| №107 0куловка –Боровенка | 25 | 4 | автобус | 0,4 |
| №107А Боровенка–Нароново | 38,5 | 4 | автобус | 0,5 |
| №108 Окуловка –Торбино | 46 | 4 | автобус | 3,8 |
| Пригородные (межмуниципальные) маршруты |  |  |  |  |
| № 204 Окуловка – Великий Новгород | 151,8 | 2 | автобус | 6,2 |
| №106Д Ярусово – Любытино | 43,1 | 4 | автобус | 0,9 |

Через Окуловку, в основном транзитом проходит и целая серия межгородских автобусных маршрутов, обслуживаемых иногородними автотранспортными предприятиями.

По подходящим к городу автодорогам в настоящее время осуществляется регулярное автобусное сообщение с районами Новгородской области.

# 3. Разработка мероприятий по организации дорожного движения

# 3.1 Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения

Оптимальное распределение ТП по сети дорог обеспечивается:

- развитием улично-дорожной сети, предоставляющей альтернативные маршруты движения по наиболее востребованным городским направлениям в пиковые часы загрузки в том числе в районах будущей застройки;

- повышением связанности городских территорий с формированием новых маршрутов через мосты и путепроводы;

Распределение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств реализовано с помощью мероприятий по организации движения транспортных средств, ограничению доступа транспортных средств на определенные территории, а также по организации движения грузовых транспортных средств.

Распределение потоков в зависимости от скорости и направления движения реализовано благодаря мероприятиям по организации пропуска транзитных транспортных потоков с помощью установки информационных знаков дорожного движения, а также строительства обхода г. Окуловка с юго-восточной стороны, и скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог.

Распределение их во времени возможно при необходимости реализовать путем запрещения въезда на селитебные территории город грузового автотранспорта в период с 6-00 до 22-00 часов. Данное мероприятие позволит ограничить проезд грузового автотранспорта по основным участкам улично-дорожной сети населенных пунктов.

# 3.2 Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок

- Пересечение ул. Кирова – ул. А. Николаева

На участке возникают дорожно-транспортные происшествия, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части.

Предлагается устройство разделительных островков, выполненных в разметке, с целью канализирования движения транспортных средств, а также обновление разметки проезжей части с целью повышения безопасности движения транспортных средств.

- Участок вблизи ул. Николая Николаева, д.83

На рассматриваемом участке наблюдаются дорожно-транспортные происшествия в темное время суток, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части.

Предлагается устройство островков безопасности в разметке с целью канализирования движения транспортных средств, обновление горизонтальной разметки проезжей части. Также предлагается устройство искусственного освещения с целью повышения безопасности движения ТС.

- Участок вблизи ул. Октябрьская, 53

На участке возникают дорожно-транспортные происшествия, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части.

Предлагается обновление горизонтальной разметки проезжей части с целью повышения безопасности движения транспортных средств.

- Пересечение ул. Центральная – ул. Добролюбова

На участке возникают дорожно-транспортные происшествия, плохая различимость разметки.

Предлагается устройство разделительных островков, выполненных в разметке, с целью канализирования движения транспортных средств, а также обновление горизонтальной разметки проезжей части с целью повышения безопасности движения транспортных средств.

- Кулотино, ул. Карла Маркса, остановочный пункт «Кладбище»

На участке возникают дорожно-транспортные происшествия, плохая различимость разметки.

Предлагается устройство пешеходного перехода, установка соответствующих дорожных знаков, обновление горизонтальной разметки проезжей части.

# 3.3 Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов

В состав мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры для безопасного и комфортного движения пешеходов, входят мероприятия по:

- строительству тротуаров;

- обустройство имеющихся пешеходных переходов современными ТСОДД электроосвещением;

- установка пешеходных ограждений;

Мероприятия по развитию инфраструктуры для велосипедистов:

- организация велодорожек;

- организация вело парковок.

Размещение и обустройство пешеходных переходов

Устройство пешеходных переходов напрямую зависит от категории улиц и дорог, интенсивности движения, ширины проезжей части и местонахождения пешеходных переходов, а введение светофорного регулирования на пешеходном переходе – от интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков, скоростного режима, а также статистики ДТП.

Вид пешеходного перехода выбирают в зависимости от величины и соотношения интенсивности автомобильного (Na) и пешеходного движения (Nпеш) (рисунок 3.3.1).

Рисунок 3.3.1 – Условия применения пешеходных переходовразличных видов

В рамках данной работы были проанализированы места ДТП (за период с 2016 по 2018 года) в которых произошли наезды на пешеходов. Для сокращения количества ДТП, произошедших в зоне пешеходного перехода по вине водителей, наряду с нормативным оборудованием пешеходных переходов ТСОДД, целесообразно предусмотреть реализацию мероприятий по повышению видимости пешеходных переходов за счет применения современных ТСОДД:

- дорожных знаков с внутренним освещением;

- дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью с встроенными светодиодными светильниками уличного освещения;

- комплекса светодиодной индикации «Пешеходный переход»;

- дублирование линий дорожной разметки световозвращателями дорожными;

- установкой ИДН;

- применение шумовых полос;

- использование дорожной разметки 1.14.1 с окрашиванием проезжей части краской желтого цвета;

- применение светодиодных светильников уличного освещения.

Использование современных вышеописанных ТСОДД целесообразно в первую очередь провести на наиболее аварийных участках УДС, где пешеходное движение более интенсивно. В дальнейшем при разработке мероприятий по размещению и обустройство пешеходных переходов, учитывалась нижеприведенная информация.

а) Оборудование пешеходного перехода дорожными знаками с внутренним освещением

В целях улучшения видимости, в частности, нерегулируемых пешеходных переходов, особенно в темное время суток, применяются дорожные знаки 5.19.1 или 5.19.2 с внутренним освещением и световозвращающей поверхностью «Пешеходный переход» (рисунок 3.3.2).

Рисунок 3.3.2 – Пример исполнения знаков дорожных с внутренним освещением

В конструкции знака совмещены две технологии, обеспечивающие видимость знака в темное время суток. Одна из них основана на использовании световозвращающих материалов для изображения знака, обеспечивающих его видимость водителями в свете фар автомобилей, а вторая – на использовании светового короба, обеспечивающего видимость ночью всем участникам дорожного движения.

Для привлечения большего внимания к знакам в зоне пешеходного перехода, знак имеет дополнительно рамку из желто-зеленой флуоресцентной световозвращающей пленки, которая также размещена на световом коробе и видна днем и ночью всем участникам дорожного движения.

Совмещение двух технологий передачи изображения в одном устройстве в сочетании с флуоресцентной световозращающей пленкой обеспечивает значительно более высокую яркость знака в дневное и ночное время, его лучшую видимость для всех участников движения и, как следствие, способствует повышению БДД.

б) Дублирование дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью с встроенными светодиодными светильниками уличного освещения

Для повышения видимости пешеходов, находящихся в зоне пешеходного перехода, особенно в темное время суток, с целью повышения безопасности движения применяются дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» с встроенными светодиодными светильниками уличного освещения с расположением их над проезжей частью (рисунок 3.3.3). Искусственное освещение пешеходного перехода позволяет водителям ТС быть заранее уведомленными о приближении к месту пересечения с пешеходным потоком. В дополнение к данной конструкции возможно предусмотреть установку фотоэлементов питания, с целью снижения энергопотребления.

Отличительными особенностями таких знаков являются:

- оптимальное освещение всей площади пешеходных переходов;

- низкое энергопотребление;

- увеличенный срок службы;

- экологическая безопасность.

Рисунок 3.3.3 – Пример дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 с встроенными светодиодными светильниками уличного освещения

в) Установка комплекса светодиодной индикации «Пешеходный переход»

Комплекс светодиодной индикации «Пешеходный переход» (рисунок 3.3.4) устанавливают на знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», в том числе на дорожные знаки с внутренним освещением, в зонах нерегулируемых пешеходных переходов как альтернатива светофорам Т.7.

Рисунок 3.3.4 – Пример светодиодного комплекса «Пешеходный переход»

Световая индикация предназначена для дополнительного привлечения внимания водителей ТС к зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Знаки «Пешеходный переход», на которые крепят комплекс светодиодной индикации, выполняют в антивандальном исполнении. Установленные блоки световой индикации желтого цвета могут попеременно мигать или гореть в непрерывном режиме. В качестве основного режима работы рекомендуется попеременно мигающий режим.

Основные технические требования, предъявляемые к средствам светодиодной индикации:

- высокая интенсивность излучения, обеспечивающая оптимальную видимость сигнала при низком уровне энергопотребления;

- равномерное изображение, оптимальное светораспределение по всему индикатору;

- длительный срок службы;

- низкие затраты на содержание;

- простота в обслуживании и замене;

- широкий климатический диапазон исполнения;

- возможность любого исполнения масок-символов.

г) Дублирование линий дорожной разметки световозвращателями дорожными

На участках а. д., на которых нет технической возможности обеспечить искусственное освещение зоны пешеходного перехода, целесообразно использовать дополнительные элементы с эффектом световозвращения. Для привлечения внимания водителей и повышения видимости зоны пешеходного перехода в темное время суток целесообразно дублировать дорожную разметку 1.14.1 и 1.14.2световозвращателями дорожными КД3-Ж1, имеющими световозвращающий элемент желтого цвета с одной стороны (согласно ГОСТ Р 50971-2011 [23]). Их устанавливают в начале и в конце каждой линии по ее оси световозвращающими элементами навстречу приближающимся ТС. На рисунке 3.3.5 приведен пример совместного использования дорожной разметки и световозвращателей.

Рисунок 3.3.5 – Пример совместного использования дорожной разметки и световозвращателей

Применение светодиодных светильников уличного освещения

В темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости наземный пешеходный переход и подходы к нему должны быть хорошо освещены, обеспечивая видимость пешеходного перехода и пешеходов для водителя.

Оптимальная направленность светового потока данного типа светильников обеспечивает эффективность освещения пешеходного перехода и подходов к нему при этом не слепит водителя.

Пример использования светодиодных светильников уличного освещения приведен на рисунке 3.3.6- 3.3.7.

Рисунок 3.3.6 – Примеры использования светодиодных светильников уличного освещения

Рисунок 3.3.7 – Примеры использования светодиодных светильников уличного освещения

Основные технические требования, предъявляемые к светодиодным светильникам уличного освещения:

- уровень освещения на пешеходных переходах должен быть не менее чем в 1,5 раза выше по сравнению с нормами освещения пересекаемой проезжей части;

- возможность освещения одним светильником участка дороги с пешеходным переходом и зоны ожидания шириной не менее 10 м;

- цветовая гамма освещения контрастного цвета по сравнению с освещением пересекаемой проезжей части;

- возможность выбора необходимой силы света в соответствии с конкретными задачами;

- возможность дистанционного управления яркостью;

- минимальный период розжига после включения;

- длительный срок службы;

- сохранение постоянного светового потока в течение срока службы;

- высокая энергоэффективность благодаря применению мощных светодиодов и оптимизированному управлению нагревом;

- высокая безопасность при минимальных энергозатратах по сравнению с традиционными источниками света;

- герметично сконструированный всепогодный светодиодный модуль.

Мероприятия по обустройству пешеходных переходов включают в себя ТСОДД:

- Дорожный знак пешеходный переход с подсветкой внутренней;

- Светильник светодиодный;

- Светофор Т.7;

- Краска обозначение пешеходного перехода белый + желтый (1.14.1);

- Стойка круглая металлическая;

- Искусственные неровности (при необходимости).

В таблице 3.3.1 приведен перечень мероприятий по организации пешеходного движения на краткосрочный период.

Таблица 3.3.1 – Мероприятия по организации пешеходного движения

| № | Название улицы | Обозначение мероприятия | Протяженность /количество | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | улица Ленина, 47 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |
| 2 | улица Ленина, 40 | Обустройство пешеходного перехода | 2 | Краткосрочный |
| 3 | Магистральная улица (остановка Релакс) | Обустройство пешеходного перехода | 3 | Краткосрочный |
| 4 | Магистральная улица (в районе прохождения теплотрассы) | Обустройство пешеходного перехода | 2 | Краткосрочный |
| 5 | улица Николая Николаева | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |
| 6 | улица Миклухо-Маклая, 45 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |
| 7 | улица Кирова, 8 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |
| 8 | улица Ломоносова пересечение с ул.Кирова | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |
| 9 | ул. Островского/46 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |
| 10 | Пролетарская улица, 42 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |
| 11 | Улица Калинина (Остановка Улица Калинина) | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |
| 12 | ул. Калинина, 12 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |
| 13 | улица Калинина, 1 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |
| 14 | улица Калинина, 1 | Устройство пешеходных ограждений | 200 | Краткосрочный |
| 15 | улица Центральная (остановка Центральная улица) | Обустройство пешеходного перехода | 4 | Краткосрочный |
| 16 | улица Строителей (остановка Улица Революции) | Обустройство пешеходного перехода | 3 | Краткосрочный |
| 17 | улица Карла Маркса | Обустройство пешеходного перехода | 3 | Краткосрочный |
| 18 | улица А. Николаева (Остановка Кулотино) | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |
| 19 | Остановка общественного транспорта около пересечения дорог ул.Советская и а./д Крестцы – Окуловка – Боровичи | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный |

На среднесрочную и долгосрочную перспективу мероприятия по обустройству пешеходных переходов не запланированы.

Пешеходные тротуары

Ключевым документом, регламентирующим ширину тротуаров для улиц и дорог различных категорий, является СП 42.13330.2016 [24], ширина пешеходной части указана в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2 – Ширина пешеходной части тротуаров

| Категория дорог и улиц | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магистральные улицы общегородского значения: |  |
| - 1-го класса | 4,5 |
| - 2-го класса | 3,0 |
| - 3-го класса | 3,0 |
| -магистральные улицы районного значения: | 2,25 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| - улицы в зонах жилой застройки | 2,0 |
| - улицы в общественно деловых и торговых зонах | 2,0 |
| - улицы и дороги в производственных зонах | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади: |  |
| - пешеходные улицы и пощади | по проекту |

Мероприятия по строительству и реконструкции пешеходных тротуаров на территории Окуловского муниципального района Новгородской области в краткосрочном периоде представлены в таблице 3.3.3. Необходимо отметить, что мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог на селитебных территориях, учитывают в своем составе пешеходные тротуары.

Таблица 3.3.3 – Мероприятия по строительству/реконструкции пешеходных тротуаров

| № | Адрес | Мероприятие | Период реализации | Ед. измерения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Парфенова до СШ № 2 и ФОК Импульс | Строительство/реконструкция пешеходного тротуара | Краткосрочный | 500 |
| 2 | улица Миклухо-Маклая | Строительство/реконструкция пешеходного тротуара | Краткосрочный | 600 |
| 3 | ул. Ленина | Строительство/реконструкция пешеходного тротуара | Среднесрочный | 600 |
| 4 | ул. Кирова | Строительство/реконструкция пешеходного тротуара | Среднесрочный | 680 |
| 5 | ул. Советская (в районе образовательных учреждений) | Строительство/реконструкция пешеходного тротуара | Краткосрочный | 1000 |
| 6 | ул. Кропоткина (в районе образовательных учреждений) | Строительство/реконструкция пешеходного тротуара | Краткосрочный | 250 |
| 7 | ул. Чайковского | Строительство/реконструкция пешеходного тротуара | Краткосрочный | 270 |
| 8 | ул.Николаева (в районе образовательных учреждений) | Строительство/реконструкция пешеходного тротуара | Краткосрочный | 170 |
| 9 | ул. Правды (в районе образовательных учреждений) | Строительство/реконструкция пешеходного тротуара | Краткосрочный | 310 |
| 10 | ул. Кирова (г.п. Кулотино) | Строительство/реконструкция пешеходного тротуара | Краткосрочный | 400 |
| 11 | ул. Кирпичная Горка (г.п. Кулотино) | Строительство/реконструкция пешеходного тротуара | Краткосрочный | 570 |

Организация велосипедного движения

В настоящее время УДС Окуловского муниципального района Новгородской области активно используется легковым и грузовым автотранспортом. Велотранспортная инфраструктура в округе отсутствует.

Все большое распространение получает велосипедное движение в качестве существенной альтернативы автомобильному транспорту в части снижения транспортной загрузки, улучшения экологии и здоровья населения.

Наиболее удобный и безопасный вариант организации велосипедного движения, обустройство отдельных велосипедных дорожек (рисунок 3.3.8). Данный вариант можно реализовать на участках с не стесненными жилой застройкой условиями (территории парков, частная жилая застройка). На территориях многоквартирной жилой застройки предлагается обустройство совмещенных велопешеходных дорожек (рисунок 3.3.9). На участках а.д., связывающих отдельные населенные пункты, рекомендуется создание велополос на имеющейся проезжей части дорог, а на дорогах с редким движением низких категорий прокладывать веломаршруты по существующим дорогам, снабжая их знаками маршрутного ориентирования (по необходимости).

Рисунок 3.3.8 – Пример исполнения двухсторонней велосипедной дорожки с одной стороны проезжей части (слева) и на отдельном земляном полотне (справа)

Рисунок 3.3.9 – Пример исполнения велопешеходной дорожки с разделением велосипедных и пешеходных потоков

Велосипедные дорожки (ВД)

При достаточной ширине проезжей части вдоль дороги организуются велосипедные дорожки, физически отделенные от автомобильных потоков «полосой ограждения» (ограждением, бордюром или полосой для парковки). В зонах с высокой плотностью застройки минимальная ширина «полосы ограждения» должна составлять 0,2 м и 1 м для велосипедных дорожек с одним направлением движения и двумя направлениями движения соответственно. На участках дорог вне населенных пунктов ширина «полосы ограждения» варьируется в зависимости от установленного скоростного режима. Существуют как односторонние, так и двухсторонние велосипедные дорожки. Направления движения на велосипедных дорожках двустороннего движения разграничены с помощью соответствующей разметки.

При проектировании велосипедных дорожек учитывается интенсивность движения велосипедистов. Так, например, при интенсивности до 150 вел/час (в двух направлениях) ширина велосипедной дорожки составляет 2 м, при интенсивности 150 – 750 вел/час минимальная ширина – 3 м, если же интенсивность движения превышает 750 велосипедов/час, ширина дорожки должна быть не менее 4 м.

Велосипедные полосы (ВП)

Велосипедные полосы (рисунок 3.3.10), расположенные непосредственно на проезжей части, размечаются пунктирной или сплошной разметкой. Велосипедные полосы, выделенные пунктирной линией разметкой, могут использоваться для движения моторными ТС, в то время как сплошной линией разметки размечаются велосипедные полосы, предназначенные исключительно для движения велосипедистов. Сплошные линии разметки имеют разрывы на перекрестках, для того чтобы автомобилисты имели возможность осуществлять поворотные маневры. В обоих случаях запрещена парковка ТС. Минимальная ширина велосипедной полосы составляет 1,25 м.

Рисунок 3.3.10 – Пример исполнения односторонней велосипедной полосы

Наиболее распространенными типами покрытия являются: асфальтобетоны, цветные асфальтобетоны и асфальтобетоны, покрытые специальными эмульсиями; сборные покрытия; покрытия из монолитного бетона; покрытия на основе полимеров и покрытия из природных материалов. Выбор типа покрытия в каждом конкретном случае должен быть индивидуальным. При выборе типа покрытия следует учитывать:

– погодные условия, стоимость покрытия и др.;

– месторасположение;

– функциональное назначение;

– требования к прочности, сцеплению и шероховатости покрытия;

– интенсивность движения;

– архитектурно-художественные требования.

Устройство велосипедной полосы рекомендуется на улицах с интенсивностью транспортного потока более 400 прив. автомобилей в час в часы «пик». При устройстве велосипедных полос рекомендуется снижать скорость транспортного потока на участке до 30 км/час.

Основные параметры велопешеходных, велосипедных дорожек и полос приведены в таблице 3.3.4

Таблица 3.3.4 – Основные параметры велопешеходных, велосипедных дорожек и полос

| Нормируемый параметр | Рекомендуемые значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | при новом строительстве | минимальные при благоустройстве и в стесненных условиях |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части, м, для движения: - однополосного одностороннего - двухполосного одностороннего - двухполосного со встречным движением | 1,0 1,75 2,50 | 0,75 1,50 2,00 |
| Велопешеходная дорожка с разделением пешеходного и велосипедного движения Велопешеходная дорожка без разделения пешеходного и велосипедного движения Велосипедная полоса | 4,001) 2,503) 1,20 | 3,252) 2,004) 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м: при отсутствии виража при устройстве виража | 50 20 | 15 10 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых, м: выпуклых вогнутых | 500 150 | 400 100 |
| Наибольший продольный уклон, % | 60 | 70 |
| Поперечный уклон проезжей части, % | 20 | 20 |
| Уклон виража, ‰, при радиусе: 10 – 20 м 20 – 50 м 50 -100 м | Более 40 30 20 | 30 20 15—20 |
| Габарит по высоте, м | 2,50 | 2,25 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |
| 1)Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м. 2)Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м. 3)При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч. 4)При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч. |  |  |

Рекомендуемые характеристики велосипедных дорожек:

- ширина совмещенной велопешеходной дорожки 2,5 – 4 м (допускается 2 м в стесненных условиях, при существующей или планируемой интенсивности движения не более 30 вел/час и 50 пеш/час;

- для велодорожек с высокой интенсивностью движения, ширина односторонней дорожки 1,5 – 2 метра (минимум 1,2 м), двухсторонней 2,5 – 4 м (минимум 2 м, допускается 1,5 м при интенсивностях до 60 вел/час);

- при устройстве велосипедной дорожки выше проезжей части на 10 – 15 см, безопасное расстояние шириной не менее 0,5 м;

- покрытие велосипедных дорожек устраивают из цементобетона, асфальтобетона и каменных материалов, обработанных органическими вяжущими (возможно применение плитки). При малой интенсивности велосипедного движения покрытие выполняется из местных водоустойчивых материалов, например, каменных материалов низкой прочности, крупной гранитной высевки и др.

Основным принципом обеспечения БДД для велосипедистов является сдерживание использования велосипедистами проезжей части УДС. При создании удобной, доступной и безопасной велоинфраструктуры необходимо обеспечить возможность проезда велосипедистов через перекрестки на УДС, изменение схем ОДД, благоустройство на лесопарковых территориях, контроль за эксплуатационным состоянием велодорожек, безопасные велопарковки, доступные пункты велопроката.

В качестве объектов притяжения для участников велосипедного движения на территории Окуловского муниципального района можно рассматривать:

- среднеобразовательные организации;

- ТПУ, железнодорожные станции;

У таких объектов необходимо установить велопарковки.

Велопарковки

Минимально необходимая площадь для хранения одного велосипеда должна быть не менее 1,2 кв.м при размещении в одном уровне при опоре на оба колеса, с площадкой для маневрирования – не менее 2 кв.м.

Различают 2 типа мест хранения велосипедов:

- долговременного (постоянного) хранения, которые включают здания, сооружения или их части, где обеспечивается сохранность, безопасность и защита от непогоды велосипедного транспорта на длительный срок;

- кратковременного хранения, которые включают здания, сооружения (или их части) или отдельную открытую площадку с установленными стойками-держателями велосипедов, где обеспечивается безопасное хранение велосипедов в течение короткого периода времени.

Пользователи велосипедного транспорта должны быть обеспечены парковками для кратковременного хранения велосипедов по месту проживания, работы, учебы, в административных, медицинских, торговых и прочих учреждениях. Количество стояночных мест для кратковременного хранения рекомендуется устанавливать в зависимости от типа учреждения, количества посетителей или работников, площади учреждения и других характеристик (таблица 3.3.5).

Уличные парковки для кратковременного хранения рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в учреждение в хорошо освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения для снижения случаев вандализма и краж велосипедов. Рекомендуется устанавливать парковки в зоне обзора существующих камер наблюдения. Парковки не должны препятствовать движению пешеходов и проезду спецтехники. В конструкции велопарковок рекомендуется использовать прочные антивандальные материалы. Стоянка должна быть надежно закреплена.

Таблица 3.3.5 – Рекомендованное количество стояночных мест для кратковременного хранения

| Тип учреждения | Рекомендуемый норматив* |
| --- | --- |
| Жилые здания (гостевая стоянка) | не менее 1 места на 5 домохозяйств/квартир |
| Офисы, административные, медицинские учреждения, объекты культуры | не менее 1 места на 25 посетителей (включая постоянных работников) |
| Школы, ВУЗы, пр. учебные учреждения | не менее 1 места на 5 человек учащихся и персонала |
| Театры, концертные залы, кинотеатры (не включенные в торговые и развлекательные центры) | не менее 1 места на 15 - 20 зрительских мест и 1 места на 5 человек персонала |
| Магазины (площадь до 200 кв.м) | 1-3 места/магазин |
| ТЦ (площадь до 3 000 кв.м) | не менее 1 места на 150 кв.м торговой площади |
| ТЦ (площадь до 10 000 кв.м) | не менее 1 места на 300 кв.м торговой площади |
| Моллы и прочие крупные торговые центры (площадь более 10 000 кв.м) | не менее 1 места на 500 кв.м торговой площади |
| Заведения общественного питания, гостиницы | не менее 1 места на 15 посетителей и 1 места на 5 человек персонала |
| ТПУ, крупные остановочные пункты | не менее 0,5% от общего пассажиропотока в утренний час пик с 6 до 9 часов |
| Стадионы, спортплощадки | не менее 1 места на 15 зрительских мест |
| Примечание: * - данные нормативы могут быть пересмотрены при увеличении доли велосипедного транспорта в общем объеме городских поездок. |  |

В рамках разработки инфраструктуры для организации велосипедного движения предлагается установка велопарковок, согласно таблице 3.3.6.

Таблица 3.3.6 – Размещение велосипедных парковок

| Адресная привязка | Объект инфраструктуры | Период ввода | Количество объектов | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №2 г.Окуловка" | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| ж/д станция 246 километр | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| ж/д и автостанция Окуловка | Велопарковка | Краткосрочный | 4 | 28 |
| ж/д станция Угловка | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| ж/д станция 271 км | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| ж/д станция Боровёнка | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| МАОУ Средняя школа поселка Боровёнка | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 г.Окуловка" | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №3 г.Окуловка" | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа п.Кулотино" | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа п. Угловка" | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа п. Котово" | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа п. Котово" дошкольные группы | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа п. Котово" в п.Топорок "Начальная школа-Детский сад" | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа п. Боровёнка" в п.Торбино "Начальная школа" | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| Муниципальное автономное бщеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательнаяй школа д.Боровно" Окуловского муниципального района | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| МАУ ДО «ДЮСШ г.Окуловка» | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| ФОК Импульс | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |
| отделение АО «Сбербанк» | Велопарковка | Краткосрочный | 2 | 14 |

В таблице 3.3.7 представлен перечень предлагаемых мероприятий для организации велосипедного движения с указанием их технико-эксплуатационных характеристик. Велоинфраструктура организовывается поэтапно, при этом необходимо на каждом этапе рассматривать количество пользователей инфраструктуры, данная информация поспособствует в перспективных периодах к корректировке сети велодвижения.

Таблица 3.3.7 – Перечень предлагаемых мероприятий по улучшению велосипедного движения на рассматриваемой территории.

| Название улицы | Обозначение инфраструктуры | Год ввода | Протяженность (м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина | Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | краткосрочный | 350 |
| Велодорожка к Окуловскому озеру | Велодорожка на рекреационных территориях | среднесрочный | 2100 |
| ул. Кирова | Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | среднесрочный | 700 |
| парк п.Кулотино | Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | краткосрочный | 615 |

Итоговая протяженность обустроенных велосипедных дорожек на территории Окуловского муниципального района Новгородской области составит 3,765 км.

# 3.4 Развитие парковочного пространства (в том числе за пределами дорог), размещение гаражей, парковок, стоянок и иных подобных сооружений

Для оптимизации парковочных мест на территории муниципального образования предлагается осуществление обустройства парковочного пространства в соответствии с СП 113.13330.2016 [25], а также СП 42.13330.2016 [26].

Для размещения машино-мест в городе следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при поездках с различными целями.

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей указано в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1 – Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Бизнес-класс | 2,0 |  |
| 2 Эконом класс | 1,2 |  |
| 3 Муниципальный | 1,0 |  |
| 4 Специализированный | 0,7 |  |
| Примечания 1 Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения. 2 При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: |  |  |
| - мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски |  | 0,5; |
| - мотоциклы и мотороллеры без колясок |  | 0,28; |
| - мопеды и велосипеды |  | 0,1. |

В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м.

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2018 г. № 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места» установлены минимальные (5,3 х 2,5 метров) и максимальные (6,2 х 3,5 метров) размеры одного машиноместа.

Параллельные парковки обустраиваются в тех местах, где нет возможности отдалить стоянку от дороги дальше, чем на два-три метра. При этом ширина парковочного места может бить минимальной, достаточной только для того, чтобы поставить легковой автомобиль. Однако, если такие места для стоянки располагаются между полосами дорожного движения, их необходимо расширить для безопасности выходящих из автомобиля людей.

В соответствии с п.5.2. Свода правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» не менее 10 процентов от предусмотренного количества мест должны отводиться автомобилистам с инвалидностью также места для инвалидов следует размещать не далее 50-100 метров от входа в здание.

Согласно пункту 5.9.21 ГОСТ Р 52289-2004 табличку 8.17 «Инвалиды» применяют совместно со знаком 6.4 для указания, что стояночная площадка (или ее часть) отведена для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов.

На основании пункта 6.2.28 ГОСТ Р 52289-2004 разметку 1.24.3 применяют для обозначения участков дорог, стояночных площадок (стояночных мест), въездов, выездов и т.п., предназначенных для транспортных средств, управляемых инвалидами.

Места для парковки инвалидов требуют увеличения парковочного места, это связано с тем, что зачастую за рулем таких транспортных средств ездят водители-колясочники, среди пассажиров таких людей также достаточно много. Пункт 4.2.4. Свода правил предусматривает разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.

В рамках КСОДД предлагается организация парковочных мест на краткосрочную перспективу на участках УДС, указанных в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2 – Перечень участков УДС, предлагаемых к организации парковочных мест на территории г.п. Окуловка и г.п. Кулотино в рамках КСОДД

| Наименование улицы/проспекта/проезда | Количество машино-мест |
| --- | --- |
| ул. Кирова, 18 (Центральная районная больница) | 22 |
| ул. Николая Николаева, между домов 55к1, 55к2 | 24 |
| ул. Николая Николаева, между домов 55к2, 55к3 | 30 |
| ул. Николая Николаева, 43А, напротив магазина "Пятерочка" | 8 |
| ул. Островского, 58 | 38 |
| ул. Островского, между домов 57, 59 | 70 |
| ул. Островского, 40 (по ул. Правды) | 25 |
| ул. Островского, 42к1 (по ул. Правды) | 25 |
| ул. Островского, 44 | 23 |
| ул. Островского, 42 (во дворе) | 15 |
| ул. Островского, 46к1 (во дворе) | 15 |
| ул. Островского, 48 (во дворе) | 20 |
| ул. Островского, 50 (во дворе) | 20 |
| ул. Островского, 46к2 (во дворе вдоль всех домов) | 100 |
| ул. Островского, 38А | 34 |
| ул. Кирова, 10А | 17 |
| ул. Кирова, 10 | 6 |
| ул. Кирова, 8А | 35 |
| ул. Уральская, 27 | 12 |
| ул. Уральская, 25 | 12 |
| ул. Уральская, 23 | 6 |
| ул. Уральская, 21 | 14 |
| ул. Миклухо-Маклая, 42 (со стороны улицы) | 10 |
| г.п. Кулотино, ул. Кирова, 10 | 20 |
| г.п. Кулотино, ул. Кирова, 12 | 20 |

Таким образом, в результате реализации мероприятий КСОДД количество парковочных мест увеличился на 621 ед. (581 ед. в г.п. Окуловка, 40 ед. в г.п. Кулотино) какза счет на несения разметки в соответствии с ГОСТ на существующих парковках, так и за счет организации новых парковочных площадок.

В других муниципальных образованиях Окуловского района размещение личного автотранспорта предусмотрено на приусадебных участках жителей, а также на придомовых территориях. Дефицит парковочного пространства не выявлен.В связи с этим проектирование и обустройство парковочных площадок на перспективу не предусматривается.

# 3.5 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования

Светофорное регулирование является одним из эффективных методов повышения безопасности дорожного движения и регулирования транспортных и пешеходных потоков. Светофорные объекты, использующие индивидуальные автоматические переключатели светофорных сигналов и работающие в одном или нескольких жестких или адаптивных режимах, проектируют на пересечениях автомобильных дорог. При значительном взаимном удалении светофорных объектов друг от друга такой способ регулирования дает хорошие результаты. Необходимыми условиями для этого являются обоснованная установка светофора и оптимальное назначение режима его работы в зависимости от объемов транспортного и пешеходного движения и планировочной характеристики пересечения автомобильных дорог.

Светофоры предназначены для поочередного пропуска участников движения через определенный участок дорожной сети, а также для обозначения опасных участков дорог. В зависимости от условий светофоры применяются для управления движением в определенных направлениях или по отдельным полосам данного направления:

•	в местах, где встречаются конфликтующие транспортные, а также транспортные и пешеходные потоки (пересечения, пешеходные переходы);

•	по полосам, где направление движения может меняться на противоположное;

•	на железнодорожных переездах, разводных мостах, причалах, паромах, переправах;

•	при выездах автомобилей спецслужб на дороги с интенсивным движением;

•	для управления движением маршрутных транспортных средств.

По итогам анализа, проведенного на УДС Окуловского муниципального района, был сделан вывод, что введение светофорного регулирования не требуется.

# 3.6 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий

Транспортная связанность территорий – основа для оптимального распределения ТП, снижения загрузки на ключевых транспортных узлах и повышения пропускной способности УДС.

При градостроительном проектировании необходимо предусматривать единую систему транспорта и УДС в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории. Планировочная структура должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и а.д. общей сети.

Транспортная связанность территорий обеспечивается мероприятиями по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (более детальный список объектов транспортной инфраструктуры представлен в разделе 4).

Формирование системы УДС с каркасом улиц местного значения, реконструкция и строительство автомобильных дорог межмуниципального значения, а также организация путепровода:

1.	Обход г. Окуловка с юго-восточной стороны;

2.	Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Боровёнка – Заручевье – Сутоки км 29+530 – км 33+880;

3.	Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Крестцы – Окуловка – Боровичи» – Забродье – Заозерье км 3+900 – км 9+700;

4.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Окуловка – Кулотино – Топорок км 5+890 – км 6+050;

5.	Строительство автомобильной дороги Оксочи – Торбино;

6.	Строительство УДС для жилого квартала: ул. Горная, ул. Бианки, ул. Дачная, ул. Садовая;

7.	Реконструкции автомобильной дороги общего пользования межпоселенческого значения «Данилово - Верховик до д. Полежалово»;

8.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межпоселенческого значения «Новая Давыдовщина - Выдрино».

Формирование системы перспективных автомобильных дорог широтного направления, которые станут опорой транзитного движения рассматриваемой территории:

Строительство автомобильной дороги регионального значения Обход г. Окуловка с юго-восточной стороны со строительством путепровода, позволит перераспределить транзитное движение юго-западного и юго-восточного направления.

Задержки перед железнодорожным переездом ТС, нивелируются строительством путепровода в разных уровнях.

В рамках реконструкции и строительства объектов УДС необходимо обустраивать пешеходную инфраструктуру, с учетом требований для МГН.

Обустройство пешеходных тротуаров позволит увеличит пешеходную связанность территории. При новом строительстве или реконструкции существующих дорог необходимо закладывать обустройство тротуара.

# 3.7 Организация пропуска транзитных транспортных средств

В существующем положении транзитным транспортным каркасом для Окуловского г.п. служат:

- Социалистическая ул.,

- ул. Калинина,

- ул. Карла Маркса,

- Пролетарская ул.,

- Центральная ул.,

- ул. Революции,

- Октябрьская ул.,

- ул. Николая Николаева,

- Магистральная ул.,

- ул. Миклухо-Маклая,

- ул. Ленина.

Оптимизация транзитной транспортной инфраструктуры города будет осуществляться путем выноса транзитного транспорта.

Необходимым мероприятием для вывода транзитного и грузового транспорта является строительство к 2022 г. обхода г. Окуловка с юго-восточной стороны (со строительством путепровода) протяженностью 6 км, предусмотренное Генеральным планом Окуловского городского поселения.

Также необходимо запретить движение крупной грузовой техники по селитебным территориям. Перспективный и существующий транзитный транспортный каркас необходимо оборудовать доступной системой информационного обеспечения водителей транспортных средств, с указаниями направления движения по транзитным коридорам, для минимизации нагрузки на улично-дорожную сеть рассматриваемой территории.

На территории Кулотинскогог.п., Угловскогог.п., Березовикскогос.п., Боровенковскогос.п., Котовскогос.п. и Турбинногос.п. грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом для обслуживания предприятий или жителей внутри муниципальных образований (в основном перевозятся строительные материалы, грунт и мусор). В связи с тем, что количество данного транспорта невелико относительно общего транспортного потока, дополнительные мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств не предусматриваются.

# 3.8 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

Грузовой транспорт создает дополнительную нагрузку на УДС, ухудшает условияпроживания населения и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В связис этим при разработке решений по ОДД грузового транспорта необходимо предусматриватьограничение его перемещения по селитебным (жилым) территориям посредством ограничения въезда ТС на территорию муниципальных образований (изменения грузового каркаса) как по тоннажу, так и по экологическому классу.

Грузовой автомобиль:

- является фактором дополнительного загрязнения городского воздуха;

- является источником шума и давления на дорожное полотно, которое быстроизнашивается;

- создает препятствия для проезда легкового транспорта.

Структуру грузовых перевозок автомобильным транспортом на территории Окуловского городского поселения в основном составляют грузовой транспорт лесозаготовительных предприятий и транзитный грузовой автотранспорт. Грузовые перевозки существенно влияют на состояние дорог в населенных пунктах, особенно при передвижении по ним крупнотоннажных автомобилей.

Основные маршруты грузовых перевозок проходят по следующим улицам:Социалистическая ул., ул. Калинина, ул. Карла Маркса, Пролетарская ул., Центральная ул., ул. Революции, Октябрьская ул., ул. Николая Николаева, Магистральная ул., ул. Миклухо-Маклая, ул. Ленина.

Перевозки опасных грузов, а также тяжеловесных (крупногабаритных) грузов на территории города осуществляются на основании выданных специальных разрешений.

Необходимым мероприятием для вывода транзитного и грузового транспорта является строительство к 2022 г. обхода г. Окуловка с юго-восточной стороны (со строительством путепровода) протяженностью 6 км, предусмотренное Генеральным планом Окуловского городского поселения. Также будет необходимо ограничить движение грузового транспорта в центральной части муниципального образования и сделать его разрешенным только на основании специальных разрешений, вместе с тем запретить проезд грузового транспорта в ночное время с 22.00 до 6.00.

В результате реализации данных мероприятий на территории Окуловского городского поселения будет сформирован комплексный грузовой каркас, учитывающий потребности в развитии УДС на расчетный период.

Также Генеральным планом Окуловского г.п. предусмотрено обустройство площадки весового контроля на ул. Октябрьская.

На территории Кулотинскогог.п., Угловскогог.п., Березовикскогос.п., Боровенковскогос.п., Котовскогос.п. и Турбинногос.п. грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом (в основном перевозятся строительные материалы, грунт и мусор). Перевозки опасных грузов, а также тяжеловесных (крупногабаритных) грузов осуществляются на основании выданных специальных разрешений в соответствии с административными регламентами. В связи с этим дополнительные мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств и развитию грузового каркаса не предусмотрены.

# 3.9 Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения

Приоритет проезда наземного городского пассажирского транспорта предоставляется системами определения преимущества на перекрестках, оборудованных светофорными объектами, путем изменения режимов работы сигналов светофора так, чтобы данные транспортные средства могли как можно быстрее проехать через перекресток.

Эффективность системы обуславливается снижением потери времени при совершении поездок, повышением качества транспортного обслуживания населения и привлекательности общественного транспорта, снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также снижение уровня шума, повышение общей безопасности, снижение издержек и эксплуатационных расходов.

Система диспетчеризации НГПТ решает задачи мониторинга пассажирского транспорта и автоматизации процессов планирования, управления и контроля процесса пассажирских перевозок.

Основные функции системы:

- планирование;

- оперативное управление;

- отчетность;

- мониторинг и контроль;

- расчет прогнозов прибытия ТС на остановочные пункты.

Принцип работы основывается на сборе информации о нахождении общественного транспорта в реальном времени на УДС при помощи спутникового мониторинга ГЛОНАСС, направлении ее в диспетчерские системы мониторинга и управления пассажирским транспортом с прогнозным временем прибытия транспортных средств к стоп-линиям светофорных объектов, обработки и формировании на ее основе запросов на приоритетный проезд общественного пассажирского транспорта на светофорных объектах, работающих в АСУДД. На рисунке 3.9.1 представлена схема работы данной системы.

Рисунок 3.9.1 – Схема работы системы диспетчеризации приоритетного проезда НГПТ

Система регистрационного пункта общественного транспорта решает задачи по улучшению условий движения общественного транспорта на маршрутах следования.

Принцип работы системы регистрационного пункта общественного пассажирского транспорта основывается на передачи информации о регистрации на приоритетный пропуск непосредственно с радиометки, установленной на транспортном средстве на считыватель светофорного объекта. На рисунке 3.9.2 представлена схема работы данной системы.

Рисунок 3.9.2 – Схема работы системы регистрации приоритетного проезда НГПТ

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Окуловского муниципального района разработка мероприятий по организации движения маршрутных транспортных средств в части обеспечения приоритетных условий их движения не требуется.

# 3.10 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов

Инфраструктурная среда должна быть полностью доступной для того, чтобы люди, которые относятся к категории МГН (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.), не испытывали дискриминации ни в чем: ни при покупке товаров в магазине, ни при получении образования, ни при устройстве на работу, ни в путешествиях или просто поездках по городу по своим делам. Инвалиды и другие маломобильные граждане должны пользоваться теми же правами и иметь те же возможности, что и большинство людей. Однако существующая на сегодняшний день инфраструктура города – архитектура зданий, улицы, общественный транспорт – ограничивают эти возможности.

Основные принципы организации пешеходных путей для МГН:

- пешеходные пути рекомендуется предусматривать по возможности короткими без вынужденных подъемов и спусков, при необходимости специально оборудованными;

- средняя длина пути, как правило, не должна превышать 300 м;

- пешеходные пути в целях безопасности рекомендуется создавать с минимальным числом их пересечений с путями движения транспорта;

- необходимо обеспечение полного или частичного разделения основных встречных и пересекающихся потоков пешеходов в местах массовых передвижений;

- пешеходные пути должны быть обустроены с учетом требований доступности для всех групп инвалидов: с поражением опорно-двигательного аппарата, с недостатками зрения, с дефектами слуха.

Требования к пешеходным маршрутам:

- Пешеходные пути должны обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров не должны превышать 5% для продольного, 2% для поперечного (в отдельных случаях допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении 10 м пути с устройством горизонтальных площадок вдоль спуска). Для удобства пешеходных передвижений инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата такие участки следует обустраивать пандусами, ограждениями, ребристой поверхностью пути.

- Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м, при этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0x1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

- Следует предусматривать площадки для отдыха не реже чем через 300 м, а также подсветку путей фонарями-ориентирами, установленными с одной стороны пешеходного пути на высоте 0,3-0,4 м от земли с интервалом в 2-3 м, для инвалидов с недостатками зрения, пользующихся тростью, следует применять информационное изменение фактуры покрытия пути.

- На пешеходных путях для удобства передвижения всех групп инвалидов необходимо устанавливать подъемники и лифты при уклонах свыше 30°, предусматривать дублирование лестниц пандусами, устройство ограждений.

- Должны быть обеспечены удобные подходы к торговым и телефонным автоматам, общественным туалетам, а также к остановкам общественного транспорта и стоянкам личного транспорта МГН. Торговые и телефонные автоматы, фонари-подсветки должны иметь ограждения, исключающие возможность столкновения инвалидов, имеющих недостатки зрения, с опорами этих устройств.

- Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

- Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.

- Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток).

Для тротуаров и пешеходных дорожек с уклонами более 25‰ и протяженностью более 25 м, а также для лестниц такой же протяженности зоны отдыха инвалидов следует предусматривать:

- для комфортных условий – на каждом горизонтальном участке уклона и на расстоянии 20…50 м до и после него;

- для нормальных условий – на каждом втором горизонтальном участке уклона и на расстоянии 20…50 м до и после него;

- для стесненных условий – на горизонтальных участках уклона через каждые 50 м и на расстоянии 25…100 м до и после него.

Пешеходные переходы

Для смешанного по составу пешеходного потока оборудование пешеходных переходов, независимо от их вида и типа, выполняется с учетом совокупности требований, предъявляемых для всех групп МГН.

На пешеходных переходах, расположенных на перегонах (для тротуаров шириной 4,0 м и более, примыкающих к проезжей части а.д., а также для тротуаров шириной 2,0 м и более, отделенных от проезжей части полосой озеленения шириной не менее 2,0 м) рекомендуется применение пандуса с колесоотбойными бортиками, нижняя часть которого сопрягается с горизонтальной площадкой, расположенной перед пешеходным переходом, имеющей длину 1,5...2,0 м и ширину соответствующей ширине пандуса (рисунок 3.10.1, 3.10.2).

Рисунок 3.10.1 – Вариант размещения пандусов на отнесенных пешеходных переходах, располагаемых на перегонах

Рисунок 3.10.2 – Варианты размещения пандусов на пешеходных переходах, располагаемых по продолжению тротуара (пешеходной дорожки)

При разнице высот между поверхностями тротуара и проезжей части а.д. более 0,015 м, наземные пешеходные переходы с двух сторон должны быть оборудованы бордюрными пандусами.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

Устройство пандусов не требуется в случае оборудования приподнятого пешеходного перехода.

Регулируемые перекрестки должны быть оснащены средствами визуальной и звуковой индикации, отдельными от средств индикации, предназначенных для ТС.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.

На рисунке 3.10.3 показан пример наземного пешеходного перехода, оборудованного пандусным сходом и тактильной плиткой.

Рисунок 3.10.3– Пример наземного пешеходного перехода, оборудованного пандусным сходом и тактильной плиткой

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м.

На пешеходных и транспортных коммуникациях для инвалидов с дефектами слуха должны быть установлены световые (проблесковые) маячки, сигнализирующие об опасном приближении (прибытии) ТС (поезд, автобус, троллейбус, трамвай, судно и др.) в темное время суток, сумерках и в условиях плохой видимости (дождь, туман, снегопад).

1 - светофор со звуковым маяком;

2 - островок безопасности;

3 - участки тротуара с рельефным покрытием.

Рисунок 3.10.4 – Пример обустройства наземного пешеходного перехода с островком безопасности в центре

Регулируемые наземные пешеходные переходы

Регулируемые наземные пешеходные переходы следует оборудовать средствами светофорной сигнализации, имеющими дополнительные технические средства связи и информации (визуальные, звуковые и тактильные), обеспечивающие доступность и безопасность движения инвалидов и других МГН, а в некоторых случаях – опорными стационарными реабилитационными устройствами.

На регулируемых наземных пешеходных переходах не допускается организация режимов работы СО с неполным регулированием (при котором пешеходные светофоры типов П.1, П.2 отсутствуют или сигнал транспортного светофора разрешает поворотное движение ТС с пересечением потока пешеходов, движущихся на разрешающий сигнал пешеходного светофора).

Режим регулирования СО устанавливается таким образом, чтобы обеспечивалось достаточное время для беспрепятственного перехода инвалидами или другими МГН проезжей части а.д. с учетом их физических возможностей и особенностей планировки пешеходного перехода.

Цифровые табло, предназначенные для информирования пешеходов о времени, оставшемся до окончания действия разрешающего сигнала светофора, следует приспосабливать по условиям видимости для людей с ослабленным зрением. На светофорных объектах, оборудованных вызывным устройством, рекомендуется использовать кнопку вызова круглого сечения диаметром не менее 25 мм. С учетом габаритов людей, передвигающихся в креслах-колясках, а также детей и людей невысокого роста вызывную кнопку размещают на опоре светофора или отдельно стоящей опоре на уровне 0,9 - 1,2 м от поверхности пешеходного пути. На светофорных объектах вызывная кнопка дублируется световыми, звуковыми и тактильными указателями.

К дублирующим указателям относятся:

- контрастное выделение поверхности, на которой размещается кнопка;

- информационная табличка;

- световые и звуковые индикаторы, подтверждающие факт срабатывания устройства;

- тактильная стрелка, указывающая направление движения по пешеходному переходу.

На пешеходных переходах, которыми регулярно пользуются слабовидящие и слепые люди, сигнал пешеходных светофоров рекомендуется дублировать звуковыми сигналами (рисунок 3.10.5).

Рисунок 3.10.5 – Примеры размещения и направленности действия технических средств звуковой сигнализации на регулируемых пешеходных переходах

Для слепоглухих пешеходов в качестве дублирующего сигнала светофора необходимо применять осязательный сигнал перехода, передаваемый посредством тактильного вибратора (рисунок 2.6.4.6). Тактильный вибратор располагают на высоте 0,9…1,2 м от уровня поверхности земли на специальной опоре высотой не менее 1,5 м, при этом само устройство и опора, на которой оно установлено, должны быть окрашены в цвета, контрастирующие с окружающим их фоном. Допускается установка тактильного вибратора на опоре светофора.

Рисунок 3.10.6 – Пример осязательного сигнала пешеходного перехода

Основные требования к остановочным пунктам

В случае возвышения о.п. над поверхностью тротуара или пешеходной дорожки, для людей, передвигающихся в кресле-коляске, при помощи опор на колесах и пешеходов с детской коляской, с обеих сторон посадочной площадки необходимо предусматривать пандусы (рисунок 3.10.7).

Рисунок 3.10.7 – Пример оборудования посадочной площадки пандусами

Размеры площадки ожидания должны обеспечивать одновременное размещение на ней автопавильона и нахождение на ней пассажиров, пользующихся о.п. в пиковый период времени суток, из расчета не более 2 чел./м2. В зоне ожидания должны предусматриваться места для сидения инвалидов. Для инвалидов в креслах-колясках, в зоне ожидания следует предусматривать специальное место, с учетом габаритов кресла-коляски.

Для инвалидов по зрению на остановочном пункте должны быть предусмотрены тактильные указатели, обеспечивающие их информацией об организации движения на маршруте: таблички, стенды, поверхности со схемой маршрута, а также с выпуклым текстом или текстом по Брайлю, дублирующие основную информацию (рисунок 3.10.8).

Рисунок 3.10.8 – Примеры выполнения тактильных указателей специального назначения

Для инвалидов по зрению дополнительно рекомендуется устанавливать звуковые устройства, оповещающие о прибытии ТС определенного маршрута, нахождении его на о.п. и отправлении.

Для обеспечения доступности и безопасности движения инвалидов, освещение в темное время суток и в условиях плохой видимости должно предусматриваться на всех о.п. искусственное освещение.

Основные требования к посадке в подвижной состав общественного транспорта

Транспортные средства пассажирского транспорта должны быть оборудованы пандусами для доступа МГН. К основным проблемам по доступности общественного транспорта относятся (рисунок 3.10.9):

- в автобусах очень большой угол пандуса, что приводит к трудностям в доступности транспорта;

- подвижной состав останавливается далеко от бортового камня, что препятствует доступу на него со стороны представителей МГН.

Рисунок 3.10.9 – Зазор между транспортным средством и бортовым камнем о.п.

Во время нахождения внутри подвижного состава не всегда имеется площадка, где представитель МГН имеет возможность находиться, не мешая другим пассажирам (рисунок 3.10.10).

Рисунок 3.10.10 – Отсутствие площади для представителя МГН в подвижном составе

Для обеспечения комфортной поездки в общественном транспорте, необходимо специализированное оборудование подвижного состава (рисунок 3.10.11):

- оборудованы специально отведенными сидячими местами, а также площадками для размещения инвалидов, в том числе инвалидов в креслах-колясках;

- оборудованы сидячими местами для сопровождающих инвалидов лиц;

- пол в местах расположения кресел-колясок и зонах доступа к ним не должен иметь пандусов и ступенек.

Рисунок 3.10.11 – Оборудование подвижного состава для комфортного перемещения МГН

Основные требования к выходу из транспортного средства

Процедура выхода из общественного транспорта будет обратной процедуре посадки в транспорт.

Типовые схемы размещения и обустройства мест для стоянки (парковки) автомобилей инвалидов представлены на рисунках 3.10.12 – 3.10.17.

Рисунок 3.10.12 – Типовое оборудование парковочного места для МГН параллельно проезжей части

Рисунок 3.10.13 – Типовое оборудование парковочного места для МГН перпендикулярно проезжей части

Рисунок 3.10.14 – Типовое оборудование парковочного места для МГН параллельно проезжей части в кармане

Рисунок 3.10.15 – Размещение места для инвалидов под углом 45о к тротуару (универсальный вариант)

Рисунок 3.10.16 – Размещение места для инвалидов вдоль тротуара на левой стороне проезжей части а.д. с односторонним движением (применим в стесненных условиях для водителей-инвалидов)

Рисунок 3.10.17 – Размещение места для инвалидов вдоль тротуара на левой стороне проезжей части а.д. с односторонним движением (применяется для водителей-инвалидов)

Для обеспечения слабовидящих категорий МГН необходимо использовать в пешеходно-транспортной инфраструктуре типы тактильных указателей,представленные на рисунке 3.10.18.

Рисунок 3.10.18 – Типы тактильных указателей

Посадка слепых и слабовидящих категорий граждан предполагается через переднюю дверь (через среднюю дверь с использованием аппарели осуществляют посадку инвалида-колясочники) и указание тактильной плитки должно подводить к первой двери подвижного состава пассажирского транспорта. Также необходимо зону павильона оградить тактильной плиткой для информирования слепых и слабовидящих о направлении движения. Предложения по расположению тактильной плитки на остановочном пункте представлено на рисунке 3.10.19

Для повышения доступности объектов транспортной инфраструктуры необходимо оборудование перекрестков пониженными бортами и тактильной плиткой. Типы пересечений и их оборудование представлена на рисунках 3.10.20 - 3.10.21.

Рисунок 3.10.19 – Предложения по расположению тактильной плитки на остановочном пункте

Рисунок 3.10.20 – Обустройство углового пешеходного перехода с учетом требований МГН

Рисунок 3.10.21 – Обустройство приподнятого пешеходного перехода с учетом требований МГН

Таким образом, для комфортного передвижения представителей маломобильной группы населения необходимо обустроить не только объекты транспортной инфраструктуры (остановочные пункты, пешеходные переходы, тротуары и др.) и досуга, но и такие места притяжения, как:

- Всероссийское общество инвалидов (Окуловка, ул. Правды, 4);

- Всероссийское общество слепых (Окуловка, ул. Уральская, 19);

- Отделение Социального Обслуживания на Дому Граждан Пожилого Возраста и Инвалидов (Окуловка, ул. Кирова, 8);

- Окуловский Дом Ветеранов (Окуловка, ул. Грибоедова, 31);

- ГОБУЗ Оцрб (Окуловка, ул. Кирова, 18);

- Окуловская центральная районная больница (Окуловка, ул. Калинина, 129).

# 3.11 Обеспечение маршрутов движения детей к образовательным организациям

Дети и подростки в силу возрастных особенностей не всегда способны оценить обстановку, распознать опасность, а в силу физиологических особенностей не так заметены для водителей, как взрослый человек.

Учитывая рассматриваемые факторы, организация и безопасность дорожного движения в районе образовательных учреждений, должна быть ориентирована на пассивную безопасность, направляющую движение к пешеходным переходам, ограничивающую от выхода на проезжую часть в неположенных местах, в том числе необходимо максимально информировать водителя об условиях движения в районе образовательных учреждений и на маршрутах движения детей от образовательных учреждений до дома или объектов массового посещений (стадионы, парки, спортивные площадки).

Для обеспечения должного уровня БДД, на пешеходных переходах предлагается реализация мероприятий, включающих как обязательный перечень применяемых элементов ОДД в соответствии с ГОСТ, так и индивидуальный в зависимости от сопутствующих условий движения и прочего.

В таблице 3.11.1 перечислены ТСОДД, применяемые при обустройстве УДС.

Таблица 3.11.1 – Классификация по элементам

| Дорожные знаки | 5.19.1(2) «Пешеходный переход» - 4 шт. 1.23 «Дети» - 4 шт. 8.2.1 «Зона действия» - 2 шт. 5.20 «Искусственная неровность» - 2 шт. 1.17 «Искусственная неровность» - 2 шт. 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 20, 40 – 4 шт. 3.25 «Конец ограничения максимальной скорости» 20 – 2 шт. |
| --- | --- |
| Дорожная разметка | 1.25 Обозначение искусственной неровности – 2 шт. 1.14.1 Обозначение зоны пешеходного перехода с противоскользящим (желтым) дублирующим покрытием – 1 шт. Дорожная разметка, дублирующая знаки 1.23, 3.24 – 8 шт. Надпись «ШКОЛА» -2 шт. |
| Светофоры Т.7 | С обеих сторон по ближайшей по ходу движения границе пешеходного перехода, над серединой полосы попутного движения – 2 шт. |
| Пешеходные ограждения | На подходах к пешеходному переходу со всех сторон не менее 50м |
| Искусственные неровности | С обоих сторон пешеходного перехода |

Основные мероприятия по ОДД и обеспечению БДД вблизи образовательных учреждений:

- на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходами, необходима установка ИДН, «подушка безопасности» один из новейших видов ИДН, эффективно снижает скорость легковых ТС, а из-за ее ширины не создает помех для движения ТС;

- для плавного изменения скорости ТП перед пешеходным переходом необходимо производить ступенчатое снижение скорости движения, с шагом не более 20км/ч;

- наличие освещения, разметки, ограждения на подходах к пешеходным переходам;

- наличие ДЗ «Пешеходный переход» и «Дети» выполненных на щитах желто-зеленого цвета;

- установка ДЗ 5.19.1(2) «Пешеходный переход» повышенной информативности и дублирующего ДЗ над проезжей частью 5.19.1 (ДЗ 5.19.1 дублируется над проезжей частью, если переход проезжей части происходит через 2 и более полосы для движения ТС в одном направлении согласно ГОСТ);

- устройство светофоров Т.7 над проезжей частью (рекомендуется установка в районе основного пешеходного перехода в районе общеобразовательного заведения, ограничение по количеству полос отсутствует, поэтому для 1 полосы устанавливается только светофор Т.7, а для 2-х полос вместе с дублирующим знаком 5.19.1);

- устройство желтого противоскользящего покрытия между линиями разметки 1.14.1 «Пешеходный переход»;

- для обеспечения доступности детских учреждений МГН необходима организация пониженного бортового камня (исключение составляют пешеходные переходы, на которых организованны повышенные пешеходные переходы);

- наличие тротуаров (пешеходных дорожек), устраивают на дорогах с твердым покрытием.

Перечень мероприятий по повышению БДД вблизи образовательных учреждений приведен в таблице 3.11.2.

Таблица 3.11.2 – Перечень мероприятий по повышению БДД вблизи образовательных учреждений

| № | Наименование учреждения | Адрес | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | ул. Николая Николаева, 34 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Николая Николаева от д. 39 до д. 51 |
| 2 | МАОУ Средняя школа № 2 г. Окуловка | ул. Парфёнова, 10 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Парфенова от ул. Трычкова до ул. Театральная |
| 3 | Средняя школа № 3 г. Окуловка | Советская ул., 32А | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Советская от ул. Труда до ул. Горького |
| 4 | Детский сад № 6 г. Окуловка | ул. Чайковского, 8 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Чайковскогоот ул. наб. реки Перетны до ул. Стрельцова |
| 5 | ГОБОУ АШИ № 5 | Кулотино, ул. Кирова, 4 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Кироваот ул. Ленина до пр-та Коммунаров |
| 6 | МАОУ Средняя школа пос. Угловка | Молодёжная ул., 11 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения |
| 7 | Детский сад п. Угловка | Центральная ул., 11 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Центральная |
| 8 | МАОУ Средняя школа пос.Кулотино | ул.Пионерская, д.2 | Установка ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения |
| 9 | МАДОУ Детский сад комбинированного типа р.п. Кулотино | пр.Коммунаров, д.6 «а» | Установка ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения |

# 3.12 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом

Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом на территории Окуловского района представлены в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1 – Перечень мероприятий по развитию УДС Окуловского района

| № п/п | № на карте ГП | Обозначение инфраструктуры | Количество полос движения | Основной показатель объекта (км.) | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.20. | Обход г. Окуловка с юго-восточной стороны (со строительством путепровода) (протяженность - 6 км) | 2 | 6,00 | Краткосрочный |
| 2 | 1.2.64. | Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Боровёнка – Заручевье – Сутоки км 29+530 – км 33+880 (1 км) | 2 | 1,00 | Краткосрочный |
| 3 | 1.2.65. | Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Крестцы – Окуловка – Боровичи» – Забродье – Заозерье км 3+900 – км 9+700 (5,6 км) | 2 | 5,60 | Краткосрочный |
| 4 | 1.2.81. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Окуловка – Кулотино – Топорок км 5+890 – км 6+050 с устройством искусственных неровностей около образовательных учреждений в Окуловском муниципальном районе (0,16 км) | 2 | 0,16 | Краткосрочный |
| 5 | 2.4 | Строительство автомобильной дороги Оксочи – Торбино общего пользования межмуниципального значения (12 км: 8 и 4 км, соответственно) | 2 | 12,00 | Долгосрочный |
| 6 | - | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межпоселенческого значения «Данилово - Верховик до д. Полежалово» | 2 | 1,50 | Краткосрочный |
| 7 | - | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межпоселенческого значения «Новая Давыдовщина - Выдрино» | 2 | 2,10 | Краткосрочный |
| 8 | - | ул. Константинова | 2 | 1,21 | Краткосрочный |
| 9 | - | ул. Дзержинского | 2 | 1,18 | Краткосрочный |
| 10 | - | ул. Летная | 2 | 1,15 | Краткосрочный |
| 11 | - | ул. Энергетиков (магистральная улица районного значения) | 2 | 1,60 | Среднесрочный |
| 12 | - | ул. Дачная (улица в жилой застройке) | 2 | 2,06 | Среднесрочный |
| 13 | - | магистральная улица районного значения (оз.Окуловское) | 2 | 5,35 | Долгосрочный |
| 14 | - | ул. Горная | 2 | 1,88 | Среднесрочный |
| 15 | - | ул. Чкалова |  | 1,00 | Среднесрочный |
| 16 | - | улица в жилой зоне (ПП ул. Горная 17) | 2 | 0,53 | Среднесрочный |
| 17 | - | ул. Горная (ПП) | 2 | 1,70 | Среднесрочный |
| 18 | - | ул. Озёрная | 2 | 1,43 | Среднесрочный |
| 19 | - | ул. Горная (ПП) | 2 | 2,06 | Среднесрочный |
| 20 | - | ул. Кирова (ПП) | 2 | 0,93 | Среднесрочный |
| 21 | - | ул. Бианки | 2 | 0,68 | Среднесрочный |
| 22 | - | ул. Садовая | 2 | 1,29 | Среднесрочный |
| 23 | - | ул. Фрунзе | 2 | 1,20 | Среднесрочный |
| 24 | - | ул. Дачная/ул. Горная | 2 | 0,75 | Среднесрочный |
| 25 | - | ул.Боровичская | 2 | 1,02 | Среднесрочный |
| 26 | - | ул. Горная/Магистральная улица районного значения | 2 | 0,82 | Долгосрочный |
| 27 | - | ул. Новостроек (ПП) | 2 | 0,56 | Среднесрочный |
| 28 | - | ул. Новгородская (ПП) | 2 | 0,60 | Краткосрочный |
| 29 | - | ул. Новгородская(ПП) | 2 | 0,90 | Краткосрочный |
| 30 | - | ул. Новгородская (ПП) | 2 | 0,44 | Краткосрочный |
| 31 | - | пер. Карьерный/ул. Кропоткина | 2 | 5,16 | Краткосрочный |
| 32 | - | а/д местного значения в районе ул. Дзержинского ул. Константинова | 2 | 3,23 | Краткосрочный |

# 3.13 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Станции видеонаблюдения составляют основу подсистемы видеонаблюдения АСУДД ипредназначены для получения видеоинформации с выбранных элементов транспортной системы.

В рамках подсистемы видеонаблюдения за УДС разрабатываются:

1) система управления дорожными станциями видеонаблюдения;

2) ПО видеоархива.

На рисунке 3.13.1 представлены образцы дорожной видеокамеры.

Рисунок 3.13.1 - Образцы дорожной видеокамеры

Основные функции подсистемы видеонаблюдения:

− предоставление видеоизображения с видеокамер, расположенных на УДС города;

− предоставление видеоизображения с видеокамер смежных систем по запросам пользователей;

− ведение архива видеоданных о событиях;

− фильтрация выдачи данных пользователям.

В рамках разработки КСОДД на территории Окуловского района установка камер фото-видеофиксации нарушений ПДД не предусмотрена.

# 3.14 Оптимизация светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление

Поочередное предоставление права на движение предполагает периодичность или цикличность работы светофорного объекта. Для количественной и качественной характеристики его работы существует понятие такта, фазы и цикла регулирования.

Тактом регулирования называется период действия определенной комбинации светофорных сигналов. Такты бывают основные и промежуточные. В период основного такта разрешено (а в конфликтующем направлении запрещено) движение определенной группы транспортных и пешеходных потоков. Во время промежуточного такта выезд на перекрёсток запрещен, за исключением транспортных средств, водители которых не смогли своевременно остановится у стоп линии. Идет подготовка перекрестка к передаче права на движение следующей группе потоков. Указанная подготовка означает освобождение перекрестка от транспортных средство и пешеходов, имеющих право на движение во время предыдущего такта. Целью применения промежуточного такта является обеспечение безопасности движения в переходный период, когда движение предыдущей группы потоков уже запрещено, а последующая группа разрешение на движение через перекресток еще не получила.

Фазой регулирования называется совокупность основного и следующего за ним промежуточного такта. Минимальное число фаз равно двум. Обычно число фаз регулирования соответствует числу наиболее конфликтных направлений движения на перекрестке.

Циклом регулирования называется периодически повторяющаяся совокупность всех фаз.

Смещение – разница (в секундах или процентах от цикла регулирования) между часами на конкретном перекрестке и мастер-часами (на сети перекрестков). Смещение фазы на соседних перекрестках относительно предыдущего.

Ввиду отсутствия на территории Окуловского района светофорных объектов, их оптимизация в рамках КСОДД не предусмотрена.

# 3.15 Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения

Применение координированного управления транспортными потоками (ТП) позволяет увеличить пропускную способность перекрестков и участков УДС.

Режим координированного управления движением ТП является основным режимом функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) и состоит в назначении определенных воздействий на участников движения в районе управления системы.

В процессе координированного управления ТП возможно достижение нескольких целей:

1) максимально увеличить пропускную способность перекрёстков, магистралей и транспортной сети;

2) сократить время проезда ТС между отдельными районами, магистралями, улицами города;

3) уменьшить транспортные задержки у перекрёстков и, следовательно, снизить экономические потери от простоя ТС;

4) повышение безопасности движения;

5) уменьшение вредного воздействия ТП на окружающую среду (выбросы, шум);

6) повышение скорости сообщения;

7) уменьшение количества остановок.

Внедрение АСУД позволяет объединить светофорные объекты в систему с координированным управлением светофорных объектов для организации «зеленой волны» и централизованного управления дорожным движением. Суть «зеленой волны» состоит в том, что в зависимости от скорости движения и расстояний между регулируемыми перекрестками на светофорах последовательно включают зеленые сигналы, и транспорт движется по улице практически без остановки. Такое регулирование позволяет не только уменьшить затраты времени по трассе, уровень шума и выбросы в атмосферу отработавших газов, но и существенно сократить число лишних торможений, ускорений и других маневров.

На территории Окуловского района мероприятия по координации работы светофорных объектов не предусмотрены.

# 3.16 Введение временных ограничений или прекращение движения транспортных средств

Временные ограничения или прекращение движения устанавливаются:

- при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;

- в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

Временные ограничения или прекращение движения вводятся на основании соответствующего распорядительного акта о введении ограничения или прекращения движения.

Актом о введении ограничения устанавливаются:

- сроки начала и окончания периодов временного ограничения или прекращения движения;

- автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения;

- организации, обеспечивающие временное ограничение или прекращение движения.

На территории Окуловского района мероприятия по введению временных ограничений или прекращению движения транспортных средств не предусмотрены.

# 3.17 Применение реверсивного движения и организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

Реверсивная полоса – полоса проезжей части, направление движения по которой может изменяться на противоположное.

Относительно дорожного движения реверс – это возможность передвигаться по полосе и в одном, и в противоположном направлении.

Применение реверсивного движения наиболее эффективно в городах с весьма высоким уровнем автомобилизации и загруженности дорог, т.к. утром заторы образуются по направлению в сторону центра города, а вечером наоборот, от центра. Пропускная способность дорог в этом случае заметно возрастает, а время, проведенное в пути, сокращается.

Для обозначения начала реверсивного движения на дороге используется знак 
5.8 «Начало реверсивного движения» и знак 5.9 «Конец реверсивного движения», а также знак 5.10 «Пересечение дороги с реверсивным движением».

Обычно дороги с реверсивным движением имеют 1 или 2 реверсивных полосы, расположенные в центре проезжей части. При этом полосы должны обозначаться 
разметкой 1.9.

На практике существуют 2 варианта нанесения реверсивной разметки:

- Единственная линия разметки 1.9 в центре дороги. В этом случае реверсивными являются 2 полосы. Одна – расположенная справа от разметки и одна – расположенная слева.

- Несколько линий разметки 1.9 на дороге. В этом случае реверсивными являются полосы, которые с двух сторон ограничены реверсивной разметкой.

Для регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей части, в частности по тем, направление движения по которым может изменяться на противоположное, применяются реверсивные светофоры с красным X-образным сигналом и зеленым сигналом в виде стрелы, направленной вниз. Эти сигналы соответственно запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены.

В большинстве случаев реверсивное движение используется временно, на период проведения дорожных работ. Регулируется оно либо временно устанавливаемыми светофорами, либо сотрудниками ДПС, либо самими дорожными рабочими.

На территории Окуловского муниципального района организация реверсивного движения не требуется, так как не выявлено больших затруднений в движении автомобильного транспорта. Пропускная способность дорог в целом удовлетворяет транспортному спросу населения.

Организация одностороннего движения транспортных средств

В старых городских районах, характеризующихся плотной сеткой узких улиц, имеется не только необходимость, но и возможность организации на улицах одностороннего движения транспорта. Необходимость определяется шириной проезжих частей, a возможность — плотностью уличной сети, облегчающей выделение улиц-дублеров.

Таблица 3.17.1 – Сравнение пропускных способностей двух- и одностороннего движения

| Условие | Двухстороннее движение, авт./ч | Одностороннее движение, авт./ч |
| --- | --- | --- |
| Стоянка разрешена по обеим сторонам | 1200 | 1600 |
| То же по одной стороне | 1800 | 2300 |
| Стоянка запрещена | 2800 | 3400 |

Анализируя отечественный и зарубежный опыт применения одностороннего движения, можно прийти к выводу, что мера эта целесообразна и даёт наибольший эффект в следующих конкретных условиях:

- при параллельных улицах, расположенных на сравнительно небольшом (до 350 м) расстоянии друг от друга;

- при относительно малой ширине проезжих частей и невозможности их расширения;

- при параллельных поперечных улицах с небольшими расстояниями между пересечениями;

- при сложных и перегруженных узлах;

- при значительной интенсивности движения, вызывающей большие задержки транспорта.

Таблица 3.17.2 – Сравнение конфликтных точек

| Показатель | Двухстороннее движение |  |  |  | Одностороннее движение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пересечений | Слияний | Ответвлений | Всего | Пересечений | Слияний | Ответвлений | Всего |
| Число конфликтных точек | 16 | 8 | 8 | 32 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| Сумма условных баллов | 80 | 24 | 8 | 112 | 20 | 24 | 8 | 52 |
| Сравнительные показатели | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 1 | 0,46 |

Также достаточно важным вопросом является выбор направления движения ТС при одностороннем движения на «паре магистралей», пересекающих улицы с обычной двусторонней организацией. Следует иметь в виду, что на «паре магистралей» частым манёвром является разворот на 180°, если пункт прибытия расположен на дублирующей магистрали. В этом случае значительное преимущество даёт левосторонняя организация движения на «паре магистралей», при которой разворот осуществляется с помощью двух правых поворотов, тогда как при правосторонней организации требуется два левых поворота. Показатель сложности при левостороннем движении оказывается в разы меньше, чем при правостороннем.

В существующем положении на территории Окуловки, на участке ул. Энгельса организовано одностороннее движение (от ул. Александра Невского до ул. Заводская).

Предлагается организация двустороннего движения на рассматриваемом участке ул. Энгельса (установка соответствующих дорожных знаков и нанесение соответствующей разметки).

# 3.18 Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функции и этапы внедрения

Министерство транспорта РФ определяет технические средства организации дорожного движения, как сооружения и устройства, являющиеся элементами обустройства дорог и предназначенные для упорядочивания движения транспортных средств и (или) пешеходов (дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства и иные сооружения и устройства, необходимые для технического обеспечения организации дорожного движения).

АСУДД представляют собой сочетание программно-технических средств, а также мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности, снижение транспортных задержек, улучшение параметров УДС, улучшение экологической обстановки.

Предназначены АСУДД для обеспечения эффективного регулирования потоков транспорта с помощью средств световой сигнализации.

Структурно АСУДД представлены тремя основными элементами:

- центральный управленческий пункт или ЦУП;

- каналы связи, в том числе специализированные контроллеры;

- периферийное оборудование.

Функция ЦУП состоит в координации управляющих воздействий, анализе данных и контроле. Каналы связи необходимы для передачи данных между центром АСУДД и периферией.

При этом осуществляется её структурирование. Периферия в свою очередь осуществляет сбор данных, а также реализацию управляющих воздействий.

Основное периферийное оборудование АСУДД представлено дорожными контролерами движения различных типов и светофорными объектами.

Подключаются контролеры к ЦУП при помощи беспроводной связи, представленной CDMA, GPRS, GSM, проводной связи, представленной xDSL, Ethernet, АССУД, или же комбинированным способом. Последний способ сочетает в себе элементы беспроводной и проводной связи.

АСУДД обеспечивают:

- ручное изменение режимов работы светофоров;

- диспетчерское изменение режимов работы светофоров из ЦУП при возникновении такой необходимости;

- режим «зелёной улицы»;

- координированное жёсткое управление дорожным движением согласно командам ЦУП автоматизированных систем посредством заданных программ, при этом выбор программы производится автоматически или оператором, что зависит от времени суток;

- координированное гибкое управление дорожным движением, которое зависит от параметров транспортных потоков, которые измеряются специальными детекторами транспорта, учитывающими реальную транспортную ситуацию.

Согласно ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования», устанавливающему общие требования к АСУДД, основными показателями эффективности использования АСУДД являются:

- время задержки транспортных средств на перекрёстках;

- число остановок транспортных средств на перекрёстках;

- расход топлива;

- средняя скорость движения транспортных средств;

- пропускная способность дорожной сети;

- уровень безопасности дорожного движения.

Перечисленные показатели не являются взаимно независимыми, поэтому в качестве основного показателя эффективности АСУДД чаще всего используют величины задержек транспортных средств.

Итак, автоматизированные системы крайне важны в современном мире. Из вышесказанного понятно, что безопасность на дорогах обеспечивается главным образом АСУДД.

Целью внедрения АСУДД является повышение эффективности управления транспортными потоками и безопасности движения на базе автоматизации управления режимами работ светофорной сигнализации. В условиях изменяющихся потоков важнейшей задачей систем регулирования является соответствие параметров регулирования сложившейся ситуации. Такое соответствие достигается постоянным сбором, анализом статистической информации о параметрах транспортных потоках, корректировкой базовых установок и настроек. Для успешного осуществления этого процесса необходимо наличие сопутствующей периферии, подсистем (сервисов).

На территории Окуловского района мероприятия по разработке, внедрению и использованию АСУДДне предусмотрены.

# 3.19 Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения

Одним из наиболее совершенных устройств по автоматизации процесса сбора данных и последующей обработки информации являются различные детекторы транспорта (ДТ), которые позволяют в течение длительного периода времени регистрировать все необходимые параметры движения.

Также автоматический сбор динамической дорожной информации может осуществляться с помощью:

-	ВК (система видеонаблюдения);

-	ВК и видеодетекторов (система автоматической фиксации нарушений ПДД);

-	метеостанции, оснащенной датчиками (система мониторинга метеорологической обстановки);

-	датчиков контроля экологических показателей (система мониторинга экологической обстановки) и т.д.

Автоматизированная обработка полученных данных осуществляется с помощью компьютерной техники, в памяти которой содержится матрица допустимых и рекомендуемых параметров движения (скоростей, объемов ТП по полосам и т.д.). Причем данные автоматически сортируются по типам для снижения времени обработки (данные об авариях, метеоданные, средняя скорость по полосе и т.п.). Наиболее гибкие алгоритмы обработки данных построены на логической схеме решений вида «да-нет», сходной с человеческим поведением при принятии решения.

Автоматизация процесса сбора и последующей обработки информации позволяет существенно ускорить процесс получения обработанных данных, с помощью которых проводятся дальнейшие исследования в области АСУДД (обследование объекта управления, дальнейший прогноз параметров системы и т.п.).

Вся информация сохраняется на сервере базы данных и используется для дальнейшего анализа, в распоряжении у технолога должны быть инструменты, позволяющие обращаться к системе управления базами данных, производить параметризированные выборки и предоставлять результаты в виде таблиц, графиков, диаграмм.

Пример выдачи результатов выборки в виде графика представлен на рисунке 3.19.1.

Рисунок 3.19.1 – Пример представления результатов выборки в виде графика

Пример выдачи результатов выборки в виде таблицы представлен на рисунке 3.19.2.

Рисунок 3.19.2 – Пример представления результатов выборки в виде таблицы

Предполагается, что на стороне сервера на основании видеодетекции производится автоматическое формирование видеороликов событий. Вся видеоинформация о происшествиях сохраняется в видеоархив. Доступ к этому архиву может осуществлять технолог с соответствующими правами доступа. Данные видеоролики, также могут использоваться для анализа причин осложнения дорожно-транспортной обстановки.

При создании системы важное значение имеет выбор места расположения датчика на дорожной сети с целью решения поставленных перед системой задач:

-	расположение ДТ у перекрестков для реализации технологических алгоритмов (локальных, основных, специальных и т.д.), а также задач сбора статистики;

-	расположение ДТ в сечениях дороги для измерения средней скорости ТП. В этом случае указанные сечения располагаются там, где скорость потока не снижается очередями автомобилей. Выявление подобных сечений выполняется на основании результатов предпроектных обследований;

-	расположение ДТ для обнаружения заторов. Выявление подобных сечений выполняется также на основании предпроектных обследований в точках, где располагаемый «конец» очереди может блокировать предыдущий по ходу движения перекресток.

ДТ выполняют следующие функции в зависимости от их типов:

-	обнаружение подвижных ТС в контролируемой зоне в каждой полосе движения – для всех типов ДТ;

-	обнаружение неподвижных ТС в контролируемой зоне в каждой полосе движения – для видеодетекторов, петлевых или комбинации типов ДТ;

-	измерение общего количества (объема) ТС, прошедших по каждой полосе за заданный период усреднения – для всех типов ДТ;

-	вычисление средней скорости движения ТП по полосе за заданный период времени – для всех типов ДТ;

-	определение занятости контролируемой зоны за определенный период – для всех типов ДТ;

-	определение средней дистанции (на полосу) – для всех типов ДТ;

-	классификация ТС (не менее 2-х градаций: легковых и грузовых ТС) – для всех типов ДТ.

-	идентификация случаев неправильного движения ТС по полосам – для видеодетекторов или комбинации типов ДТ и т.д.

В связи с поставленными задачами место расположения ДТ зависит от следующих факторов:

-	алгоритмов управления, реализующих любые методы управления (локальное, сетевое, координированное);

-	типов ДТ и их функциональных особенностей.

Существует несколько признаков классификации детекторов. Рассмотрим один из них.

Детекторные системы в зависимости от принципа действия чувствительного элемента делятся на:

1) детекторы контактного типа (первое поколение) (рисунок 3.19.3) – электромеханические, пневматические и пьезоэлектрические. Сигнал о появлении автомобиля возникает от непосредственного соприкосновения его колес с протяженным чувствительным элементом, который располагается на дорожном полотне перпендикулярно движению.

2)	чувствительные элементы электромагнитных детекторов (второе поколение) (рисунок 3.19.4) – катушка с магнитным сердечником или индукционная петля – закладываются под дорожное покрытие на некоторую глубину. Автомобиль, обладающий металлической массой, регистрируется благодаря искажению магнитного поля или изменению индуктивности рамки в момент его прохождения над чувствительным элементом детектора.

3)	к детекторам излучения (третье поколение) относятся ультразвуковые, инфракрасные, радарные и видеодетекторы (рисунки 3.19.5, 3.19.6). По ряду причин наибольшее распространение получили детекторы последних двух групп.

Радарный чувствительный элемент представляет собой направленную антенну, устанавливаемую сбоку от проезжей части или над ней. Излучение направляется вдоль дороги и, отражаясь от движущегося автомобиля, принимается антенной. В случае направленности излучения вдоль движения радарный детектор может фиксировать не только факт проезда автомобилем контролируемой зоны, но и его скорость (эффект Доплера). Развитие микроэлектронной техники сделало возможным появление видеодетекторов, чувствительными элементами которых является видеокамера. Использование современных микропроцессоров позволяет с помощью специального программного обеспечения анализировать полученное изображение: выделять движущиеся автомобили; определять интенсивность, скорость и другие необходимые параметры транспортного потока.

Рисунок 3.19.3 – Механизм работы детектора контактного типа

Рисунок 3.19.4 – Механизм работы электромагнитного детектора

Рисунок 3.19.5 – Механизм работы радарного детектора

Рисунок 3.19.6 – Радарный детектор

На территории Окуловского района мероприятия по внедрениюдетекторов транспортане предусмотрены.

# 3.20 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Правильная организация информирования участников движения является необходимым условием обеспечения безопасного и эффективного дорожного движения. Более полно и четко представленная информация об условиях и требуемых режимах движения дает возможность водителям быстрее принимать решения при выборе маршрута, также позволяет строить оптимальные маршруты движения, что помогает исключить перепробеги и нагрузку на улично-дорожную сеть. Качественная информационная система позволяет также осуществлять быстрый и оптимальный подъезд к местам притяжения.

Система маршрутного ориентирования участников дорожного движения должна обеспечивать:

- безопасность дорожного движения;

- информированность водителей об их местонахождении и возможных маршрутах движения, расположении объектов (как на самих улицах, так и на магистралях при пересечении с ними), в том числе, таких объектов притяжения водителей транспортных средств, как торговые центры, объекты потребительского рынка и т.п.;

- возможность своевременной оценки дорожной обстановки и маневрирования;

- быстрый и эффективный проезд транзитного транспорта (по кратчайшему маршруту);

- комфортное восприятие информации участниками дорожного движения;

- соблюдение общих правил размещения знаков и информации на транспортной сети территории.

Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» наделяет полномочиями по информационному обеспечению пользователей автомобильными дорогами общего пользования властные органы всех уровней – от федерального до местного.

Федеральный закон № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» определяет, что деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в РФ техническими регламентами и предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения.

Технический Регламент Таможенного Союза № ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» к требованиям безопасности к автомобильным дорогам и дорожным сооружениям на них при их эксплуатации относит мероприятия, направленные на создание безопасных условий перевозки грузов и пассажиров по автодорогам, в том числе, путем:

- организации дорожного движения с использованием технических средств;

- своевременного информирования участников дорожного движения об изменениях в организации движения.

Регламент устанавливает в качестве одного из основных требований безопасности для технических средств организации дорожного движения: местоположение соответствующих дорожных знаков должно обеспечивать своевременное информирование водителей транспортных средств и пешеходов об изменениях дорожных условий и допустимых режимах движения.

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в разделе 4 «Требования к техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог и улиц» в части дорожных знаков устанавливает, что автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других населенных пунктов должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с утвержденной в установленном порядке дислокацией. Дорожные знаки должны быть изготовлены по ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», и размещены по ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Принципы размещения знаков маршрутного ориентирования определяются согласно категориям дорог и улиц населенных пунктов.

Необходимость дифференцированного подхода к информационному обеспечению на улично-дорожной сети, исходя из категории, диктуется особенностями планировочных условий прохождения дорог и улиц, а также интенсивности транспортных потоков.

Одним из основных требований к знакам маршрутного ориентирования является необходимость и достаточность сообщаемых ими сведений, так как их недостаточность влечет за собой ошибки в выборе маршрутов движения, а избыточность – к лишним экономическим затратам и информационной перегрузке.

Информационное обеспечение охватывает направления и объекты всех уровней.

Состав дорожной информации на знаках маршрутного ориентирования определяется соответственно типу направления в целом, типу рассматриваемого пересечения и типу знака маршрутного ориентирования.

Информация, размещаемая на знаках маршрутного ориентирования, должна иметь два иерархических уровня:

1 уровень – предоставляет информацию о направлениях федерального и регионального значения, для транзитного движения транспорта;

2 уровень – о направлениях местного значения, а также о направлениях к социально-культурным объектам.

Разработка систем маршрутного ориентирования включает в себя:

1. Формирование списка транзитных направлений и объектов (центры притяжения транспортных потоков).

2. Анализ оптимальных и альтернативных маршрутов следования до основных объектов (в случаях, когда движение по оптимальному маршруту ограничено или перекрыто), а также транзитных маршрутов.

3. Выявление мест, где необходима установка информационных указателей вне маршрутов транзитного движения и движения к объектам притяжения.

На территории Окуловского района система информационного обеспечения участников дорожного движения достаточно развита и не требует дополнительных мероприятий по совершенствованию.

# 3.21 Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Значительное количество ДТП по вине водителей происходит из-за неправильного выбора скорости или несоблюдения установленного скоростного режима.

В сравнительно небольшом диапазоне скоростей от 30 км/ч до 50 км/ч вероятность смерти пешехода увеличивается с 10% до 85%.

В качестве мероприятий, направленных на соблюдение водителями ТС скоростного режима, выделяются:

- Установка дорожных знаков:

- определяющих порядок движения в населенных пункта, а именно, 5.23 – 5.25 «Начало/конец населенного пункта».

- влияющих на изменение скоростного режима, связанного с характеристиками дорог и прочими факторами, например, 1.11.1 – 1.11.2 «Опасный поворот», 1.12.1 – 1.12.2 «Опасные повороты», 1.23 «Дорожные работы», 1.34.1 – 1.34.3 «Направление поворота», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и др.

Шумовые полосы – устройство в виде чередующихся поперечных полос на поверхности покрытия дороги, выполненные посредством крупношероховатой поверхностной обработки или другим способом, вызывающие вибрацию элементов подвески автомобиля и повышенный шум, вынуждающие водителей снижать скорость движения и повышать внимание.

Шумовые полосы выполняют при помощи поверхностной обработки покрытия из щебня. Допускается устройство шумовых полос путем наклейки на покрытие поперечных линий из пластичных материалов, нарезки поперечных канавок в бетонных покрытиях и другими способами.

- Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) для обеспечения принудительного снижения максимально допустимой скорости движения ТС до 40 км/ч и менее.

Искусственные неровности также рекомендуется устраивать на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий:

- в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов, на улицах и дорогах местного значения в зонах жилой застройки, в производственных зонах, в общественно деловых и торговых зонах;

- перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное знаком 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 5.3.1 «Зона с ограничением максимальной скорости», 5.21 «Жилая зона»;

-перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до знака 2.5 «Движение без остановки запрещено»;

-по всей зоне действия знака 1.23 «Дети» через 50 м друг от друга.

Ограничение максимальной скорости движения в населенных пунктах с применением ИДН, а также дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» до 40 км/ч, а затем до 20 км/ч, 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» и других ДЗ, регламентирующих скорость ТС, предлагается перед следующими детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями.

Таблица 3.21.1 – Перечень детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, где предлагается ограничение максимальной скорости движения транспортных средств

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | ул. Николая Николаева, 34 |
| 2 | МАОУ Средняя школа № 2 г. Окуловка | ул. Парфёнова, 10 |
| 3 | Средняя школа № 3 г. Окуловка | Советская ул., 32А |
| 4 | Детский сад № 6 г. Окуловка | ул. Чайковского, 8 |
| 5 | ГОБОУ АШИ № 5 | Кулотино, ул. Кирова, 4 |
| 6 | МАОУ Средняя школа пос. Угловка | Молодёжная ул., 11 |
| 7 | Детский сад п. Угловка | Центральная ул., 11 |

# 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, а также периодами реализации представленв Приложении А.

# 5. Оценка эффективности мероприятий КСОДД

Система оценочных показателей характеризует конечные результаты развития транспортной системы на расчетный срок. В данной работе рассматриваются три периода развития транспортной системы: краткосрочная перспектива (2020 – 2024 гг.), среднесрочная перспектива (2025 – 2029 гг.) и долгосрочная перспектива (2030 – 2034 гг.).

Исходя из целей разработки КСОДД, а также оценки эффективности предложенных мероприятий методом создания транспортной модели, были приняты следующие целевые показатели:

- Протяженность улично-дорожной сети, км

- Количество машиномест на парковках общего пользования, шт.;

- Количество пешеходных переходов, обустроенных современными ТСОДД;

- Социальный риск, кол-во погибших на 100 000 чел. Населения;

- Протяженность велосипедных дорожек, км.

Для количественной оценки приведенных целевых показателей предусмотрен ряд целевых индикаторов, прогнозные значения которых представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Целевые индикаторы КСОДД Окуловского муниципального района Новгородской области

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значения индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткосрочная перспектива (2024 г.) | Среднесрочная перспектива (2029 г.) | Долгосрочная перспектива (2034 г.) |
| Задача 1 Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации движения легкового и грузового транспорта |  |  |  |  |
| 1 Протяжённость автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | км | 290,2 | 308,9 | 327,06 |
| Задача 2 Оптимизация парковочного пространства |  |  |  |  |
| 3 Количество машино-мест на парковках общего пользования | ед. | 621 | - | - |
| Задача 3 Совершенствование условий пешеходного движения |  |  |  |  |
| 4 Количество пешеходных переходов, обустроенных современными ТСОДД | ед. | 29 | - | - |
| Задача 4 Повышение общего уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 5 Социальный риск (погибших на 100 тыс. человек населения) | чел./100 тыс. чел. | 2,4 | 0,6 | 0 |
| Задача 5 Протяженность велосипедных дорожек |  |  |  |  |
| 6 Протяженность организуемых велосипедных дорожек | км | 0,965 | 2,800 | - |

Методика оценки социально-экономического эффекта и прогнозная оценка эффективности комплекса предлагаемых мероприятий приведена ниже.

Социально-экономический эффект (дисконтированный валовый социально-экономический эффект) на расчетный срок реализации определяется как сумма дисконтированных эффектов по четырем основным составляющим (1):

- эффект от сокращения затрат времени в пути ();

- эффект от снижения себестоимости перевозок ();

- эффект от снижения последствий ДТП ();

- эффект от снижения экологической нагрузки ()

.				(1)

Оценка социально-экономического эффекта от сокращения времени в пути пассажиров

Эффект от сокращения затрат времени пассажиров в пути оценивается как ожидаемое валовое сокращение затрат времени пассажиров в денежном выражении в результате реализации одного из перспективных сценариев ОДД:

1) Вычисляется валовое годовое изменение расхода времени пассажиров на передвижения по сравнению с существующим инерционным сценарием ОДД на конкретный год t () для пассажиров вида транспорта m (ГОПТ либо индивидуального);

2) Вычисляется эффект от сокращения затрат времени пассажиров в денежном выражении на конкретный год t ();

3) Определяется суммарный экономический эффект от сокращения затрат времени пассажиров за весь расчетный период ().

1) Валовое годовое изменение расхода времени пассажиров на передвижения по сравнению с существующим инерционным сценарием ОДД () определяется на основе расчета следующих показателей (с использованием метода макромоделирования):

- затраты времени в минутах на проезд по участку УДС, предусматривающих организацию приоритетного движения маршрутных ТС, или участку УДС без организации приоритетного движения маршрутных ТС (qthm-S);

- прогнозного количества поездок по участку УДС с организацией приоритетного движения маршрутных ТС на виде транспорта m(ftrm-S) и при существующем инерционном сценарии и без организации приоритетного движения маршрутных ТС (s=0).

Показатели qthm-S и ftrm-S вычисляют раздельно для каждого ребра графа УДС.

Прогноз показателей затрат времени на одну поездку (qthm-S) выполняется на основе транспортного моделирования за каждый годовой период.

Время следования индивидуального транспорта и ГОПТ принимается на основе моделирования прогнозной загрузки участка УДС с учетом проектного положения транспортных полос.

Скорость движения определяется методами микромоделирования на основе данных о прогнозируемой нагрузке участка УДС, полученных при макромоделировании.

Прогнозное количество поездок в год по видам транспорта (ftrm-S) определяется с помощью транспортного моделирования с учетом изменения привлекательности ГОПТ при внедрении приоритетного движения маршрутных ТС, включая такие факторы, как:

- точность соблюдения расписания;

- частота движения маршрутных ТС;

- скорость сообщения;

- наполнение подвижного состава;

- комфорт и удобство используемого подвижного состава;

- стоимость поездки с использованием маршрутных ТС по сравнению с другими вариантами передвижения;

- стабильность работы ГПТ по часам суток.

Валовое годовое изменение расхода времени пассажиров на передвижения при устройстве приоритетного движения маршрутных ТС по сравнению с существующим инерционным сценарием дорожного движения () определяется как разница затрат времени пассажиров по сравнению с инерционным сценарием:

.				(2)

Показатели валового годового изменения расхода времени пассажиров на передвижения () определяются дифференцированно:

- по видам транспорта m (ГОПТ, индивидуальный);

- по годам расчетного периода t.

2) Эффект от сокращения затрат времени в денежном выражении на конкретный годt () определяется как произведение прогнозируемого сокращения затрат времени() на прогнозируемую стоимостную оценку затрат времени ():

(3)

Стоимостная оценка сэкономленного времени () на текущий период выполняется на основе данных о доходах населения. Стоимость часа времени, проведенного в транспорте, оценивается дифференцированно по видам транспорта m (ГОПТ, индивидуальный).

Прогноз изменения стоимостной оценки времени по годам t выполняется на основе данных Министерства экономического развития РФ о росте реальных доходов населения на текущий период.

Эффект от сокращения затрат времени в денежном выражении на конкретный год t
() определяется дифференцированно по годам t, по видам транспорта m.

3) Суммарный экономический эффект от сокращения затрат времени населения за весь расчетный период () определяется путем приведения эффектов будущих периодов к сопоставимому виду (дисконтирования) и суммирования дисконтированных эффектов за весь расчетный период:

,						(4)

где  – суммарный годовой эффект от снижения переменных расходов в денежном выражении.

Оценка социально-экономического эффекта от снижения себестоимости перевозок в связи с увеличением скорости движения

Эффект от снижения себестоимости перевозок определяется как ожидаемое суммарное изменение затрат на эксплуатацию ТС в случае реализации мероприятий по сравнению с существующим инерционным сценарием ОДД:

1) Определяется валовый годовой расход топлива для существующего инерционного сценария ОДД (Qtcmv-O) и сценария ОДД (Qtcmv-Пi);

2) Определяется эффект от снижения переменных расходов в денежном выражении на конкретный год t (Δytcm);

3) Определяется суммарный экономический эффект от снижения себестоимости перевозок за весь расчетный период (Δyc).

1) Валовый годовой расход топлива для различных сценариев (Qtcmv-O) и (Qtcmv-Пi) определяется на основе расчета удельного показателя расхода топлива (qtcmv) (расход горюче-смазочных материалов, затраты на амортизационные отчисления, затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание − определяются как производные величины пропорционально расходу топлива, и затрат энергии).

Прогнозное снижение удельного расхода топлива в связи с естественным совершенствованием парка учитывается для всех сценариев.

Суммарный годовой пробег ТС для существующего инерционного сценария ОДД (Ltmv-O) и сценария ОДД (Ltmv-П) определяется на основе моделирования ТП. При моделировании должен быть учтен прогнозный рост парка ТС, а также прогнозируемая доля ГПТ (в т.ч. электрического) в перевозках, связность транспортной сети и др.

Показатели валового годового расхода топлива (Qtcmv-O и Qtcmv-Пi) определяются дифференцированно:

- по видам транспорта m;

- по условиям скоростного режима (v – загрузка участков УДС свыше 1,0 − до 30 км/ч; 0,85 − 1,0 до 30 − 50 км/ч; менее 0,85 − свыше 50 км/ч);

- по годам расчетного периода t.

2) Эффект от снижения переменных расходов в денежном выражении на конкретный годt (Δytcm) определяется как разность валовых переменных затрат на эксплуатацию ТС при реализации сценария ОДД и существующего инерционного сценария ОДД. Переменные эксплуатационные затраты по вариантам определяются как произведение прогнозного валового расхода топлива (Qtcmv-O и Qtcmv-Пi) на величину стоимостной оценки переменных затрат на единицу расхода топлива в денежном выражении (Ptcm).

Стоимостная оценка переменных затрат на единицу расхода топлива Ptcm на текущий период выполняется на основе текущих значений стоимости топлива, с учетом доли затрат на топливо в общей структуре переменных затрат, принятой дифференцированно по видам транспорта m(легковой, грузовой, ГОПТ).

Эффект от снижения переменных расходов в денежном выражении на конкретный год t (Δytcm) должен быть определен дифференцированно:

- по видам транспорта m;

- по годам расчетного периода t;

3) Суммарный экономический эффект от сокращения эксплуатационных затрат за весь расчетный период (Δyc) определяется путем приведения эффектов будущих периодов к сопоставимому виду (дисконтирования) и суммирования дисконтированных эффектов за весь расчетный период, по всем видам ТС.

Таким образом, экономический эффект от сокращения эксплуатационных затрат будет определен из выражений:

,					(5)

.				(6)

Оценка социально-экономического эффекта от сокращения ущерба от дорожно-транспортных происшествий

Эффект от сокращения числа ДТП и тяжести их последствий в общем случае представляет собой разницу между ущербом, который будет нанесен экономике РФ в результате реализации сценария ОДД, и ущербом при существующим инерционном сценарии ОДД.

Величина социально-экономического ущерба в результате ДТП (далее – ущерб) при этом включает в себя несколько составляющих:

- ущерб в результате гибели и ранения людей;

- ущерб в результате повреждения ТС;

- ущерб в результате порчи груза;

- ущерб в результате повреждения дороги.

Ущерб в результате гибели и ранения людей составляет самую значительную часть ущерба от ДТП и включает в себя следующие социально-экономические параметры:

- экономические потери из-за выбытия человека из сферы производства;

- социально-экономические потери государства при выплате пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также при оплате лечения в больницах и временной нетрудоспособности;

- социально-экономические потери из-за гибели детей.

Величина ущерба от ДТП оценивается на основе расчета прямых и косвенных народно-хозяйственных потерь.

К прямым (непосредственным) относятся потери владельцев подвижного состава автомобильного транспорта, службы по эксплуатации дорог и ликвидации последствий ДТП и грузоотправителей, затраты ГИБДД и юридических органов на расследование ДТП, медицинских учреждений на лечение потерпевших, предприятий, сотрудники которых стали жертвами аварий (оплата бюллетеней, выдача пособий), затраты государственных органов социального обеспечения (пенсии) и страховые выплаты.

К косвенным относятся потери народного хозяйства вследствие временного или полного выбытия человека из сферы материального производства, нарушения производственных связей и моральные потери.

Полная оценка ущерба от гибели и ранения людей включает элементы как прямых, так и косвенных потерь.

Для оценки потерь из-за выбытия человека из сферы материального производства используется метод общих доходов. Основой этого метода является выражение в денежной форме экономической пользы, которую общество получит благодаря тому, что предотвратит гибель человека в ДТП. При таком подходе собственное потребление человека рассматривается как составная часть государственной прибыли, полученной от производственной и социально-экономической деятельности отдельных граждан.

Общий ущерб (По) от ДТП с пострадавшими определяется по формуле:

По = Пс+ Пб + Пинр+ Пир + Пр+ Пд, 				(7)

где Пс – потери, связанные с гибелью людей, имевших семью;

Пб – потери, связанные с гибелью людей без семьи;

Пинр – потери, связанные с получением пострадавшими инвалидности, лишившей полностью их трудоспособности;

Пир – потери, связанные с получением пострадавшими инвалидности, частично лишившей их трудоспособности;

Пр – потери, связанные с временной нетрудоспособностью;

Пд – потери, связанные с гибелью детей.

К основным составляющим ущерба от ДТП с пострадавшими относятся следующие:

а) экономические потери из-за отвлечения из сферы производства людей, погибших или получивших телесные повреждения;

б) затраты на оказание пострадавшим первой медицинской помощи и лечение;

в) выплаты пенсий (инвалидам, семьям погибших);

г) оплата по временной нетрудоспособности.

При подсчете потерь в результате гибели человека определяется ожидаемая продолжительность его трудовой деятельности до пенсионного возраста и оценивается недополученный вклад в валовый внутренний продукт (ВВП). Средний возраст погибших в ДТП определяется на основе данных государственной статистической отчетности (принимаем 39,5 лет).

Согласно существующему законодательству, пенсионный возраст для мужчин – 60 лет, женщин – 55 лет. Ожидаемое количество лет, которое не дорабатывают до пенсионного возраста: у мужчин – 20,5 лет, у женщин – 15,5 лет, что составляет в среднем 18,5 лет.

Потери в рабочих днях, если человек не работает в течение одного года, составляют 262 рабочих дня.

Для стоимостной оценки ущерба общества в результате гибели и ранения человека методом общих доходов определяется величина Д – недопроизведенный им ВВП. Эта величина рассчитывается как частное от деления суммы фактического конечного потребления (Пкон) населения и государственных учреждений (за вычетом социальных трансфертов в натуральной форме) и валового накопления (Вн) за год, на который ведется расчет, на среднегодовую численность населения, занятого в экономике (за тот же год) (Nч).

Д=(Пкон+Вн)Nч					(8)

Продолжительность нахождения пострадавшего при тяжелом ранении в больнице – 120 дней, а временной нетрудоспособности – 150 дней.

Средняя длительность стационарного лечения при легком ранении одного пострадавшего составляет 20 дней, а средняя продолжительность последующей временной нетрудоспособности пострадавшего составляет 30 дней.

Оценка ущерба от ДТП вследствие повреждения автотранспортных средств и грузов

В состав субъектов, которым непосредственно наносится ущерб от повреждения ТС в ДТП, входят владельцы ТС и грузов.

При расчете по каждому субъекту учитываются составляющие ущерба, расходы по которым они несут:

- владельцы ТС (стоимость работ по спасению ТС; стоимость работ по эвакуации; величина ущерба в случае невозможности восстановления ТС; стоимость работ по восстановлению (ремонту); величина утраты товарной стоимости в результате ремонтных работ; судебные издержки; величина ущерба из-за затрат времени, связанных с расследованием ДТП и возмещением убытков; невостребованная часть страхового возмещения за ТС);

- владельцы груза (величина ущерба вследствие срыва договорных обязательств по перевозке грузов и пассажиров; величина ущерба из-за повреждения груза или уничтожения груза; невостребованная часть страхового возмещения за груз).

Величина годового ущерба от повреждения ТС и грузов (Cущ) рассчитывается по формуле (9).

Cущ=i=1nk=1wl=1zCikl+q=1xCiq,			(9)

где n – количество поврежденных ТС;

w – число видов поврежденных ТС;

z – число видов составляющих потерь от повреждения ТС;

x – число видов составляющих потерь от повреждения груза;

Cikl – величина ущерба владельца ТС от повреждения в ДТП i-го ТС k-го вида, по l-ой составляющей потерь, руб.;

Ciq – величина ущерба владельца груза по q-ому виду составляющей потерь груза при повреждении i-гo числа ТС, руб.

Расчет проводится по «Методике оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния (Р-0311294-0376-98)», утвержденной Минтрансом России [27].

Оценка ущерба от повреждения дорожных сооружений

Ущерб от повреждения дорожных сооружений в результате ДТП определяется величиной затрат на последующее восстановление дороги, дорожных и придорожных сооружений.

Поскольку в результате ДТП могут оказаться поврежденными одновременно несколько дорожных сооружений или их элементов расчет общего ущерба в каждом конкретном случае выполняется по формуле:

П∆i=П∆1+П∆2+П∆3+П∆i,		(10)

где П∆i– ущерб от повреждения i-го дорожного сооружения, руб.

Для упрощенных расчетов технико-экономической оценки мероприятий по регулированию дорожного движения могут быть использованы значения ориентировочного социально-экономического ущерба от ДТП (таблица 5.2).

Таблица 5.2 – Средние по России нормативные показатели ущерба от одного ДТП млн. руб.

| Показатели аварийности | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Гибель человека | 15,138 | 16,085 | 16,777 |
| Ранение человека | 0,467 | 0,496 | 0,517 |
| Гибель ребенка | 19,150 | 19,909 | 20,765 |
| Материальный ущерб | 0,244 | 0,258 | 0,269 |

Оценка социально-экономического эффекта от снижения загрязнения окружающей среды

Эффект от снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ТС в общем случае представляет собой разницу между экологическим ущербом, который будет нанесен окружающей среде в результате реализации сценария ОДД, и экологическим ущербом при существующим инерционном сценарии ОДД:

1) Определяется валовый годовой объем выбросов для существующего инерционного сценария ОДД (Qtemv-С) и предлагаемого сценария ОДД (Qtemv-Пi);

2) Определяется эффект от снижения загрязнения окружающей среды в денежном выражении на конкретный год t (Δytem);

3) Определяется суммарный экономический эффект от снижения экологической нагрузки за весь расчетный период (Δye).

1) Валовый годовой объем выбросов для сценариев ОДД (Qtemv-С) и (Qtemv-Пi) определяется на основе расчета удельных показателей:

- загрязнения (qtemv) в граммах условного загрязняющего вещества на 100 км пробега ТС;

- суммарного годового пробега (Ltmv-С и Ltmv-Пi).

Показатель загрязнения окружающей среды (qtemv) определяется на основе исходных данных о составе выбросов по различным загрязняющим веществам (оксид азота, сажа, сернистый ангидрид, окись углерода, углеводороды и т.д.) с помощью переходного коэффициента относительной экологической опасности с учетом сокращения выбросов по мере естественного обновления ТС.

Суммарный годовой пробег ТС для существующего инерционного сценария ОДД (Ltmv-С) и предлагаемого сценария ОДД (Ltmv-Пi) определяется тем же методом, что и при вычислении эффекта от сокращения себестоимости перевозок.

Валовый годовой объем выбросов определяется как произведение суммарного пробега на удельное загрязнение окружающей среды.

Показатели валового годового объема выбросов (Qtemv-С) и (Qtemv-Пi) определяются дифференцированно:

- по видам транспорта m;

- по условиям скоростного режима (v – загрузка участков УДС свыше 1,0 до 30 км/ч; загрузка 0,85 − 1,0 до 30 – 50 км/ч; загрузка менее 0,85 до свыше 50 км/ч);

- по годам расчетного периода t.

2) Эффект от снижения загрязнения окружающей среды в денежном выражении (Δytem) определяется как разность расчетного ущерба при реализации перспективного и существующего инерционного сценария.

Экологический ущерб определяется как произведение прогнозного валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Qtemv-С) и (Qtemv-Пi) на величину стоимостной оценки ущерба в денежном выражении (Pte).

Эффект определяется дифференцированно:

- по годам (t);

- по видам транспорта (m).

3) Суммарный экономический эффект от снижения экологической нагрузки за весь расчетный период (Δye) определяется путем приведения эффектов будущих периодов к сопоставимому виду (дисконтирования) и суммирования дисконтированных эффектов за весь расчетный период, по всем видам ТС.

Таким образом, экономический эффект от снижения экологической нагрузки определяется из выражений:

,				(11)

.					(12)

где Δytem – суммарный годовой эффект от снижения загрязнения окружающей среды в денежном выражении.

Разработанная методика позволяет определить социально-экономическую эффективность сценария ОДД.

Фактическая эффективность реализации сценария ОДД может быть более высокой, чем установленная по данной методике, т.к. в проводимых расчетах учтены только основные общественно значимые составляющие показатели, что создает дополнительную надежность проведенных расчетов по предлагаемой методике.

По результатам макромоделирования определены величины загрузки участков УДС движением и средней скорости перемещения по сети. Выполнено сравнение прогнозируемых величин с данными текущей ситуации.

Прогнозируемый основной эффект предложенного комплекса мероприятий для реализации на территории Окуловского муниципального района Новгородской области будет складываться из суммы эффектов от:

- снижения последствий ДТП, как с пострадавшими, так и материальным ущербом;

- сокращения затрат времени в пути при использовании при передвижении по территории города оптимальных маршрутов (легковым и пассажирским транспортом).

Оценка экономической эффективности предлагаемого комплекса мероприятий

В результате реализации предлагаемого варианта развития на конец прогнозного периода достигнуты следующие показатели:

- увеличение средней скорости движения при перемещении автомобильным транспортом на 5 %,

- снижение уровня социального риска на транспорте более, чем в 2 раза;

- увеличение протяженность УДС;

- увеличение протяженности велосипедных дорожек до 29,7 км.

При этом данные показатели будут достигнуты на фоне увеличение общей интенсивности движения автомобильного транспорта и увеличении средней длины поездки в результате застройки новых районов города.

Социально-экономическая эффективность программы составит около 8,775 млн. рублей чистого дисконтированного дохода (ЧДД) с учетом ежегодной ставки дисконтирования 7%. Результаты представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Социально-экономическая эффективность реализации предлагаемого варианта развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Период | Эффект от сокращения капитальных вложений в автомобильный транспорт | Эффект от снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров | Эффект от сокращения времени пребывания в пути пассажиров | Эффект от снижения количества дорожно-транспортных происшествий | Дисконт | ЧДД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |
| 1 | 2020-2024 | 1 293 287,94 | 167 171,63 | 744 057,62 | 354 464,20 | 0,92 - 0,60 | 1 336 462,70 |
| 2 | 2025-2029 | 3 354 228,61 | 445 461,46 | 1 944 155,33 | 695 478,29 | 0,59-0,47 | 3 413 374,27 |
| 3 | 2030-2034 | 3 945 706,47 | 879 954,16 | 5 182 600,89 | 909 269,62 | 0,44-0,28 | 4 025 896,17 |
| 4 | Итого | 8 593 223,023 | 1 492 587,247 | 7 870 813,837 | 1 959 212,108 |  | 8 775 733,147 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения Окуловского муниципального района получены следующие результаты:

− Собраны, систематизированы и проанализированы исходные данные, предоставленные Заказчиком.

− Произведена укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры.

− Разработана комплексная схема организации дорожного движения Окуловского муниципального района, которая соответствует действующим нормативно-правовым, нормативно-техническим и методическим документам, регулирующим отношения в данной сфере деятельности.

− Практическая реализация комплексной схемы организации дорожного движения Окуловского муниципального районапозволит обеспечить безопасность дорожного движения, повысить пропускную способность дорог и эффективность их использования, обеспечить доступность, надежность и уровень комфортности получения услуг населением по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом помаршрутам регулярных перевозок, снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Стратегия социально-экономического развития Новгородской области 
до 2026 года;

- Схема территориального планирования Новгородской области;

- Стратегический план развития Окуловского муниципального района 
до 2030 года;

- Схема территориального планирования Окуловского муниципального района;

- Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2015 – 2021 годы»;

- Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 
на 2015–2021 годы»;

- Генеральный план Окуловского городского поселения;

- Генеральный план Кулотинского городского поселения;

- Генеральный план Угловского городского поселения;

- Генеральный план Березовикского сельского поселения;

- Генеральный план Боровенковского сельского поселения;

- Генеральный план Котовского сельского поселения;

- Генеральный план Турбинного сельского поселения;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Окуловского городского поселения;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кулотинского городского поселения;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Угловского городского поселения;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Березовикского сельского поселения;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Боровенковского сельского поселения;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Котовского сельского поселения;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Турбинного сельского поселения;

- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Р-0311294-0376-98«Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния».

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А1 – Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, а также периодами реализации

| Развитие улично-дорожной сети рассматриваемой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № на карте ГП | Обозначение инфраструктуры | Количество полос движения | Основной показатель объекта (км.) | Период реализации | Стоимость тыс. руб | Источник финансирования |
| 1 | 1.2.20. | Обход г. Окуловка с юго-восточной стороны (со строительством путепровода) (протяженность - 6 км) | 2 | 6,00 | Краткосрочный | 447 821,49 | РБ |
| 2 | 1.2.64. | Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Боровёнка – Заручевье – Сутоки км 29+530 – км 33+880 (1 км) | 2 | 1,00 | Краткосрочный | 2 303,87 | РБ |
| 3 | 1.2.65. | Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Крестцы – Окуловка – Боровичи» – Забродье – Заозерье км 3+900 – км 9+700 (5,6 км) | 2 | 5,60 | Краткосрочный | 12 907,25 | РБ |
| 4 | 1.2.81. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Окуловка – Кулотино – Топорок км 5+890 – км 6+050 с устройством искусственных неровностей около образовательных учреждений в Окуловском муниципальном районе (0,16 км) | 2 | 0,16 | Краткосрочный | 368,94 | РБ |
| 5 | 2.4 | Строительство автомобильной дороги Оксочи – Торбино общего пользования межмуниципального значения (12 км: 8 и 4 км, соответственно) | 2 | 12,00 | Долгосрочный | 645 642,58 | РБ |
| 6 | - | Реконструкции автомобильной дороги общего пользования межпоселенческого значения «Данилово - Верховик до д. Полежалово» | 2 | 1,50 | Краткосрочный | 2 356,90 | РБ |
| 7 | - | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межпоселенческого значения «Новая Давыдовщина - Выдрино» | 2 | 2,10 | Краткосрочный | 3 156,80 | РБ |
| 8 | - | ул. Константинова | 2 | 1,21 | Краткосрочный | 39 632,72 | МБ |
| 9 | - | ул. Дзержинского | 2 | 1,18 | Краткосрочный | 38 520,00 | МБ |
| 10 | - | ул. Летная | 2 | 1,15 | Краткосрочный | 37 505,45 | МБ |
| 11 | - | ул. Энергетиков (магистральная улица районного значения) | 2 | 1,60 | Среднесрочный | 52 298,18 | МБ |
| 12 | - | ул. Дачная (улица в жилой застройке) | 2 | 2,06 | Среднесрочный | 67 516,36 | МБ |
| 13 | - | магистральная улица районного значения (оз.Окуловское) | 2 | 5,35 | Долгосрочный | 287 687,58 | МБ |
| 14 | - | ул. Горная | 2 | 1,88 | Среднесрочный | 61 592,72 | МБ |
| 15 | - | ул. Чкалова |  | 1,00 | Среднесрочный | 32 596,36 | МБ |
| 16 | - | улица в жилой зоне (ПП ул. Горная 17) | 2 | 0,53 | Среднесрочный | 17 443,63 | МБ |
| 17 | - | ул. Горная (ПП) | 2 | 1,70 | Среднесрочный | 55 767,27 | МБ |
| 18 | - | ул. Озёрная | 2 | 1,43 | Среднесрочный | 46 832,72 | МБ |
| 19 | - | ул. Горная (ПП) | 2 | 2,06 | Среднесрочный | 67 483,63 | МБ |
| 20 | - | ул. Кирова (ПП) | 2 | 0,93 | Среднесрочный | 30 338,18 | МБ |
| 21 | - | ул. Бианки | 2 | 0,68 | Среднесрочный | 22 221,82 | МБ |
| 22 | - | ул. Садовая | 2 | 1,29 | Среднесрочный | 42 283,63 | МБ |
| 23 | - | ул. Фрунзе | 2 | 1,20 | Среднесрочный | 39 403,63 | МБ |
| 24 | - | ул. Дачная/ул. Горная | 2 | 0,75 | Среднесрочный | 24 545,45 | МБ |
| 25 | - | ул.Боровичская | 2 | 1,02 | Среднесрочный | 33 349,09 | МБ |
| 26 | - | ул. Горная/Магистральная улица районного значения | 2 | 0,82 | Долгосрочный | 26 901,82 | МБ |
| 27 | - | ул. Новостроек (ПП) | 2 | 0,56 | Среднесрочный | 18 360,00 | МБ |
| 28 | - | ул. Новгородская (ПП) | 2 | 0,60 | Краткосрочный | 19 505,45 | МБ |
| 29 | - | ул. Новгородская(ПП) | 2 | 0,90 | Краткосрочный | 29 290,91 | МБ |
| 30 | - | ул. Новгородская (ПП) | 2 | 0,44 | Краткосрочный | 14 432,73 | МБ |
| 31 | - | пер. Карьерный/ул. Кропоткина | 2 | 5,16 | Краткосрочный | 168 741,80 | МБ |
| 32 | - | а/д местного значения в районе ул. Дзержинского ул. Константинова | 2 | 3,23 | Краткосрочный | 105 709,08 | МБ |
| Мероприятия, направленные на улучшение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № на карте ГП | Адрес | Обозначение инфраструктуры | Основной показатель объекта (ед.) | Период ввода | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| 33 | - | ул. Кирова - ул. А. Николаева | Канализирование пересечения с помощью островков безопасности, выполненных разметкой, обновление дорожной разметки на проезжей части | 1 | Краткосрочный | 15,00 | МБ |
| 34 | - | ул. Николая Николаева, 83 | Устройство искусственного освещения на участке УДС | 10,00 | Краткосрочный | 77,00 | МБ |
| 35 | - | ул. Центральная - ул. Добролюбова | Канализирование пересечения с помощью островков безопасности, выполненных разметкой, обновление дорожной разметки на проезжей части | 1 | Краткосрочный | 15,00 | МБ |
| 36 | - | ул. Октябрьская, 53 | Обновление дорожной разметки на проезжей части | 1 | Краткосрочный | 10,00 | МБ |
| Мероприятия, направленные на организацию маршрутов движения детей к образовательным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Обозначение инфраструктуры | Основной показатель объекта (ед.) | Период ввода | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| 37 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | ул. Николая Николаева, 34 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Николая Николаева от д. 39 до д. 51 | 1 | Краткосрочный | 65,32 | МБ |
| 38 | МАОУ Средняя школа № 2 г. Окуловка | ул. Парфёнова, 10 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Парфенова от ул. Трычкова до ул. Театральная | 1 | Краткосрочный | 65,32 | МБ |
| 39 | Средняя школа № 3 г. Окуловка | Советская ул., 32А | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Советская от ул. Труда до ул. Горького | 1 | Краткосрочный | 65,32 | МБ |
| 40 | Детский сад № 6 г. Окуловка | ул. Чайковского, 8 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Чайковского от ул. наб. реки Перетны до ул. Стрельцова | 1 | Краткосрочный | 65,32 | МБ |
| 41 | ГОБОУ АШИ № 5 | Кулотино, ул. Кирова, 4 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Кирова от ул. Ленина до пр-та Коммунаров | 1 | Краткосрочный | 65,32 | МБ |
| 42 | МАОУ Средняя школа пос. Угловка | Молодёжная ул., 11 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения | 1 | Краткосрочный | 58,42 | МБ |
| 43 | Детский сад п. Угловка | Центральная ул., 11 | Установка светофора Т7, а также ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения, ограничение скорости 40 км/ч на ул. Центральная | 1 | Краткосрочный | 65,32 | МБ |
| 44 | МАОУ Средняя школа пос. Кулотино | ул. Пионерская, д. 2 | Установка ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения | 1 | Краткосрочный | 46,72 | МБ |
| 45 | МАДОУ Детский сад комбинированного типа р.п. Кулотино | пр. Коммунаров, | Установка ИДН на пешеходном переходе перед выходом из образовательного учреждения | 1 | Краткосрочный | 46,72 | МБ |
| Мероприятия, направленные на организацию дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № на карте ГП | Адрес | Обозначение инфраструктуры | Основной показатель объекта (ед.) | Период ввода | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| 46 | - | ул. Энгельса | Организация двустороннего движения на участке с односторонним, установка соответствующих дорожных знаков | 1 | Краткосрочный | 77,50 | МБ |
| 47 | - | Кулотино, ул. Карла Маркса | Обустройство пешеходного перехода вблизи остановочного пунтка "Кладбище" | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| Мероприятия, направленные на организацию грузового движения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № на карте ГП | Адрес | Обозначение инфраструктуры | Основной показатель объекта (ед.) | Период ввода | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| 48 | - | 49К-06 - 49К-1232 | Установка дорожных знаков для корректировки грузового каркаса | 3 | Краткосрочный | 23,25 | МБ |
| 49 | - | 49К-06 - Октябрьская ул. | Установка дорожных знаков для корректировки грузового каркаса | 1 | Краткосрочный | 7,75 | МБ |
| 50 | - | за электритеческойподставницей ближе к г. п. Окуловка | Установка дорожных знаков для корректировки грузового каркаса | 1 | Краткосрочный | 7,75 | МБ |
| 51 | - | а/д местного значения перед въездом на ул. Ленина | Установка дорожных знаков для корректировки грузового каркаса | 2 | Краткосрочный | 15,50 | МБ |
| 52 | - | 49К-06 - ул. Революции | Установка дорожных знаков для корректировки грузового каркаса | 3 | Краткосрочный | 23,25 | МБ |
| 53 | - | 46К-1232 - ул. Социалистическая | Установка дорожных знаков для корректировки грузового каркаса | 3 | Краткосрочный | 23,25 | МБ |
| Мероприятия, направленные на улучшение безопасности движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес | Обозначение инфраструктуры | Основной показатель объекта (ед.) | Период ввода | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| 54 | Окуловка | ул. Парфенова до СОШ № 2 и ФОК Импульс | Строительство пешеходного тротуара | 500 | Краткосрочный | 2 500,00 | МБ |
| 55 | Окуловка | улица Ленина, 47 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 56 | Окуловка | улица Ленина, 40 | Обустройство пешеходного перехода | 2 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 57 | Окуловка | Магистральная улица (остановка Релакс) | Обустройство пешеходного перехода | 3 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 58 | Окуловка | Магистральная улица (в районе прохождения теплотрассы) | Обустройство пешеходного перехода | 2 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 59 | Окуловка | улица Николая Николаева | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 60 | Окуловка | улица Миклухо-Маклая, 45 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 61 | Окуловка | улица Миклухо-Маклая | Строительство пешеходного тротуара | 600 | Краткосрочный | 3 000,00 | МБ |
| 62 | Окуловка | ул. Ленина | Строительство пешеходного тротуара | 600 | Среднесрочный | 3 000,00 | МБ |
| 63 | Окуловка | улица Кирова, 8 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 64 | Окуловка | улица Ломоносова пересечение с ул.Кирова | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 65 | Окуловка | ул. Кирова | Строительство пешеходного тротуара | 680 | Среднесрочный | 3 400,00 | МБ |
| 66 | Окуловка | ул. Островского/46 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 67 | Окуловка | Пролетарская улица, 42 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 68 | Окуловка | Улица Калинина (Остановка Улица Калинина) | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 69 | Окуловка | ул. Калинина, 12 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 70 | Окуловка | улица Калинина, 1 | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 71 | Окуловка | улица Калинина, 1 | Устройство пешеходных ограждений | 200 | Краткосрочный | 500,00 | МБ |
| 72 | поселок городского типа Угловка | улица Центральная (остановка Центральная улица) | Обустройство пешеходного перехода | 4 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 73 | поселок городского типа Угловка | улица Строителей (остановка Улица Революции) | Обустройство пешеходного перехода | 3 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 74 | поселок городского типа Кулотино | улица Карла Маркса | Обустройство пешеходного перехода | 3 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 75 | поселок городского типа Кулотино | улица А. Николаева (Остановка Кулотино) | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 76 | Березовикское с/п | Остановка общественного транспорта около пересечения дорог ул.Советская и а./д Крестцы – Окуловка – Боровичи | Обустройство пешеходного перехода | 1 | Краткосрочный | 140,73 | МБ |
| 77 | Окуловка | ул. Советская ( в районе образовательных учреждений) | Строительство пешеходного тротуара | 1 000 | Краткосрочный | 5 000,00 | МБ |
| 78 | Окуловка | ул. Кропоткина ( в районе образовательных учреждений) | Строительство пешеходного тротуара | 250 | Краткосрочный | 1 250,00 | МБ |
| 79 | Окуловка | ул. Чайковского | Строительство пешеходного тротуара | 270 | Краткосрочный | 1 350,00 | МБ |
| 80 | Окуловка | ул.Николаева ( в районе образовательных учреждений) | Строительство пешеходного тротуара | 170 | Краткосрочный | 850,00 | МБ |
| 81 | Окуловка | ул. Правды ( в районе образовательных учреждений) | Строительство пешеходного тротуара | 310 | Краткосрочный | 1 550,00 | МБ |
| 82 | поселок городского типа Кулотино | ул. Кирова | Строительство пешеходного тротуара | 400 | Краткосрочный | 2 000,00 | МБ |
| 83 | поселок городского типа Кулотино | ул. Кирпичная Горка | Строительство пешеходного тротуара | 570 | Краткосрочный | 2 850,00 | МБ |
| Мероприятия, направленные на развитие велосипедного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № на карте ГП | Адрес | Обозначение инфраструктуры | Основной показатель объекта (м) или (кол. мест) | Период ввода | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| 84 | - | ул. Ленина | Покрытие велосипедной дорожки красным противоскользящим покрытием | 350 | Краткосрочный | 174,30 | МБ |
| 85 | - | Велодорожка к Окуловскому озеру | Велодорожка на рекреационных территориях | 2 100 | среднесрочный | 3 418,80 | МБ |
| 86 | - | ул. Кирова | Покрытие велосипедной дорожки красным противоскользящим покрытием | 700 | среднесрочный | 348,60 | МБ |
| 87 | - | парк п.Кулотино | Покрытие велосипедной дорожки красным противоскользящим покрытием | 615 | Краткосрочный | 306,27 | МБ |
| 88 | - | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение"Средняя школа №2 г.Окуловка" | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 89 | - | ж/д станция 246 километр | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 90 | - | ж/д и автостанция Окуловка | Велопарковка | 28 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 91 | - | ж/д станция Угловка | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 92 | - | ж/д станция 271 км | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 93 | - | ж/д станция Боровёнка | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 94 | - | МАОУ Средняя школа поселка Боровёнка | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 95 | - | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение"Средняя школа №1 г.Окуловка" | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 96 | - | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение"Средняя школа №3 г.Окуловка" | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 97 | - | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа п.Кулотино" | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 98 | - | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа п. Угловка" | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 99 | - | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа п. Котово" | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 100 | - | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа п. Котово" дошкольные группы | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 101 | - | Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа п. Котово" в п.Топорок "Начальная школа-Детский сад" | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 102 | - | Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа п. Боровёнка" в п.Торбино "Начальная школа" | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 103 | - | Муниципальное автономное бщеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательнаяй школа д.Боровно" Окуловского муниципального района | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 104 | - | МАУ ДО «ДЮСШ г.Окуловка» | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 105 | - | ФОК Импульс | Велопарковка | 14 | краткосрочный | 28,00 | ВБ |
| 106 |  | отделение АО «Сбербанк» | Велопарковка | 15 | краткосрочный | 29,00 | ВБ |
| Формирование единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № на карте ГП | Адрес | Обозначение инфраструктуры | Основной показатель объекта (машино-место) | Период ввода | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| 107 | - | ул. Кирова, 18 (Центральная районная больница) | Организация парковочного пространства | 22 | краткосрочный | 8,10 | МБ |
| 108 | - | ул. Николая Николаева, между домов 55к1, 55к2 | Организация парковочного пространства | 24 | краткосрочный | 1 532,91 | МБ |
| 109 | - | ул. Николая Николаева, между домов 55к2, 55к3 | Организация парковочного пространства | 30 | краткосрочный | 1 916,14 | МБ |
| 110 | - | ул. Николая Николаева, 43А, напротив магазина "Пятерочка" | Организация парковочного пространства | 8 | краткосрочный | 2,94 | МБ |
| 111 | - | ул. Островского, 58 | Организация парковочного пространства | 38 | краткосрочный | 13,98 | МБ |
| 112 | - | ул. Островского, между домов 57, 59 | Организация парковочного пространства | 70 | краткосрочный | 25,76 | МБ |
| 113 | - | ул. Островского, 40 (по ул. Правды) | Организация парковочного пространства | 25 | краткосрочный | 9,20 | МБ |
| 114 | - | ул. Островского, 42к1 (по ул. Правды) | Организация парковочного пространства | 25 | краткосрочный | 9,20 | МБ |
| 115 | - | ул. Островского, 44 | Организация парковочного пространства | 23 | краткосрочный | 8,46 | МБ |
| 116 | - | ул. Островского, 42 (во дворе) | Организация парковочного пространства | 15 | краткосрочный | 958,07 | МБ |
| 117 | - | ул. Островского, 46к1 (во дворе) | Организация парковочного пространства | 15 | краткосрочный | 958,07 | МБ |
| 118 | - | ул. Островского, 48 (во дворе) | Организация парковочного пространства | 20 | краткосрочный | 1 277,43 | МБ |
| 119 | - | ул. Островского, 50 (во дворе) | Организация парковочного пространства | 20 | краткосрочный | 1 277,43 | МБ |
| 120 | - | ул. Островского, 46к2 (во дворе вдоль всех домов) | Организация парковочного пространства | 100 | краткосрочный | 6 387,13 | МБ |
| 121 | - | ул. Островского, 38А | Организация парковочного пространства | 34 | краткосрочный | 2 171,62 | МБ |
| 122 | - | ул. Кирова, 10А | Организация парковочного пространства | 17 | краткосрочный | 6,26 | МБ |
| 123 | - | ул. Кирова, 10 | Организация парковочного пространства | 6 | краткосрочный | 2,21 | МБ |
| 124 | - | ул. Кирова, 8А | Организация парковочного пространства | 35 | краткосрочный | 12,88 | МБ |
| 125 | - | ул. Уральская, 27 | Организация парковочного пространства | 12 | краткосрочный | 766,46 | МБ |
| 126 | - | ул. Уральская, 25 | Организация парковочного пространства | 12 | краткосрочный | 766,46 | МБ |
| 127 | - | ул. Уральская, 23 | Организация парковочного пространства | 6 | краткосрочный | 2,21 | МБ |
| 128 | - | ул. Уральская, 21 | Организация парковочного пространства | 14 | краткосрочный | 5,15 | МБ |
| 129 | - | ул. Миклухо-Маклая, 42 (со стороны улицы) | Организация парковочного пространства | 10 | краткосрочный | 638,71 | МБ |
| 130 | - | г.п. Кулотино, ул. Кирова, 10 | Организация парковочного пространства | 20 | краткосрочный | 7,36 | МБ |
| 131 | - | г.п. Кулотино, ул. Кирова, 12 | Организация парковочного пространства | 20 | краткосрочный | 7,36 | МБ |

*РБ – региональный бюджет

МБ – муниципальный бюджет

ВБ – внебюджетные источники