Приложение № 1

к Правилам

благоустройства территории

Окуловского городского поселения

Требования к внешнему виду фасадов зданий,

строений и сооружений

1.Ремонт, переоборудование, окраска, содержание фасадов зданий и сооружений

1.1.Принципы организации ремонта, переоборудования, окраски, содержания фасадов зданий и сооружений распространяются на все здания и сооружения. Для индивидуальных жилых домов не требуется согласование  на ремонт и переоборудование,  окраски фасада с Администрацией Окуловского муниципального района.

1.1.1.Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны поддерживать в исправном состоянии фасады зданий и сооружений (далее - фасады) и сохранять архитектурно-художественное убранство зданий и сооружений.

1.1.2.Окраска фасадов осуществляется на основе разрешений, выданных Администрации Окуловского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства (далее - отдел), за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия).

1.1.3.В случаях, предусмотренных действующим законодательством, организации, производящие работы по ремонту, переоборудованию и окраске фасадов, должны иметь лицензию на право производства соответствующе-го вида работ.

1.2.Порядок согласования и выдачи паспорта цветового решения  на ремонт, переоборудование и окраску фасадов

1.2.1. Ремонт, переоборудование и окраска фасадов осуществляются на основе разрешений, выданных Администрацией муниципального района (за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами

культурного наследия).

Устройство и изменение элементов фасада зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, а также зданий и сооружений, находящихся в зонах охраны памятников истории и культуры Окуловка, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

1.2.2.Разрешения выдаются на основании заявки заказчика (Приложение № 1). К заявке прилагаются фотографии фасадов. В случае, когда заказчиком является юридическое лицо, заявка составляется на фирменном бланке заказчика и заверяется печатью.

1.2.3.При изменении внешнего облика фасада (частей фасада), а также при аварийном состоянии фасада проектная документация согласуется с отделом до получения разрешения.

Проектная документация разрабатывается на основе результатов техни-ческого обследования.

1.2.4.Паспорт цветового решения выдается заказчику в двух экземплярах. Второй экземпляр  паспорта цветового решения хранится в организации,

1.2.5.Срок выдачи разрешения составляет 10 дней.

1.2.6.Срок действия разрешения - 3 года. Срок действия паспорта цветового решения, истекающий в период производства работ по ремонту, переоборудованию и окраске фасадов, продлевается до окончания работ.

1.2.7.В паспорте цветового решения указывается:

состояние фасадов и деталей зданий и сооружений на момент начала ремонта;

перечень необходимых работ по ремонту и окраске фасадов;

колера окраски штукатурки (поля стены, архитектурных деталей, цоколя), дверных и оконных заполнений, металлического декора, решеток, ворот, куполов, крыш;

рекомендации по использованию материалов.

1.3.Обязанности заказчика и подрядной организации                            (далее подрядчик)

1.3.1.В процессе подготовки к ремонтным работам обеспечиваются:

проверка состояния несущих элементов балконов, карнизов, лепных деталей, архитектурного декора, облицовки фасадов, штукатурки, окрытий выступающих архитектурных деталей, подоконных отливов, в случае нахождения их в аварийном состоянии -выполнение их технического обследования;

снятие с фасадов неиспользуемой и приведение в порядок действующей электропроводки, сетей технического и инженерного оборудования;

снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасадах знаков адресации, указателей улиц, флагодержателей, дорожных знаков, мемориальных досок;

временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров;

обеспечение переноса от стен зданий и сооружений телефонных кабин, объектов мелкорозничной торговли, других объектов, которые мешают проведению ремонтных работ;

выполнение работ по гидроизоляции зданий и сооружений, организации водоотвода и мероприятий по ремонту балконов (при наличии технического заключения);

в случае выполнения работ на зданиях и сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, - обследование материалов отделки и разработка методики производства работ.

1.3.2.По завершении подготовительных работ составляется акт передачи фасадов в ремонт с перечислением подлежащих сохранению декоративных элементов.

1.3.3.При осуществлении ремонтных работ заказчик контролирует правильность их выполнения, соответствие архитектурному заданию, проектной документации, действующим нормам и правилам, контролирует качество используемых материалов и оборудования (наличие маркировок, паспортов и сертификатов).

1.3.4.Заказчик и подрядчик обязаны:

соблюдать требования архитектурного задания; проектно-сметной до-

кументации, а также строительных норм и правил;

осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений;

обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

ограждать ремонтируемые здания и сооружения;

размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о производителе работ (допускается размещение информации об организациях, поставляющих материалы для ремонта фасадов);

защищать щитами и пленками не подлежащие окраске поверхности и(или) части зданий и сооружений: каменные или терразитовые цоколи и декор, поверхности, облицованные керамической плиткой, мемориальные доски, а также отмостку вокруг зданий и сооружений;

не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами.

1.3.5.По письменному запросу отдела на согласование представляются технология производства работ, а также предназначенные для использования материалы.

1.4.Порядок проведения ремонта, переоборудования и окраски               фасадов

1.4.1.Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется производить при положительной среднесуточной температуре воздуха не ниже +8°С.

1.4.2.Для производства работ разрешается использовать строительные леса, шарнирные вышки и механические подвесные люльки, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке. Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период работ. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов.

1.4.3.На фасадах панельных домов и там, где невозможно выполнять работы с помощью строительных лесов и механизмов (узкие дворы, брандмауэрные стены), разрешается работать методом промышленного альпинизма.

1.4.4.Скрытые работы (штукатурные, кровельные, лепные и другие) после их завершения оформляются типовым актом (акт на скрытые работы), который подписывают заказчик и подрядчик.

1.4.5.До окраски фасада ремонтные работы принимаются комиссией в составе представителей заказчика, подрядчика (производителя работ) и оформляются типовым актом (акт приемки фасадов под окраску).

1.4.6.Работы по окраске фасадов производятся на основе общих правил выполнения малярных работ.

1.4.7.Торцы домов, просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов полностью окрашиваются в цвет лицевого фасада.

1.4.8.Все необходимые и сохранившиеся на фасаде металлические и прочие детали, не являющиеся художественным убранством зданий и сооружений, а также арочные уголки, водосточные трубы окрашиваются в соответствии с основным колером фасада.

1.4.9.При окраске фасадов запрещается:

окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных деталей;

окраска фасадов, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натурального камня, облицованных керамической плиткой;

частичная окраска фасадов (исключение составляет полная окраска первых этажей зданий после локальных ремонтных работ и при наличии разрешений отдела).

1.5.Порядок приемки фасадов после ремонта, переоборудования и окраски

1.5.1.Приемка фасадов после ремонта, переоборудования и окраски производится приемочной комиссией в составе представителей заказчика, отдела (за исключением случаев выполнения работ на объектах культурного наследия), подрядчика (производителя работ), проектной организации или автора проекта (при необходимости), организации, осуществляющей эксплуатацию здания, сооружения.

1.5.2.При приемке фасадов на рассмотрение приемочной комиссии передается полный пакет документов, в том числе разрешение отдела, приемки фасада под окраску, скрытых работ и другой исполнительной и проектной документации.

1.5.3.Приемочная комиссия оформляет приемку работ по ремонту, переоборудованию и окраске фасада актом о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом фасада и его конструктивных элементов.

1.5.4.Гарантийный срок ремонта фасадов должен составлять не менее двух лет.

1.6.Содержание фасадов

1.6.1.Изменения фасада, связанные с заменой или устройством отдельных его деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, решеток на окнах, остекления лоджий, балконов, дверных и оконных

заполнений, облицовки, оконных, дверных или арочных проемов), подлежат согласованию с отделом.

1.6.2.Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны:

систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий и эркеров, карнизов, отливов, окрытий, водосточных труб, козырьков);

проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;

при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками;

по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона), внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах следует очищать и мыть;

проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасада, с периодичностью в пределах 7-8 лет с учетом фактического состояния фасада;

производить поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных окрытий).

1.6.3.При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию территорий (тротуаров, отмосток, дорог) заказчик обязан выполнить восстановление поврежденных в процессе работ элементов фасадов, гидроизоляции, отмостки.

2.Окна и витрины

2.1.Общие положения

2.1.1.Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию окон и витрин, определяются:

архитектурным решением фасадов;

историко-культурной ценностью зданий и сооружений;

назначением, характером использования помещений;

техническим состоянием основных несущих конструкций зданий и сооружений.

2.1.2.Действия, связанные с устройством, оборудованием окон и витрин, изменением их внешнего вида, цветового решения, ликвидацией оконных проемов, изменением их габаритов и конфигурации, установкой оконных и витринных конструкций, должны быть согласованы с отделом, за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия.

2.1.3.Цветовое решение оконных и витринных конструкций должно соответствовать паспорту цветового решения.

2.1.4.Устройство и оборудование окон и витрин осуществляются в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией.

2.2.Виды и расположение окон и витрин

2.2.1.Виды и расположение окон и витрин определяются архитектурным решением фасада, конструктивной системой здания, сооружения, планировкой и назначением помещений, предусмотренными проектным решением.

2.2.2.По месту расположения различаются:

витрины лицевого фасада;

окна лицевого фасада;

окна дворовых фасадов;

окна, расположенные на глухих стенах, брандмауэрах;

мансардные окна;

окна, расположенные на кровле (слуховые, чердачные).

2.2.3.Изменение архитектурного решения и нарушение композиции фасада в результате произвольного размещения, изменения габаритов и конфигурации окон и витрин, устройства новых проемов или ликвидации, существующих независимо от их вида и расположения не допускается.

2.2.4.Изменение устройства и оборудования окон и витрин, не нарушающее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его преобразования, допускается при условии единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с отделом, за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия.

2.2.5.Пробивка окон на глухих стенах и брандмауэрах допускается при наличии необходимых проектных обоснований и согласования с отделом, за исключением объектов культурного наследия.

2.2.6.Восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов, а также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада осуществляется по согласованию с отделом, за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия.

2.2.7.Переустройство оконного проема в дверной допускается по согласованию с отделом, за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия.

2.2.8.В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция оконных проемов первого этажа зданий и сооружений с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (габаритов, рисунка переплетов, материала оконных конструкций) в соответствии с проектным решением, согласованным с отделом, за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия.

2.3.Требования к устройству и оборудованию окон и витрин

2.3.1.Основными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются:

архитектурный проем;

архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора);

оконные и витринные конструкции (оконные и витринные блоки, переплеты);

остекление, заполнение светопрозрачной части;

подоконники, устройства водоотвода.

2.3.2.Дополнительными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются:

декоративные решетки;

защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи);

ограждения витрин;

приямки (для окон подвального этажа); наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции; маркизы;

оформление витрин; художественная подсветка; озеленение.

2.3.3.Устройство и оборудование окон и витрин должны иметь единый характер в соответствии с архитектурным решением фасада.

2.3.4.Общими требованиями к устройству и оборудованию окон и витрин являются:

комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

надлежащее качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;

надежность, безопасность элементов и конструкций;

устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;

содержание окон и витрин в надлежащем состоянии.

2.3.5. Устройство и оборудование окон и витрин должны выполняться с учетом требований нормативных актов, строительных правил и норм технической эксплуатации зданий и сооружений, дизайн-кода города  Окуловка.

2.3.6.Изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, устройство ложных окон, разделение проема на части не допускаются.

2.3.7.Окраска, отделка откосов должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада. Не допускаются:

окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка

участка фасада вокруг проема, не соответствующие колеру и отделке фасада;

окраска поверхностей, облицованных камнем;

облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада;

повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).

2.3.8.При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускаются:

произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин, не соответствующее общему архитектурному решению фасада;

изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада;

некачественное решение швов между оконной коробкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада.

2.3.9.Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов).

2.3.10.Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления допускается только по согласованию с отделом за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия.

2.3.11.Произвольное изменение прозрачности, окраски и покрытия декоративными пленками поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками, некачественное устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата, не допускаются.

2.3.12.Окна и витрины должны быть оборудованы подоконниками, системами водоотвода, окрашенными в цвет оконных конструкций или основного колера фасада.

2.3.13.Декоративные решетки выполняются по индивидуальным и типовым проектам, согласованным с отделом.

2.3.14.Ликвидация сохранившихся исторических решеток, установка на фасадах исторических зданий и сооружений сварных конструкций из металлической полосы, уголка, прута не допускаются.

2.3.15.Установка решеток с повреждением отделки и архитектурного оформления проема не допускается.

2.3.16.Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри помещения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на дворовых фасадах по согласованию с органами пожарного надзора.

2.3.17.Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускаются.

2.3.18.Установка наружных защитных экранов не допускается:

с нарушением архитектурного решения фасада, повреждением архитектурных деталей, отделки, декора фасада;

в окнах жилых помещений;

в витринах, на поверхностях сплошного остекления;

в зданиях, являющихся объектами культурного наследия.

2.3.19.Цветовое решение решеток и защитных экранов должно соответствовать паспорту цветового решения и иметь единый характер на фасаде.

2.3.20.Установка ограждений витрин допускается при высоте нижней границы проема менее 0,8 м от уровня земли. Высота ограждения витрины от поверхности тротуара должна составлять не более 1,0 м, расстояние от поверхности фасада - не более 0,5 м (при отсутствии приямка).

2.3.21.Ограждения витрин должны иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фасада. Устройство глухих ограждений витрин не допускается.

2.3.22.Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения.

2.3.23.Устройства озеленения на фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущерба для архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надлежащий внешний вид и надежную конструкцию крепления.

2.3.24.Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий ремонт окон и витрин.

2.3.25.При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования окон и витрин не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

3.Устройство и оборудование входов

3.1.Общие положения

3.1.1.Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию входов, определяются:

архитектурным решением фасада;

историко-культурной ценностью здания, сооружения;

назначением, характером использования помещений;

техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

3.1.2.Действия, связанные с устройством, реконструкцией, ликвидацией входов, изменением габаритов и конфигурации проемов, установкой дверных конструкций, козырьков и иных элементов оборудования, устрой-

ством лестниц и приямков, изменением их цветового решения, должны быть согласованы с отделом.

3.1.3.Цветовое решение дверей и других элементов устройства и оборудования входов должно соответствовать паспорту цветового решения.

3.2.Виды и расположение входов

3.2.1.Виды и расположение входов определяются архитектурным решением фасада, конструктивной системой зданий и сооружений, планировкой и назначением помещений, предусмотренными проектным решением.

3.2.2.По месту расположения различаются входы:

расположенные на лицевом фасаде;

расположенные на дворовых фасадах;

в помещения первого этажа;

в помещения подвального этажа;

расположенные выше первого этажа.

3.2.3.Расположение входов на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада.

3.2.4.Возможность размещения дополнительных входов определяется на основе общей концепции фасада с учетом архитектурного решения, планировки помещений, расположения существующих входов, а также предельной плотности размещения входов на данном фасаде без ущерба для его архитектурного решения и эксплуатации.

3.2.5.Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения габаритов и конфигурации входов, устройства дополнительных входов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения не допускаются.

3.2.6.Изменение устройства и оборудования входов, не нарушающее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его преобразования, допускается при условии единого комплексного решения, на основе архитектурного проекта, согласованного с отделом.

3.2.7.Устройство входов на глухих стенах и брандмауэрах допускается при наличии необходимых проектных обоснований по согласованию с отделом.

3.2.8.Входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, козырьков, навесов, относящихся к объекту. Комплексное решение объекта должно быть согласовано с архитектурным решением фасада и другими объектами, расположенными на фасаде. Дверные полотна должны иметь остекление.

3.2.9.В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция входов с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (дверных полотен, козырьков, ступеней) в соответствии с проектным решением, согласованным с отделом.

3.2.10.Восстановление утраченных входов, раскрытие заложенных ранее проемов, а также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада допускается по согласованию с отделом.

3.2.11.Переустройство дверного проема в оконный допускается по согласованию с отделом.

3.3.Требования к устройству и оборудованию входов

3.3.1.Основными элементами устройства и оборудования входов являются:

архитектурный проем;

архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора);

дверные заполнения;

козырьки, навесы;

ступени, лестницы, крыльца;

приямки (для входов в подвальные помещения); освещение.

3.3.2.Дополнительными элементами устройства и оборудования входов являются: защитные экраны, жалюзи (для учреждений, объектов торговли); элементы ориентирующей информации (таблички с указанием номеров подъездов, лестниц, квартир); элементы сезонного озеленения.

3.3.3.Устройство и оборудование входов должно иметь единый характер в соответствии с архитектурным решением фасада.

3.3.4.Общими требованиями к устройству и оборудованию входов являются:

комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

надежность, безопасность элементов и конструкций;

устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения.

3.3.5. Устройство и оборудование окон и витрин должны выполняться с учетом требований нормативных актов, строительных правил и норм технической эксплуатации зданий и сооружений, дизайн-кода города Окуловака.

3.3.6.Земляные работы при устройстве, реконструкции, переоборудовании входов (лестниц, крылец, приямков) производятся в соответствии с правилами производства земляных работ на основании разрешения на реконструкцию.

3.3.7.Изменение габаритов, конфигурации, архитектурного профиля проема при оборудовании существующих входов или устройстве дополнительного входа на месте оконного проема допускается только по согласованию с отделом на основе утвержденного проекта.

3.3.8.Цветовое решение дверных заполнений должно соответствовать паспорту цветового решения.

3.3.9.При ремонте и замене дверных заполнений не допускаются:

ликвидация дверных полотен в зданиях и сооружениях, являющихся объектами культурного наследия;

установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений без согласования с отделом;

установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;

различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах фасада;

установка глухих дверных полотен на входах, совмещенных с витринами;

изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

устройство входов, выступающих за плоскость фасада, за исключением, если выход не примыкает к дорогам и тротуарам при условии согласования с отделом.

3.3.10.Замена  дверных заполнений современными дверными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада, исторической иконографией (для объектов культурного наследия).

3.3.11. Козырьки и навесы выполняются по индивидуальным и типовым проектам, выполняются в соответствии с требования нормативных актов, строительных правил и норм технической эксплуатации зданий и сооружений, дизайн-кода города Окуловка,  по согласованию с Администрацией муниципального района.

Оборудование существующих козырьков и навесов дополнительными элементами и устройствами фасадов зданий и сооружений, нарушающими их декоративное решение и внешний вид, не допускается.

3.3.12.Установка козырьков и навесов, нарушающих архитектурное решение и внешний вид фасада, не соответствующих требованиям безопасности использования, не допускается.

3.3.13.Установка козырьков и навесов под окнами жилых помещений должна быть согласована с собственниками жилых помещений.

3.3.14.В целях обеспечения доступа в здания и сооружения инвалидов и иных лиц, доступ которых в здания и сооружения по лестницам затруднен, необходимо предусмотреть устройство пандусов или подъемных устройств.

При проектировании пандусов следует руководствоваться действующими нормативами (СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для мало-мобильных групп населения»). Пандус должен быть выполнен из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих конструкций пандусов предусматривается бортик высотой не менее 75 мм и поручни.

При невозможности сооружения пандуса необходимо предусмотреть другие виды вспомогательных приспособлений, таких как, например, вертикальные и наклонные подъемники, кнопка помощи и др. Применение для этих целей аппарелей и замена ими пандусов недопустимы.

Если пандус располагается вблизи лестницы, их ограждения должны сочетаться друг с другом по стилю. Для покрытия ограждений пандуса рекомендуется использовать черный или серый цвета.

3.3.15.При перепаде уровней более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер ограждений на фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному решению фасада, другим элементам металлодекора и оборудования. Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обосновано архитектурным решением фасада.

3.3.16. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать

скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не допускается.

3.3.17.Установка металлических лестниц и крылец должна быть согласована с Администрацией муниципального района, и соответствовать нормативным актам, строительным правилам и нормам технической эксплуатации зданий и сооружений, дизайн-коду города Окуловка .

3.3.18. Освещение входа должно быть предусмотрено в составе проекта.

3.3.19.Сезонное озеленение входов предусматривается с использованием наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. При устройстве озеленения должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.

3.3.20.При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

4.Дополнительное оборудование фасадов

4.1.Общие положения

4.1.1.Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах.

4.1.2.Любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах, должны быть согласованы с отделом.

4.1.3.Основанием для проектирования и размещения дополнительного оборудования является разрешение, выдаваемое отделом в установленном порядке.

4.2.Виды дополнительного оборудования

4.2.1.Основными видами дополнительного оборудования являются:

наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы;

антенны;

видеокамеры наружного наблюдения;

таксофоны;

почтовые ящики;

часы;

банкоматы;

знаки остановки городского пассажирского транспорта;

знаки дорожного движения, светофоры;

кабельные линии, пристенные электрощиты.

4.2.2.Состав дополнительного оборудования и места размещения должны быть увязаны с архитектурным решением, комплексным оборудованием и оформлением фасада.

4.3.Требования к размещению дополнительного оборудования

4.3.1.Общими требованиями к размещению дополнительного оборудования на фасадах зданий и сооружений являются:

размещение без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасадов в строго определенных местах;

минимальный контакт с архитектурными поверхностями;

безопасность для людей;

комплексное решение размещения оборудования;

размещение, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов и транспорта;

удобство эксплуатации и обслуживания.

4.3.2.Размещение элементов технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий допускается при соблюдении следующих требований:

размещение вне поверхности лицевого фасада;

минимальный выход технических устройств на поверхность фасада;

компактное встроенное расположение;

маскировка наружных блоков, деталей;

группировка ряда элементов на общей несущей основе.

4.3.3.Для городского оборудования выбор места определяется:

сетевой системой размещения оборудования в границах района, квартала, улицы;

унификацией мест размещения;

визуальной и физической доступностью, удобством пользования;

архитектурным решением фасада, размещением других элементов дополнительного оборудования.

4.3.4.Для технического оборудования размещение определяется нормативными требованиями устройства инженерных сетей в увязке с архитектурным решением фасада.

4.3.5.При разработке концепции комплексного благоустройства выделенного участка городской среды (улицы, площади, пешеходной зоны) отдел вправе предъявить особые требования к размещению и внешнему виду дополнительного оборудования на фасадах. Соблюдение этих требований обязательно для всех лиц, осуществляющих деятельность в границах данного участка городской среды.

4.3.6.Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается:

на кровле зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами);

в верхней части оконных и дверных проемов;

на дворовых фасадах, брандмауэрах - упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде;

на лоджиях, в нишах - в наиболее незаметных местах;

в арочном проеме на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли;

в декоративных коробах и на балконах за ограждением на фасадах жилых многоквартирных домов.

Вновь устанавливаемые кондиционеры должны соответствовать требованиям нормативных актов, строительных правил и норм технической эксплуатации зданий и сооружений, дизайн-коду города Окуловка.

4.3.7. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается:

на дворовых фасадах, представляющих историко-культурную ценность;

над пешеходными тротуарами;

в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений;

на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также использовать крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;

открытые инженерные коммуникации к внешнему блоку кондиционера, в том числе в кабель-канале.

4.3.8.Размещение антенн допускается:

на кровле зданий и сооружений - компактными упорядоченными группами, с использованием единой несущей основы (при необходимости - с устройством ограждения);

на дворовых фасадах, глухих стенах, брандмауэрах, не просматривающихся с улицы;

на дворовых фасадах - в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема;

на зданиях малоэтажной застройки - в наиболее незаметных местах, без ущерба объемным и силуэтным характеристикам зданий и сооружений.

4.3.9.Размещение антенн не допускается:

на кровле зданий с выразительным силуэтом, на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;

на угловой части фасада;

на ограждениях балконов, лоджий.

4.3.10.Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада. Размещение на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются.

4.3.11.Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки.

4.3.12.Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколе балконов, не допускается.

4.3.13.Таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со значительной зоной видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки, на глухих стенах, брандмауэрах, каменных оградах при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 1,5 м.

4.3.14.Размещение таксофонов и почтовых ящиков не допускается:

на фасадах зданий и сооружений, представляющих особую историко-культурную ценность;

в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта;

в непосредственной близости от окон жилых помещений (для таксофонов);

на порталах, колоннах и других пластических элементах фасада;

на участках фасада с ценными элементами отделки и декора.

4.3.15.Часы размещаются на участках фасада со значительной зоной видимости:

консольно на уровне первого и второго этажей на угловых участках фасада в пределах «треугольника видимости» у границы сопряжения соседних фасадов на расстоянии не менее 5,0 м от других консольных объектов на фасаде и выступающих элементов фасада (эркеров, балконов);

над входом или рядом с входом в здание;

в соответствии с осями простенков, вертикальной координацией размещения консольных объектов на фасаде;

на участках фасада, нуждающихся в композиционном завершении.

4.3.16.Размещение банкоматов на фасадах допускается:

встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения;

встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема.

4.3.17.Знаки остановки городского пассажирского транспорта на фасадах размещаются:

в зоне остановки городского пассажирского транспорта;

на расстоянии не менее 5,0 м от других консольных объектов на фасаде при соблюдении приоритета над другими консольными объектами в зоне остановки городского пассажирского транспорта;

на участках фасада со значительной зоной видимости;

на высоте 2,5-3,0 м от поверхности тротуара;

с привязкой к осям простенков с учетом размещения других консольных объектов на фасаде.

4.3.18.Размещение знаков остановки городского пассажирского транспорта не допускается:

на колоннах, пилястрах, эркерах, цоколе балконов, козырьках, навесах;

рядом с эркерами, балконами и другими выступающими элементами фасада;

в местах размещения декора и ценных элементов отделки фасада;

с использованием нестандартных конструкций крепления, повреждением архитектурных поверхностей и деталей.

4.3.19.Размещение знаков дорожного движения, светофоров на фасадах осуществляется в соответствии с требованиями Правил дорожного движения в Российской Федерации в местах с оптимальной зоной видимости при соблюдении приоритета над другими видами оборудования с использованием стандартных конструкций крепления.

4.4.Требования к внешнему виду и устройству дополнительного оборудования

4.4.1.Материалы, применяемые для изготовления дополнительного оборудования, должны выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных свойств с учетом климатических условий, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость, малый вес.

4.4.2. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь наименьшее число точек сопряжения с архитектурными поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство ремонта.

4.4.3.Элементы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, техническое оборудование) должны иметь нейтральную окраску, максимально приближенную к архитектурному фону (колеру фасада, тону остекления).

4.4.4.Антенны, расположенные на светлом фоне стены или на кровле, должны иметь светлую окраску. Антенны, расположенные на темном фоне стены, должны иметь темную окраску; приближенную к тону архитектурной поверхности.

4.4.5.Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь нейтральную окраску, приближенную к колеру фасада.

4.4.6.Городское оборудование должно иметь стандартную окраску: таксофоны - серого, графитового, темно-зеленого цветов, почтовые ящики - темно-синего цвета. Нестандартные цветовые решения дополнительного оборудования фасадов.

4.5.Правила эксплуатации дополнительного оборудования

4.5.1.В процессе эксплуатации обеспечивается поддержание дополнительного оборудования в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического ухода, очистки.

4.5.2.Эксплуатация дополнительного оборудования не должна наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим.

4.5.3.Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб физическому состоянию и эстетическим качествам фасада, а также причиняют неудобства жителям и пешеходам, подлежит демонтажу в установленном порядке.

4.5.4.Конструкции крепления, оставшиеся от демонтированного дополнительного оборудования, демонтируются в установленном порядке, а поверхность фасада при необходимости подвергается ремонту.

5.Дополнительные элементы и устройства фасадов зданий, строений и сооружений

5.1.Общие положения

5.1.1.Под дополнительными элементами и устройствами фасадов зданий и сооружений, содержащими сведения информационного характера (далее дополнительные элементы и устройства), понимается размещаемое на фасадах, в том числе на конструктивных элементах фасадов зданий и сооружений, оборудование, содержащее информацию о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, органах государственной власти или местного самоуправления и других лицах, заинтересованных в размещении сведений информационного характера (далее - заинтересованные лица), а также сведения, доведение которых до потребителя (третьих лиц) является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Действие раздела 5 настоящих Правил не распространяется на рекламные конструкции, требования к размещению которых определены Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и административным регламентом предоставления муниципальной услуги  по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующих территориях, аннулирование таких разрешений, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 08.06.2020  № 725.

5.1.3. Виды дополнительных элементов и устройств и требования к их размещению определяются Правилами размещения и содержания информационных конструкций (вывесок) на территории Окуловского городского поселения, утвержденных настоящим решением.

5.4.Порядок размещения дополнительных элементов и устройств

5.4.1.Размещение дополнительных элементов и устройств допускается при условии получения в отделе согласования на размещение соответствующих дополнительных элементов и устройств (далее - согласование).

Для получения согласования заинтересованное лицо, желающее установить дополнительные элементы и устройства, оформляет в отделе лист согласования на размещение дополнительных элементов и устройств (далее - лист согласования).

с заявлением (приложение 2) о выдаче согласования на размещение дополнительных элементов и устройств, к которому прилагаются:

лист согласования, содержащий сведения о заинтересованном лице и о дополнительном элементе и устройстве по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам - в трех экземплярах;

фотографии мест размещения дополнительного элемента и устройства (фотография места размещения дополнительного элемента и устройства крупным планом, фронтальная фотография всего фасада здания или сооружения) - каждая в одном экземпляре, на отдельных листах.

Форма листа согласования размещается отделом на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Не полностью заполненный лист согласования не рассматривается отделом.

5.4.2.Отдел рассматривает заявление с приложениями, в течение одного месяца после его поступления и принимает одно из следующих решений:

об отказе в выдаче Согласования с указанием мотивированной причины отказа в листе согласования;

о согласовании возможности размещения дополнительного элемента и устройства, о чем делается соответствующая отметка в листе согласования.

5.4.3.В течение одного года после принятия отделом решения о согласовании возможности размещения дополнительного элемента и устройства заинтересованное лицо готовит проект на размещение дополнительного элемента и устройства (далее - проект).

Информационные доски и настенные вывески, площадь которых не превышает 0,5 кв. м, могут размещаться без проекта.

Проект должен содержать архитектурную часть (сведения о внешних характеристиках дополнительного элемента и устройства и месте его размещения), сведения о технических характеристиках дополнительного элемента и устройства.

5.4.4.После подготовки проекта заинтересованное лицо обращается в отделом для утверждения архитектурной части проекта. Об утверждении архитектурной части проекта делается соответствующая отметка в листе согласования в течение 15 дней после его поступления.

5.4.5.В течение трех месяцев после утверждения архитектурной части проекта заинтересованное лицо должно:

установить дополнительный элемент и устройство, получив предварительное согласие собственника здания или сооружения либо иных лиц, несущих обязанности по содержанию фасадов зданий и сооружений в соответствии с действующим законодательством;

обратиться в отдел для проверки соответствия установленного дополнительного элемента и устройства архитектурной части утвержденного отделом проекта и получения соответствующей отметки в листе согласования.

Согласование считается полученным после получения в листе согласования отметки о соответствии установленного дополнительного элемента и устройства архитектурной части утвержденного отделом проекта. Срок действия полученного в этом случае согласования составляет три года.

После установки дополнительного элемента и устройства ответственность за его техническое состояние и безопасность несет заинтересованное лицо в соответствии с действующим законодательством.

В случае несоответствия установленного дополнительного элемента и устройства архитектурной части утвержденного отделом проекта материалы по данному делу направляются отделом в соответствующий орган контроля для решения вопроса о привлечении лица, разместившего дополнительный элемент и устройство, к административной ответственности за самовольное переоборудование фасада здания или сооружения и устранения существующих нарушений в соответствии с законодательством.

5.4.6.По окончании срока действия согласования заинтересованное лицо должно обратиться в отдел для его продления согласно следующему порядку:

5.4.7.Заинтересованное лицо обращается в отдел с заявлением о продлении срока действия согласования (далее заявление), к которому прилагаются:

ранее оформленный в соответствии с настоящими Правилами лист согласования - в одном экземпляре;

фотографии установленного дополнительного элемента и устройства на момент подачи документов в отдел (фотография установленного дополнительного элемента и устройства крупным планом, фронтальная фотография всего фасада здания или сооружения) - каждая в одном экземпляре на отдельных листах.

При продлении срока действия согласования, полученного в соответствии с настоящими Правилами, повторная подготовка проекта не требуется.

5.4.8.Отдел рассматривает заявление с приложениями в течение           15 дней после его поступления и принимает одно из следующих решений:

об отказе в продлении срока действия согласования с указанием мотивированной причины отказа;

о продлении срока действия согласования, о чем делается соответствующая отметка в листе согласования.

5.4.9.Согласование считается продленным на три года после получения в листе согласования соответствующей отметки.

5.4.10.При производстве ремонта фасадов зданий и сооружений дополнительные элементы и устройства подлежат демонтажу на период ремонта. По окончании работ установка ранее демонтированных дополнительных элементов и устройств производится в места прежнего их крепления согласно ранее выданному отделом согласованию.

6.Знаки адресации

6.1.Виды и типы знаков адресации

6.1.1.Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир в них.

6.1.2.Основными видами знаков адресации являются:

номерные знаки, обозначающие наименование улицы, переулка, площади, набережной и номер дома;

указатели названия улицы, площади, набережной обозначающие, в том числе, нумерацию домов на участке улицы, в квартале.

6.2.Правила размещения знаков адресации

6.2.1.Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;

хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

6.2.2.Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.

6.2.3.Номерные знаки размещаются:

на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;

на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;

на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;

при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;

на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

6.2.4.Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям:

высота от поверхности земли - 2,5-3,5 м (в районах современной застройки - до 5 м);

размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;

единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;

отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).

6.2.5.Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

6.2.6.Указатели наименования улицы, площади с обозначением нумерации домов на участке улицы, в квартале размещаются:

у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;

при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси над номерным знаком.

6.2.7.Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

6.2.8.Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м (вертикальная табличка).

6.3.Требования к устройству знаков адресации

6.3.1.Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

6.3.2.Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

6.3.3. Внешний вид и устройство знаков адресации должны отвечать требованиям высокого художественного качества и современного технического решения, дизайн-коду города Окуловка.

Объекты адресации, расположенные в границах исторического поселения федерального значения г. Окуловка в соответствие с приложением №6 должны дублироваться адресными табличками на английском языке.

6.3.4.Цветовое решение знаков адресации должно иметь унифицированный характер.

6.4.Порядок размещения и эксплуатации знаков адресации

6.4.1.Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

контроль за наличием и техническим состоянием знаков;

своевременная замена знаков (в случае изменения топонимики);

установка и замена осветительных приборов;

поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;

снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;

регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

7.Балконы и лоджии

7.1.Общие положения

7.1.1.Под устройством и оборудованием балконов и лоджий понимается комплекс элементов архитектурного решения, технического оснащения, оформления балконов и лоджий на фасадах.

7.1.2.Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию балконов и лоджий, определяются:

архитектурным решением фасада;

историко-культурной ценностью здания, сооружения;

техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

7.1.3.Любые действия, связанные с устройством и изменением внешнего вида балконов и лоджий (остеклением, изменением, ремонтом или заменой ограждений, цветовым решением), должны быть согласованы с отделом.

7.1.4.Цветовое решение конструкций балконов и лоджий должно соответствовать паспорту цветового решения фасада.

7.2.Виды и расположение балконов и лоджий

7.2.1.Устройство и расположение балконов и лоджий определяются архитектурным решением фасада, конструктивной системой зданий и сооружений, предусмотренными проектным решением.

7.2.2.По месту расположения различаются:

балконы и лоджии лицевого фасада;

балконы и лоджии дворовых фасадов;

лоджии первого этажа;

мансардные балконы и лоджии.

7.2.3.Расположение лоджий и балконов на фасадах зданий и сооружений, характер их устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, предусмотренному проектным решением.

7.2.4.Основными принципами архитектурного решения балконов и лоджий на фасадах являются:

единый характер на всей поверхности фасада (фасадов);

поэтажная группировка (единый характер в соответствии с поэтажными членениями фасада);

вертикальная группировка (единый характер в соответствии с размещением вертикальных внутренних коммуникаций, эркеров);

сплошное остекление фасада (части фасада).

7.2.5.Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения архитектурного решения, остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих не допускаются.

7.2.6.Изменение устройства и оборудования балконов и лоджий, не нарушающее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, допускается при условии единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с отделом.

7.2.7.Пробивка окон с устройством балконов и лоджий на глухих стенах и брандмауэрах допускается при наличии необходимых проектных обоснований и согласования с отделом.

7.2.8.Восстановление утраченных балконов и лоджий, а также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада допускается по согласованию с отделом.

7.2.9.Переустройство балконов и лоджий допускается по согласованию с отделом.

7.2.10.При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий не допускается их произвольное остекление и изменение габаритов, изменение цветового решения, рисунка ограждений и других элементов устройства и оборудования балконов и лоджий, соответствующих общему архитектурному решению фасада.

7.2.11.В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования в соответствии с проектным решением, согласованным с отделом.

7.3.Устройство и оборудование балконов и лоджий

7.3.1.Элементами устройства и оборудования балконов и лоджий являются:

архитектурные проемы;

ограждения;

архитектурное оформление проема;

конструкции остекления;

устройства вертикального озеленения.

7.3.2.Дополнительными элементами оборудования и оформления балконов и лоджий являются:

декоративные решетки; защитные решетки, экраны, жалюзи; ограждения;

наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции; маркизы;

художественная подсветка; озеленение.

7.3.3.Общими требованиями к устройству и оборудованию балконов и лоджий являются:

комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

высокое качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;

надежность, безопасность элементов и конструкций;

устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;

содержание в надлежащем состоянии.

7.3.4.Наиболее значимыми характеристиками устройства и оборудования балконов и лоджий с точки зрения единства архитектурного решения фасада являются:

архитектурная форма проемов; цвет оконных и витринных конструкций; рисунок переплетов;

ширина профиля оконных конструкций, ее отношение к плоскости остекления; отделка и окраска откосов; материал оконных и витринных конструкций.

7.3.5.Не допускаются:

изменение характера ограждений (цвета, рисунка, прозрачности);

несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитектурного решения части фасада.

Запрещается:

самовольное благоустройство балконов, а также использование для отделки произвольно выбранных материалов, (сайдинга, профнастила, металлических листов и т. п.);

переоборудование или устройство новых балконов, лоджий и эркеров.

7.3.6.Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характеристики фасада, допускается только на основании заключения технической экспертизы.

7.4.Правила эксплуатации балконов и лоджий

7.4.1. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

7.4.2.При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования балконов и лоджий не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

8.Контроль за исполнением настоящих Правил

8.1.Контроль осуществляет Администрация муниципального района в лице отдела контроля.

8.2.Муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

8.3.За нарушение настоящих Правил виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8.4.Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

___________________________________

Приложение № 1

в Администрацию Окуловского

муниципального района

от ___________________________

Ф. И. О.

___________________________

___________________________

Адрес

_____________________________

ЗАЯВКА

Просим Вас согласовать проект окраски фасадов здания по адресу: ___________________

_____________________________________________________________________________

Приложение:

Проект окраски фасадов в 2-х экземплярах.

Подпись

Дата

Контактное лицо

ФИО, телефон

Для юридических лиц на фирменном бланке

Приложение № 2

в Администрацию Окуловского

муниципального района

от ___________________________

Ф. И. О.

___________________________

___________________________

Адрес

___________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу рассмотреть вопрос о согласовании размещения дополнительного оборудования фасадов здания по адресу:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать вид дополнительного оборудования)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение:

- копия правоустанавливающего документа на здание/помещение;

- проект задания на размещение дополнительного оборудования в 4 экз.

Подпись

Дата

Контактное лицо

ФИО, телефон

Приложение № 3

в Администрацию Окуловского

муниципального района

Лист согласования
на размещение дополнительного элемента устройства
фасадов зданий и сооружений

| Вид дополнительного элемента и устройства фасадов зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район, адрес размещения здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/наименование юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (заявителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Подпись заявителя) |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласована/Не согласована возможность размещения дополнительного элемента и устройства (ненужное зачеркнуть) М.П. |  |  |  |  |  | Утверждена/ Не утверждена архитектурная часть проекта на размещение дополнительного элемента и устройства (ненужное зачеркнуть) М.П. |  |  |  |  |  | Согласована/Не согласована установка дополнительного элемента и устройства в соответствии с архитектурной частью проекта на размещение дополнительного элемента и устройства (ненужное зачеркнуть) М.П. |  |  |  |  |  |

Причины отказа от согласования (нужное подчеркнуть):

Не масштабность по отношению к фасаду; нарушение основных композиционных членений фасада; несоответствие внешнему архитектурному облику фасада; низкое качество графического и цветового решения; низкий уровень конструктивно-композиционного решения; низкий технический уровень исполнения; несоответствие условиям ранее выданного отделом по архитектуре и градостроительству на размещение дополнительного элемента и устройства; несоответствие современным требованиям эстетики городской среды.

До начала проектирования получить:

согласие собственников помещений, окна которых расположены в непосредственной близости от размещаемого дополнительного элемента и устройства;

Примечания.

Срок подготовки проекта на размещение дополнительного элемента и устройства - 1 год.

Разрешение собственника здания или сооружения, к которому присоединяются дополнительные элементы и устройства получается лицом, заинтересованным в установке дополнительного элемента и устройства самостоятельно.

Установка дополнительного элемента и устройства считается согласованной в случае, если дополнительный элемент и устройство соответствует утвержденному проекту на размещение дополнительного элемента и устройства.

Предложения по размещению и внешним характеристикам дополнительного элемента и устройства фасадов зданий и сооружений

| Схема расположения здания или сооружения, на котором планируется размещение дополнительного элемента и устройства (с указанием названий улиц и номеров домов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Подпись заявителя) |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |
| Условный эскиз дополнительного элемента и устройства (проекции, графический дизайн, экспликация материалов, разрезы) |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано/Не согласовано

для подготовки проекта на размещение дополнительного элемента и устройства

| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |  | (Дата) |

Дополнительная информация и рекомендации для проектирования:

Компьютерный монтаж (на фронтальной фотографии всего фасада здания или местности в перспективе) или фото установленного дополнительного элемента и устройства

Компьютерный монтаж (на фотографии крупным планом места размещения дополнительного элемента и устройства) или фото установленного дополнительного элемента и устройства

Проект на размещение дополнительного элемента и устройства выполнен в соответствии с условиями задания на проектирование

| (Должность) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |  | (Дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Акт соответствия установленного дополнительного элемента и устройства архитектурной части проекта на размещение дополнительного элемента и устройства

Общий вид фасада здания и сооружения с установленным дополнительным элементом и устройством

М.П. Администрация Окуловского муниципального района

Фотография установленного дополнительного элемента и устройства

| Срок действия согласования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Должность) |  |  |  |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |  |
|  | с | « |  | » |  |  | 20 |  | г. |  |  |  |  | по | « |  | » |  |  | 20 |  | г. |
| Продление, срок действия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Должность) |  |  |  |  |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |  |
|  | с | « |  | » |  |  | 20 |  | г. |  |  |  |  | по | « |  | » |  |  | 20 |  | г. |