Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Окуловского городского поселения

Окуловского муниципального района Новгородской области

Положение о территориальном планировании

2025

Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| Генеральный план. |  |
| 1. Текстовые материалы. |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании |
| 2. Графические материалы. |  |
| Лист 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) М 1:10000 |
| Лист 2 | Карта функциональных зон М 1:10000 |
| Лист 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:10000 |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |  |
| 1. Текстовые материалы. |  |
| 1. | Материалы по обоснованию |
| Лист 4 | Карта границ поселения. М 1:10000 |
| Лист 5 | Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:10000 |
| Лист 6 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения. М 1:10000 |
| Лист 7 | Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. М 1:10000 |
| Лист 8 | Карта территорий объектов культурного наследия. М 1:10000 |
| Лист 9 | Карта зон с особыми условиями использования территорий. М 1:10000 |
| Лист 10 | Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000 |
| Лист 11 | Карта границ лесничеств. М 1:10000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |

Оглавление

1. Общие положения	5

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	5

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов.	6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

г.  - город

д. – деревня

СП – свод правил

СанПиН – санитарные правила и нормативы

га – гектар

п.м. – погонный метр

м – метр

# 1. Общие положения

- Настоящие изменения в генеральный план Окуловского городского поселения подготовлены на основании муниципального контракта №103/4/93 от 30.09.2024г. на выполнение работ о внесение изменений в генеральный план Окуловского городского поселения Окуловского муниципального района (далее – Генеральный план), заключенного между Администрацией Окуловского муниципального района (далее - Администрация Окуловского муниципального района) и Общества с ограниченной ответственностью «География» (далее – ООО «География» в соответствии с техническим заданием.

- Целью разработки и основной задачей подготовки внесений изменений в Генеральный план является приведение Генерального плана в соответствие с  ч. 5.2, ч. 6 ст. 9, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ.

- Постановление о подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения было утверждено Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 27.12.2021г. № 2124 «О подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения».

- Генеральный план Окуловского городского поселения подготовлен на всю территорию Окуловского городского поселения в границах, установленных Областным законом Новгородской области от 02.12.2004 г. № 355-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

- В процессе реализации Генерального плана Окуловского городского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение границ и функционального зонирования территории некоторых населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также в связи с изменением концепции развития экономики региона и ряда социальных аспектов перспективного развития.

Необходимо отметить, что вносимые в Генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения, ранее разработанного и утвержденного Генерального плана и изменений в него, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Окуловского городского поселения и уточненных перспектив развития поселения в связи с принятием целой серии федеральных и региональных программ, а также утверждения Схемы территориального планирования Новгородской области.

Проект генерального плана выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы) (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.05.2014 года №273) и Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2024).

В составе генерального плана выделены следующие этапы территориального планирования:

первая очередь – 2035 год;

расчетный срок – 2045 год.

# 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Окуловского городского поселения объектов местного значения поселения указаны в соответствии с концессионным Соглашением № 1 от 26.05.2020 года и с целевыми программами, в том числе:

- Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» (утв. постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.12.2017 № 1967 в ред. постановления от 24.05.2024 № 750);

- Государственная программа Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области» (утв. постановлением Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515);

- Государственная программа Новгородской области «Чистая вода в Новгородской области на 2019 – 2025 г» (утв. Постановлением Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 270 в ред. постановления от 07.02.2023 №58).

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица 2.1.

| № п/п | Наименование* | Основные характеристики* | Местоположение* | Характеристики зон с особыми условиями использования территории (размеры санитарно-защитных, охранных зон, м) | Функциональ-ные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | Распределительный газопровод |  |  |  |  |
| 1.1 | газопроводы среднего и низкого давления | Диаметр, протяженность, тип прокладки, материал – устанавливаются в проектной документации | Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение | Охранные зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | - |
| 1.2 | распределительные газопровод среднего и низкого давления, газопроводы – вводы и прочие | Диаметр, протяженность, тип прокладки, материал – устанавливаются в проектной документации | Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение | Охранные зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | - |
| 1.3 | ГРПБ, ГРП, ГРПШ, ШРП и прочие объекты | Конструктивные решения устанавливаются в проектной документации | Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение | Охранные зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | - |
| 2 | Водопровод, водозабор, скважины, повысительные станции, водонапорные башни, станции ХВО, распределительные сети, водоводы, магистральные сети, насосная станция и прочие/предложения по результатам комплексного обоснования | Диаметр, протяженность, тип прокладки, материал, мощность и другие технические характеристики – устанавливаются в проектной документации | Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение | Охранные зоны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 31.13330.2021 | - |
| 3 | Объекты водоотведения: Сети водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации, сети, перекачивающие насосные станции (КНС); Распределительные сети, магистральные сети, самотечный коллектор, напорный коллектор, очистные сооружения, дождевая (ливневая) канализация и прочие) / предложения по результатам комплексного обоснования | Диаметр, протяженность, тип прокладки, материал, мощность и другие технические характеристики – устанавливаются в проектной документации | Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение | Охранные зоны в соответствии с СП 32.13330.2018 | - |
| 4 | Объекты теплоснабжения: котельные, тепловые сети, автономные модульные газовые котельные, автономные источники тепловой энергии и прочие | Диаметр, протяженность, тип прокладки, материал, мощность и другие технические характеристики – устанавливаются в проектной документации | Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение | Охранные зоны в соответствии с СП 124.13330.2012 | - |
| 5 | Объекты электроснабжения населения (трансформаторные подстанции, линии электропередач, в т.ч. воздушные и подземные (кабельные) линии электропередачи, линии освещения и пр. | Протяженность, тип прокладки, материал, мощность и другие технические характеристики- устанавливаются в проектной документации | Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение | Охранные зоны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | - |
| 6 | водопроводные сети | Протяженностью 520 п.м. (закольцовка), тип прокладки, материал, мощность и другие технические характеристики- устанавливаются в проектной документации | Новгородская область, г. Окуловка, ул. Советская д.46, ул. Калининад.33 | Охранные зоны в соответствии с СП 31.13330.2021 | - |
| 7 | водопроводные сети | Протяженностью 1190 п.м. (закольцовка), тип прокладки, материал, мощность и другие технические характеристики- устанавливаются в проектной документации | Новгородская область, г. Окуловка, ул. Пролетарская по Речному переулку до ул. Советская | Охранные зоны в соответствии с СП 31.13330.2021 | - |
| 8 | Канализационный коллектор | Протяженностью 1666 п.м., тип прокладки, материал, мощность и другие технические характеристики- устанавливаются в проектной документации | Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ломоносова-Р.Зорге-Кирова-Уральская-Правды-Островского | Охранные зоны в соответствии с СП 32.13330.2018 | - |
| 9 | биологические сооружения | строительство, производительно-стью 100 м3/сутки (5 запуск) | Новгородская область, г. Окуловка, ул. 1-Мая | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
|  | В области автомобильных дорог местного значения поселения |  |  |  |  |
| 10 | Объекты улично-дорожной сети и прочие/ предложения по результатам комплексного обоснования | Профиль улицы, тип покрытия, протяженность – устанавливается в проектной документации | Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение | Не требуется | - |
| 11 | Парковки (стоянки транспортных средств), велосипедные дорожки и прочие / предложения по результатам комплексного обоснования | Тип покрытия, площадь парковки – устанавливаются в проектной документации | Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение | Не требуется | - |
| 12 | Пешеходный переход (наземный, подземный), разделительное ограждение, автобусные остановки и прочие/ предложения по результатам комплексного обоснования | Конструктивные решения и прочие – устанавливаются в проектной документации | Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение | Не требуется | - |
|  | Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |  |
| 13 | кладбище традиционного захоронения | строительство, площадью 44,2 га | г. Окуловка | # Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Зона кладбищ |

Примечания:

*наименование, местоположение и основные характеристики объекта должны уточняться при подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории.

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов.

Таблица 3.1.

| Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны |  | Сведения о планируемых для размещения объектах | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Значение параметра |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | площадь зоны | 1304,00 | Не размещаются | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 80 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 3 |  |  |
|  | плотность населения | 0,1 |  |  |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | площадь зоны | 54,68 | Не размещаются | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 75 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 4 |  |  |
|  | плотность населения | 0,1 |  |  |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | площадь зоны | 46,00 | Не размещаются | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 60 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 8 |  |  |
|  | плотность населения | 0,1 |  |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| Общественно-деловые зоны | площадь зоны | 90,4 | Не размещаются | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 80 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 5 |  |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| Производственная зона | площадь зоны | 140,82 | Не размещаются | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 85 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 5 |  |  |
| Коммунально-складская зона | площадь зоны | 129,70 | Не размещаются | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 70 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 5 |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры | площадь зоны | 173,80 | Не размещаются | - |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования | площадь зоны | 527,10 | Не размещаются | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 70 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 3 |  |  |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Зоны рекреационного назначения | площадь зоны | 675,73 | Не размещаются | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 30 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 4 |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | площадь зоны | 10,64 | Не размещаются | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 70 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 4 |  |  |
| Зона лесов | площадь зоны | 731,00 | - | - |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| Зона кладбищ | площадь зоны | 68,37 | 1. кладбище традиционного захоронения | Местного |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 30 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 3 |  |  |
| Зона складирования и захоронения отходов | площадь зоны | 16,37 | Не размещаются | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 80 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 3 |  |  |
| Зона акваторий |  |  |  |  |
| Зона акваторий | площадь зоны | 23,99 | - | - |