ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН) БОРОВЁНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (внесение изменений, 2023 года) Муниципальный контракт №45 от 06.10.2023 года г.Окуловка 2025 год

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Положение о территориальном планировании Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области. Том 1. |  |
| 2. | Материалы по обоснованию в текстовой форме проекта Генерального плана Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области. Том 2. |  |
| 3. | Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3. |  |
| Графические материалы |  |  |
| Генеральный план |  |  |
| Лист 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Боровёнковского сельского поселения | М 1:25000 |
| Лист 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Боровёнковского сельского поселения | М 1:25000 |
| Лист 3 | Карта функциональных зон Боровёнковского сельского поселения | М 1:25000 |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана (внесение изменений). |  |  |
| Лист 1 | Карта административных границ Боровёнковского сельского поселения | М 1:25000 |
| Лист 2 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Боровёнковского сельского поселения | М 1:25000 |
| Лист 3 | Карта особо охраняемых природных территорий и территорий объектов культурного наследия Боровёнковского сельского поселения | М 1:25000 |
| Лист 4 | Карта зон с особыми условиями использования территорий Боровёнковского сельского поселения | М 1:25000 |
| Лист 5 | Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Боровёнковского сельского поселения | М 1:25000 |
|  | CD-диск с электронной версией |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                          Марков С.Н.

# Оглавление

Состав проектных материалов	2

Оглавление	3

Введение.	5

1. Сведения  о документах стратегии  социально-экономического развития Боровёнковского сельского  поселения.	7

1.1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах,  об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций  коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.	7

2. Обоснование размещения объектов местного значения	23

2.1. Анализ использования территорий поселения	23

2.1.1.Краткая историческая справка.	23

2.1.2. Расселение	25

2.2. Природные условия и географические характеристики местоположения Боровёнковского сельского поселения.	31

2.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	36

2.4. Особо охраняемые природные территории	44

2.5. Землепользование	53

2.6. Транспортная инфраструктура	54

2.7. Численность населения	64

2.8. Объекты общественного и делового назначения.	69

2.9. Инженерная инфраструктура	84

2.10. Производственная инфраструктура	87

2.11. Прогнозируемые направления развития	93

экономической базы Боровёнковского сельского поселения.	93

2.12. Объекты специального назначения	97

2.13. Территории с особым режимом использования	103

3.  Нормативные параметры планировки и застройки поселения	115

3.1. Жилой фонд.	115

3.2. Потребность в объектах социально-бытового обслуживания.	118

3.3. Объекты  специального назначения.	122

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования	122

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального и  местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение,  функциональные зоны их размещения, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.	123

4.1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.	123

4.1.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района  объектов регионального значения, их основные характеристики и местоположение.	123

4.1.3. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территории муниципального образования в рамках муниципальных программ Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района	126

4.2. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий	127

5. Развитие планировочной структуры населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения. Функциональное зонирование территории.	127

5.1. Развитие планировочной структуры населенных пунктов	129

поселения.	129

6.	Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	130

6.1.  Электроснабжение.	131

6.2.  Водоснабжение и водоотведение	132

6.3. Теплоснабжение	135

6.4. Газоснабжение	136

6.5. Связь.	137

6.6. Инженерная подготовка территории.	138

7. Зона производственных предприятий.	138

8. Баланс территории Боровёнковского сельского  поселения Окуловского муниципального района Новгородской области.	138

9.	Мероприятия по охране окружающей среды.	151

10.	Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	153

10.2. Проектные предложения при защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	165

10.3. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.	170

11. Заключение	172

12. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Боровёнковского  сельского поселения	172

Приложение 1	176

Приложение 2	178

Приложение 3	183

# Введение.

- Генеральный план муниципального образования Боровёнковского  сельского поселения был разработан в 2011 г. ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ» (г.Великий Новгород) (утв. решением  Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области от 15.12.2011 №63).

- Настоящие изменения в   Генеральный план Боровёнковского сельского поселения разработаны в 2023 г. Обществом с Ограниченной Ответственностью «Ракурс»  (Великий Новгород) на основании  Постановления Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области  от 04.10.2023 г. №1523 «О подготовке проекта по внесения изменений в Генеральный план Боровёнковского сельского поселения».

- В процессе реализации Генерального плана Боровёнковского сельского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности, приведение границ муниципального образования Боровёнковского сельского поселения в соответствие с областным законом от 07.06.2004 №284-ОЗ «О наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных районов и сельского округа Новгородской области и утверждении границ их территорий» (в редакции областных законов Новгородской области от 05.07.2005 № 511-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 02.11.2009 № 628-ОЗ, от 03.09.2010 № 818-ОЗ, от 31.08.2015 № 802-ОЗ,  от 04.04.2018 № 234-ОЗ, от 06.11.2018 № 325-ОЗ, от 04.04.2019 № 396-ОЗ, от 04.07.2022 №128-ОЗ), уточнение основных перспектив развития поселения в рамках новых программ и схем развития как Российской Федерации, так и Новгородской области и Окуловского муниципального района, а также с учетом сведений единого государственного реестра недвижимости (филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Новгородской области), публичной кадастровой карты (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) по состоянию на  2023 год. Одновременно осуществлена актуализация основных положений генплана с учетом развития поселения за период с 2011 по 2022 годы.

- Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки в целом не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Боровёнковского сельского  поселения  и уточненных перспектив развития поселения.

- Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса РФ материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- 1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

- 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

- 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- 4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- 8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

- Корректировка генерального  плана осуществлена  на период до 2043 года (20 лет).

- В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные Администрацией муниципального образования Боровёнковское сельское   поселение.

- В основу настоящих изменений генерального плана положены данные, предоставленные Администрацией поселения  в 2023 году.

- При подготовке  изменений в генеральный план были использованы:

- - «Схема территориального планирования Новгородской области» (утв.  постановлением Администрации Новгородской области от 29 июня 2012 г. №370 (в ред. от 20.02.2015 г. №56, от 25.09.2019 №380, от 27.08.2021 №250,  от 20.01.2023 №32);

- -  «Схема территориального планирования Окуловского муниципального района» (разработчик ООО «НовгородГражданпроект»), (утверждена Решением Думы Окуловского муниципального района от 26.12.2012 № 187, в ред. от 18.12.2019 №279)

- -  «Генеральный план Боровёнковского сельского поселения Окуловского района Новгородской области» (разработчик ООО «Институт Новгородгражданпроект»,  утв. от 15.12.2011 №63);

- - Правила землепользования и застройки Боровёнковского сельского поселения, Окуловский муниципальный район, Новгородская область. (Утверждены                                                                         решением Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения                                                                         от 22.05.2012 № 97 (в редакции решений от 24.04.2013 №145, от 05.12.2014 № 220, от 30.03.2017 № 83, от 12.04.2018  № 137, от 21.09.2023 №210);

- - Местные нормативы градостроительного проектирования Боровёнковского сельского поселения (Утверждены решением Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения  от 30.09.2014 № 212, в ред.  от 05.08.2021 № 41);

- - Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области  на 2018-2030 годы. (Утверждена  постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 03.11.2017 № 1689);

- - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года  (Утверждена Постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 03.11.2017   № 146);

- - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы. (Утверждена  постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 03.11.2017 № 1681);

- - областной закон Новгородской области от 02 декабря 2004 года №355-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 497-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 722-ОЗ, от 03.10.2012 № 120-ОЗ, от 28.10.2013 № 358-ОЗ, от 06.11.2018 № 325-ОЗ).

- Настоящие изменения генерального плана  выполнены с учетом принятых в период с 2012 по 2023 год федеральных, региональных и муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития.

- Настоящие изменения  генерального  плана осуществлены  на период до 2043 года.

- В основу генерального плана положены данные, предоставленные администрацией Окуловского муниципального района  в 2023  году, а также данные Росстата (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm)    и  Росреестра (http://map.rosreestr.ru/portalonline).

# 1. Сведения  о документах стратегии  социально-экономического развития Боровёнковского сельского  поселения.

- В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

- Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

# 1.1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах,  об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций  коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

- Социально-экономическое развитие муниципального образования Боровёнковское  сельское поселение, входящего в состав  Окуловского  муниципального района Новгородской области,  осуществляется на основе Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития             Российской Федерации на период до 2024 года»         (в редакции указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474), национальных проектов федерального масштаба, принятых  в 2018 году по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост», программ социально-экономического развития Российской Федерации, Новгородской области и  Окуловского  муниципального района. Национальные проекты (программы) определяют развитие по  следующим направлениям:

- - демография;

- - здравоохранение;

- - образование;

- - жилье и городская среда;

- - экология;

- - безопасные и качественные автомобильные дороги;

- - производительность труда и поддержка занятости;

- - наука;

- - цифровая экономика;

- - культура;

- - малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

- - международная кооперация и экспорт.

- Социально-экономическое развитие муниципального образования Боровёнковское сельское  поселение осуществляется на основе программ социально-экономического развития Новгородской области, Окуловского  района и Боровёнковского сельского  поселения.

- Перечень государственных программ Российской Федерации, в их составе федеральных целевых программ, реализуемых в Новгородской области в 2023  году представлен  в таблице 1.1.1. (по данным сайта http://www.novreg.ru/economy/programs/index.php).

- Таблица 1.1.1.

| Перечень государственных программ Российской Федерации, реализуемых в Новгородской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Период реализации |
| 1 | Развитие здравоохранения | 2018 - 2030 годы |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 2013 - 2030 годы |
| 3 | Доступная среда | 2011 - 2030 годы |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | 2013 - 2030 годы |
| 5 | Содействие занятости населения | 2013 - 2030 годы |
| 6 | Развитие образования | 2018 - 2030 годы |
| 7 | Развитие культуры | 2013 - 2030 годы |
| 8 | Развитие туризма | 2022 - 2030 годы |
| 9 | Реализация государственной национальной политики | 2017 - 2030 годы |
| 10 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 2018 - 2030 годы |
| 11 | Развитие транспортной системы | 2018 - 2030 годы |
| 12 | Комплексное развитие сельских территорий | 2020 - 2030 годы |
| 13 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2013 - 2030 годы |
| 14 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 2013 - 2030 годы |
| 15 | Воспроизводство и использование природных ресурсов | 2013 - 2030 годы |
| 16 | Развитие лесного хозяйства | 2013 - 2030 годы |
| 17 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2013 - 2030 годы |
| 18 | Развитие энергетики | 2013 - 2030 годы |
| 19 | Информационное общество | 2011 - 2030 годы |
| 20 | Национальная система пространственных данных | 2022 - 2030 годы |
| 21 | Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами | 2013 - 2030 годы |
| 22 | Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" | 2019 - 2024 годы |

- Перечень Государственных программ Новгородской области  определен в соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от 2 сентября 2013 г. № 99-рг (с изменениями от 21.08.2023 № 490-рз) (по данным сайта  https://docs.cntd.ru/document/424085387).

- Перечень Государственных программ Новгородской области  представлен в таблице 1.1.2. (по данным сайта https://www.novreg.ru/economy/list-gos-programm/).

- Таблица 2.1.2.

| № п/п | Наименование государственной программы Новгородской области | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие здравоохранения Новгородской области до 2029 года Постановление Правительства Новгородской области от 11.02.2019 № 60 (с изм. на 23 июня 2022 года №335) «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2029 года» | министерство здравоохранения Новгородской области |
| 2. | Развитие образования в Новгородской области до 2026 года Постановление Правительства Новгородской области от 05.07.2019 № 257 (с изменениями на 5 октября 2023 года № 453) «О государственной программе Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» | министерство образования Новгородской области |
| 3. | Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 271 (с изменениями на 31 июля 2023 года №338) «О государственной программе Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 - 2025годы» | министерство культуры Новгородской области |
| 4. | Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 26.06.2019 № 240 (с изменениями на 25 сентября 2023 года №437) «О государственной программе Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 5. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 616 (с изменениями на 13 июля 2023 года №306) «О государственной программе Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство спорта Новгородской области |
| 6. | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 267 (с изменениями на 13 сентября 2023 года №411) «О государственной программе Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019 – 2025 годы» | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 7. | Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 14.06.2019 № 218 (с изменениями на 20 июля 2023 года №321) «О государственной программе Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 8. | Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 18.06.2019 № 222 (с изменениями на 18 сентября 2023 года №422) «О государственной программе Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 9. | Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2030 года Постановление Правительства Новгородской области от 16.12.2019 № 490 (с изменениями на 12 июля 2023 года №302) «О государственной программе Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2030 года» | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 10. | Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 08.07.2019 № 262 (с изменениями на 12 октября 2023 года № 460) «О государственной программе Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы» (с изменениями на 12 октября 2023 года № 460 | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 11. | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 - 2026 годы Постановление Правительства Новгородской области от 09.07. 2020 № 312 (с изменениями на 06.06.2023 243) "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 - 2026 годы" | министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области |
| 12. | Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2023 - 2027 годы Постановление Правительства Новгородской области от 05.04.2023 № 143 «О государственной программе Новгородской области «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2023-2027 годы» | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 13. | Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 года № 325 (с изменениями на 19 мая 2023 №209) «О государственной программе Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2025 годы» | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 14. | Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2022 - 2026 годах Постановление Правительства Новгородской области от 23.08.2022 № 460 « О государственной программе Новгородской области «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2022-2026 годах» | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 15. | Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2025 годах Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 275 (с изменениями на 13 октября 2023 года №463) «О государственной программе Новгородской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2025 годах» | комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области |
| 16. | Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2019 - 2026 годы Постановление Правительства Новгородской области от 20.06.2019 № 223 (с изменениями от 27.02.2023 № 80) «О государственной программе Новгородской области «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2019 - 2026 годы» | комитет ветеринарии Новгородской области |
| 17. | Совершенствование системы государственного и муниципального управления в Новгородской области на 2022 - 2028 годы Постановление Правительства Новгородской области от 22.07.2022 №405 «О государственной программе Новгородской области «Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2022 - 2028 годы» | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 18. | Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 205 (с изменениями на 25 мая 2023 года №223) «О государственной программе Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство финансов Новгородской области |
| 19. | Развитие системы управления имуществом в Новгородской области на 2019 - 2026 годы Постановление Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 204 (с изменениями на 4 сентября 2023 года №390) «О государственной программе Новгородской области «Развитие системы управления имуществом в Новгородской области на 2019 - 2026 годы» | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 20. | Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 24 июня 2019 года № 235 (с изменениями на 16 марта 2023 года №119) «О государственной программе Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 - 2025годы» | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| 21. | Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2026 годы Постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 года № 324 (с изменениями на 30 августа 2023 года №383) «О государственной программе Новгородской области «Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2028 годы» | министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области |
| 22. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2021 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 18 февраля 2021 года №41 (с изменениями от 30.05.2023 № 231) «О государственной программе Новгородской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2020 - 2025 годы» | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 23. | Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2020 - 2026 годы Постановление Правительства Новгородской области от 16.01.2020 № 4 (с изменениями на 15 февраля 2023 года №72) «О государственной программе Новгородской области «Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2020 - 2026 годы» | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 24. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2020 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 10.12.2019 № 483 (с изменениями на 13 октября 2023 года № 462) «О государственной программе Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2020 - 2025 годы» | государственное областное казенное учреждение "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области" |
| 25. | Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2023 - 2030 годы Постановление Правительства Новгородской области от 14 февраля 2023 года №67 «О государственной программе Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2023 - 2030 годы" | министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области |
| 26. | По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 18.03.2019 № 92 (с изменениями на 7 августа 2023 года №349) «Об утверждении государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы» | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 27. | Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2026 годы Постановление Правительства Новгородской области от 22.01.2015 № 20 (с изменениями на 27 января 2022 года №36) «О государственной программе Новгородской области «Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2024 годы» | министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области |
| 28. | Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2021 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от от 29 января 2021 года № 14 (с изменениями на 4 сентября 2023 года №388) «О государственной программе Новгородской области "Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2021 - 2025 годы"» | комитет по внутренней политике Новгородской области |
| 29. | Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы Постановление Правительства Новгородской области от 20.06.2019 № 229 (с изменениями на 8 сентября 2023 года №404) «О государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы» | комитет по внутренней политике Новгородской области |
| 30. | Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2019 - 2026 годы Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 268 (с изменениями на 20 июля 2023 года №317) «О государственной программе Новгородской области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2019 - 2026 годы» | министерство образования Новгородской области |
| 31. | Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2030 годы Постановление Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 (с изменениями на 19 сентября 2023 года №426) «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2030 годы» | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 32. | Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2018 - 2026 годы Постановление Правительства Новгородской области от 24.07.2018 № 375 (с изменениями на 21 июля 2023 года №324) «О государственной программе Новгородской области «Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 - 2026 годы» | министерство образования Новгородской области |
| 33. | Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019 - 2026 годы Постановление Правительства Новгородской области от 01.07.2019 № 248 (с изменениями на 25 октября 2023 года №484) «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019 - 2026 годы» | министерство промышленности и торговли Новгородской области |
| 34. | Чистая вода в Новгородской области на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 270 (с изменениями от 07.02.2023 N 58) «О государственной программе Новгородской области «Чистая вода в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 35. | Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 27.09.2019 № 383 (с изменениями на 27 июля 2023 года №331) «О государственной программе Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019 – 2025 годы» | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 36. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Новгородской области на 2021 - 2025 годы Постановление Правительства Новгородской области от 15.02.2021 № 33 (с изменениями на 4 апреля 2023 года №142) « О государственной программе Новгородской Области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Новгородской области на 2021-2025 годы» | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 37. | Модернизация школьных систем образования Новгородской области в 2022 - 2026 годах Постановление Правительства Новгородской области от 24.09.2021 №ОН-7043-И «О государственной программе Новгородской области «Модернизация школьных систем образования путем проведения капитальных ремонтов зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Новгородской области в 2022-2026 годах» | министерство образования Новгородской области |
| 38. | Научно-технологическое развитие Новгородской области на 2022 - 2030 годы Постановление Правительства Новгородской области от 27 июня 2022 года № 343( с изменениями на 24 апреля 2023 года №164) «Об утверждении государственной программы Новгородской области "Научно-технологическое развитие Новгородской области на 2022 - 2030 годы" | министерство промышленности и торговли Новгородской области |
| 39. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2023 – 2027 годы Постановление Правительства Новгородской области от 10 мая 2023 года №188 «О государственной программе Новгородской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2023-2027 годы» | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |

- Кроме того при разработке документации использовались:

- - «Территориальная схема обращения с отходами  Новгородской области», утверждена  постановлением министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 27.12.2021 № 13.

- - Областной  закон от  04 апреля 2019 года № 394-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года», которым определены основные направления развития области.

- - Указ губернатора Новгородской области от 13.12.2021 №6336  (с изменениями от 18.04.2022№188)  «Об утверждении региональной программы газификации Новгородской области на 2021-2030 годы».

- - Обосновывающие материалы схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 Новгородская область. (https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/future_plan/public_discussion/support_materials/32_Novgorodskaja_oblast.pdf).

- - Постановление Комитета по тарифной политике Новгородской области от 19.09.2019 №43 (с изменениями на 03.10.2023 года №55/2) «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Новгородоблэлектро" на 2020 - 2024 годы».

- При  подготовке настоящего проекта изменения генплана  Боровёнковского сельского  поселения  Окуловского района были использованы следующие документы: Схема территориального планирования Новгородской области,  Схема территориального планирования Окуловского  муниципального района, а также генеральный план Боровёнковского сельского  поселения и целевые программы Окуловского  муниципального района и Боровёнковского сельского  поселения

- Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района на 2023-2030 годы был  утвержден постановлением Администрации  Окуловского  муниципального  района   от 17.10.2023 № 1583 (https://okuladm.ru/documents/34941) (таблица 1.1.3.

- В таблице 1.1.4. приведены программы  социально-экономического развития Окуловского муниципального района в соответствии с официальным сайтом администрации района   http://okuladm.ru/adm/programs.

- Таблица 1.1.3.

- Ниже в Перечне не приведены  данные по программам Окуловского городского поселения  и Кулотинскому городскому поселению.

- Перечень

- муниципальных программ Окуловского муниципального района  на 2023-2030 годы

| № п/п | Наименование программ | Наименование подпрограмм | Ответственный исполнитель программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы» |  | Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района» | Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района» | Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района» | Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2023-2027годы» |  | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Окуловского муниципального района |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно» на р.БоровнаОкуловского муниципального района на 2021-2023 годы» |  | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района» |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» |  | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Окуловского муниципального района |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» |  | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» |  | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы» |  | Комитет инвестиций и предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района |
| 9 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2021 -2025 годы» |  | Комитет инвестиций и предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025годы» |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района до 2030 года» |  | Комитет инвестиций и предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района» | Комитет инвестиций и предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» | Комитет инвестиций и предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе» | Комитет инвестиций и предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе» | Комитет инвестиций и предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2025 годы» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» |  | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе» | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику» | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района» | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района |
| 15 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2025 годы» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 2018-2025 годы» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском муниципальном районе на 2018-2025 годы» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловскоммуниципальном районе на 2018-2025 годы» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы» |  | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района |
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района |
| 17 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025годы» |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района |
| 21 | Муниципальная программа «Привлечение квалифицированных кадров в сферу образования Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» |  | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района |
| 23 | Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
| 25 | Муниципальная программа «Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2025 годы» |  | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района |
| 26 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Окуловского муниципального района на 2016-2025 годы» |  | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района» |
| 27 | Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Окуловского муниципального района на 2016-2025 годы» |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района |
| 35 | Муниципальная программа «Обеспечение жильём работников, привлекаемых для работы в государственных и муниципальных учреждениях Окуловского муниципального района Новгородской области на 2019-2024 годы» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
| 37 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Окуловском муниципальном районе на 2020-2023 годы» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
| 38 | Муниципальная программа «Снос нежилых зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Окуловский муниципальный район», на 2020-2025 годы» |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района |
| 39 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» |  | Сектор по молодежной политике Администрации Окуловского муниципального района |
| 41 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Окуловского муниципального района на 2023-2030 годы»» |  | Общий отдел Администрации Окуловского муниципального района». |

- Ниже приведены программы  социально-экономического развития Окуловского муниципального района и Боровёнковского сельского поселения в соответствии с официальным сайтом администрации района   http://okuladm.ru/adm/programs.

- Таблица 1.1.4.

Перечень

муниципальных программ Окуловского муниципального района

(без программ Окуловского городского поселения) на 2021-2030 годы

- Ниже в таблице 1.1.4. приведены действующие программы  социально-экономического развития Окуловского муниципального района в соответствии с официальным сайтом администрации района  (http://okuladm.ru/adm/programs и https://okuladm.ru/docs).

| № п/п | Наименование муниципальной программы Окуловского муниципального района | Реквизиты утверждения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы" | Постановление Администрации Окуловского района от 22.11.2022 № 2283 |
| 2. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 27.06.2019 № 810 (в ред. от 25.10.2023 № 1663) |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» | Постановление Администрации Окуловского района от 18.11.2019 № 1531 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 15.07.2020 № 835/1 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2023-2027 годы». | Постановление Администрации Окуловского района от 31.10.2022 № 2121 (в ред. от 16.10.2023 № 1572) |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 31.10.2022 № 2127 (в ред. от 02.05.2023 № 618) |
| 7. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 31.10.2022 № 2128 (в ред. от 17.04.2023 № 509) |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие добровольных народных дружин на территории Окуловского городского поселения на 2023 -2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 02.05.2023 № 621 |
| 9. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 31.10.2022 № 2122 |
| 10. | Муниципальная программа «Снос нежилых зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Окуловский муниципальный район», на 2020-2024 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 08.05.2020 № 551 |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 22.11.2022 № 2283 |
| 12. | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района до 2030 года» | Постановление Администрации Окуловского района от 31.10.2022 № 2125 (в ред. от 18.10.2023 № 1613) |
| 13. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2021 - 2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 20.02.2021 № 184 (в ред. от 13.02.2023 № 200) |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 04.12.2019 № 1714 (в ред. от 11.08.2023 № 1226) |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 20.12.2022 № 2498 (в ред. от 17.04.2023 № 512) |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020 – 2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 31.10.2019 № 1449 (в ред. от 27.06.2023 № 905) |
| 17. | Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 16.10.2015 № 1816 |
| 18. | Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы" | Постановление Администрации Окуловского района от 03.11.2022 № 2167 |
| 19. | Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 24.10.2019 №1412 (в ред. от 02.10.2023 № 1512/1) |
| 20. | Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2025 годы" | Постановление Администрации Окуловского района от 25.12.2017 № 1964 (в ред. от 09.06.2023 № 828) |
| 21. | Муниципальная программа "Привлечение квалифицированных кадров в сферу образования Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы" | Постановление Администрации Окуловского района от 28.10.2022 № 2113 |
| 22. | Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы" | Постановление Администрации Окуловского района от 28.04.2023 № 593 |
| 23. | Муниципальная программа «Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 04.02.2020 № 104 |
| 24. | Муниципальная программа «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 06.02.2020 № 109 (в ред. от 02.10.2023 № 1508) |
| 25. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 27.10.2017 №1639 (в ред. от 13.09.2023 № 1389) |
| 26. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Окуловского муниципального района на 2023 - 2030 годы». | Постановление Администрации Окуловского района от 23.05.2023 № 708 |
| 27. | Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 28.04.2023 № 593 |
| 28. | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Окуловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Постановление Администрации Окуловского района от 13.06.2019 № 719 (в ред. от 09.12.2022 № 2439) |
| 29. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 31.10.2022 № 2122 |
| 30. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 31.10.2022 № 2121 |
| 31. | Муниципальная программа «Привлечение квалифицированных кадров в сферу образования Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» | Постановление Администрации Окуловского района от 28.10.2022 № 2113 |
| 32. | Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2025 годы" | Постановление Администрации Окуловского района 09.06.2023 № 828 |

- Перечень муниципальных программ поселения  был утвержден постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 07.11.2022 № 102 (таблица 1.1.5.)

- Таблица 1.1.5.

- Перечень муниципальных программ Боровёнковского сельского поселения

| № п/п | Наименование муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения | Наименование подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения на 2017-2023 годы | - | 2017-2023 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2017-2025 годы | - | 2017-2025 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 3 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Боровёнковского сельского поселения в 2021-2026 годах | - | 2021-2026 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 4 | Молодежная политика на территории Боровёнковского сельского поселения на 2023-2027 годы | - | 2023-2027 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 5 | Развитие культуры на территории Боровёнковского сельского поселения на 2023-2027 годы | - | 2023-2027 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта на территории Боровёнковского сельского поселения на 2023-2027 годы | - | 2023-2027 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 7 | Управление муниципальным имуществом Боровёнковского сельского поселения на 2023-2027 годы | - | 2023-2027 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 8 | Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2022-2026 годы | - | 2022-2026 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 9 | Развитие информационного общества Боровёнковского сельского поселения | - | 2020-2024 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 10 | Реформирование и развитие системы муниципального управления в Боровёнковском сельском поселении на 2021-2023 годы | - | 2021-2023 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 11 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боровёнковского сельского поселения на 2018-2023 годы | - | 2018-2023 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 12 | Развитие территориального общественного самоуправления на территории Боровёнковского сельского поселения | - | 2022-2026 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Боровёнковского сельского поселения | - | 2021-2025 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 2 | Профилактика правонарушений в Боровёнковском сельском поселении | - | 2021-2025 годы | Администрация Боровёнковского сельского поселения |

- Действующие программы Боровёнковского сельского поселения представлены в таблице 1.1.6. (по данным http://www.borovenkaadm.ru/municipal-nye-programmy-1.html на 15.10.2023)

Таблица 1.1.6.

| № п/п | Наименование муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения | Реквизиты утверждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Боровёнковского сельского поселения», | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 15.11.2021 № 171 (в ред. от 28.02.2023 № 20) |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения на 2017-2023 годы» | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 02.02.2017 № 10 (в ред. от 17.01.2023 № 7) |
| 3 | Муниципальная программа «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2017-2025 годы» | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 22.02.2017 № 24 (в ред. от 21.04.2023 № 42) |
| 4 | Муниципальная программа «Молодежная политика на территории Боровёнковского сельского поселения на 2018-2022годы» | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 01.12.2017 № 165 (в ред. от 11.11.2019 № 144) |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Боровёнковского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 08.11.2022 № 106 |
| 6 | Муниципальная программа «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2022-2026 годы» | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 16.11.2021 №175 (в ред. от 19.05.2023 №59) |
| 7 | Муниципальная программа «Реформирование и развитие системы муниципального управления в Боровёнковском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 24.11.2020 № 166 (в ред. от 28.02.2023 № 19) |
| 8 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боровёнковского сельского поселения на 2018-2023 годы» | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 01.12.2017 № 167 (в ред. от 15.11.2021 № 170) |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества Боровёнковского сельского поселения» | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 07.11.2019 № 139 (в ред. от 09.03.2023 № 23) |
| 10 | Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Боровёнковского сельского поселения в 2021 - 2026 годах» | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 08.07.2020г №81 (в ред. от 14.03.2022 № 20) |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Боровёнковского сельского поселения» | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 23.03.2021 № 33 |
| 12 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Боровёнковском сельском поселении» | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 23.03.2021 № 32 |
| 13 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года | Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 03.11.2017 № 154 |
| 14 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2018-2030 годы. | Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2017 № 1689 |
| 15 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы. | Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2017 № 1682 |

- Кроме того при подготовке настоящего проекта изменения генплана  Боровёнковского сельского поселения  Окуловского района были использованы следующие документы: Схема территориального планирования Новгородской области,  Схема территориального планирования Окуловского  муниципального района, а также генеральный план Боровёнковского сельского поселения и целевые программы Окуловского муниципального района на 2023-2030 годы и Боровёнковского сельского поселения, также:

- - Прогноз социально-экономического развития Боровёнковского сельского поселения на 2023-2025 годы. (Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 15.11.2022 № 11).

- - Прогноз социально-экономического развития Боровёнковского сельского поселения на 2024-2026 годы (Постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 16.11.2023 № 166)

- - Правила землепользования и застройки Боровёнковского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения от 22.05.2012 № 97 (в редакции решений Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения от 24.04.2013 № 145, от 05.12.2014 № 220, от 30.03.2017№ 83, от 12.04.2018 № 137, от 21.09.2023 №210).

- Полные сведения о датах утверждения программ и внесения в них изменений и дополнений, а также тексты  программ имеются на официальном сайте Окуловского муниципального района http://okuladm.ru/adm/programs и Боровёнковского сельского поселения  http://turbinadm.ru/documents/.

# 2. Обоснование размещения объектов местного значения

# 2.1. Анализ использования территорий поселения

# 2.1.1.Краткая историческая справка.

- Территория, на которой расположено современное Боровёнковское  сельское поселение, была освоена еще в далеком прошлом. Об этом свидетельствует наличие на  территории поселения  большого количества памятников археологии (памятники федерального значения, сопки, жальники, курганы, стоянки, курганные группы, селища).  Так, между деревнями Заручевье и Бор находится крупнейший в бассейне реки Волмы комплекс памятников второй половины I — начала II тысячелетия нашей эры, в состав которого входят: поселение Заручевье-IV, селище, сопочный могильник, одиночные сопки, курганная группа, относящаяся к культуре длинных курганов, и древнерусский могильник XI — XII веков.

- Археологические исследования, проводившиеся на территории района, указывают на то, что самым заселенным была местность близ деревень Заручевье, Бор, Низовка.

- Документы ХVвека свидетельствуют, что вдоль реки Волмы, на которой находился поселок, проходила большая дорога из Москвы в Новгород, известная с ХIII в. как «княжий путь». Исследователями установлено, что во время «мирного похода» на Новгород 15 ноября 1476 года Иван III остановился на Волме в селе Теребуново.

- Деревня Боровёнка (Боровёнское) впервые упоминается в Новгородской писцовой книге Деревской пятины за 1495 год (Неретской погост). До марта 1918 года Боровёнка относилась к Заозерской волости Крестецкого уезда, с марта 1918 до апреля 1924 года — к Заозерской волости Маловишерского уезда, с августа 1927 года к Окуловскому району Боровичского округа Ленинградской области, с 1944 года — к Новгородской области.

- Поселок Боровёнка своим рождением обязан постройке Московско-Петербургской железной дороги в середине прошлого века (в 1843-1851 гг.).  Название станция получила от прекрасных сосновых боров, которые отчасти сохранились ещё поныне. Станция была заложена в Заозерской волости на 217 версте от С-Петербурга. Первые поселенцы появились здесь несколько веков назад. В этих местах как бы скрещивались сухопутные дороги из Любытина и Висленева Острова на Крестцы, из Боровичей на Вырлицу и Новгород. А когда появилась железная дорога, то лучшего места для большого торгового поселения трудно было найти.

- Посёлок и одноимённая железнодорожная станция расположены на главном ходу Октябрьской железной дороги в 15 км к северо-западу от Окуловки (21 км по автомобильной дороге). (http://www.borovenkaadm.ru/istoricheskaya-spravka.html).

- Земли в окрестностях Боровёнки принадлежали помещикам Вонлярлярскому, Кошелеву, Дружининой, Зубову, а также обществу крестьян деревень Наволок, Жигачи и Новая Давыдовщина. Боровёнка была отнесена к церковному приходу села Теребуново, отстоящей от станции в 6 верстах. До уездного центра Крестцы была 41 верста, до волостного правления в Заозерье – 11 вёрст. По приходским сведениям 1879 года на ст. Боровёнка проживало 100 человек. Жилых строений было 30, а всего строений – 80. Из торговых заведений было 2 питейных дома, 2 трактира и 3 мелочных лавки. К станции Боровёнка примыкала небольшая деревня Жигачи, которую именовали также деревней Заречье, Ручьи и Боровёнка. Было в ней 9 жилых строений, проживало свыше 20 жителей. В собственности деревни было 60 десятин земли.
        В последующие двадцать лет Боровёнка выросла более чем в три раза. 
        На плане 1903 года  всего строений 302, в т.ч. 118 жилых домов (146 квартир), 15 торговых помещений. Из каменных построек в 1903 г имелся только керосиновый склад купца И.М. Беляева. Насчитывалось 24 двухэтажных дома. Торгово-промышленных заведений было 39, среди них 5 чайных, 1 пивная, 1 казённая винная лавка, 2 постоялых двора, 6 кузниц, 3 керосиновых склада, бойня, 2 мясные лавки, 3 мануфактурно-хлебные лавки, 2 мануфактурных торговли, 1 шорно-кожевенная лавка, 2 столярных мастерских, меховая, сапожная, портновская мастерские, дегтярный завод, земская почтовая станция и др.
        По статистическим данным к 1909 году в Боровёнке было 92 жилых строения и проживало 660 человек.

- В 1900 году в Боровёнке была построена Михайлово — Архангельская церковь. Церковь содержалась за счет прихожан. В октябре 1901 года в Боровёнковском приходе была открыта земская школа (3 класса). Работало два учителя и священник, который вел уроки Закона Божьего. Школу могли посещать только дети купцов и священника. В 1918 году Боровёнковская школа стала государственным учреждением, функционировало только 3 класса. В 1924 г. был принят Закон об обязательном начальном образовании. Объявлен ликбез. С 1930 года Боровёнковская школа стала семилетней. Наполняемость классов была 12–15 человек.

- В Боровёнке находился дом для сирот (Санкт-Петербургский воспитательный дом), квартира окружного надзирателя, вольно-пожарная дружина.
         В период с 1912 по 1915 годы станция носила название «Турцевич». Переименована она была в честь инженера путей сообщения Иосифа Антоновича Турцевича (1851-1911), но вскоре вернула себе прежнее название.
        Около 1914 г. в Боровёнке (с окружающими деревнями) проживало около 3 тыс. человек, имеется небольшой кожевенный завод братьев Мосягиных.

- В Боровёнке и его окресностях было много дач и усадеб, часть из которых в настоящее время  признаны  памятниками истории (см. раздел   «2.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)» или  памятниками природы (ООПТ Роща академика Н.И.Железнова).

- В 1915 г. в Боровёнке было около 70 хозяйств. Жители работали на железной дороге, у купцов и помещиков, а кое-кто промышлял ремеслом – делал кадки, корзины, колёса и т.п. вещи.
        После революции 1917 г. отобрали землю у помещиков, торговлю от купцов, отобрали дом от лесопромышленника Прокофьева и отдали его под клуб и библиотеку, школу отделили от церкви, а церковь от государства. Торговля почти прекратилась, царили голод, разруха, спекуляция. Ели мякину, крапиву, кору.
       В период НЭПа стало немного легче, в 1926-1927 гг. в Боровёнке открыли магазин ОРСа Октябрьской железной дороги, организовали кооперативную торговлю. На членские взносы пайщиков закупали товары и стали торговать. Частную торговлю постепенно закрыли, купцы побросали свои дома, мебель и уехали кто куда. Их дома сельсовет использовал под школу, магазины и другие госучреждения.
          Комсомольцам 20-х годов дали программы и направили в деревню Поджерье, деревни Большое и Малое Бабье ликвидировать неграмотность, создать в каждой деревне кружок. Неграмотные до 30 лет обязаны были посещать ликбез. Приходилось очень много уговаривать, чтобы шли учиться и за 4-5 лет добились определённых успехов.
          В 30-е годы началась коллективизация крестьянских хозяйств. В Боровёнке была организована первая коммуна, центр которой был в местечке, которое и поныне называют Коммуна.        Боровёнковская Коммуна была преобразована в колхоз им.Куйбышева, были организованы ещё колхоз Новая Давыдовщина, колхоз Выдрино. При обобществлении с/х инвентаря, лошадей, коров, овец было много неприятного, - мужики не хотели отдавать своё имущество. Тогда их стали раскулачивать и имущество передавать в колхозы. Всю землю пахали лошадьми. В 1934 г. организовалась Боровёнковская МТС, которой выделили один трактор на 5 колхозов: «Куйбышево», «Выдрино», «Н-Давыдовщина», «Забродье» и «Н.Быт» (деревня Хорино).         В 1950-е гг. МТС были преобразованы в Сельхозтехнику. С 1960 г. строительством в совхозах занимается Межколхозстрой.
            В 1936-1945 гг. в Боровёнке имелись следующие организации: сельсовет, культбаза, почта, леспромхоз, МТС, молокозавод, заготконтора, заготзерно, заготсено, заготлён, Главспирт, Леноблторг, ОРС Октябрьской железной дороги, ОРС Торбинской ветки, сельпо, райрабочком, трест по очистке города, пожарная дружина, лесозаготовительная контора Лен. Индустриального института.

- 13 июля 1941 года. В железнодорожном составе, следовавшем в Ленинград, были вагоны с детьми – в ещё не осаждённый город на Неве пытались вернуть ленинградских ребятишек, находившихся в Окуловском районе в летних оздоровительных лагерях для детсадовцев и школьников.

- На 226 километре Октябрьской железной дороги, между станциями Вялка и Боровёнка, эшелон был разбомблён фашистскими самолетами. Тех, кто пытался спастись, выбегая на крутые откосы, настигали пулемётные очереди.

- Во время той же бомбёжки были разрушены водокачка, вокзал и полотно железной дороги.

- Местные жители в пяти километрах от посёлка увидели страшную картину – у сброшенных с путей, искорёженных вагонов много убитых и раненых, в основном дети, совсем маленькие и повзрослее, четырёхлетние и десятилетние.

- На подводах и машинах перевезли в посёлок раненых, затем отправили их в Окуловку. Погибших детей и сопровождавших их нянечек и воспитателей похоронили в Боровёнке, на сельском кладбище – в двух братских могилах.

- Каждый год в центре посёлка, у мемориального комплекса в честь отдавших жизни защитников Отечества проходят торжественные митинги, обязательно вспоминают и дату 13 июля 1941 года.
         В 1945-1950-е годы в Боровёнке функционировали вокзал, почта, школа, интернат, детский сад, ясли, клуб, больница, амбулатория, аптека, сельпо, молокозавод в бывшей церкви, сенопункт, льнопункт (льнозавод), МТС (Сельхозтехника), лесхоз, лесничество, лесопункт и др. В сфере внимания Боровёнковского сельсовета находились совхоз Куйбышевский, пионерлагерь Мечта, Хоринский и Дерняковский заводы, песчаный карьер.  С 1943 до 1949 г. в Боровёнке было ремесленное училище связи РУ-5, чуть позже открылась школа механизации (1952 г.), с 1954 по 1961 гг. была школа бухгалтеров.

# 2.1.2. Расселение

- Боровёнковское  сельское поселение  входит в состав Окуловского муниципального района Новгородской области.

- Окуловский район расположен на Валдайской возвышенности в центральной части Новгородской области. Территория Боровёнковского сельского поселения  расположена в северо-западной части территории Окуловского муниципального района Новгородской области (рис.2.1.2.1.).

- В составе  Окуловского муниципального района имеется  7 муниципальных образований: 4 сельских и 3 - городских (рис. 2.1.2.2.).

| - Муниципальное образование | - Административный центр |
| --- | --- |
| - Окуловское городское поселение | - г. Окуловка |
| - Кулотинское городское поселение | - п. Кулотино |
| - Угловское городское поселение | - п. Угловка |
| - Березовикское сельское поселение | - с. Берёзовик |
| - Боровёнковское сельское поселение | - п. Боровёнка |
| - Котовское сельское поселение | - п. Котово |
| - Турбинное сельское поселение | - д. Мельница |

- Территорию района в направлении с юга на север, на юго-восток и  на северо-запад пересекает  железнодорожная магистраль: Москва-Санкт-Петербург; в направлении запад-восток: ветка на Боровичи.

- Боровёнковское сельское поселение является самым крупным по площади территории поселением в Окуловском муниципальном районе. Площадь Боровёнковского сельского поселения составляет 101 тыс. гектар, что составляет  1/3 площади Окуловского муниципального района.

- Рис. 2.1.2.1. Схема расположения Окуловского муниципального района на территории Новгородской области

- Рис. 2.1.2.2. Схема расположения Боровёнковского сельского поселения  на территории Окуловского района.

- Общие сведения о Боровёнковском  сельском поселении Окуловского муниципального района представлены в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1.

| Наименование | Боровёнковское сельское поселение Окуловского муниципального района Новгородской области |  | Областной закон от 02.12.2004 г. № 355-ОЗ (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 497-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 722-ОЗ, от 03.10.2012 № 120-ОЗ, от 28.10.2013 № 358-ОЗ, от 06.11.2018 № 325-ОЗ) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом сельского и сельских поселений и определении административных центров». |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус |  | Сельское поселение с административным центром поселок Боровёнка |  |
| Географические координаты | 58°29'12'' с. ш. 33°04'25'' в.д. |  | Картографический портал Росрегистрации |
| Численность населения на 01.01.2023 г., тыс. чел.* | 1,572 в том числе: - сельское – 1,572 |  | Данные РОССТАТА |
| Группа поселений | В состав территории муниципального образования Боровёнковского сельского поселения входят следующие населенные пункты: деревня Божеводово, деревня Болотница, деревня Большие Гусины, деревня Большие Концы, деревня Большое Бабье, деревня Большое Боротно, деревня Большой Заполек, деревня Бор, деревня Буянцево, деревня Ватагино, деревня Верховик, деревня Висленев Остров, деревня Выдрино, деревня Высокий Остров, деревня Вялка, деревня Вялое Веретье, деревня Глухово, деревня Глядки, деревня Горбово, деревня Горки, деревня Данилово, деревня Девущино, деревня Дерняки, деревня Ермолино, деревня Заречная, деревня Заручевье, деревня Каёво, деревня Каптерево, деревня Козловка, деревня Коржава, деревня Коржава Дерняковская, деревня Корпово, деревня Крутец, деревня Лешино, деревня Малое Бабье, деревня Малое Боротно, деревня Малые Гусины, деревня Мельница, деревня Михновичи, деревня Наволок, деревня Нароново, деревня Нездрино, деревня Низовка, деревня Новая Давыдовщина, деревня Оленино, деревня Ольгино, деревня Ольховка, деревня Отрада, деревня Памозово, деревня Пепелово, деревня Пестово, деревня Песчанка, деревня Плавищи, деревня Поддубье, деревня Поджарье, деревня Полежалово, деревня Приволье, деревня Раменье, деревня Рашутино, деревня Сельцо-Никольское, деревня Сутоки, деревня Сутоки-Висленеостровские, деревня Сухово, деревня Тальцево, деревня Теребуново, деревня Торбино, деревня Узи, деревня Хорино, деревня Чернецко, деревня Шарово, деревня Шешка, деревня Ярусово, железнодорожная станция Торбино, поселок Боровёнка, поселок Пролетарский, поселок Сосновый. |  | Боровёнковское сельское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 02.12.2004 г. № 355-ОЗ (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 497-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 722-ОЗ, от 03.10.2012 № 120-ОЗ, от 28.10.2013 № 358-ОЗ, от 06.11.2018 № 325-ОЗ) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом сельского и сельских поселений и определении административных центров». |
| Площадь территории поселения, га * | 93630,63 га |  | Паспорт Боровёнковского сельского поселения района |

- *-  по данным Паспорта Боровёнковского сельского   поселения,  Росстат, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

- Районный центр город Окуловка является административным культурным и хозяйственным центром района, расположен на Валдайской возвышенности, на реке Перетна, в 135 км от Великого Новгорода, в 249 км от Санкт-Петербурга и в 400 км от Москвы. Площадь города составляет 46 км², протяженность с севера на юг — 8,5 км, с запада на восток — 5,4 км. Ближайший к Окуловке город — Боровичи (37 км на восток).

- Административным центром Боровёнковского  сельского поселения является  посёлок Боровёнка. Посёлок Боровёнка и одноимённая железнодорожная станция расположены на Октябрьской железнодорожной дороге, между Москвой и Санкт-Петербургом  среди Новгородских лесов и болот. В сторону Москвы ближайший районный центр - Окуловка, в сторону Санкт-Петербурга  - Малая Вишера.

- Посёлок расположен в 21 км к северо-западу от г. Окуловка, в месте впадения р. Боровёнка в р. Хоринка (левый приток р. Перетна). Расстояние до Москвы (по прямой) составляет 410 км, до Санкт-Петербурга – 295 км (по прямой 224 км).

- Расстояние до областного центра Великий Новгород (по прямой) составляет 132 км.

- 20 августа 2023 года п.Боровёнка отметил свой 528-ой год рождения.

- Боровёнковское  сельское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 02.12.2004 г. № 355-ОЗ  (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 497-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 722-ОЗ, от 03.10.2012 № 120-ОЗ, от 28.10.2013 № 358-ОЗ, от 06.11.2018 № 325-ОЗ) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом сельского и сельских поселений и определении административных центров».

- Территория сельского поселения расположена в центре Новгородской области, на северо-западе Окуловского района. Боровёнковское сельское поселение является самым крупным по территории поселением в Окуловском муниципальном районе, его площадь — 101 тыс. га (рис.2.1.2.).

Поселение граничит:

- - на севере с Маловишерским муниципальным районом;

- - на северо-востоке с Любытинским муниципальным районом;

- - на востоке с Котовским сельским поселением;

- - на юго-востоке с Кулотинским городским поселением;

- - на юге с Окуловским городским поселением;

- - на юго-западе c Берёзовикским сельским поселением;

- - на западе c Крестецким муниципальным районом.

- Административным центром Боровёнковского сельского поселения является Боровёнковское сельское поселение - поселок Боровёнка

- В состав территории муниципального образования Боровёнковского сельского поселения входят следующие населенные пункты: деревня Божеводово, деревня Болотница, деревня Большие Гусины, деревня Большие Концы, деревня Большое Бабье, деревня Большое Боротно, деревня Большой Заполек, деревня Бор, деревня Буянцево, деревня Ватагино, деревня Верховик, деревня Висленев Остров, деревня Выдрино, деревня Высокий Остров, деревня Вялка, деревня Вялое Веретье, деревня Глухово, деревня Глядки, деревня Горбово, деревня Горки, деревня Данилово, деревня Девущино, деревня Дерняки, деревня Ермолино, деревня Заречная, деревня Заручевье, деревня Каёво, деревня Каптерево, деревня Козловка, деревня Коржава, деревня Коржава Дерняковская, деревня Корпово, деревня Крутец, деревня Лешино, деревня Малое Бабье, деревня Малое Боротно, деревня Малые Гусины, деревня Мельница, деревня Михновичи, деревня Наволок, деревня Нароново, деревня Нездрино, деревня Низовка, деревня Новая Давыдовщина, деревня Оленино, деревня Ольгино, деревня Ольховка, деревня Отрада, деревня Памозово, деревня Пепелово, деревня Пестово, деревня Песчанка, деревня Плавищи, деревня Поддубье, деревня Поджарье, деревня Полежалово, деревня Приволье, деревня Раменье, деревня Рашутино, деревня Сельцо-Никольское, деревня Сутоки, деревня Сутоки-Висленеостровские, деревня Сухово, деревня Тальцево, деревня Теребуново, деревня Торбино, деревня Узи, деревня Хорино, деревня Чернецко, деревня Шарово, деревня Шешка, деревня Ярусово, железнодорожная станция Торбино, поселок Боровёнка, поселок Пролетарский, поселок Сосновый.

- Самыми населенными пунктами остаются п. Боровёнка, железнодорожная станция  Торбино, д. Дерняки, д. Козловка, д. Висленев Остров.

- Законом Новгородской области от 06.11.2018 года  №325-ОЗ (с изм. от 05.04.2023 №314-ОЗ) «О внесении изменений в некоторые областные законы в части установления границ муниципальных образований Новгородской области» были установлены границы территорий муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района Новгородской области, согласно геодезическим данным и сведениям, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости, картам (схемам) и описанию границ муниципальных образований. С учетом этого ниже представлено Описание границ муниципального образования Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области.

- Граница муниципального образования Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области проходит (https://docs.cntd.ru/document/550226617):

- от точки 1 - в северо-восточном направлении от русла реки Смоличенка по административно-территориальным границам Маловишерского и Любытинского муниципальных районов Новгородской области (кварталов 298, 299, 300, 301, 302, 286, 287, 249, 270, 248, 244, 246, 245 Веребьинского участкового лесничества Маловишерского лесничества);

- от точки 296 (узловой 57) - в северо-восточном направлении кварталов 155, 104, 157, 105, 107, 158, по земельным участкам СПК "Ярцево" Окуловского муниципального района Новгородской области, квартала 110, земельным участкам СПК "Ярцево" Окуловского муниципального района Новгородской области, кварталов 162, 163, 164 Тиховского участкового лесничества Любытинского лесничества;

- от точки 605 - в юго-восточном направлении кварталов 28, 29, 46, 47, 48, 49, 61, 62, 72 Комаровского участкового лесничества Любытинского лесничества до угла квартала 45 Каевского лесничества Окуловского лесничества;

- от точки 631 - в юго-западном направлении от угла квартала 45 Каевского участкового лесничества Окуловского лесничества, кварталов 45, 44, 38, 43, 56, 57, 61, 70, 78, 79, 84, 95 Каевского участкового лесничества Окуловского лесничества, кварталов 120, 128, 130, 67, 81 Кулотинского участкового лесничества Окуловского лесничества;

- от точки 740 - в западном и юго-западном направлениях кварталов 83, 206, 205, 80, 79, 77, 78, 91, 90, 89, 275, 88 Боровёнковского участкового лесничества Окуловского лесничества;

- от точки 813 - в юго-восточном направлении по оси железной дороги Москва - Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги;

- от точки 816 - в юго-западном направлении кварталов 101, 100, 109, 116 Боровёнковского участкового лесничества Окуловского лесничества;

- от точки 827 - в юго-западном направлении кварталов 13, 12, 11, 10, 4, 2 Теребуновского участкового лесничества Окуловского лесничества;

- от точки 841 - в северо-западном и северо-восточном направлениях квартала 131 Боровёнковского участкового лесничества Окуловского лесничества;

- от точки 858 - в северо-западном направлении кварталов 1, 7, 22, 21, 20, 19, 6, 5, 231, 230, 229, 225, 223, 224 Теребуновского участкового лесничества Окуловского лесничества;

- от точки 940 - в северо-западном и юго-западном направлениях по административно-территориальной границе Крестецкого муниципального района Новгородской области (кварталов 13, 22, 12, 15, 14, 18, 17, 16 Ручьевского участкового лесничества Крестецкого лесничества);

- от точки 1132 - в северо-западном направлении по руслу реки Волма;

- от точки 1559 - в южном и юго-западном направлениях кварталов 48, 11, 10, 7 Жаровского участкового лесничества Крестецкого лесничества;

- от точки 1594 - в западном направлении по руслу реки Волма;

- от точки 1782 - в северном направлении кварталов 124, 109 Усть-Волмского участкового лесничества Крестецкого лесничества;

- от точки 1785 (узловой 56) до точки 1 - в северном и северо-восточном направлениях кварталов 168, 165, 164, 155, 156, 151, 150, 146, 145, 144, 141, 356, 357, 358, 142, 350, 135, 351, 359, 360, 361, 362, 355, 346, 345, 129, 335, 336, 318, 319, 310 Веребьинского участкового лесничества Маловишерского лесничества до русла реки Смоличенка.

- Геодезические данные и сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, являются приоритетными и применяются для установления прохождения границ территорий муниципальных образований на местности, а также при рассмотрении вопросов градостроительства и землеустройства.

- Карта-схема территории поселения представлена на рис. 2.1.2.3.

- Рис. 2.1.2.3. Карта (схема) границ  муниципального образования Боровёнковского сельского поселения  Окуловского муниципального  района Новгородской области.

# 2.2. Природные условия и географические характеристики местоположения Боровёнковского сельского поселения.

Климат.

Климат на территории поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года на территории поселения  преобладают воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и теплую солнечную – летом.

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,6оС. Абсолютный минимум достигает -46оС, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-40оС встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега. Наиболее часто (48%) продолжительность оттепелей не превышает 1-2 дня, 27,7% случаев длительность оттепелей – 3-5 дней.

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 16,9оС. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев.

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 650 мм осадков, в теплый период – около 450 мм (70% от общей суммы).  Максимум осадков отмечается в июле, минимум – в феврале-марте. Устойчивый снежный покров сохраняется в течение почти 5 месяцев. Снежный покров в середине марта в среднем достигает 43 см. Максимальная толщина снежного покрова достигала 66 см, минимальная -  в годы с частыми оттепелями  - 21 см. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Относительная влажность воздуха в течение года высокая и составляет в среднем 80%. В декабре она может достигать 90%, а в мае уменьшаться до 65%.

Характерным для ветрового режима города является преобладание в течение всего года юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,4 м/сек с максимумом в холодный период (до 4,0 м/сек) и минимумом в теплый (2,8 м/сек).  Сильные ветры со скоростью 15 м/сек и более весьма редки и среднее количество дней с такими ветрами не превышает 5 дней за год (в основном в холодное время года).

Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 21 день с метелью.

Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год повторяемость туманов достигает 45 дней в году.

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к зоне Пв.

Расчетная температура для отопления составляет -28оС. Продолжительность отопительного периода 224 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 100-120 см.

Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений.

Регион характеризуется холмисто-грядовым рельефом, осложненным камами и озами, среди которых расположены слабо волнистые зандровые и озерно-ледниковые равнины.

Наиболее ярко холмисто-грядовый тип рельефа выражен в северной части территории. Здесь конечно-моренные гряды, холмы, камы и озы высотой от 5-10 до 15-20 м чередуются с заболоченными низинами, в отдельных случаях занятыми небольшими озерами. Склоны холмов преимущественно крутые с уклонами поверхности от 10 до 20% и более. Абсолютные отметки поверхности составляют от 140 до 180 м.

В южном направлении холмисто-грядовый рельеф сменяется полого-холмистой и слабоволнистой, местами плоской и заболоченной  равниной с  абсолютными  отметками поверхности 135-165 м. На отдельных участках поверхность осложнена отдельными небольшими холмами, камами и озами высотой до 10 м.

Гидрологическая характеристика территории

Гидрографическая сеть Боровёнковского сельского поселения представлена: реками с притоками и ручьями, озерами, болотами, мелкими ручьями и водоемами.

На территории поселения расположено несколько небольших рек (протяженностью более 10 км) и большое количество озер, наиболее крупным из которых является оз. оз.Льняное (площадь 3,2 км2, площадь водосбора 138 км²) . Территории  поселения частично заболочены. Затопления паводками нет.

По характеру среднего многолетнего годового водного режима реки района принадлежат к восточно-европейскому типу – с высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и подъёмами уровней воды осенью под влиянием дождей. Характер питания – смешанный с преобладанием снегового. Среднее многолетнее соотношение между источниками питания следующее: снеговое – 60%, грунтовое – 30%, дождевое – 10%.

Перечень некоторых водных объектов представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

Перечень наиболее крупных водных объектов на территории поселения и их характеристики

(согласно сайта: http://www.textual.ru/gvr/index.php?)

| № п/п | Наименование водных объектов | Протяжен-ность, км Площадь, км2 | Куда впадает, с какого берега | Размеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водоохранной зоны, м | Прибрежной защитной полосы, м |
| 1 | р. Волма | 60 | 114 км по лв. берегу р. Мста | 200 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ* |
| 2 | Веребушка (Веребье, Веребья) | 63 | 7,5 км по пр. берегу р. Волма | 200 | В зависимости от уклона берега |
| 3 | р. Льняная | 50 | 261 км по лв. берегу р. Мста | 200 | В зависимости от уклона берега |
| 4 | р. Олешенка (Олешня) | 25 | 22,1 км по пр. берегу р. Волма | 100 | В зависимости от уклона берега |
| 5 | р. Мшанка | 24 | 15 км по лв. берегу р. Льняная | 100 | В зависимости от уклона берега |
| 6 | р.Торбытна (Торбытенка) | 22 | 25 км по лв. берегу р. Веребушка | 100 | В зависимости от уклона берега |
| 7 | р.Колпино | 19 | 46 км по лв. берегу р. Волма | 100 | В зависимости от уклона берега |
| 8 | р. Язовка | 18 | 15 км по пр. берегу р. Полона | 100 | В зависимости от уклона берега |
| 9 | р. Лягушка | 16 | 10 км по лв. берегу р. Олешенка | 100 | В зависимости от уклона берега |
| 10 | р. Киса | 12 | 45 км по пр. берегу р. Волма | 100 | В зависимости от уклона берега |
| 11 | р. Вялка | 11 | оз. Островенское-Льняная | 100 | В зависимости от уклона берега |
| 12 | руч. Кривчага (Кревчога) | 14 | 3,5 км по лв. берегу р. Лягушка | 100 | В зависимости от уклона берега |
| 13 | оз.Нездринское | 0,8 | исток р. Волмы | 50 | В зависимости от уклона берега |
| 14 | оз.Боротнинское (Черное-2) | 0,9 |  | 50 | В зависимости от уклона берега |
| 15 | оз.Островенковское | 0,8 | р. Вялка, | 50 | В зависимости от уклона берега |
| 16 | оз.Таложное | 1,0 | р. Вялка, в 3 км СВ ж. -д. ст. Торбино | 50 | В зависимости от уклона берега |
| 17 | оз.Вялое | 3,1 | исток р. Вялки | 50 | В зависимости от уклона берега |
| 18 | оз.Торбино | 1,8 | исток протоки без названия №2142 | 50 | В зависимости от уклона берега |
| 19 | оз.Льняное | 3,2 | протекает р. Льняная 50 | 50 | В зависимости от уклона берега |

- *- В зависимости от уклона берега.

На территории поселения имеется большое количество озер, рек, ручьев и иных водоемов, не включенных в государственный  водный  реестр http://www.textual.ru/gvr/. Для рек и ручьев протяженностью менее 10 км и озер водоохранная зона составляет 50 м.

Рассматриваемая территория относится к типу ледникового аккумуляторного мелко холмистого, умеренно расчлененного рельефа.

Гидрогеологические условия площадки характеризуется наличием одного водоносного горизонта, приуроченного к флювиогляциальным пескам, озерно-ледниковым суглинкам и торфам.

Заболоченность, затопляемость и другие отрицательные физико-геологические явления отсутствуют.

Геологическое строение.

Территория Окуловского района характеризуется определенным комплексом экзогенных геологических процессов. К ним относятся заболачивание, боковая эрозия и связанные с ней оползневые и обвальные процессы в долинах рек, карстообразование, оврагообразование, и очень незначительно – эоловые процессы и абразия.

Наиболее широкое развитие на рассматриваемой территории получил процесс заболачивания, не позволяющий использовать обширные территории. Существующим сооружениям и объектам данный процесс не наносит ущерба

Антропогенная деятельность влияет на геологическую среду, и может способствовать дальнейшей активизации ЭГП, которые в свою очередь могут наносить существенный ущерб хозяйственным объектам.

Территория Окуловского района относится к геоморфологической провинции Восточно-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – реликтовой ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции.

Четвертичные отложения представлены озерно-ледниковыми песками, глинами и суглинками, аллювиальными песками и суглинками.

Геологический разрез района характеризуется  распространением  четвертичных отложений, мощность которых от 3-5 до 100 м (ст.Угловка). Подстилаются они нижнекаменоугольными осадками, в толще которых залегают такие полезные ископаемые как огнеупорные глины, угли девонских отложений.

Четвертичная толща генетически и литологически представлена следующими отложениями:

- Аллювиальные отложения – пески разнозернистые, гравийно-галечным и валунным материалом, Мощность отложений от 1 до 5 м;

- Озерные и болотные отложения  представлены донными илами, пылеватыми песками, глинами и  торфами, вскрываются по озерным котлованам и заболоченным впадинам. Мощность отложений от 0,2 до 6 м;

- Отложения Крестецкой  стадии Ледника пользуется широким распространением в районе. Залегают на осадках Мстинского интерстадпала или на морене вежовской стадии, реже на корнных породах. Представлены они флювиогляциальными песчаными образованиями и моренными супесями, суглинками и глинами. Часты в морене линзы и прослои разнозернистых песков, гравийно – галечникового материала. Мощность отложений – 45 м. Среди осадков Крестецкой стадии значительным распространением пользуются озерно-ледниковые отложения, представленные песками мелкими и пылеватыми, ленточными глинами, суглинками. Мощность отложений от 2 до 4 м;

- Отложения Мстинского интерстадиала, представленные песками мелкими и пылеватыми, ленточными глинами, мергелями, торфами, широко распространены по левому борту Мстинской впадины на участке Дерняки – Боровёнка. Мощность отложений от 1 до 5 м;

- Вежовская морена широко развита на всей площади района. На отдельных участках в западной части она выходит на поверхность и слагает моренные  гряды, по долинам рек, как правило, размыта. Представлена она валунными суглинками и глинами. Среди морены наблюдаются флювиоглянциальные отложения, которые залегают в виде линз. Представлены они песками мелкими, крупными и песчано-гравийными отложениями. Вскрытая мощность осадков от 1-5-7 м;

- Подстилается четвертичная толща нижекаменоугольными и верхнедевонскими отложениями, которые местами залегают вблизи дневной поверхности. На базе девонских известняков в районе ст. Угловка работает известковый комбинат, глубина залегания кровли известняков 0,2 – 100 м.

Основаниями зданий и сооружений на большей части рассматриваемого района будут служить породы озерно-ледникового комплекса – суглинки, пески, супеси. Все разновидности содержат неравномерно распределенные примеси органических веществ (линзы и прослои торфа). Характеризуются высокой влажностью, пористостью, сжимаемостью, низкой фильтрационной способностью. Расчетное сопротивление пород составляет 1,5 кг/см2. В качестве естественных оснований данные отложения не рекомендуются.

Строительство должно осуществляться после проведения специальных инженерных мероприятий по укреплению оснований или усилению несущих конструкций сооружений.

Полезные ископаемые

В пределах Окуловского района разведаны следующие виды минерального сырья: легкоплавкие глины, песчано-гравийное сырье, большое месторождение известняков.

Район имеет значительные запасы карбонатных пород, на которых производят известь строительную, металлургическую для химических поглотителей, муку известковую, камень флюсовый для целлюлозно-бумажного производства, бутовый камень и щебень.

Месторождения огнеупорных глин в районе в настоящее время почти не разрабатывается, так как по качеству сырья числятся малоценными.

В районе имеются месторождения торфа. Мощность торфяного слоя 1-7 м. Торф используется в районе, в основном, в сельском хозяйстве на удобрение.

На территории Новгородской области в Холмском, Парфинском, Валдайском, Окуловском, Любытинском и других районах установлено распространение обширных ореолов приропа – характерный спутник алмазов. Благоприятная прогнозная оценка территории области на алмазы косвенно поддерживается также благоприятными предпосылками выявления здесь скоплений углеводородного сырья.

Растительный и животный мир

Окуловский район расположен в пределах двух зон – таёжной, представленной подзоной южной тайги, и подтаёжной или смешанных хвойно-широколиственных лесов.

По характеру растительного покрова Окуловский район относится к таежной лесорастительной зоне. Но характер растительности, кроме зональной принадлежности, обусловлен влиянием рельефа, почвообразующих пород, почвенного покрова, гидрологических условий местности, хозяйственной деятельности человека.

Растительные формации – лесная луговая и болотная распределены по территории района неравномерно. Большая часть территории района -75% занята лесами, это хвойные и смешанные леса. Хвойные, сосновые леса занимают небольшие площади (17,7%) распространены в основном в центральной части района.

Преобладают на территории района смешанные леса.

Растительность представлена, в основном, лесными ассоциациями. Вдоль берегов рек простираются пойменные луга, часть территории покрыта кустарниками, немалая площадь занята болотами.

Леса

По лесистости (69,3%) район относится к лесным районам.

Наиболее типичными являются еловые леса. Общая площадь лесного фонда составляет 146,3 тыс.га. Еловые леса сохранились в восточной, возвышенной, более холмистой части подзоны южной тайги. Чистые хвойные леса занимают 61,7%. Они растут небольшими массивами на дренированных участках озёрно-ледниковых, холмисто-моренных суглинистых и глинистых равнин. Чаще всего в первом ярусе к ели примешивается берёза, осина. Самый распространённый тип ельников – ельники-зеленомошники, которые подразделяются на ельники кисличники, ельники кисличники и ельники брусничники.

Небольшими участками по берегам рек и озёр встречаются ивняки с обилием чёрной ольхи и хорошо развитым напочвенным покровом (хвощи, осоки и др.). Они сосредоточены в поймах рек.

Растительность болот

Более типичные в районе верховые (олиготрофные) болота. В растительном покрове таких болот преобладают сфагновые мхи; травяно-кустарниковый покров развит слабо и представлен багульником, морошкой, голубикой, клюквой, пушицей; деревья низкорослые и редкие (берёза, сосна).

Низинные (эвтрофные) болота расположены в поймах рек, в заросших озёрных котловинах и в понижениях рельефа. Встречаются повсеместно и имеют небольшие размеры, чаще распространены в западных районах области и в пределах Ильменской и Волховской пойм. Растительный покров более разнообразен. Здесь встречается: чёрная ольха, берёза, сосна, крушина, ива, иногда ель; в травяном покрове представлены: хвощ, сабельник, камыш, рогоз, зелёные мхи.

Переходные (мезотрофные) болота расположены на озёрных террасах и долинах рек, в местах, где близко залегают грунтовые воды, на окраинах верховых болот. Характерные представители растительности – сфагновые мхи, осоки, берёза, сосна.

Луга

Все луга в зависимости от местоположения подразделяются на материковые и пойменные. Материковые луга располагаются на водоразделах и по условиям увлажнения делятся на суходольные и низинные.

Абсолютно суходольные занимают наиболее сухие местообитания с песчаными почвами. Травостой представлен ястребинкой, лапчаткой, кошачьей лапкой, клевером горным. Луга имеют низкую урожайность и после скашивания часто выгорают.

На поймах рек распространены пойменные (заливные) луга. Они широко представлены  в поймах рек.

Для сохранения лесов требуется соблюдение установленного режима пользования лесами, ограничение рубок, восстановление нарушенных лесов. Прежде всего необходимо восстановление лесов на вырубках. Нужно ограничить пастьбу скота в лесах.

Луга являются кормовой базой для развития животноводства. Они также пригодны для отдыха. Но состояние лугов в последнее время является неудовлетворительным. Для повышения продуктивности лугов необходимо провести ряд культурно-технических мероприятий: расчистка их от кустарников, внесение минеральных удобрений, подсев трав.

Животный мир

Животный мир Окуловского района разнообразен по своему видовому составу. Здесь обитают представители как лесных, так и открытых пространств.

Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. В рыхлой подстилке живут землеройки, мыши, кроты. Под пологом обитают лось, лиса, горностай, заяц-беляк, бурый медведь, рысь, волк, кабан. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примечательны белка и куница.

В кронах деревьев обитает много птиц. Особенно распространены клёст, большой пёстрый дятел, пищуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц относятся: глухарь, тетерев, рябчик.

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах, в кустарниковых зарослях встречаются заяц-русак, полёвка, хорь. Из птиц распространены серая куропатка, полевой жаворонок. Разнообразен животный мир водоёмов и болот. Из млекопитающих распространены выдра, норка. В 1952 году в Новгородскую область были завезены бобры. Хорошо прижилась ондатра, завезённая в 1949 году. Из птиц большинство составляют водоплавающие – утки, гуси; на болотах кулики, журавли; в поймах рек – чибисы. Во влажных лесах живут гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки.

В озёрах и реках обитает много рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, ёрш, налим.

Лесной фонд области, воздушное пространство являются местообитанием дикой фауны и используются в качестве охотничьих угодий.

# 2.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

- В соответствии с ФЗ РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ (от 24.07.2023 № 378-ФЗ) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

- В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

- Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

- В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия.

- Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию (статья 15 ФЗ №73).

- После принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия обеспечивает проведение государственной историко-культурной экспертизы (статья 18 ФЗ №73).

- Заключение государственной историко-культурной экспертизы должно содержать сведения, необходимые для принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр: сведения о наименовании объекта, сведения о времени возникновения или дате создания объекта, сведения о местонахождении объекта, сведения о категории историко-культурного значения объекта,  сведения о виде объекта, описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению, сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (статья 18 ФЗ №73).

- Особое значение для разработки градостроительной документации приобретает требование четкого определения границ территории расположения объекта культурного наследия в соответствии с требованиями Единого государственного реестра недвижимости, что позволяет четко фиксировать местоположение памятника культуры и обеспечить его сохранность. Четкие требования к фиксированию границ территории объекта и сведений о наличии или об отсутствии защитной зоны определены статьями 18, 20, 21 ФЗ №73.

- Региональный орган охраны объектов культурного наследия в установленном порядке направляют необходимые  документы, а также сведения, содержащие  графическое описание  местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в орган регистрации прав (статья 20.2. ФЗ №73).

- Графическое описание местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, режим использования земель в границах защитных зон объектов культурного наследия утверждаются правовым актом регионального органа охраны объектов культурного наследия (статья 20.2. ФЗ 3).

- В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

- Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

- Государственная  охрана объектов культурного наследия обеспечивается  системой правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда (статья 6 ФЗ №73).

- На объект культурного наследия, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), собственнику или иному законному владельцу указанного объекта культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия на основании сведений об объекте культурного наследия, содержащихся в реестре, выдается паспорт объекта культурного наследия (статья 21 ФЗ №73).

- Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (статья 33 ФЗ №73).

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (статья 34 ФЗ №73) или статьей 34.1. «Защитные зоны объектов культурного наследия» ФЗ №73 (см. полное изложение ниже).

- Охранная зона представляет из себя  территорию, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия (статья 34 ФЗ №73).

- Территория объектов культурного наследия и границы территории объекта культурного наследия устанавливаются в соответствии со  статьей  3.1 ФЗ №73.

- Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия регламентируются статьей 5.1.  ФЗ №73

- Статьей 36 Федерального закона  РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» подробно регламентируются меры по обеспечению объектов культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. В частности, предусматривается, что:

- - Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30  ФЗ №73 работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 ФЗ №73 требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 ФЗ №73, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

- - Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- - В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (статья  38 ФЗ №73).

- Особое внимание необходимо обращать на сохранение объекта культурного наследия на всех этапах проведения работ, включая научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ (статья  40 ФЗ №73). Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер (статья  47.2. ФЗ №73).

- Содержание и использование объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 47.3. ФЗ №73). Лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

- 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

- 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

- 4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

- 5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

- 6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

- 7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- 8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

- Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

- При разработке градостроительной документации необходимо учитывать, что земли историко-культурного назначения должны использоваться строго в соответствии с их целевым назначением. Поэтому настоящими изменениями не предусматривается изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения, не предусматривается на их территории и деятельность не соответствующая их целевому назначению. Учтено, что  для организации карьеров для добычи песка и песочно-гравийных смесей и других полезных ископаемых на территории поселения необходимо  проводить  государственную историко-культурную экспертизу в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов Российской Федерации.

- Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения — в порядке, установленном законами  и постановлениями РФ и субъектов Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 05.04.2016 г. №95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  и Приказа Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

- Статьей 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 03.08.2018 N 342-ФЗ)  определено:

- Пунктом 1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 ФЗ №73 требования и ограничения) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- Пунктом 3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- 1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- 2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

- Пунктом 4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

- Пунктом 6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

- В случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы. Порядок проведения  историко-культурной экспертизы регламентируется Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года №569.

- Кроме того на территории Новгородской области необходимо учитывать требования Закона Новгородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области от  5 января 2004 года № 226-ОЗ  (в ред. областных законов Новгородской области от 03.06.2005 № 481-ОЗ, от 03.04.2006 № 648-ОЗ, от 12.07.2007 № 141-ОЗ, от 04.12.2007 № 205-ОЗ, от 10.03.2011 № 941-ОЗ, от 27.01.2012 № 10-ОЗ, от 20.12.2013 № 425-ОЗ, от 27.03.2015 № 751-ОЗ, от 31.10.2016 №9-ОЗ, от 27.10.2017 №179-ОЗ, от 29.10.2018 № 312-ОЗ, от 03.06.2019 №421-ОЗ, от 01.02.2022 №69-ОЗ).

- На территории поселения  имеется большое количество (37 ед.)  памятников археологии (памятники федерального значения, сопки, жальники, курганы, стоянки, курганные группы, селища).  Так, между деревнями Заручевье и Бор находится крупнейший в бассейне реки Волмы комплекс памятников второй половины I — начала II тысячелетия нашей эры, в состав которого входят: поселение Заручевье-IV, селище, сопочный могильник, одиночные сопки, курганная группа, относящаяся к культуре длинных курганов, и древнерусский могильник XI — XII веков. Кроме того имеется еще 12 выявленнх памятников археологии.

- Сведения об объектах археологического наследия (фотографическое изображение, описание границ территории объекта археологического наследия, сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического наследия, сведения о предмете охраны объекта культурного наследия) не подлежат опубликованию, в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию». Вместе с тем, в соответствии с п. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в материалах по обоснованию генерального плана в виде карт отображаются территории объектов культурного наследия.

- Информация об объектах культурного наследия, памятниках, ансамблях, расположенных на территории Боровёнковского сельского поселения окуловского района Новгородской области, представлена в таблице 2.3.1. (согласно данных Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области, письмо от 31.10.2023 №КН-4326-И).

Таблице 2.3.1.

| № | Регистрационный номер | Наименование |  | Датировка | НПА* | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 531610630570005 | Часовня | Петра и Павла | Х1Х в. | М-21 | п. Боровёнка, ул. Кооперативная, гражданское кладбище |
| 2. | 531610644240005 | Здание деревянного железнодорожного вокзала |  | 2-ая пол. XIX в. | Приказ комитета комитета государственной охраны культур- ного наследия Новгородской области от 21.08.2015 № 77 | п. Боровёнка |
| 3. | 531410352080005 | Место, на котором стояла церковь Михаила Архангела |  | ХIХ в. | М-21 | д. Боровёнка, ул. Советов, д. 8 |
| 4 . | 531510351430005 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны |  | 1941-1945 гг. | М-79 | п. Боровёнка, ул. Кооперативная, гражданское кладбище |
| 5. | 531510351540005 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны |  | 1941-1945 гг. | М-79 | п. Боровёнка, ул. Коо перативная, гражданское кладбище (0,2 к западу) |
| 6. | 531720793630005 | Усадьба Л.А. Берс. Парк (мыза «Утешение») |  | ХIХ в. | М-21 | мест. "Утешенье", в 10 км от ст. Боровёнка |
| 7. | 531610 6307 80005 | Церковь Георгия Победоносца |  | ХIХ в. | М-21 | д. Висленев Остров |
| 8. | 531610630740005 | Церковь Смоленской Богоматери |  | 1820 г. | М-389 | д. Высокий Остров, д. 5 |
| 9. | 531720793610005 | Усадьба К. Ф.Массе |  | ХlХ в. | М-21 | д. Дерняки |
| 10. | 531720793610025 | Усадьба К. Ф.Массе. Парк |  | ХIХ в. | М-21 | д. Дерняки |
| 11. | 531710793610015 | Дом усадебный |  | XIX в. | М-21 | д. Дерняки, 53 |
| 12. | 531710793610035 | Флигель |  | XIX в. | М-21 | д. Дерняки |
| 13. | 531710793610045 | Здание оранжереи |  | ХIХ в. | М-21 | д. Дерняки |
| 14. | 531710793610055 | Погреб |  | ХIХв. | М-21 | д. Дерняки |
| 15. | 531721056120005 | Усадьба О.А. Железновой |  | ХIХв | М-21 | д.Заручевье |
| 16. | 531720785580045 | Усадьба О.А. Желе зновой. Парк |  | ХIХв | М-21 | д. Заручевье |
| 17. | 531710785580035 | Усадьба О.А. Желе зновой. Дом усадебный |  | ХIХв | М-21 | д. Заручевье |
| 18. | 531720793600005 | Усадьба Н.И. Железнова "Матвейково" |  | ХIХв | М-21 | д. Заручевье |
| 19. | 531720793600015 | Усадьба Н.И. Железнова "Матвейково". Парк |  | ХIХв | М-21 | д. Заручевье |
| 20. | 531710793600025 | Усадьба Н.И.Железнова "Матвейково".Погреб |  | ХIХв | М-21 | д.Заручевье |
| 21. | 531710793600035 | Усадьба Н.И.Железнова "Матвейково". Здание пекарни |  | ХIХв | М-21 | д.Заручевье |
| 22. | 531720785590005 | Усадьба Я.И. Савича. Парк |  | ХIХв. | М-21 | д. Каево |
| 23. | 531720785350005 | Усадьба Храповицких |  | ХIХ в. | М-21 | д. Козловка |
| 24. | 531620630830005 | Усадьба Храповицких. Церковь Покрова Богородицы |  | 1889 г. | М-21 | д. Козловка, ул. Новопокровская, д. 9 |
| 25. | 531720785350015 | Усадьба Храповицких. Парк |  | ХIХв | М-21 | д. Козловка |
| 26. | 531720793640005 | Усадьба Н.И. Бобрикова. Парк |  | XIX в . | М-21 | в 10 км от д. Козловка (мест. Ульяно ва ) |
| 27. | 53 1720793620005 | Усадьба Массе. Парк (местечко Устье) |  | ХIХв. | М-21 | м.Устье (9 км от Козловки) |
| 28. | 531720785580005 | Усадьба О.А. Железновой |  | XIX в. | М-21 | д. Нароново |
| 29. | 531720785580015 | Усадьба О.А. Железновой. Парк |  | XIX в. | М-21 | д. Нароново |
| 30. | 531710785580025 | Усадьба О.А. Железновой. Церковь Успения Божией Матери |  | ХIХв | М-21 | д. Нароново |
| 31. | 531410351750005 | Одиночная могила воина, погибшего в период Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. |  | 1941 -1945 гг. | М-79 | д.Нароново, гра жданское кладбище |
| 32. | 531720797740005 | Усадьба Э.Н. Железновой. Парк |  | XIX в | М-21 | в 7 км от д. Нароново, мест. "Ровнушка", |
| 33. | 53162063 1180005 | Усадьба И.Я. Упенека |  | ХIХв. | М-21 | д. Ольгино |
| 34. | 53162063 1180015 | Усадьба И.Я. Упенека. Парк |  | ХIХв. | М-77 | д. Ольгино |
| 35. | 531610631180025 | Усадьба И.Я. Упенека. Дом усадебный |  | ХIХв. | М-21 | д. Ольгино |
| 36. | 53 1720785560005 | Усадьба Поливановых |  | ХIХв. | М-21 | ж.д. ст. Торбино |
| 37. | 5317107 85560025 | Усадьба Поливановых. Дом усадебный |  | ХIХ в. | М-21 | ж.д. ст. Торбино |
| 38. | 5317207855600 15 | Усадьба Поливановых. Парк |  | ХIХв. | М-21 | ж.д. ст. Торбино |
| 39. | 53 1710785560035 | Усадьба Поливановых. Здание ветеринарной станции |  | ХIХв. | М-21 | ж.д. ст. Торбино |
| 40. | 531410351900005 | Место, на котором стояла часовня Рождества Богородицы |  | 1938 г. | М-21 | д . Коржава Дерняковская |
| 41. | 531411055340005 | Братская могила 4 воинов Советской Армии, умерших в госпитале, расположившемся в д.Дерняки, в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. |  | 1941 - 1944 гг. | М-79 | д. Теребуново, гражданское кладбище |
| 42. | 531410351820005 | Братская могила советских воинов |  | 1941-1944 гг. | М-21 | д. Теребуново, гражданское кладбище |
| 43. | 531410351720005 | Братская могила советских воинов |  | 1941-1944 гг. | М-21 | д. Теребуново, гражданское кладбище |
| 44. | 531410353110005 | Одиночнаямогила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны |  | 1941-1945 гг. | М-79 | ж/д. ст. Торбино, ул. Луначарского, в центре поселка, в 200 метрах от железной дороги |
| 45. | 531610644200005 | Церковь Святой Троицы |  | ХIХв. | М-21 | д. Сельцо-Никольское (бывшая д. Язвищи) |

*- обозначения:

- - М-21 - ПостановлениеАдминистрации Новгородской области от 23.01.1997 № 21;

- -  М-389 - Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.1998№ 389;

- - М-79 - Решение исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 27.02.1978 № 79;

- - М-77 - Распоряжение исполнительного комитета Новгородского областного Совета депутатов трудящихся от 22.07.77 № 507-р.

- Перечень утвержденных границ территорий объектов культурного наследия представлен в таблице 2.3.2.

- Таблица 2.3.2.

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия, датировка | Адрес местонахождения объекта | Документ об утверждении |
| --- | --- | --- | --- |
| 242 | Здание деревянного железнодорожного вокзала 2-ая пол. XIX в.** | Окуловский район, п. Боровёнка | Приказ комитета от 25.08.2015 № 90 |
| 248 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. | Окуловский район, п. Боровёнка, Кооперативная ул., гражданское кладбище | Приказ комитета от 18.10.2016 № 936 |
| 249 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | Окуловский район, п. Боровёнка, Кооперативная ул., гражданское кладбище (0,2 к западу) | Приказ комитета от 18.10.2016 № 935 |

# 2.4. Особо охраняемые природные территории

- На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33 (в ред. от 10.07.2023 №310-ФЗ), все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

- Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

| ПЕРЕЧЕНЬ особо охраняемых природных территорий регионального значения на территориии Боровёнковского сельского поселения Окуловского района Новгородской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название ООПТ | Категория ООПТ | Значение ООПТ | Профиль ООПТ | Площадь ООПТ, га | Реквизиты актов об организации ООПТ (режимы охраны смотреть в указанных нормативных актах) |
| 1 | "Заручевье" | Памятник природы | Региональный | Комплексный (ландшафтный, ботанический, мемориальный, гидрологический) | 380,37 | Постановление Правительства Новгородской области от 31.01.2014 №37 "О памятнике природы регионального значения "Заручевье" |
| 2 | "Водно-ландшафтный памятник - "Озеро Льняное" с мызами "Устье" и "Утешение" (Пилкина мыза) | Памятник природы | Региональный | Комплексный (ландшафтный), гидрологический (озерный) | 5426,16 | Постановление Правительства Новгородской области от 01.08.2022 №429 "О памятнике природы регионального значения "Водно-ландшафтный памятник - "Озеро Льняное" с мызами "Устье" и "Утешение" (Пилкина мыза)" |
| 3 | "Река Хоринка" | Памятник природы | Региональный | Комплексный (ландшафтный, геологический (геоморфологический), гидрологический, биологический) | 675,18 | Постановление Правительства Новгородской области от 20.05.2022 №277 "О памятнике природы регионального значения "Река Хоринка" |
| 4 | "Уступ у деревень Заручевье и Высокий Остров" | Памятник природы | Региональный | Комплексный (геоморфоологический, гидрологический, ландшафтный) | 130,55 | Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2015 №421 "О памятнике природы регионального значения "Уступ у деревень Заручевье и Высокий Остров" |

- На территории Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района расположены 4 особо охраняемые природные территории регионального значения, данные о которых были представлены Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (письмо от 10.10.2023 №ПР-10018-И) и  приведены  ниже в таблице 2.4.1. Кроме того, на территории поселения находится памятник природы федерального значения «Роща академика Железнова», который также  является особо охраняемой природной территорией.

- Таблица 2.4.1.

| № п/п | Название ООПТ | Категория ООПТ | Значение ООПТ | Профиль ООПТ | Площадь (в т.ч. морской акватории) ООПТ, га | Реквизиты актов об организации ООПТ (режимы охраны смотреть в указанных нормативных актах) | Местоположение планируемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особо охраняемые природные территории федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Роща академика Н.И.Железнова | Памятник природы | Федеральный | Биологический, ботанический | 4,3 | Постановление Государственного планового комитета РСФСР от 24 сентября 1986 № 199 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы республиканского значения» | Окуловский район Боровёнковское сельское поселение |
|  | Особо охраняемые природные территории регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | "Заручевье" | Памятник природы | Региональный | Комплексный (ландшафтный, ботанический, мемориальный, гидрологический) | 380,37 | Постановление Правительства Новгородской области от 31.01.2014 №37 "О памятнике природы регионального значения "Заручевье" | Окуловский район Боровёнковское сельское поселение |
| - 8 | "Водно-ландшафтный памятник - "Озеро Льняное" с мызами "Устье" и "Утешение" (Пилкина мыза) | Памятник природы | Региональный | Комплексный (ландшафтный), гидрологический (озерный) | 5426,16 | Постановление Правительства Новгородской области от 01.08.2022 №429 "О памятнике природы регионального значения "Водно-ландшафтный памятник- "Озеро Льняное" с мызами "Устье" и "Утешение" (Пилкина мыза)" | Окуловский район Боровёнковское сельское поселение |
| - 8 | Река Хоринка | Памятник природы | Региональный | Комплексный (ландшафтный, геологический (геоморфологический), гидрологический, биологический) | 675,18 | Постановление Правительства Новгородской области от 20.05.2022 №277 "О памятнике природы регионального значения "Река Хоринка" | Окуловский район Березовикское сельское поселение Кулотинское городское поселение Боровёнковское сельское поселение |
| - 9 | "Уступ у деревень Заручевье и Высокий Остров" | Памятник природы | Региональный | Комплексный (геоморфоологический, гидрологический, ландшафтный) | 130,55 | Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2015 №421 "О памятнике природы регионального значения "Уступ у деревень Заручевье и Высокий Остров" | Окуловский район Боровёнковское сельское поселение |

- Ниже приведены некоторые основополагающие данные по ООПТ расположенным на территории Боровёнковского сельского поселения.

- Памятник природы Федерального значения Роща академика Н.И.Железнова (http://www.oopt.aari.ru/node/6992) является по профилю биологическим, ботаническим  ООПТ и создан Постановлением Государственного планового комитета РСФСР от 24 сентября 1986 № 199 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы республиканского значения». Основными  объектами  охраны на территории памятника природы являются - лесные культуры лиственницы сибирской, пихты сибирской, туи и др.

- Памятник природы располагается на западе Окуловского района; в 7 км от д. Нароново; Боровёнковское лесничество, кв. 49-50

- Режим хозяйственного использования и зонирование территории определяется Постановление государственного планового комитета РСФСР от 24.09.1986 №199

- На территории ООПТ  запрещенными видами  деятельности и природопользования являются:

- - все виды рубок (кроме рубок ухода и санитарных);

- - повреждение растительности;

- - устройство палаток;

- - раскладка костров;

- - прогон и пастьба скота;

- - неорганизованное посещение.

- Памятник природы  регионального значения  «Заручевье» (http://www.oopt.aari.ru/node/8968). Профиль ООПТ - комплексный, ландшафтный, ботанический, гидрологический,  мемориальный.

- Дата создания: Постановление Правительства Новгородской области 31.01.2014  года (в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 22.04.2014 № 236, от 04.05.2016 №164, от 29.06.2018 № 310)

- Общая площадь ООПТ:  380,37 га. Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования.

- Обоснование создания ООПТ и ее значимость:

- - Сохранение усадебного парка середины XΙX века, в том числе искусственных насаждений интродуцентов.

- - Сохранение биологического разнообразия, экосистем, типичных для южно-таёжных ландшафтов.

- - Сохранение комплекса имеющихся реликтов усадебных построек.

- - Сохранение места погребения Железновых (в месте разрушенной в 1929 году церкви Казанской Божьей Матери со склепом Железновых).

- - Изучение и сохранение гончарной дренажной системы середины XΙX века, а также системы открытых дренажных каналов и канав.

- Основными объектами охраны признаны:

- - Биологическое разнообразие:

- --  лесные южно-таёжные экосистемы;

- -- насаждения интродуцентов, заложенные в середине XIX века;

- - Участки с естественным восстановлением интродуцентов:

- -- пихты сибирской (Abies sibirica);

- -- Вяза гладкого (Ulmus laevis);

- -- Лиственницы сибирской (Larix sibirica).

- - Гидрологические объекты:

- -- Гончарная дренажная система середины XΙX века.

- Режим особой охраны

- В целях защиты памятника природы от неблагоприятного  антропогенного воздействия на его территории вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования.

- На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- - проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, выполняемых с нарушением недр;

- - производство взрывных работ;

- - ведение гидромелиоративных и ирригационных работ, за исключением мероприятий по поддержанию в рабочем состоянии гончарной дренажной системы середины XIX века;

- - формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, капитальное строительство объектов, за исключением объектов, возводимых для рекреационных целей;

- - строительство объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта), не связанных с функционированием памятника природы;

- - пуск палов;

- - прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных объектов, не связанных с организацией функционирования памятника природы;

- - Проведение всех видов рубок, кроме санитарных в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, проводимых в зимнее время года со снежным покровом;

- - проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;

- - мойка автомашин, тракторов и другой техники на берегах водоемов;

- - устройство вне специально отведенных мест бивуаков,  разведение костров;

- - устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;

- - пользование объектами растительного и животного мира, занесенными в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Новгородской области;

- - сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований.

- Памятник природы регионального значения «Водно-ландшафтный памятник – «Озеро Льняное» с мызами «Устье» и «Утешение» (Пилкина мыза)» (https://www.novreg.ru/upload/iblock/d23/49325662.pdf).

- Постановлением Правительства Новгородской области от 01.08.2022 №429 «О памятнике природы регионального значения «Водно-ландшафтный памятник – «Озеро Льняное» с мызами «Устье» и «Утешение» (Пилкина мыза)» природный комплекс «Водно-ландшафтный памятник –  «Озеро Льняное» с мызами «Устье» и «Утешение» (Пилкина мыза)» был объявлен памятником природы регионального значения, а занимаемую им территорию – особо охраняемой природной территорией регионального значения без изъятия земельных участков у собственников,  владельцев и пользователей этих участков. Этим же Постановлением было утверждено Положение о выше указанном памятнике природы.

- Профиль ООПТ - Комплексный (ландшафтный), гидрологический (озерный).

- Назначение памятника природы - Сохранение природных и историко-культурных комплексов озера Льняное.

- Объектами  особой охраны признаны - Акватория озера и окружающий ландшафт.

- Площадь территории памятника природы составляет 5426,16 га.

- Памятник природы утвержден в статусе особо охраняемой природной территории в сентябре 1977 года на основании распоряжения Исполнительного комитета Новгородского областного Совета депутатов трудящихся от 23.09.77  № 631-р «Об охране диких животных и растений, находящихся на территории области».

- Положением о памятнике природы регионального значения «Водно-ландшафтный памятник –  «Озеро Льняное» с мызами «Устье» и «Утешение» (Пилкина мыза)» установлены следующие режимы особой охраны и основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории памятника (приведены ниже в редакции Положения):

- «12. Режим особой охраны

- На территории, на которой находится памятник природы, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- 12.1. Проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов;

- 12.2. Проведение разведки и добычи полезных ископаемых;

- 12.3. Проведение буровых работ;

- 12.4. Проведение взрывных работ;

- 12.5. Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима территории;

- 12.6. Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений,

- создание многолетних насаждений, за исключением:

- 12.6.1. Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- 12.6.2. Реконструкции существующих на момент создания памятника природы линейных объектов, осуществляемой без изменения границ охранных зон таких объектов в сторону их увеличения;

- 12.6.3. Осуществления деятельности, связанной с сохранением и охраной объектов культурного наследия;

- 12.6.4. Возведения некапитальных строений, сооружений для осуществления рекреационной деятельности на территории памятника природы;

- 12.7. Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за

- исключением:

- 12.7.1. Проведения – оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос;

- 12.7.2. Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- 12.7.3. Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1-12.6.4 настоящего Положения;

- 12.7.4. Лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов;

- 12.8. Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1-12.6.4, 12.7.1-12.7.4 настоящего Положения;

- 12.9. Заготовка живицы;

- 12.10. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением осуществления такой деятельности гражданами для собственных нужд;

- 12.11. Использование территории для любого сельскохозяйственного использования и производства, включая ведение фермерского и личного подсобного хозяйства, ведение садоводства, огородничества, за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется при землепользовании земельных участков, для которых на дату вступления в силу постановления Правительства Новгородской области «О памятнике природы регионального значения «Водно-ландшафтный памятник – «ОзероЛьняное» с мызами «Устье» и «Утешение» (Пилкина мыза)» установлены целевое назначение (категория земель) и вид разрешенного использования, предусматривающие возможность такого использования территории;

- 12.12. Использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов памятника природы;

- 12.13. Интродукция живых организмов;

- 12.14. Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

- 12.14.1. Случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;

- 12.14.2. Проведения научно-исследовательских работ;

- 12.14.3. Добычи объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам;

- 12.14.4. Регулирования численности отдельных объектов животного мира;

- 12.14.5. Уничтожения почвенных животных при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1-12.6.4, 12.7.1-12.7.4, пунктом 12.8  настоящего Положения;

- 12.15. Деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции;

- 12.16. Сбор биологических и минералогических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности;

- 12.17. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением:

- 12.17.1. Их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, в водоохраной зоне водных объектов;

- 12.17.2. Их движения по дорогам, в том числе лесным, общего и необщего пользования, и стоянки в специально оборудованных местах на территории памятника природы за пределами водоохраной зоны водных объектов;

- 12.18. Размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ, режимов особой охраны и объектов особой охраны памятника природы;

- 12.19. Устройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест;

- 12.20. Использование открытого огня и разведение костров на территории памятника природы без соблюдения требований пожарной безопасности;

- 12.21. Размещение отходов производства и потребления.

- Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы, является «охрана природных территорий».

- Вспомогательными разрешенного использования земельных участков в границах охраняемого природного комплекса определены «отдых (рекреация)», «историко-культурная деятельность», «общее пользование водными объектами», «использование лесов», «сельскохозяйственное и спользование», «сенокошение», «благоустройство территории», «транспорт»,  применяемые с учетом режима особой охраны, установленного в разделе 12 настоящего Положения».

- Памятник природы регионального значения «Река Хоринка» (http://www.oopt.aari.ru/oopt/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru)

- Постановлением  Правительств Новгородской области от 20.05.2022 №277 природный комплекс «Река Хоринка» был объявлен памятником природы регионального значения, а занимаемую им территорию – особо охраняемой природной территорией регионального значения без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

- Этим же постановлением было утверждено  Положение о памятнике природы регионального значения «Река Хоринка».

- Памятник природы входит в границы нескольких  ООПТ:

- - Мемориальный парк при заводе «Гофра» в п. Кулотино;

- - Усадьба «Приволье»;

- - Урочище «Лихая круча»;

- - Ландшафт п. Кулотино

- Памятник природы включен в международную сеть ООПТ. Название объекта:

- officially nominated candidate Emerald sites RU5301104 Khorinka

- Профиль памятника природы - Комплексный (ландшафтный гидрологический биологический) геологический (геоморфологический)

- Общая площадь ООПТ:  675,2 га

- Назначение - Сохранение ландшафтного и биологического разнообразия ценных природных комплексов участка долины реки Хоринки.

- Объектами  особой охраны признаны:

- - природные комплексы долины реки Хоринки;

- - характерные формы ледникового и водно-ледникового рельефа;

- - участки реки Хоринки (нерестово-выростные участки рыб реофильного комплекса);

- - уязвимые гидробионты и места их обитания;

- - участки малонарушенного леса – центры видового разнообразия, местообитания с высокой биологической продуктивностью;

- - редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений;

- - места произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений;

- - места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

- Местоположение ООПТ - Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, Березовикское сельское поселение, Кулотинское городское поселение.

- Площадь территории памятника природы составляет 675,18 га.

- Положением о памятнике природы регионального значения «Река Хоринка» установлены следующие режимы особой охраны и основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории памятника (приведены ниже в редакции Положения):

- «12. Режим особой охраны.

- На территории, на которой находится памятник природы, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- 12.1. Проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов;

- 12.2. Проведение разведки и добычи полезных ископаемых;

- 12.3. Проведение буровых работ;

- 12.4. Проведение взрывных работ;

- 12.5. Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима территории;

- 12.6. Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений высотой более 1,5  м, создание многолетних насаждений, за исключением:

- 12.6.1. Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- 12.6.2. Строительства и реконструкции линейных объектов, осуществляемых при минимальном воздействии на природные комплексы и объекты памятника природы, обеспечивающем сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений;

- 12.6.3. Возведения некапитальных строений, сооружений для осуществления рекреационной деятельности на территории памятника природы;

- 12.7. Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за исключением:

- 12.7.1. Проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос;

- 12.7.2. Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- 12.7.3. Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1-12.6.3 настоящего Положения;

- 12.7.4. Лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов;

- 12.8. Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1-12.6.3, 12.7.1-12.7.4 настоящего Положения;

- 12.9.  Заготовка живицы;

- 12.10. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением осуществления такой деятельности гражданами для собственных нужд;

- 12.11. Использование территории для любого сельскохозяйственного использования и производства, включая ведение фермерского и личного подсобного хозяйства, ведение садоводства, огородничества, за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется при землепользовании земельных участков, для которых на дату вступления в силу постановления Правительства Новгородской области «О памятнике природы регионального значения «Река Хоринка» установлены целевое назначение (категория земель) и вид разрешенного использования, предусматривающие возможность такого использования территории;

- 12.12. Использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов памятника природы;

- 12.13. Интродукция живых организмов;

- 12.14. Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

- 12.14.1. Случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;

- 12.14.2. Проведения научно-исследовательских работ;

- 12.14.3. Любительского рыболовства, любительской и спортивной охоты;

- 12.14.4. Регулирования численности отдельных объектов животного мира;

- 12.14.5. Уничтожения почвенных животных при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1-12.6.3, 12.7.1-12.7.4, пунктом 12.8 настоящего Положения;

- 12.15. Деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции;

- 12.16. Сбор биологических и минералогических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности;

- 12.17. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) в водоохраной зоне водных объектов, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- 12.18. Размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ, режимов особой охраны и объектов особой охраны памятника природы;

- 12.19. Устройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест;

- 12.20. Использование открытого огня и разведение костров на территории памятника природы без соблюдения требований пожарной безопасности;

- 12.21. Размещение отходов производства и потребления.

- 13. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы.

- Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы, является «охрана природных территорий».

- Вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков в границах территории памятника природы определены «отдых (рекреация)», «историко-культурная деятельность», «общее пользование водными объектами», «использование лесов», «благоустройство территории», «сельскохозяйственное использование», «сенокошение», «транспорт», применяемые с учетом режима особой охраны, установленного в разделе 12  настоящего Положения.»

- Памятник природы регионального значения «Уступ у деревень Заручевье и Высокий Остров» (http://leskom.nov.ru/images/uploads/priroda/GOKY/npa/421_.pdf).

- Постановлением  Правительств Новгородской области от 29 октября 2015 года № 421 (в ред. на 29.06.2018 №297)  природный комплекс «Уступ у деревень Заручевье и Высокий Остров» был объявлен памятником природы регионального значения, а занимаемую им территорию – особо охраняемой природной территорией регионального значения без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

- Этим же постановлением было утверждено  Положение о памятнике природы регионального значения «Уступ у деревень Заручевье и Высокий Остров».

- Профиль памятника природы - Комплексный (геоморфологический, гидрологический, ландшафтный).

- Назначение объекта:

- - Сохранение геоморфологического, гидрологического объектов.

- - Сохранение эталонных форм ледникового и водно-ледникового рельефа.

- - Сохранение уникального природного и культурного ландшафта.

- Объектами особой охраны признаны:

- - Геоморфологические объекты: моренная и озерно-ледниковая равнины.

- - Гидрологические объекты: выход родниковых вод, ручьи.

- Площадь  памятника природы составляет 130,55 га.

- В целях защиты памятника природы от неблагоприятного антропогенного воздействия на его территории вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования.

- На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение сохранности памятника природы,  в том числе:

- - проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, выполняемых с нарушением недр;

- - производство взрывных работ;

- - формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных объектов;

- - строительство зданий, строений, сооружений и иных объектов, за исключением рекреационных объектов, связанных с функционированием памятника природы;

- - пуск палов;

- - проведение мелиоративных работ, кроме работ, связанных с ремонтом и поддержанием в рабочем состоянии существующей мелиоративной сети;

- - прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без получения соответствующего разрешения на строительство;

- - проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;

- - устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;

- - устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;

- - пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

- - сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований.

- Создание новых особо охраняемых природных территорий на территории Боровёнковского сельского поселения на расчетный срок генерального плана не планируется.

# 2.5. Землепользование

- Боровёнковское сельское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 02.12.2004 г. № 355-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом сельского и сельских поселений и определении административных центров» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 497-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 722-ОЗ, от 03.10.2012 № 120-ОЗ, от 28.10.2013 № 358-ОЗ, от 06.11.2018 № 325-ОЗ). Этим же законом установлена граница Боровёнковского сельского поселения.  Следует обратить внимание, что Областным законом Новгородской области от 06.11.2018 года № 325 – ОЗ была уточнена  граница Окуловского муниципального района и  границы муниципальных поселений, входящих в состав района, в том числе и Боровёнковского сельского поселения. Границы территорий муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района Новгородской области, установлены согласно геодезическим данным и сведениям, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости, картам (схемам) и описанию границ муниципальных образований.

- В соответствии с Областным законом Новгородской области законом от 06.11.2018 года № 325–ОЗ были уточнены границы Боровёнковского сельского поселения и на основании картографических материалов территория Боровёнковского сельского поселения в настоящее время составляет  93630,63  га.

- Перечень использования земельных ресурсов Боровёнковского сельского поселения   приведен в таблице 2.5.1. Таблица подготовлена с учетом сведений единого государственного реестра недвижимости (филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Новгородской области), публичной кадастровой карты (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) по состоянию на  2023 год.

- За период с разработки генплана 2011 года в ЕГРН был внесен большой объем  сведений о    земельных участках Боровёнковского сельского поселения, что  изменило распределение земель по видам их использования, а также позволило уточнить площади земель по отдельным категориям земель поселения в целом. В этот же период были устранены технические ошибки, допущенные при подготовке градостроительной и землеустроительной документации (отнесение земельных участков к двум территориальным зонам, отсутствие информации по целому ряду земельных участков, неправильное отнесение земельных участков  к конкретным территориальным зонам и другие).

- На момент внесения изменений в генплан  общая площадь земель Боровёнковского  сельского поселения в административных границах составляет  93630,63 га, что и принято за площадь земель на расчетный срок. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом:

- Таблица 2.5.1.

| № п/п | Категория земель | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 11152,88 | 11,91 | 11152,89 | 11,91 |
| II | Земли населенных пунктов | 2539,12 | 2,71 | 2539,12 | 2,71 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 572,04 | 0,61 | 572,04 | 0,61 |
| IV | Земли лесного фонда | 78177,95 | 83,50 | 78177,95 | 83,50 |
| V | Земли водного фонда | 1183,34 | 1,26 | 1183,34 | 1,26 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 5,30 | 0,01 | 5,30 | 0,01 |
| VII | Земли запаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого площадь МО: |  | 93630,63 | 100,00 | 93630,63 | 100,00 |

- Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Боровёнковского сельского  поселения. Изменения генплана учитывают планируемое строительство на территории поселения высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ-1). Протяженность ВСЖМ-1 по территории Боровёнского сельского  поселения составит 31 км. С учетом этого строительства предусматривается изменение баланса территории поселения с переводом части земель поселения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической  деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального  назначения. Изменение баланса земель поселения потребуется после завершения работ по проектированию и строительству ВСЖМ-1.

- Необходимо отметить, что на текущий момент  структура земель поселения практически стабилизировалась. Границы всех населенных пунктов поставлены на кадастровый учет и их изменение на ближайшую перспективу не предусматривается, при этом не исключается возможность небольших корректировок, связанных с постановкой на кадастровый учет некоторых земельных участков.

- В поселении отсутствуют предложения и по изменению категории земель. Настоящими изменениями не предусматривается изменение распределения земель по категориям на расчетный срок (таблица 2.5.1.) без учета строительства ВСЖМ-1 (см. раздел 2.6. Транспортная инфраструктура.).

# 2.6. Транспортная инфраструктура

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь поселения с другими населенными пунктами, осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Объекты воздушного,  водного и трубопроводного транспорта на территории поселения отсутствуют.

Автомобильный транспорт

Административный центр Боровёнковского сельского поселения посёлок Боровёнка  расположен в 21 км к северо-западу от г. Окуловка. Расстояние до Москвы (по прямой) составляет 410 км, до Санкт-Петербурга – 295 км (по прямой 224 км). Расстояние до областного центра Великий Новгород (по прямой) составляет 132 км.

Транспортная система  Боровёнковского сельского  поселения претерпела заметные изменения с момента разработки генплана 2011 года и Схемы территориального планирования Окуловского муниципального района, что обусловлено   введением  в эксплуатацию в ноябре  2019 года скоростной автотрассы Москва-Санкт-Петербург (далее  - М-11 «Нева»), которая проходит по территории Окуловского района, в том числе и по территории  Боровёнковского сельского поселения (рис.2.6.1). По территории поселения проходит 22 км дорог федерального значения (М-11) (категория автомобильной дороги – IA (автомагистраль), ширина придорожных полос -100 м). На дорогах федерального значения имеется 2 мостовых сооружения  и 1 тоннель федерального значения.

К западу от автотрассы М-11 за пределами Боровёнкинского сельского поселения находится автодорога  Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург  (далее М-10 «Россия) (рис.2.6.2.), (категория автомобильной дороги – IV, ширина придорожных полос - 50 м).

К сожалению, прямой выход с территории Боровёнковского сельского поселения на автотрассу «Нева» затруднен. Поселок Боровёнка имеет достаточно выгодное месторасположение, так как находится  на   железнодорожном и автомобильного пути  между городами Санкт-Петербург и Москва.

По территории поселения проходят дороги межмуниципального значения протяженностью 103,786 км.

Список автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Новгородской области (по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, письмо  от 18.10.2023 №ТС-4399-И с учетом письма от 17.12.2024 №ТС-484-И) представлен в таблице 2.6.1.)

Таблица 2.6.1.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Всего, км | в т.ч. по значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РЗ | МЗ |
|  |  | Окуловский район |  |  |  |
| 1 | 49 ОП МЗ 49Н-1201 | "Боровёнка - Ольгино - Торбино" - Лешино | 1,852 |  | 1,852 |
| 2 | 49 ОП МЗ 49Н-1213 | "Окуловка - Любытино" - Буянцево | 2,955 |  | 2,955 |
| 3 | 49 ОП МЗ 49Н-1218 | Боровёнка - Выдрино | 4,018 |  | 4,018 |
| 4 | 49 ОП МЗ 49Н-1219 | Боровёнка - Заручевье - Сутоки | 33,955 |  | 33,955 |
| 5 | 49 ОП МЗ 49Н-1220 | Боровёнка - Ольгино - Торбино | 16,360 |  | 16,360 |
| 6 | 49 ОП МЗ 49Н-1221 | Висленев Остров - Торбино | 22,385 |  | 22,385 |
| 7 | 49 ОП МЗ 49Н-1226 | Заручевье - Чернецко | 2,648 |  | 2,648 |
| 8 | 49 ОП МЗ 49Н-1228 | Козловка - Большие Концы | 6,112 |  | 6,112 |
| 9 | 49 ОП МЗ 49Н-1229 | Коржава - Дерняки | 1,999 |  | 1,999 |
| 10 | 49 ОП МЗ 49Н-1236 | Ольховка - Большой Заполек | 2,215 |  | 2,215 |
| 11 | 49 ОП МЗ 49Н-1239 | Песчанка - Мельница | 3,940 |  | 3,940 |
| 12 | 49 ОП МЗ 49Н-1219п1 | подъезд к д. Высокий Остров с проездом №1 по д.Высокий Остров | 0,950 |  | 0,950 |
| 13 | 49 ОП МЗ 49К-1232п2 | подъезд к д. Сельцо-Никольское | 1,227 |  | 1,227 |
| 14 | 49 ОП МЗ 49К-1232п4 | подъезд по д. Висленев Остров | 0,346 |  | 0,346 |
| 15 | 49 ОП МЗ 49К-1232п1 | подъезд по д. Каёво | 0,936 |  | 0,936 |
| 16 | 49 ОП МЗ 49К-1232п3 | подъезд по д. Памозово | 0,400 |  | 0,400 |
|  |  | Итого | 102,298 | 0,000 | 102,298 |

Межмуниципальные дороги имеют в основном асфальтобетонное  (51,257 км) и гравийное (48,257 км) покрытие. Протяженность  грунтовых  дорог  межмуниципального значения -  4,424 км. По категориям межмуниципальные дороги распределяются следующим образом – дороги 4 категории - 46,100 км,  5 кат. - 53,262 км, вне категорийные -  4,424 км. На вышеуказанных дорогах отсутствуют мосты и путепроводы, но имеются  трубы (железобетонные,  каменные  и металлические  180 шт.,  2474,07 пог. м).

Современное состояние транспортной инфраструктуры поселения подробно рассмотрено в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года  (утверждена Постановлением администрации Боровёнковского сельского поселения   от  03.11.2017 №  154). В настоящем разделе используются материалы этой программы.

Рис.2.6.1. Схема прохождения автотрассы М-11 «Нева» по территории Боровёнковского сельского поселения.

Рис.2.6.2. Схема прохождения автотрасс М-10 и  М-11 «Нева» по территории Новгородской области.

По данным программы на 2017 года транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного  и железнодорожного транспорта.

Общая протяженность дорог в границах Боровёнковского сельского поселения составляет: 292,6 км.

Дороги на территории Боровёнковского сельского поселения  IV – V категории.

В Боровёнковском сельском поселении имеются 3 мостовых сооружения:

- мост через р. Перетна между  д. Перетёнки I  в д. Перетёнку II;

- мост через р. Перетна по дороге из п. Топорок в д. Великуши;

- ж/д мост через р. Мста.

Автозаправочные станции отсутствуют.

Обслуживание территории и населения поселения пассажирским транспортом осуществляется автобусами и поездами.

Основным видом внешнего транспорта на территории поселения являются железнодорожный и автомобильный.

На территории Боровёнковского сельского поселения водный и воздушный транспорт отсутствуют.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения представлена улицами и переулками.

В основном улицы находятся в удовлетворительном состоянии, но имеют маленький процент дорог с твердым покрытием.

Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени населенных пунктов между собой и центром поселения, зонами отдыха и другими местами.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- разработка научно-обоснованной детальной программы развития транспортного комплекса поселения;

- обеспечение удобных транспортных связей между жилыми и сельскохозяйственными и производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение высокого уровня благоустройства улично-дорожной сети;

- обеспечение максимального удобства движения транспорта и пешеходов.

Без реализации неотложных мер по повышению качества развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы нельзя обеспечить комфортное проживание населения в Боровёнковском сельском поселении.

Обслуживание территории и населения поселения пассажирским транспортом осуществляется автобусами и такси.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным  транспортом.

Ниже при рассмотрении современного состояния транспортной системы поселения и перспектив ее развития использованы данные программы транспортного развития поселения до 2030 года.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах   Окуловского муниципального района по Боровёнковскому сельскому поселению был утвержден решением  Думой Окуловского муниципального района  27 марта 2013 года №206 (табл. 2.6.2.)

Таблица 2.6.2.

| № п/п | Наименование участка автомобильной дороги | Протяженность межпоселенческих дорог, м | Ширина проезжей части (м) | вид покрытия дорожного полотна | Искусственные дорожные сооружения(мосты, трубопровод) | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | от д. Вялка- до д.Рашутино | 4100 | 3 | грунт |  | 492285 ОПМР 030 |
| 31 | от п.Боровёнка – до д. Малые Гусины | 3500 | 3 | грунт | 2 трубопровода | 492285 ОПМР 031 |
| 32 | от д.В.Остров – до д. Данилово | 3000 | 3 | грунт | 3 трубопровода | 492285 ОПМР 032 |
| 33 | от д. Большой Заполек –до д. Корпово | 3000 | 3 | грунт | 1 трубопровод | 492285 ОПМР 033 |
| 34 | от д. Каево – до д. Поддубье | 500 | 3 | грунт | 1 трубопровод | 492285 ОПМР 034 |
| 35 | От трассы Боровёнка-В.Остров до д.Каптерево | 1000 | 3 | грунт | 1 трубопровод | 492285 ОПМР 035 |
| 36 | от д. Крутец – до д.Ватагино | 1600 | 3 | грунт | 2 трубопровода | 492285 ОПМР 036 |
| 37 | от д. Памозово – до д. Горбово | 1000 | 3 | грунт | - | 492285 ОПМР 037 |
| 38 | от д.Памозово – до д. Сухово | 1300 | 3 | грунт | - | 492285 ОПМР 038 |
| 39 | от д. Пепелово – до д.Шарово | 1000 | 3 | грунт | - | 492285 ОПМР 039 |
| 40 | от д.Торбино – до д. Божеводово | 3500 | 3 | грунт | 1 трубопровод | 492285 ОПМР 040 |
| 41 | от ж.д. ст.Торбино – до д. Узи | 3000 | 3 | грунт | 1 трубопровод | 492285 ОПМР 041 |
| 42 | от д. Чернецко- до д.Оленино | 3000 | 3 | грунт | 1 трубопровод | 492285 ОПМР 042 |
| 43 | от д.Ярусово -до д. Заречная | 3000 | 3 | грунт | 2 трубопровода | 492285 ОПМР 043 |
|  | всего | 32500 |  |  | 15 |  |

Кроме дорог федерального, межмуниципального и дорог местного значения районного уровня на территории поселения имеются дороги местного значения, расположенные на территории населенных пунктов поселения.. По данным Росстата общая протяженность   улично-дорожной сети в поселении составляет (на конец 2022 года) 79,8 км (по данным Паспорта Боровёнковского сельского   поселения,  Росстат, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm), в том числе с твердым покрытием только 3,7 км (4,6%) (табл.2.6.3.).

Таблица 2.6.3.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | километр | 30,7 | н/д | н/д | 77,6 | 76 | 76,1 | 76,6 | 77,3 | 77,6 | 78,6 | 79,8 |
| с твердым покрытием | километр | н/д | н/д | н/д |  |  | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,7 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр | н/д | н/д | н/д | 77,6 | 76 | 76 | 76,6 | 77,3 | 77,6 | 78,6 | 79,8 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | н/д | н/д | н/д | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 77,6 | 57,2 | 57,2 |

Перечень муниципальных автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов  Боровёнковского сельского поселения, который утверждается постановлениями Администрации поселения (утв. Постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 10.12.2010 №111 в ред. от 13.10.2022 № 100,  от 14.11.2022 № 116). Перечень таких дорог представлен в Приложении 3. По данным Росстата 51,8% местных дорог не отвечают нормативным требованиям.

Улично-дорожная сеть сельского поселения представлена автомобильными дорогами общего пользования местного значения в населенных пунктах, находящихся в собственности поселения.

Дорожно-транспортная сеть населенных пунктов, предназначена для не скоростного движения с двумя полосами движения. Дороги, расположенные в границах населенных пунктов имеют скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 40 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Перечень автомобильных дорог местного значения, находящиеся в собственности поселения, представлен в Приложении 3.

В Боровёнковском сельском поселении уровень автомобилизации на 2016 год составлял – 75 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Хранение автотранспорта населения, проживающего в многоэтажных кварталах, происходит в собственных гаражах и на придомовых территориях. Гостевые стоянки находятся в населенных пунктах в карманах  местных проездов. Грузовой автотранспорт хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гаражах и т.д.

Транспортом общего пользования по Боровёнковскому сельскому поселению регулярные перевозки не осуществляются.

Пешеходное движение по большинству улиц осуществляется по проезжей части, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП. Обустроенных пешеходных переходов на территории поселения нет.

Развитие велосипедного движения в сельском поселении приобретает большую популярность. В настоящее время на территории муниципального образования велосипедные дорожки и места для хранения велосипедов отсутствуют. Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке.

Пассажирское автобусное сообщение с районным центром осуществляет ПАТП г. Окуловка.

Перечень маршрутов пассажирских перевозок автотранспортом представлен в соответствии с официальными сайтами (https://okuladm.ru/prigorod) и , https://okulovka.com/info/raspisanie-dvizheniya-prigorodnyh-avtobusov) в таблице 2.6.4.

Таблица 2.6.4.

| Маршрут (городской, пригородный, междугородний) | Номер маршрута | Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяженность маршрута, км | Наименование организации, осуществляющей перевозки по данному маршруту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пригородный | 103 | Окуловка-Топорок | 2 пункта в г. Окуловка, Кулотино, Перетенка-1, Перетенка-2, Котово | 27 | ООО «Окуловско ПАТП» |
| пригородный | 103Б | Окуловка-Топорок-Великуша | 2 пункта в г. Окуловка, Кулотино, Перетенка-1, Перетенка-2, Котово, Топорок | 32 | ООО «Окуловско ПАТП» |

Автобусное сообщение имеется и по маршруту  Окуловка – Боровёнка (https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/okulovka-borovyonka, https://okulovka.com/info/raspisanie-dvizheniya-prigorodnyh-avtobusov):

| 107, 107А | Окуловка-Боровёнка -Нароново | 06-15; 15-10 | 08-00; 17-00 | Пятница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Окуловка-Торбино | 06-00; 13-00 | 07-30; 15-00 | Пятница |

Остановочных пунктов на территории Боровёнковского сельского поселения – 7 ед.

Интенсивность автобусного движения явно недостаточна и сеть маршрутов не охватывает около половины населенных пунктов поселения. Остановки не везде оборудованы павильонами.

На территории Боровёнковского сельского поселения грузовые перевозки осуществляются различными видами транспорта.

Подробная информация по объемам перевозимых грузов по территории Боровёнковского сельского поселения, а также за ее пределы – отсутствует.

Основными недостатками улично-дорожной сети Боровёнковского сельского поселения являются:

- низкая доля дорог с асфальто-бетонным покрытием дорог местного значения (дороги внутри границ населённых пунктов, всего около 5%);

- ремонт асфальто-бетонного покрытия дорог межмуниципального значения осуществляется в основном ямочно и несвоевременно;

-  автобусные остановки требуют ремонта;

- отсутствуют обустроенные пешеходные переходы;

- не удаляются аварийно-опасные деревья вдоль автодорог межмуниципального значения;

- на территории поселения отсутствуют АЗС, сеть автосервисов и предприятий по обслуживанию автотранспорта.

Интенсивности дорожного движения на территории Боровёнковского сельского поселения низкая.

На территории Боровёнковского сельского поселения отсутствуют объекты, оказывающие услуги по  техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (по данным Росстата). Основные объекты автосервиса и АЗС находятся в г.Окуловка.

В поселении приняты и  реализуются мероприятия в рамках муниципальных программ «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 22.02.2017 № 24 (в редакции постановлений Администрации Боровёнковского сельского поселения от 20.01.2023 № 8),  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Боровёнковского сельского поселения на 2018-2024 годы» и приоритетный  региональный проект «Дорога к дому».

В рамках этих программ за  2021-2022 годы были отремонтированы участки дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения:

- д. Нездрино - 864 м,  д. Наволок - 233 м,  д. Поддубье - 451 м;

-  ж/д ст. Торбино: ул Пушкинская - 728 м, ул. Пионерская - 229 м, ул. Ульяновская - 507 м, ул. Островского - 115 м,  ул. Молодежная - 410,9 м

- п. Боровёнка: ул. 1 Мая - 3,630 м, ул. 1-я Боровая - 1318 м,  ул. Советов (от д. 12 до ж/д вокзала) - 306 м,  ул. Лермонтова - 637 м;

- д. Висленев Остров - 452 м;

- д. Сухово - 405 м.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории.

Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов от расположения поселения в северном регионе России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

Перспективными направлениями развития дорожно-транспортной инфраструктуры в настоящее время являются:

- развитие внутренних автомобильных дорог. В связи со значительной степенью износа дорожного покрытия автомобильных дорог требуется поэтапное выполнение комплекса работ по их ремонту;

- при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения;

- развитие инфраструктуры для жилищной застройки. В связи с тем, что в настоящее время на территории сельского поселения ведется активное жилищное строительство, необходимо строительство сети автомобильных дорог на территории новых кварталов;

- размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей предполагается в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

В рамках настоящих изменений генплана на перспективу предусматривается, что:

- Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь поселения с другими населенными пунктами, будут осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом.

- Генеральным планом не предусматривается строительство новых автомобильных дорог постоянного действия.

- В части развития внешнего транспорта Боровёнковского сельского поселения предусмотрено:

-- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям.

Основными задачами по совершенствованию поселковой транспортной системы являются:

- улучшение связей сложившихся функциональных зон населенных пунктов между собой;

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети.

Таким образом, предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды предусматривается сооружение пешеходных зон.

Учитывая прогнозные особенности социально-экономического и градостроительного развития необходим программный подход для создания и эффективного функционирования транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения в комфортном проживании на территории Боровёнковского сельского поселения.

Интенсивность автобусного движения явно недостаточна и сеть маршрутов не охватывает около половины населенных пунктов  поселения. Остановки не везде оборудованы павильонами.

В Генеральном плане Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области определены основные планируемые зоны развития, планируемые микрорайоны развития, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц.

Важным элементов развития транспортной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения является:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение связей сложившихся функциональных зон населенных пунктов между собой;

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения, путем реализации мероприятий по реконструкции существующих улиц и дорог.

Железнодорожный транспорт

По территории Боровёнковского сельского поселения  проходит Октябрьская железнодорожная дорога с железнодорожными станциями  Боровёнка, Торбино и остановочным пунктом Вялка.  Протяженность железной дороги по территории поселения – 24,7 км.

Станция Боровёнка (станция 5 класса)  расположена на участке Чудово-Московское — Окуловка, на 231 километре двухпутной электрифицированной скоростной линии Октябрьской железной дороги Москва — Санкт-Петербург. Обслуживается линейными подразделениями Санкт-Петербургского территориального управления Октябрьской железной дороги, имеются две низкие пассажирские платформы (боковые, низкие, прямые,  длиной 100 м). У станции Боровёнка есть вокзальное помещение. Начало эксплуатации: 1851 год (https://chuh-chuh.ru/station-info/st-borovenka/). На станции останавливаются все пригородные и скоростные поезда «Ласточка», следующие по маршруту Бологое — Санкт-Петербург, а также часть поездов дальнего следования, направлением на Санкт-Петербург, Москву, Астрахань. Имеются две низкие пассажирские платформы с гравийным покрытием.

Остановочный пункт Вялка и станция Торбино расположены в  8,2 и 15,7  км в северо-западном направлении от станции Боровёнка. На  станции  Торбино производит операции по приёму и выдачи только повагонных грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках, а также дополнительно производятся работы по хранению грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами на подъездных путях и местах необщего пользования, продажа билетов на все пассажирские поезда. Есть поезда дальнего следования, которые останавливаются на станции – это Санкт-Петербург — Бологое. На станцию прибывают  электрички. У них один маршрут: Окуловка — Малая Вишера. Не все составы ходят ежедневно, при планировании поездки следует заранее уточнить расписание. Со станции можно уехать до Санкт-Петербурга, Бологое, Малых Вишер, Обухово, Окуловки, Колпино, Чудово, Любани. У станции есть вокзальное здание. Оно одноэтажное и небольших размеров. Станция работает с 1851 года. Посадка осуществляется с островной платформы.

Основными проблемами для содержания железнодорожного сообщения являются: требования обеспечения безопасности, рост расходной части технического содержания и обслуживания железнодорожных вагонов (пассажирских и грузовых), локомотивов, имеющих предельные сроки эксплуатации, а также поддержание железнодорожных путей в исправном состоянии.

Дальнейшее изменение транспортной структуры будет обусловлено прохождением по территории поселения  высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ-1) Москва-Санкт-Петербург. Протяженность ВСЖМ-1 по территории Боровёнского сельского  поселения составит 31 км. Схема прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали по территории поселения приведена на рис.  2.6.3.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусматривается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая пройдет по территории Окуловского муниципального района. Конкретное (определенное с геодезической точностью) прохождение новой линии и состав мероприятий, включаемых в проект, будут определены на этапах подготовки документации по планировке территории и подготовки проектной документации после принятия соответствующих решений и подготовки технико-экономического обоснования.

Окончательные границы размещения ВСЖМ-1, ее санитарно-защитные зоны, технические характеристики (протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.) будут определены в проектной документации и документации по планировке территории.

Протяженность дороги по территории Боровёнковского сельского поселения может составить более 30 км (30,4 – 31 км).

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени населенных пунктов между собой и центром поселения, зонами отдыха и другими местами. Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- разработка научно-обоснованной детальной программы развития транспортного комплекса поселения;

- обеспечение удобных транспортных связей между жилыми и с сельскохозяйственными и производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение высокого уровня благоустройства улично-дорожной сети;

- обеспечение максимального удобства движения транспорта и пешеходов.

Без реализации неотложных мер по повышению качества развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы нельзя обеспечить комфортное проживание населения в поселении.

Рис.2.6.3. Планируемая Схема прохождения ВСЖМ-1 по территории Боровёнковского сельского поселения.

# 2.7. Численность населения

- Численность населения Боровёнковского сельского поселения на 01.01.2023 года составила 1572 человека, на  2022 год – 1659 человек.

- В состав Боровёнковского сельского поселения входят 76 населенных пунктов. Административным центром поселения является поселок Боровёнка, в котором проживает почти 75% населения поселения. Еще в двух населенных пунктах поселения численность жителей превышает 100 человек – Торбино и Дерняки. Почти в половине деревень численность  жителей не превышает 5 человек, а в четверти населенных пунктов не зарегистрированы постоянные жители.

- Генеральным планом 2011 года прогнозировалось сокращение численности жителей Боровёнковского сельского поселения с 3063 в 2009 году до 2370 в 2030 году. К сожалению, процесс сокращения численности жителей идет  значительно  более интенсивно и на начало 2022 года в поселении проживает всего 1886 человек (по данным (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).  Изменение численности жителей в поселении показано на рис. 2.7.1. За период с 2012 по 2022 год численность жителей уменьшилась на 544 человека или на 22,39% от общей численности жителей.

- Рис. 2.7.1. Изменение численности жителей в Боровёнковском  сельском поселении за период с 2012 по 2022 годы.

- Из рисунка видно, что фиксируется четкое снижение численности жителей в поселении. За 11 лет уменьшение составило 544 человека или почти  50 человек в год. Абсолютные показатели рождаемости, смертности и миграции населения показаны на рис. 2.7.2. За период с 2012 по 2022 год средняя естественная убыль населения в поселении составила  35 человек в год, миграционный отток – 22,0 человека в год, что определило общую убыль  равной 22,7 человек в год на 1000 жителей в год (27,2‰). Крайне удручающие показатели отмечены по рождаемости и смертности  (рис. 2.7.2. -  2.7.3.). Средние показатели по смертности в 3,2  раза превышают показатели по рождаемости, при этом в отдельные  годы (2017, 2019 и 2022) коэффициент смертности превышал коэффициент рождаемости более чем в 5 раз.  За весь рассматриваемый период (кроме 2012 и 2013 годов) имел место миграционный отток жителей, который в среднем был ниже  естественной убыли и составлял в среднем  около 10,7‰ в год). Средняя убыль населения за рассматриваемый период составила 22,7‰ в год (рис.2.7.3.). Все это свидетельствует о крайне  негативном развитии демографических процессов в поселении,  в  том числе и за последние годы.  По данным Схемы территориального планирования Окуловского района к 2015-2018 году следовало ожидать медленного увеличения численности жителей по району в целом, при продолжающей убыли населения в сельской местности. Однако, увеличения  численности жителей  не наблюдается и по Окуловскому району в целом, и по другим муниципальным образованиям района, в том числе и по  Боровёнковскому сельскому поселению.

- Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Новгородского МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Низкий уровень жизни людей, отсутствие нормально оплачиваемой работы на селе, неудовлетворительная работа системы здравоохранения, низкое качество жилья и коммунальных услуг являются  главными причинами  высокой смертности и низкой рождаемости населения. Существенное влияние на демографические показатели оказывает и возрастная структура жителей со все возрастающей долей жителей старших возрастов.

- На расчетный срок (2043 г.) не следует ожидать существенного изменения демографической ситуации в   Боровёнковском сельском поселении, так как по  «Демографическому прогнозу Новгородстата до 2036 года» (http://sosedi-vn.ru/aktualno/19244-demograficheskij-prognoz-novgorodstata-do-2036-goda.html) в Новгородской области до 2036 года сохранится тенденция сокращения численности жителей. Население в среднем будет уменьшаться на 1% в год. При этом сельское население будет уменьшаться более высокими темпами, чем городское — в среднем на 1,4% в год против 0,5% (https://news.rambler.ru/community/31109872/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink).

- В области ожидается уменьшение рождаемости, что  в значительной степени будет обусловлено сокращением в области численности женщин в репродуктивном возрасте (15-49 лет), которых к 2036 году будет насчитываться 108,7 тысячи человек против 131,1 тысячи в начале 2019 года. Число умерших уменьшится с 10,3 тысячи человек в 2019 году до 9,5 тысячи человек в 2035 - на 808 человек, на 7,8%.

- По прогнозу в области с 2019 года ежегодно будет наблюдаться как естественная, так и миграционная убыль населения, которые за прогнозный период составят 80,6 тысячи и 13,1 тысячи человек, соответственно. В общей убыли населения на долю миграционной убыли придется 14%.

- Наиболее сократится в течение прогнозного периода население моложе трудоспособного возраста - 0-15 лет. Численность населения этой возрастной группы будет ежегодно сокращаться и к 2036 году уменьшится на 29,4 тысячи человек, или на 27,5%.

- Численность лиц в трудоспособном возрасте  также ежегодно будет сокращаться. В начале прогнозного периода население в возрасте старше трудоспособного превысит численность лиц моложе трудоспособного возраста на 69%, в начале 2036 года данное превышение составит 2,2 раза.

- Предполагается, что ожидаемая продолжительность жизни населения ежегодно будет расти и увеличится с 70,5 года в 2019 году до 74,4 года в 2035 году, у мужчин - с 64,6 до 69,7 года, у женщин - с 75,5 до 78,3 года. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин уменьшится с 10,9 до 8,6 года.

- Прогноз для Новгородской области может измениться в связи с негативными явлениями обусловленными пандемией короновируса и другими негативными процессами в области демографии.

- С учетом этого настоящим изменением генплана предполагается, что на расчетный срок (2043 год) численность населения Боровёнковского сельского поселении, может составить (при негативном прогнозе развития поселения)  1200-1270 человек.  При этом с учетом Схемы территориального планирования Новгородской области такой  прогноз не следует рассматривать на весь  расчетный срок, так как  при целенаправленном вмешательстве государства в демографическую ситуацию в стране в целом и каждом отдельно взятом ее регионе предполагается постепенный рост народонаселения  на конец расчетного периода генплана.

- В  целях улучшения демографической ситуации в Боровёнковском сельском поселении продолжается работа по популяризации семьи, материнства и детства. Больше внимания уделяется  мероприятиям по укреплению здоровья населения,  развитию физкультуры и спорта.

- Проблемами в сфере демографии являются:

- - низкий уровень рождаемости. Наблюдается тенденция снижения рождаемости. Основная причина - снижение общей численности населения муниципального округа, в том числе количества женщин репродуктивного возраста;

- - снижение доходов в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, сложности с поиском подходящей работы в связи с утратой навыков и знаний;

- - высокая смертность населения, тенденция к старению населения муниципального округа: более 30 % общей численности населения Боровёнковского сельского поселения - граждане старше трудоспособного возраста (https://bdex.ru/naselenie/novgorodskaya-oblast/n/okulovskiy/borovenka/);

- - высокая миграционная убыль населения.

- Для реализации стратегической цели по улучшению демографической ситуации в муниципальном округе необходимо реализовать следующие задачи:

- По повышению рождаемости:

- - реализация федеральных и областных законов на территории муниципального округа в части назначения и выплаты пособий и денежных компенсаций;

- - проведение: медицинских профилактических осмотров, диспансеризации, обязательного предабортного консультирования, информационно-просветительских мероприятий по профилактике абортов;

- - сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения;

- - трудоустройство женщин, совмещающих обязанности по воспитанию детей с трудовой занятостью; профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, организация самозанятости, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан;

- - реализация мероприятий по сохранению и развитию системы дошкольного образования детей муниципального округа.

- По снижению смертности:

- - реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях муниципального округа;

- - выявление и учет пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах, с целью оказания им адресной помощи;

- - сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни (создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни инвалидов и  больных (страдающих хроническими заболеваниями));

- - формирование у населения потребностей к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- По обеспечению миграционного прироста:

- - регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально - экономического развития (с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции);

- - создание условий для переселения в Боровёнковское сельское поселение на постоянное место жительства граждан из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа;

- - уменьшение оттока населения муниципального округа путем создания комфортных условий для проживания и трудовой деятельности.

- Необходимо отметить, «Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года»   предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. При этом, в первую очередь, предусматривается решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизация демографической ситуации в поселениях. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Рис. 2.7.2. Изменение основных демографических показателей  в Боровёнковском сельском поселении за период с 2012 по 2022 годы

Рис. 2.7.3. Коэффициенты естественного прироста (убыли), миграционного притока и общей убыли (прироста) населения в Боровёнковском   сельском поселении.

- Из-за суженного спектра возможностей трудоустройства, неудовлетворительного качества среды жизнедеятельности, отсутствие нормальной социальной инфраструктуры, включающей все типы объектов: жилье, объекты образования, здравоохранения, культуры, торговли, развитие дорожной сети и прочее, происходит интенсивная миграция конкурентноспособной части населения, особенно молодежи, в город. Вследствие этого в поселении также наблюдается естественная убыль населения. Обостряет проблему смертность населения в трудоспособном возрасте, которая отрицательно влияет на формирование и состав трудовых ресурсов. Следствием негативных демографических процессов, усугубленных падением объемов производства и его организационно-структурными преобразованиями, становится потеря трудового потенциала поселения.

- Сельское поселение в настоящее время находятся в состоянии глубокого кризиса и нуждаются в государственной поддержке, это подтверждается неутешительной статистикой сельской бедности во всевозможных ее проявлениях. Доходы населения средние, а 25-30% ниже прожиточного уровня. Основным источником доходов населения являются пенсионные выплаты и доходы, получаемые по месту работы, - это заработная плата и выплаты социального характера, рост которых, по-прежнему является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

- Для достижения прогнозируемых Генпланом 2011 года и Схемой территориального планирования Окуловского муниципального района демографических показателей на расчетный срок необходимо сделать Окуловский район в целом и Боровёнковское  сельское поселение более привлекательными для жителей региона и обеспечить миграционный приток населения, что при транзитное положении Новгородской области между «полюсами роста» - городами Санкт-Петербургом, Москвой и Московской областью является крайне сложным  и реально недостижимым.

- Учетом  выше описанных демографических  и миграционных показателей можно прогнозировать, что к 2030 году численность жителей в поселении не превысит 1400 человек и лишь в более отдаленной перспективе может иметь место постепенное замедление убыли  численности жителей с возможным незначительным приростом до уровня  1250-1300 человек к 2043 году.

- Для достижения положительных демографических показателей в Боровёнковском  сельском поселении и Окуловском муниципальном  районе в целом  необходима реализация следующих основных задач:

- - создание эффективной социальной и инженерной инфраструктуры;

- -  улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

- - развитие инвестиционной политики;

- - стимулирование жилищного строительства и ипотечного кредитования;

- - содействие созданию рабочих мест.

# 2.8. Объекты общественного и делового назначения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность населения  нормируемыми видами обслуживания такими как: дошкольные детские учреждения, общеобразовательные школы, медицинские учреждения, аптечные пункты, спортивные объекты, учреждения культурно-досугового типа и прочие  - определяется Местными нормативами гражданского проектирования или СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Генеральным планом 2011 года было проанализировано состояние социальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения и констатировано, что существовавшая на тот период система по целому ряду показателей удовлетворительно обеспечивала потребности населения. В том числе:

- По учреждениям образования

-- в части детских дошкольных учреждении  обеспеченность была выше нормативного уровня;

-- по общеобразовательным учреждениям обеспеченность была  выше нормативного уровня;

-- в части детских учреждений дополнительного образования: население поселения не обеспечено;

- По учреждениям здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения) количественная обеспеченность была выше нормативного уровня, однако, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров. По количеству коек в дневном и круглосуточном стационаре, Боровёнковское сельское поселение не соответствовало требуемым по нормативам значениям;

- Учреждениями культуры (библиотеками и пр.) население поселения было обеспечено выше нормативов.

- Объектами физической культуры и спорта (открытыми спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и пр.) – население Боровёнковского сельского поселения было  не обеспечено.

- Административно-хозяйственные учреждения в поселении были представлены: администрацией Боровёнковского сельского поселения (помещение которой находится в приспособленном помещении), отделениями связи, сберегательной кассой, аптечным пунктом.

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находились  в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не нормировалась и их развитие определялась рыночными отношениями. Генпланом было принято, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

Генеральным планом 2011 года было определено, что развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако,  в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляло первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

Целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Генпланом планировалось, что  изменения в социальной сфере будут направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планировалось  реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов. Предусматривалось сохранение всех существующих объектов образования, здравоохранения, культуры, учреждений бытового и коммунального обслуживания. Предусматривалось строительство некоторых объектов системы здравоохранения и физкультуры и спорта.

Генпланом учитывалось, что все существующие объекты будут поддерживаться в работоспособном состоянии и модернизироваться в процессе функционирования.

Анализ современного состояния социальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения (по состоянию на 2017 год) был представлен в Программе  комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Боровёнковского сельского поселения  на 2018-2030 годы (утверждена  постановлением Администрации Окуловского района  от 03.11.2017 № 1687).  Некоторые данные о состоянии существующих в настоящее время объектов социальной инфраструктуры были уточнены в Схеме территориального планирования Новгородской области (в ред. 2023 года). При подготовке данного раздела использовались статистические данные Росстата в соответствии с БД ПМО Новгородской области  «ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (паспорт муниципального образования Боровёнковского сельского поселения,  Росстат, (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

Социальная инфраструктура Окуловского района представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, физическую культуру и спорт и т.д. Основные объекты инфраструктуры района располагаются на территории Окуловского городского поселения и лишь незначительная их часть расположена на территории иных муниципальных образований Окуловского муниципального района, в том числе и на территории Боровёнковского сельского поселения.

Развитие социальной структуры Боровёнковского сельского поселения должно обеспечить следующие результаты:

1. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения.

2. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения.

3. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Боровёнковского сельского поселения услугами в областях физической культуры и массового спорта, образования в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Обобщенные сведения об объектах общественно-делового назначения  Боровёнковского сельского поселения  по видам деятельности представлены ниже.

Система здравоохранения

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранения.

- В Окуловском муниципальном районе сформирована сеть медицинских учреждений, которая включает в себя:

- - центральную районную больницу (162 койки круглосуточного и 65 коек дневного стационара);

- - поликлинику (755 посещений в день);

- - фельдшерско-акушерские пункты (119 посещений в смену), в том числе ФАП в д. Козловка;

- - три центра врача общей практики (в п.г.т. Угловка,  в п.г.т. Кулотино, и в пос. Боровёнка).

- Несмотря на достигнутые за последние годы успехи в области здравоохранения, вопросы улучшения медицинского обслуживания остаются основными среди перечня проблем, волнующих население Окуловского района и Боровёнковского сельского поселения.

- Проведенная в последние годы реорганизация системы здравоохранения страны в целом и Новгородской области в частности существенно изменило ситуацию  в регионе.  Так, в  2009 году в  Окуловском районе действовали: МУЗ «Окуловская ЦРБ», где было 175 круглосуточных и 65 дневных коек, центральная поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская консультация, 2 детских консультации, центр врача общей практики в Кулотино,  центр врача общей практики в Боровёнке, участковые больницы в Угловке и Котове, где были  дневные стационары и 16 фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Летом 2009 г. состоялся первый выпуск медсестёр (более 20 чел) на базе ЦРБ с дипломами медицинского колледжа НовГУ. Около 10 лет продолжалось строительство нового корпуса. В  2012 году был  открыт  новый  хирургический корпус ЦРБ. По состоянию на 2013 г. В ГОБУЗ «ОЦРБ» работало 469 человек, в т.ч. 62 врача, 213 средних медработников, 88 человек  младшего медперсонала, 106 человек  прочего персонала. На базе Окуловской ЦРБ была создана служба медицины катастроф. Служба работала в режиме постоянной готовности. В 2018 г.  был выполнен капитальный ремонт Котовской врачебной амбулатории: кабинет терапевта, кабинет педиатра, хирургический кабинет, процедурная. Введено в эксплуатацию нового здания Угловской врачебной амбулатории: терапевтический кабинет, кабинет педиатра, кабинет стоматолога, кабинет ЭКГ, палата дневного стационара, станция скорой помощи. (https://www.okulovka.com/info/zdrav-okulovka). В последние годы обострилась ситуация с оказанием медицинских услуг даже в таком крупном населенном пункте района, как р.п.Кулотино.

- В Боровёнковском сельском поселении  имеются весьма серьезные проблемы в области здравоохранения. По данным Росстата на территории поселения  – по состоянию на 2022 год - функционировало 4 объекта здравоохранения (таблица 2.8.1.) . Основная нагрузка в области здравоохранения ложится на МУЗ «Окуловская ЦРБ», а также на  отделение врача общей практики в п. Боровёнка. С учетом этого  это требуются поездки жителей поселения в г.Окуловка, что весьма трудозатратно в связи с ограниченностью работы транспорта и проблемами с записью на прием к врачам.

- Таблица 2.8.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических организаций - всего | единица | н/д | н/д | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

Здравоохранение в сельском поселении представлено центром врача общей практики в п.Боровёнка, 3 фельдшерско-акушерскими пунктами в д.Козловка, д.Дерняки, ж/д ст.Торбино, 1 передвижным ФАПом, входящими в структуру государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Окуловская центральная районная больница", и реабилитационным центром «Торбино».

С 2021 года в Новгородской области действует региональная  программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Новгородской области  на 2021 - 2025 годы". В рамках реализации данной программы в 2022 году в пос. Боровёнка открыли новое здание  «Центр врача общей практики» для оказания первичной медико-санитарной помощи. В штате  центра под руководством, врача офиса общей практики,  трудятся 10 человек.

Медицинскими работниками регулярно проводятся осмотры учащихся школы, делаются плановые прививки. Оказывается медицинская помощь жителям как амбулаторно, так и на дому. Большое внимание уделяется диспансеризации населения.

На территории Боровёнковского сельского действуют 2 ФАПа д. Козловка, д. Дерняки, а также передвижной ФАП, который обслуживает ж/д ст. Торбино и Висленев Остров.

В п. Боровёнка работает аптека, которая обеспечивает население необходимыми лекарственными препаратами

Данные об учреждения здравоохранения оказывающих медицинскую помощь жителям Боровёнковского сельского поселения приведены в таблице 2.8.2.

- Таблица 2.8.2.

| Населенный пункт | Улица | Дом | Тип МО | МО | Иерархия | Мощность | Количество коек | Количество машин скорой помощи | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окуловка г | Калинина | 129 | Больница (в том числе детская) | ГОБУЗ "Окуловская ЦРБ" | Обособленное подразделение | 0 | 70 |  | 1982 |
| Окуловка г | Кирова | 18 | Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения | ГОБУЗ "Окуловская ЦРБ" | Головное учреждение | 200 | 0 |  | 1962 |
| Торбино ж/д_ст | Луначарского | 64 | наркологический диспансер | ГОБУЗ "Новгородский областной наркологический диспансер "Катарсис" | Обособленное подразделение | 0 | 20 |  | 1960 |
| Боровёнка п | Советов | 35 | Отделение общей практики | ГОБУЗ "Окуловская ЦРБ" | Обособленное подразделение | 29 | 0 |  | 2009 |
| Козловка д | Новопокровская | 1 | Фельдшерский пункт | ГОБУЗ "Окуловская ЦРБ" | Обособленное подразделение | 0 | 0 |  | 2006 |

- Схемой территориального планирования  Новгородской области  (в ред.2023 года) на территории поселения предусматривается  приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения в них объектов здравоохранения (таблица 2.8.3.)

- Таблица 2.8.3.

| № п/п | Наименование юридического лица | Наименование объекта | Адрес объекта | Планируемое мероприятие (приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Окуловская центральная районная больница" | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Окуловская центральная районная больница" Боровёнковская врачебная амбулатория | Новгородская область, п. Боровёнка | приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций |
| 51 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Окуловская центральная районная больница" | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Окуловская центральная районная больница" Дерняковский фельдшерский здравпункт | Новгородская область, д. Дерняки | приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций |
| 52 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Окуловская центральная районная больница" | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Окуловская центральная районная больница" Крутецкий фельдшерский здравпункт | Новгородская область, д. Козловка | приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций |

- Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в Боровёнковском сельском поселении, являются мероприятия осуществляемые в рамках общероссийской программы модернизации системы здравоохранения, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

- Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Боровёнковского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

- - Повышение эффективности программ привлечения и закрепления молодых специалистов (врачей и среднего медицинского персонала) в районе (особенно в сельскую местность района). Повышение требований к специалистам, обучающимся по целевым направлениям.

- - Необходимо увеличить количество высококвалифицированного медицинского персонала (обязательно наличие врача общей практики).

- - Сохранение и модернизация материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения.

- - Сохранение медицинских учреждений с учетом их модернизации.

- - Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья.

- - Проведение комплексного технического переоснащения оборудованием учреждений здравоохранения.

Система образования и просвещения

- Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

- На территории сельского поселения работает средняя школа в п.Боровёнка и филиал начальной школы  - ж/д ст.Торбино. Дошкольное образование представлено детским садом в п.Боровёнка и двумя филиалами в д.Козловка, ж/д ст.Торбино.

- В настоящее время на территории поселения имеются следующие общеобразовательные учреждения (таблица 2.8.4.)

- Таблица 2.8.4.

| Наименование организации |  | адрес регистрации | адрес местонахождения | вместимость (кол-во мест) |  | кол-во обучающихся |  | год постройки | состояние здания (отл., хор., удвл., неудвл.) | благоустройство (да/нет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | все в наличие | оборудовано водопроводом | оборудовано водоотведением (канализацией) | оборудовано центральным отоплением |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАДОУ "Детский сад п.Боровёнка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 здание | 174330, Новгородская область, Окуловский р-он, п.Боровёнка, ул. Пролетарская, д.1Б |  | 174330, Новгородская область, Окуловский р-он, п.Боровёнка, ул. Пролетарская, д.1Б |  | 110 |  | 74 | 1985 | удовл. | да | да | да | да |
| 2 здание (филиал) | 174332, Новгородская обл., Окуловский р-н, д.Козловка, ул.Новопокровская, д. 5 |  | 174332, Новгородская обл., Окуловский р-н, д.Козловка, ул.Новопокровская, д. 5 |  | 20 |  | 6 | 1985 | удовл. | да | да | да | да |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАОУ "Средняя школа п.Боровёнка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 здание | 174330, Новгородская обл., Окуловский р-н, п.Боровёнка, ул. Пролетарская, д. 1 |  | 174330, Новгородская обл., Окуловский р-н, п.Боровёнка, ул. Пролетарская, д. 1 |  | 320 |  | 178 | 1965 | удовл. | да | да | да | да |
| 2 здание (филиал) | 174332, Новгородская обл., Окуловский р-н, п.Торбино, ул. Луначарского, д.19 |  | 174332, Новгородская обл., Окуловский р-н, п.Торбино, ул. Луначарского, д.19 |  | 50 |  | 7 | 1895 | удовл. | да | да | да | да |

- В МАОУ «СШ п.Боровёнка» обучается 165 человек, в филиале МАОУ «СШ п. Боровёнка» в п.Торбино «Начальная школа» обучается 6 человек. Общая численность – 171 обучающийся.

- Подвоз обучающихся в школу осуществляется 2 автобусами.

- В коллективе трудится 31 человек, педагогический коллектив составляет 21 человек.

- В 2022 году выпуск 11 класса составил – 10 человек, в ВУЗы поступили – 7 человек, в 9 классе выпуск составил – 17 человек, из них 8 человек продолжили обучение в 10 классе. Набор в первый класс составил 21 человек.

- В школе реализуется национальный проект «Образование», с 2021 года функционирует Центр естественно – научной и технологической направленности «Точка роста».

- Обучающиеся школы активно участвуют в мероприятиях на уровне района, области, включая общероссийские мероприятия, и имеют достижения.

- Дошкольное образование представлено детским садом в п. Боровёнка и двумя филиалами в д. Козловка, ж/д ст. Торбино.

- В  2022 году дошкольные учреждения посещали 59 детей.

- В системе дошкольного образования работают 21 человек, в том числе 8 педагогов, 13 человек обслуживающий персонал.

- Стратегическими задачами в области образования в поселении остаются:

- - Оптимизация сети дошкольных и общеобразовательных учреждений;

- - Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- - Развитие системы обеспечения качества образования;

- - Повышение эффективности управления в отрасли.

Система  социального  обслуживания населения

В поселении продолжается  реализация государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде ежегодных и ежемесячных выплат и компенсаций, установленных для отдельных категорий граждан федеральным и областным законодательством.

Центром помощи семьи и детям ведется постоянная работа по выявлению нуждающихся семей с детьми, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выявленным семьям оказывается им помощь.  Особое внимание направлено на улучшение положения детей в районе, в том числе детей – инвалидов, детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних. В Окуловском районе работает социальный приют для детей, где проходят реабилитацию дети из семей группы риска. В поселении отсутствуют отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

Одним из значимых событий в  2022 году стало открытие гуманитарного «Центра поддержки семьи, материнства и детства» «Добро для всех». Цель работы центра – оказание поддержки семей с детьми и людей с невысоким уровнем доходов, посредством оказания вещевой помощи. За небольшой период времени  многие жители нашего поселения уже  получили поддержку.

Организация отдыха, развлечений и культуры

Сфера культуры Боровёнковского сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние – один из ярких показателей качества жизни населения.

Учреждения культурно - досугового типа являются центрами досуга всех слоев населения. Дома Культуры  остаются неотъемлемой частью социальной структуры сельского поселения и общественной жизни местных жителей, способствующих сохранению историка - культурного наследия России.

По данным генплана 2011 года Боровёнковское сельское поселение характеризовалось  высокой обеспеченностью   жителей  учреждениями культуры.

На территории Боровёнковского сельского поселения работают 2 филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" Окуловского муниципального района: Боровёнковский сельский Дом культуры на 108 посадочных мест и Торбинский сельский Дом культуры на 70 посадочных мест.

В поселении функционирует 2 сельские библиотеки: Боровёнковская библиотека и Торбинская библиотека, которые входят в структуру муниципального бюджетного учреждения культуры «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр»  (таблица 2.8.5.). За 2022 год в Домах Культуры в п. Боровёнка и ж/д.ст. Торбино  проведено 492 мероприятия.   Библиотеки поселения посетили 6512 читателей. За  год выдано 16 699 экз. литературы и периодических изданий.

За период с 2011 года перестали существовать Крутецкий СДК – 30 мест,  а также библиотеки в д. Козловка; д. Висленев Остров; д. Дерняки.

Таблица 2.8.5.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Краткая характеристика объекта | Примечания / Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культурно-просветительного назначения (музеи, библиотеки, детские школы искусств) |  |  |  |
| 1.1. | Объект капитального строительства в области культуры и искусства |  |  |  |
| 1.2.7. |  | Боровёнковская библиотека | Окуловский район п. Боровёнка, Кооперативная 7 | Библиотека расположена на первом этаже здания Боровёнковского клуба 1920 года постройки. Имеет отдельный вход и занимает S=112 м2. Посадочных мест-5 В помещении нет воды и канализации |
| 1.2.15. |  | Торбинская библиотека | Окуловский район п. Торбино, Луначарского 39 | Библиотека расположена на первом этаже Торбинского клуба 1912 года постройки и занимает S=44 кв.м Посадочных мест-6 Нет воды и канализации |
| 2. | Объекты культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |
|  |  | МБУК Окуловского муниципального района «Боровёнковская централизованная клубная система» |  |  |
|  |  | Боровёнковский сельский Дом культуры | Окуловский район, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, д. 7 | 1920 года постройки; 5848 кв.м; вместимость -130 ч.; вода и канализация отсутствуют. |
|  |  | Торбинский сельский Дом культуры | Окуловский район, ст. Торбино, ул. Луночарского | 1912 года постройки; 304,1 кв.м; вместимость-80 ч.; вода и канализация отсутствуют. |
|  |  | Висленеостровский сельский клуб | Окуловский район, д. Висленев остров, д.2 | 1963 года постройки; 57,2 кв.м; вместимость -20 ч.; вода и канализация отсутствуют |

Необходимо отметить, что основная часть объектов расположена в зданиях построенных более 100 лет назад.

В последние годы (при отсутствии финансовых и материальных ресурсов в поселении) произошло старение зданий и сооружений социальной сферы.

Основная проблема муниципальной сферы культуры – создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от сохранения ее инфраструктуры и обновления технического оборудования, внедрения широкого использования возможностей сети Интернет.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социального развития поселения, определить комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения Боровёнковского сельского поселения, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- проведение капитального ремонта и реконструкции существующих учреждений культуры или строительство новыхсовременных объектов;

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью;

- сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, поддержка молодых дарований;

- стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства, сохранения национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

Приоритетными направлениями политики в сфере культуры являются:

1) сохранение и популяризация культурного наследия района;

2) поддержка народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел, а также профессионального искусства;

3) сохранение детской школ искусств как основы трехступенчатой системы образования в сфере культуры и искусства;

4) организация содействия творчески одаренной молодежи в получении стипендий и грантов;

5) укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры, проведение капитальных ремонтов и строительство новых зданий учреждений культуры;

6) активизация творческих инициатив населения района.

Физическая культура и  спорт

Обеспеченность населения спортивными объектами является крайне низкой, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения.

По данным генплана 2011 года  обеспеченность населения спортивными сооружениями была нулевой и такое положение сохранилось и в настоящее время.

В настоящее время ситуация в области развития физкультуры и спорта в поселении существенно не изменилась, что видно и из  данных Росстата  представлены ниже  в таблице 2.8.. Спортивные объекты представлены школьными помещениями и спортивной площадкой.

Для занятий спортом в п. Боровёнка имеется площадка для занятий ГТО. Для детей имеется 2 игровые площадки в п.Боровёнка, ж/д ст.Торбино, также единичные элементы детской площадки имеются в д.Дерняки, д.Козловка. В 2024 году планируется обустройство новой спортивно-игровой площадки в п.Боровёнка в рамках регионального проекта поддержки местных инициатив граждан.

Данные Росстата показывают, что статистические показатели развития системы физкультуры и спорта   в поселении за последние годы не изменились (таблица 2.8.6.)

Таблица 2.8.6.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |

По данным Схемы территориального планирования Новгородской области в Боровёнском сельском поселенииимеется 2 плоскостных спортивных объекта – спортивные площадки в п.Боровёнка (таблица 2.8.7.).

Таблица 2.8.7.

| № п/п | Назначение объекта муниципального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение существующего объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Основания для включения в Схему | Сроки реализа ции | Региональное/ муниципальное значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | Спортивная площадка (футбольная) | Размер 70х20 пропускная способность 25 чел. | п.Боровёнка ул.Пролетарска я д. 1 | Культивируемые виды спорта: футбол | Муниципальная программа | с 1965 | муниципальное |
| 2 |  | Спортивная площадка (футбольная) | Размер 90х45 пропускная способность 25 чел. | п.Боровёнка ул.Кооперативн ая д.5 | Культивируемые виды спорта: футбол | Муниципальная программа | с 2012 | муниципальное |

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры и спорта в Боровёнковском сельском поселении:

- доля населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в  общей численности района весьма незначительна и в основном определяется учащимися школ;

- объектами спорта поселение  практически не обеспечено: спортивный зал – только в школе;

-  бассейны – отсутствуют;

- плоскостных спортивных сооружений – 2 общей площадью 5450 м2.

С учетом  текущего состояния развития физической культуры и спорта в поселении Стратегией социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года (утв. Думой Окуловского муниципального района 28 декабря 2020 года № 27) для Окуловского муниципального района был определен ряд проблем, которые необходимо решить для изменения ситуации в области развития физкультуры и спорта:

- несоответствие материально-технической базы спортивных объектов 
современным требованиям для развития физической культуры и спорта и 
занятий массовым спортом;

- низкий уровень  обеспеченности объектами спорта для удовлетворения потребности населения района в занятиях физической культурой и спортом.

Стратегией были определены следующие направления деятельности, которые будут 
являться приоритетными при решении названных проблем:

- расширение и повышение качества услуг в области физической 
культуры и спорта;

- повышение уровня организации развития инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта.

Все выше указанные проблемы и направления их решения в полной мере относятся и к Боровёнскому сельскому поселению.

В этой связи предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Реконструкция существующих и строительство новых спортивных сооружений;

- Формирование минимально необходимой базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

- Обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- Организация самодеятельного физкультурно-спортивного движения на основе пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развития доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг. Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;

- Проведение любительских спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Программой  комплексного развития социальной инфраструктуры  муниципального образования Боровёнковского сельского поселения на 2018-2030 годы (утв. Постановление Администрации Окуловского района от 03.11.2017 № 1687) на развитие физкультуры и спорта  обращено особое внимание и предусматривается увеличение доли населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, для чего планируется строительство спортивных площадок.

Приоритетными направлениями в области физической культуры и спорта являются:

1) повышение обеспеченности населения района объектами физической культуры и спорта;

2) увеличение численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;

3) развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений;

4) создание благоприятных условий для стимулирования организаций всех форм собственности, готовых инвестировать средства в развитие детского и массового спорта.

Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. В течение последних лет  в целом произошла стабилизация системы потребительского рынка в масштабах поселения. Дальнейшее развитие потребительского рынка будет определяться  ростом доходов населения, что должно привести к увеличению  оборотов розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

Все население территории Боровёнковского сельского поселения охвачено услугами телефонной связи, мобильной связи, таксофонами.

В поселении работают 2 почтовых отделения: п. Боровёнка, ж/д ст. Торбино – где трудоустроены 9 человек. Отдалённые населённые пункты обслуживаются машиной «Почта России». Все выплаты производятся почтальонами в установленные сроки.

Услуги по банковским операциям оказывает филиал  ПАО «Сбербанк России», где можно совершить все платежи и денежные операции.

Розничная торговля и общественное питание*

Данные  Росстата о системе торговли и общественного питания в поселении представлены ниже в таблице 2.8.8.:

Таблица 2.8.8.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 21 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| минимаркеты | единица |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единица | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| прочие магазины | единица |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| павильоны | единица | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| аптечные киоски и пункты | единица |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| общедоступные столовые, закусочные | единица |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 1193 | 1276 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 783,2 |  |
| минимаркеты | метр квадратный |  |  | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 585,8 |  |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный | 856 | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | метр квадратный | 337 | 337 |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |
| прочие магазины | метр квадратный |  |  | 337 | 337 |  | 337 | 337 | 337 | 337 | 197,4 |  |
| павильоны | метр квадратный | 53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 47,2 |  |
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  |  |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный |  |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| Количество мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий |  | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 |  |

* по данным Паспорта муниципального образования Боровёнское  сельское  поселение,  Росстат, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm .

Согласно данных отчета главы о работе администрации Боровёнковского сельского поселения   за 2022 год:

Всё население поселения охвачено услугами связи, включающие в себя проводную и мобильную связь. Обслуживает поселение филиал ОАО «Ростелеком». Кроме того  имеются вышки сотовой связи (МТС, Теле 2, Мегафон, Билайн).

В поселении работают 2 почтовых отделения: п. Боровёнка, ж/д ст. Торбино – где трудоустроены 9 человек. Отдалённые населённые пункты обслуживаются машиной «Почта России». Все выплаты производятся почтальонами в установленные сроки.

Услуги по банковским операциям оказывает филиал  ПАО «Сбербанк России», где можно совершить все платежи и денежные операции.

На территории поселения функционируют 18 стационарных  магазинов и 5 автолавок (магазины выездной торговли), одна аптека.  В торговых точках поселения трудятся 55 человек. В поселении работает пункт выдачи заказов интернет-магазина. Имеется столовая в среднем общеобразовательном учреждении. В п. Боровёнка функционирует пекарня по выпечке и реализации хлебобулочных изделий.

Бытовое обслуживание  населения* (таблица 2.8.9.)

При рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать, что большая часть населенных пунктов поселения имеют небольшую численность жителей и потребность в услугах организаций бытового обслуживания минимальная. В этих условиях создание предприятий бытового обслуживания экономически неоправданно. Центр поселения  расположен в 21 км от районного центра г.Окуловки и с учетом этого население поселения может использовать систему бытового обслуживания, торговли и общественного питания районного центра. В поселении с 2012 года  функционируют 1-3 объекта бытового обслуживания  связанных с ремонтом бытовой техники, техническим обслуживаниам автотранспорта и  строительством жилья и других построек

Таблица 2.8.9.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | единица |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Ремонт и строительство жилья и других построек | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| парикмахерские и косметические услуги | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Благоустройство территории.

Для решения проблем благоустройства разработана муниципальная программа «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2022-2026 годы».

Благоустройство Боровёнковского сельского поселения – комплекс мероприятий, решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения.

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня благоустройства территории поселения, обеспечения устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства.

Реализация мероприятия данной программы позволит достичь следующих результатов:

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;

- привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории.

В состав поселения включены 76  населенных пунктов. Постоянно ведется работа по благоустройству населенных пунктов поселения.

Только в 2021 и  2022 годах в рамках реализации программы «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения» были проведены работы:

- «Благоустройство зоны отдыха, расположенной на территории ТОС «Русская Коржава»

- благоустройству сквера по ул. Кооперативная д.5  в п.Боровёнка. Велись  работы по мощению дорожек тротуарной плиткой, установлены светильники.

- работы по благоустройству общественных территорий Боровёнковского сельского поселения (ручная уборка улиц от мусора и грязи, скос травы, вырубка поросли кустарников, покраска детского оборудования и скамеек, побелка деревьев и др.);

- по расчистке от снега Аллеи Победы и сквера по ул.Кооперативная д.5;

- работы по спиливанию аварийных деревьев с территорий общего пользования и с гражданских кладбищ;

- с гражданских кладбищ убраны несанкционированные свалки;

- в рамках государственной программы Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019-2024 годы» в 2022 году произведены работы по текущему ремонту   воинского захоронения на гражданском кладбище в д.Тербуново;

- проведены работы по обработки территорий от борщевика Сосновского в д. Хорино и в д. Каево общей площадью 4 га;

- на детскую  площадку в     ж/д ст.Торбино был приобретен и установлен новый  детский игровой комплекс.

# 2.9. Инженерная инфраструктура

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Боровёнковского сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

Следует признать, что обеспечение Боровёнковского сельского поселения коммунальными системами нельзя признать удовлетворительным. В поселении практически отсутствуют централизованное водоснабжение и водоотведение, тепло- и газоснабжение.

По состоянию на 2022 год коммунальная сфера Боровёнковского сельского  поселения характеризовалась следующими показателями (таблица 2.9.1.). Данные Росстата свидетельствуют, что за последние годы в коммунальной инфраструктуре поселения существенных изменений показателей не фиксируется практически по всем показателям.

Таблица 2.9.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Число источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | единица | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 гигакал/ч | единица | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 820 | 800 | 800 |  | 670 | 670 | 730 | 780 | 790 | 783 | 780 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 200 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 170 | 100 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 53 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличная водопроводная сеть | метр | 4500 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4525 | 4525 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене | метр | 3000 | 3800 | 3800 |  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 3600 | 3700 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 189 | 88 |
| Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | единица |  |  |  |  |  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличная канализационная сеть | метр |  |  |  |  |  |  |  | 1699 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличная канализационная сеть, нуждающаяся в замене | метр |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 |
| Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | единица |  |  |  |  |  | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Общая площадь жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весь жилищный фонд | тысяча квадратных метров | 102,3 | 102,3 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,7 | 60,2 | 60,2 | 60,3 |
| Одиночное протяжение уличной линии электропередачи | метр |  |  | 143280 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные таблицы 2.9.1. свидетельствуют, что существенных изменений в системе инженерной инфраструктуры поселения за рассматриваемй период не произошло. Этим фактом можно объяснить тот факт, что  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы (утверждена постановлением Администрации Окуловского муниципального района  03.11.2017 № 1682) полностью базируется на данных Генерального плана 2011 года, а все предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры соответствуют предложениям из генплана 2011 года.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017 - 2030 годы предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества и в необходимом объеме, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения  технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

В поселении была разработана и «Схема водоснабжения и водоотведения Боровёнковского сельского поселения  (утв. Постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 26.06.2013   № 56), которая определила первоочередные  задачи в области водоснабжения и водоотведения в поселении.

Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривалось:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной    способности по мере необходимости;

-  строительство новых водонапорных башен и водопроводных сетей.

Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки д. Висленев Остров является проектируемая скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования.     Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Боровёнковского сельского поселения  предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования.

Для улучшения снабжения населения питьевой водой необходимо бурение артезианской скважины в п. Боровёнка.

Для решения вопросов с водоотведением предусматривалось строительство централизованных систем хозяйственно – бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой в п. Боровёнка. При необходимости на проектируемых сетях канализации предусматривались канализационные  насосные станции (КНС).

В остальных населенных пунктах Боровёнковского сельского поселения существующая система канализования жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы и в резервуары – накопители с вывозом на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения или на существующие очистные сооружения г. Окуловка сохраняется. Одновременно во вновь строящихся жилых домах канализование следует выполнять на индивидуальные локальные очистные сооружения на каждый дом или  в резервуары - накопители с вывозом стоков на БОС г. Окуловка или на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения.

Для ликвидации неочищаемых выпусков необходимо построить канализационные очистные сооружения:

- п. Боровёнка, мощностью 200 м³/сутки – 2 шт.

- д. Козловка, мощностью 100 м³/сутки – 1 шт.

Необходимо строительство:

- канализационной станции и прокладка напорной канализационной сети протяженностью 300 метров, диаметром 100 мм до планируемых очистных сооружений;

- самотечного канализационного коллектора, протяженностью 400 метров, диаметром 150 мм.

Аналогичные предложения имеются и в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения 2017 года с некоторым  расширением задач: «предусматривается строительство централизованных систем хозяйственно – бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой в следующих населенных пунктов: п. Боровёнка,  д. Большое Боротно, д. Висленев Остров, д. Раменье, ж/д станции Торбино и д. Узи. При необходимости на проектируемых сетях канализации предусматриваются канализационные  насосные станции (КНС)».

Как и в генплане 2011 года предусматривается использование локальных очистных сооружений для очистки сточных вод.

Такая же ситуация сложилась и по другим системам инженерной инфраструктуры, что подтверждает актуальность предложений генплана 2011 года для их реализации и в рамках настоящих изменений.

# 2.10. Производственная инфраструктура

На территории Боровёнковского  сельского поселения отсутствуют крупные промышленные предприятия, поэтому основным  направлением развития поселения является  сельское хозяйство.

Из основных действующих производственных предприятий на территории Боровёнковского СП расположены:

- ЗАО «Агромет» (производство изолированных проводов и кабелей) п. Боровёнка. Продукция  экспортируется в Белорусию и Казахстан.  На предприятии трудоустроено - 14 чел.;

- лесоперерабатывающие предприятия, занимающихся лесозаготовкой и распиловкой леса, заготовкой дров, с общей численностью работающих 56 человек:

-- ООО «Рашутино-Лес» (лесозаготовка) п. Боровёнка;

-- ОАО «Окуловка-лес» (лесозаготовка) п. Боровёнка;

-- ООО «Славич» (лесозаготовка) п. Сосновый;

-- ООО Промышленное предприятие «Торбино» (лесозаготовка) ст.Торбино;

-- 2 индивидуальных предпринимателя;

- производство хлебо-булочных изделий  (ИП). На производстве задействовано - 12 чел., п. Боровёнка.

На территории поселения имеются большие запасы строительных песков, действуют 2 песчаных карьера.

На территории поселения функционируют 17 магазинов и 5 автолавок. В торговых точках поселения трудятся 55 человек. Работают 2 почтовых отделения: п. Боровёнка, ж/д ст. Торбино – где трудоустроены 9 человек. Отдалённые населённые пункты обслуживаются машиной «Почта России». Функционирует филиал  ПАО «Сбербанк России».

На территории сельского поселения работает средняя школа в п.Боровёнка и филиал начальной школы ж/д ст.Торбино. Дошкольное образование представлено детским садом в п.Боровёнка и двумя филиалами в д.Козловка, ж/д ст.Торбино.

Здравоохранение в сельском поселении представлено центром врача общей практики в п.Боровёнка, 3 фельдшерско-акушерскими пунктами в д.Козловка, д.Дерняки, ж/д ст.Торбино, 1 передвижным ФАПом, входящими в структуру государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Окуловская центральная районная больница», и реабилитационным центром «Торбино».

Культура в сельском поселении представлена 2 филиалами муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района: Боровёнковским сельским Домом культуры на 108 посадочных мест и Торбинским сельским Домом культуры на 70 посадочных мест. Работает аптека.

В поселении функционирует 2 сельские библиотеки: Боровёнковская библиотека и Торбинская библиотека, которые входят в структуру муниципального бюджетного учреждения культуры «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр».

Работают объекты бытового обслуживания населения.

Для занятий спортом в п. Боровёнка имеется площадка для занятий ГТО. Для детей имеется 2 игровые площадки в п.Боровёнка, ж/д ст.Торбино, также единичные элементы детской площадки имеются в д.Дерняки, д.Козловка. В 2024 году планируется обустройство новой спортивно-игровой площадки в п.Боровёнка в рамках регионального проекта поддержки местных инициатив граждан.

За период с 2011 года прекратили существование ООО «Кедр-Сервис» (лесозаготовка) п. Боровёнка,  ООО «Сельхозсервис» (лесозаготовка) п. Боровёнка, ООО «Льняное» (животноводческая ферма).

Всего в населенных пунктах Боровёнковского поселения 2656 личных подсобных хозяйств, учтённых в похозяйственных книгах. В личных подобных хозяйствах содержится: КРС                                   49 голов, в том числе коровы     -    43 голов, птицы -   400 голов, кролики -  60 голов, лошади  -                           1 голова.

Инвестиционным потенциалом (инвестиционной привлекательностью) Боровёнковского сельского поселения является сельское хозяйство. На 2022 год на территории Боровёнковского сельского поселения действует сельскохозяйственный потребительский кооператив «ТЕМП», в который входят 5 КФХ. Основными направлениями хозяйственной деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота, производство молока, разведение овец и коз, выращивание овощей, а в перспективе и выращивание льна.

Выше приведенные данные свидетельствуют, что ситуация в поселении существенно не изменилась по сравнению с 2011 годом.

Основными направлениями хозяйственной деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота, производство молока, оказанием услуг населению.

В 2012-2020 годы доходная часть бюджета поселения изменялась весьма незначительно, рост доходов бюджета имел место с  2019 года  (рис.2.10.1.).  Заметный рост доходной части бюджета зафиксирован в 2020 году.

Доля собственных доходов из общей величины доходов поселения увеличилась с 2012 до 2015 года, а затем  в течение всего рассматриваемого периода составляет 98-99%  (рис.2.10.2.).

Вклад поселения в доходы бюджета Окуловского района составляет 1,75-2,76% при среднем значении около 2,2% (рис.2.10.3.)

Бюджет Боровёнковского   сельского поселения был  профицитным  только в 2013-2015 годах (рис.2.10.4.).

Бюджетные возможности Боровёнковского сельского поселения являются крайне незначительными, которые не могут обеспечить нормальное развитие поселения.

Выше приведенные данные свидетельствуют о стагнации в развитии экономики поселения и необходимости проведения мероприятий по улучшению экономического состояния поселения. При этом следует учитывать, что без инвестиций в экономику поселения добиться перелома в развитии не представляется возможным. Более того в связи с предполагаемым развитием в близлежащем Угловском городском поселении территории опережающего социально-экономического развития  Угловка (согласно Постановления Правительства Российской Федерации  от 16 марта 2018 года № 275 «О создании  территории опережающего социально-экономического развития  Угловка») возможен отток наиболее активной части трудоспособного  населения и дальнейшая деградация Боровёнковского сельского поселения.

Для Боровёнковского сельского поселения крайне важным остается привлечение инвестиций в развитие промышленного и сельскохозяйственного производств.

Рис.2.10.1. Изменение доходов  бюджета, в том числе собственных доходов, Боровёнковского сельского поселения  за 2012-2022 годы (по данным http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm, кроме 2021-2022 гг. – данные отчетов главы поселения)

Рис.2.10.2. Доля собственных доходов в доходах  бюджета Боровёнковского сельского поселения  за 2012-2020 годы.

Рис.2.10.3. Доля доходов Боровёнковского сельского поселения  за 2012-2020 годы в доходах бюджета Окуловского муниципального района.

Рис. 2.10.4. Профицитность (дефицитность)   бюджета  Боровёнковского сельского поселения  за 2012-2022 годы.

По Окуловскому  муниципальному району по состоянию на 01.11.2020 года в реестр инвестиционных площадок (http://okuladm.ru/invest/docs Reestr_invest._ploshchdok_01.11.2020)  включено 62 площадки, в том числе, 9 площадок по Боровёнковскому сельскому поселению. По целевому использованию площадки предусматриваются для развития:  жилищного строительства  – 1,   для туристско-рекреационных целей – 1, для развития сельского хозяйства 5 и производственных целей - 2. Выписка из Реестра инвестиционных площадок Окуловского района  по Боровёнковскому сельскому поселению представлена ниже в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1.

| № п/п | Название площадки | Место расположения (адрес) | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Кадастровый номер | Собственность | Предполагаемое использование площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | «Нездрино» | Боровёнковское сельское поселение, д.Нездрино | 3 | Земли населенных пунктов | 53:12:0557001 | муниципальная | Строительство базы отдыха |
| 231 | «Козловка» | Боровёнковское сельское поселение, д. Козловка, ул. Новопокровская д. 6 | 0,4 | Земли населенных пунктов | 53:12:0931001 | муниципальная | Для производственных целей |
| 236 | «Колхоз им.Ленина» | Окуловский район, д.Висленев Остров | 600 | Земли сельхоз. назначения | 53:12:0000000:41 | Частная общедолевая | Для развития сельского хозяйства |
| 242 | «Заручевье» | Боровёнковское сельское поселение, д.Заручевье | 223,85 | Земли сельхоз.назначения | 53:12:0519001:51; 53:12:0519002:31; 53:12:0519002:32; 53:12:0519002:36; 53:12:0519002:35; 53:12:0519002:34; 53:12:0519002:37; 53:12:0519002:38; 53:12:0519002:39; 53:12:0519002:33; 53:12:0519001:52; 53:12:0519001:53; 53:12:0519001:50 | муниципальная | Для развития сельского хозяйства |
| 243 | «Бывшая больница» | Боровёнковское сельское поселение ул.1Мая д.68а | 0,12 | Земли населенных пунктов | 53:12:0536071:18 | муниципальная | Для жилищного строительства |
| 253 | Зем.участки между д.Наволок и д.Теребуново | Боровёнковское сельское поселение, д.Наволок и д.Теребуново | 90,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | 53:12:0563001:40, 53:12:0563001:41, 53:12:0563001:43, 53:12:0563001:44, 53:12:0563001:45 | земли, государственная собственность на которые не разграничена | Сельскохозяйственное производство |
| 254 | Земельный участок с/з п.Боровёнка | Боровёнковское сельское поселение, с/з п. Боровёнка | 33,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | 53:12:0537001:17, 53:12:0537001:18, 53:12:0537001:19, 53:12:0537001:15, 53:12:0537001:16 | земли, государственная собственность на которые не разграничена | Сельскохозяйственное производство |
| 273 | Земельный участок от ООО "Окуловка лес" | Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина | 4+7,5 | Земли населенных пунктов | 53:12:0000000:173 | частная собственность | Развитие промышленности (глубокая лесопереработка) |
| 284 | "Ватагино" | Боровёнковское сельское поселение д. Ватагино | 150 | Земли сельхозназначения | 53:12:0933001 | земли, государственная собственность на которые не разграничена | Для развития сельского хозяйства |

*- нумерация по Реестр инвестиционных площадок, расположенных на территории Новгородской области находящихся в государственной и муниципальной собственности Схемы территориального планирования Новгородской области от 2023 г.

Даже в случае успешной реализации выше приведенных инвестиционных проектов  по Боровёнковскому сельскому поселению они не смогут кардинально  повлиять на экономическое развитие поселения.

Как объект прогнозирования развития экономической системы Боровёнковского сельского поселения характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:

- монофункциональной структурой экономики с доминированием сельского хозяйства;

- достаточно выраженными интеграционными связями с районным центром – г.Окуловка.

В отраслевой структуре промышленного производства поселения не прогнозируется резких изменений на расчетную перспективу. Как и в настоящее время, предпочтение стоит отдавать сельскохозяйственному производству, что, собственно, предусматривается рекомендациями схемы территориального планирования по сельским поселениям Окуловского  района. Кроме того с учетом природных условий территории целесообразно более интенсивно развивать индустрию туризма и отдыха.

В то же время, нестабильность и непредсказуемость социально экономической ситуации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основным направлениям развития Российской Федерации и ее субъектов не позволяют оперировать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами реализации представляемых в работе предложений.

Очевидно, что в сложившейся ситуации поступательная динамика вероятна лишь в условиях целенаправленного жесткого управляющего воздействия на основные направления развития хозяйственной деятельности и использования территории на областном уровне. Для такого развития представляется необходимым использование в той или иной степени на разных временных этапах всех имеющихся ресурсов территории и привлечение в максимально возможной степени финансовых ресурсов разных форм собственности, а также «эффективных» инвесторов для реализации хозяйственных новаций.

Возможные направления и масштабы развития хозяйственного комплекса района определяются следующими блоками факторов:

- сложившийся социально-экономический потенциал, природно-экологические ресурсы и ограничения развития территории;

- демографический потенциал, условия его «удержания» на территории района, возможности пополнения трудовых ресурсов за счет внешней миграции;

- необходимость улучшения условий жизни и хозяйствования через развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и сектора услуг на уровне требований XXI века.

Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения  должно стать совершенствование и  развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.

В экономике Боровёнковского сельского поселения на расчётную перспективу коренных преобразований в отраслевой структуре хозяйственного комплекса основного развития не предвидится. Агропромышленная специализация будет приоритетным направлением на данном этапе развития сельского поселения. Она будет  основополагающей и на расчётную перспективу до 2043 года. Но её дальнейшее развитие сопряжено с целым рядом серьёзных проблем, в числе которых можно выделить:

- Низкие объёмы производства;

- Низкая реализация сбыта готовой продукции;

- Высокая степень физического и морального износа основных фондов;

- Старение и дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;

- Низкие заработные платы;

- Недостаток собственных оборотных средств;

- Неразвитая социальная инфраструктура поселения и отсутствие финансовых средств для ее развития в условиях проведения непродуманной «оптимизации».

Первоочередным направлением в развитии, как сельского хозяйства, так и промышленности поселения, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается восстановление и модернизация не только производства, но и социальной инфраструктуры поселения,  увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продукции.

Следует отметить, что на территории поселения весьма слабо развита туристическая отрасль. Количество коллективных средств размещения минимальное, а в последние годы  (2021-2022 годы)  в данных Росстата нет сведений о числе коллективных средств размещения и числе мест в них (таблица 2.10.2.).

Таблица 2.10.2.

Коллективные средства размещения

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число коллективных средств размещения | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Число мест в коллективных средствах размещения | единица |  |  | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |

# 2.11. Прогнозируемые направления развития

# экономической базы Боровёнковского сельского поселения.

Настоящими изменениями генплана перспектива развития территории Боровёнковского сельского поселения рассматривается до 2043 года.

Цели и задачи Боровёнковского сельского поселения в области экономического  развития  определены «Схемой территориального планирования Новгородской области», «Схемой территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области», которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Новгородской области, Окуловского района  и Боровёнковского сельского поселения.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Новгородской области»  в основу развития всех муниципальных образований Окуловского муниципального  района заложен принцип устойчивого развития  территории.

Принцип устойчивого развития рассматривается как  «процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Соответственно, первоочередным направлением планирования территориального развития, согласно данной гипотезе, должна стать социальная ориентация всех существующих и перспективных процессов. С точки зрения гипотезы устойчивого развития, планирование в экономической, социальной и экологической сферах должно осуществляться в соответствии со следующими принципами:

- в экономической сфере предполагается оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов;

- в социальной сфере составляющая устойчивости развития должна быть ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Необходимо разрабатывать социальную политику на базе принципа справедливого разделения благ. Важнейшей составляющей устойчивого развития является также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах;

- в сфере экологии, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов обитания необходимо понимать широко, включая в них созданную человеком среду, в том числе, городскую. Основное внимание необходимо уделять сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации экологических систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению».

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

Главная цель социально-экономической политики: повышение уровня и качества жизни населения.

Первоочередные задачи поселения в области социально-экономического развития сельского поселения на 2023-2025 годы определен Прогнозом социально-экономического развития Боровёнковского сельского поселения на 2023-2025 годов (Постановление Администрации  поселения от 15.11.2022 № 117). В целом для прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2023 и плановый период 2024 и 2025 гг. характерна тенденция устойчивости показателей, мало
отличающихся от уровня 2022 года, но обеспечивающая финансовую стабильность для дальнейшего развития поселения.

В прогноз  включены  обязательные разделы:

- демографические показатели,

- финансы поселения,

- экономика и строительство,

- социальная сфера,

- бытовое обслуживание населения,

- розничная торговля и общественное питание, жилищно-коммунальный комплекс, а также другие вопросы определяющие развитие поселения.

При рассмотрении Прогнозируемые направления развития экономической базы Боровёнковского сельского поселения учитывалось, что  поселение в настоящее время находятся в состоянии глубокого кризиса и нуждаются в государственной поддержке, это подтверждается неутешительной статистикой сельской бедности во всевозможных ее проявлениях. Доходы населения средние и на 25-30% ниже прожиточного уровня. Основным источником доходов населения являются пенсионные выплаты и доходы, получаемые по месту работы, - это заработная плата и выплаты социального характера, рост которых, по-прежнему является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

Основные задачи:

- реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ;

- реализация антикризисных мер;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение занятости и социальной защиты населения;

- привлечение инвестиций во все сферы материального производства;

- поддержка местных товаропроизводителей.

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных президентских проектов, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в предшествующие годы.

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

Основными экономическими задачами поселения являются:

- модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции;

- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли;

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых производств;

- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности;

- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий);

- поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, бытового обслуживания;

- эффективное использование местных ресурсов;

- увеличение темпов жилищного строительства;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса.

Основные проблемы муниципального образования:

- слабое экономическое развитие, отсутствие на территории поселения производственных предприятий;

- низкий уровень заработной платы работников;

- недостаточный уровень обеспечения населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного обеспечения;

- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на приобретение и строительство жилья;

Преимущества поселения на фоне других:

- удобное географическое положение (расположение вблизи  автомагистралей М11 и  М10, прохождение ветки Октябрьской железной дороги через территорию поселения и наличие на территории железнодорожных станций,  близость к районному и областному центру;

- привлекательный район для вложения инвестиций в области промышленности, сельского хозяйства, с учетом существующей  вблизи территории поселения территории опережающего социально-экономического развития  (Угловка).

Основной задачей является развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня  производства и перерабатывающей отрасли, создание новых производств.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с прогнозируемым ростом реальных доходов населения и доступностью кредитов, что создаст благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

По итоговой характеристике социально-экономического развития Боровёнковского сельского поселения  можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу):

- Развитие центра поселения – п. Боровёнка, формирование центра поселения в развитый центр;

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Упорядочение производственных зон населённых пунктов поселения – проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственных объектов;

- Формирование рекреационных территорий:

- отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон, устройство лесопарковой зоны на межпоселковых территориях;

- Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон для объектов историко-культурного наследия, осуществление проектных мероприятий;

- Организация коммунальных зон: – отведение выделенных территорий под размещение коммунально-складской зоны в районе существующей производственной зоны;

- Усовершенствование дорожно-транспортного комплекса:

- реконструкция, развитие и упорядочение улично-дорожной сети населённых пунктов Боровёнковского сельского поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями, формирование транспортных связей между отдельными обособленными частями сельского поселения;

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей;

- развитие системы общественного транспорта:

- упорядочение системы автобусных маршрутов для связи с г. Окуловка, упорядочение сообщения между населенными пунктами муниципального образования;

- Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания;

- Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электроснабжения;

- строительство канализационных очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов;

- организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

- экономически обоснованный перевод на природный газ населённых пунктов поселения – постепенный охват газоснабжением населённых пунктов поселения, для которых строительство газопроводов экономически обосновано,  и обеспечение остальных населенных пунктов сжиженным газом.

В целом для прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов характерна тенденция устойчивости показателей, которые мало отличаются от уровня 2023 года, но обеспечивают финансовую стабильность для дальнейшего развития поселения.

# 2.12. Объекты специального назначения

К объектам  специального использования относятся:

- кладбища;

-  скотомогильники;

- полигоны ТКО.

Кладбища

На территории Боровёнковского сельского поселения расположены следующие кладбища:

- кладбище, расположенное в д. Теребуново;

- кладбище, расположенное в д. Нароново;

- кладбище, расположенное в д. Высокий Остров;

- кладбище, расположенное в д. Козловка;

- кладбище, расположенное в д. Язвищи;

- кладбище, расположенное в д. Висленев Остров;

- кладбище, расположенное в д. Поджарье;

- кладбище, расположенное  на ж/д. Торбино на ул. Пушкинская;

- кладбище, расположенное в п. Боровёнка на ул. Калинина участок № 118;

- закрытое кладбище, расположенное в п. Боровёнка, на ул. Кооперативная.

«Положения об организации похоронного дела и порядке деятельности кладбищ Боровёнковского сельского  поселения» утверждено решением Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения  от 26.06.2014 №204.

На территории поселения находится 10 действующих сельских кладбищ площадью от 1,0 до 5,0 га. Санитарно-защитная зона принимается 50 м.

Проектом предусматривается полное закрытие кладбищ в населенных пунктах:

- д.Высокий Остров (рядом с жилой застройкой);

- п.Боровёнка  (рядом с жилой застройкой).

С учетом нормы обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения (0,24 га на 1 тыс. чел.)  и при значении  коэффициента смертности на уровне 24-25‰, на расчетный срок для захоронения потребуется порядка 0,2 га земли.

Перечень воинских захоронений, расположенных на территории поселения, имеется на сайте https://mininvest.novreg.ru/ministry/departamenty/departament-turizma/vidy-turizma/voenno-istoricheskiy-turizm/okulovskiy-rayon/. Список таких объектов и их краткое описание представлено в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1.

| № п.п. | Наименование | Местоположение | Историческая справка |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Братская могила воинов Советской Армии | Россия, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Кооперативная | В братской могиле захоронены 4 военнослужащих Красной Армии, погибших в 1941-1942 гг. при неустановленных обстоятельствах. Номера воинских частей, к которым принадлежали воины, не выявлены. В 1970 году на могиле была установлена гранитная стела ввиде параллелепипеда с прямоугольным завершением. К верхней части стелы врезан гранитный блок в форме четырехугольника с барельефом ордена «Отечественная война» 3 степени. На лицевой стороне стелы высечен памятный текст: «Вечная слава героям. Здесь похоронены воины Советской Армии, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками за освобождение земли Новгородской 1941-1944 гг». |
| 24 | Воинский мемориал | Россия, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, пос. Боровёнка, ул. Кооперативная, гражданское кладбище. | Воинский мемориал, братская могила обелиск Детям Ленинграда 1941-1942 гг. В братской могиле захоронены 3 военнослужащих Красной Армии. По данным местных жителей в братской могиле захоронены, так же останки детей из Ленинграда, погибших во время бомбардировки фашисткой авиацией специального эшелона, в период эвакуации гражданского населения из города в тыл. В 70-е годы на могиле был установлен бетонный обелиск в форме усеченной пирамиды, увенчанной металлическим профилем летящего голубя. На лицевой стороне постамента впрессована гранитная плита с текстом: «Детям Ленинграда. Во имя жизни и против войны 1941-1945». |
| 25 | Аллея Победы. Памятник воинам-землякам. 1941 – 1945 гг. | Россия, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, пос. Боровёнка, ул. Советов, 140 м. на восток от церкви. | Идея строительства памятника в п. Боровёнка, погибшим воинам-землякам в годы ВОВ, родилась ко дню празднования 50-летия победы в ВОВ. Памятник отлит из бетона, изготовлены плиты с именами погибших воинов. |
| 26 | Памятная доска | Россия, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Коржава. | Памятная доска «Вечная память жителям деревни Коржавы, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны». В братской могиле захоронены 4 военнослужащих Красной Армии, погибших в 1941-1942 гг. при неустановленных обстоятельствах. В 1970 году на могиле была установлена гранитная стела в виде параллелепипеда с прямоугольным завершением. |
| 27 | Мемориал | Россия, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д станция Торбино | Мемориал на братской могиле советских воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. |
| 28 | Братская могила воинам Красной Армии 1941 – 1945гг. | Россия, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, район д. Теребуново, гражданское кладбище. | В братской могиле захоронены воины Красной Армии, умершие от ран в госпиталях, погибшие при неустановленных обстоятельствах. Количество всех захороненных, фамилии и воинские звания не установлены. В 1970 году на могиле был установлен металлический, полый, сварной обелиск в виде усеченной пирамиды, увенчанной металлической пятиконечной звездой. |
| 29 | Мемориальная табличка | Россия, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Тальцево. | Мемориальная табличка «Воинам землякам, погибшим в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг.» |
| 30 | Мемориальная табличка | Россия, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Каёво | Мемориальная табличка «Воинам землякам, погибшим в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг.» |
| 31 | Мемориальная доска | Россия, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д станция Торбино, ул. Луначарского, здание школы. | Мемориальная доска Капитану I ранга Барченко-Емельянову Ивану Павловичу, Герою Советского Союза. |
| 32 | Мемориальный знак | Россия, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, находится между 226 км. и ст. Вялка, на территории относящейся к ж/д | Мемориальный знак (кирпичная стена) на месте гибели ленинградских детей, при бомбардировки эшелона. 13 июля 1941 года, на 226-ом километре Октябрьской железной дороги между станциями Боровёнка и Вялка. Все погибшие дети захоронены на гражданском кладбище п. Боровёнка. Количество захороненных и их фамилии неизвестны. В 1969 году был установлен обелиск «Детям Ленинграда». |

Скотомогильники

На территории поселения, как и на всей территории Окуловского района,  нет скотомогильников и биотемических ям.  Эта информация приведена в  территориальной схеме обращения с отходами Новгородской области (утв. Постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области  от 27.12.2021 № 13).

Полигоны ТКО

Все вопросы сбора и утилизации ТКО по Боровёнковскому сельскому поселению решаются централизовано в рамках Окуловского муниципального района с учетом основных положений территориальной схемы обращения с отходами Новгородской области.

Действующая нормативная правовая база в сфере обращения с отходами представлена законами и подзаконными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новгородской области.

Постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 22.04.2024 № 5
"Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Новгородской области" утверждена территориальная схема обращения с отходами Новгородской области.

Территориальная схема обращения с отходами формирует систему обращения с отходами на территории Новгородской области и является обязательной для исполнения региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Новгородской области.

В соответствии с территориальной схемой формируется новая система накопления твердых коммунальных отходов, включая развитие раздельного накопления твердых коммунальных отходов и накопления опасных и особо опасных отходов.

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство и реконструкцию мест размещения, перегрузки и обработки отходов.

В схеме подробно рассмотрено современное состояние обращения с отходами в Новгородской области и перспективы развития системы сбора и утилизации отходов на перспективу. Констатировано, что существующая в настоящее время в Новгородской области система обращения с отходами основана преимущественно на их захоронении.

Согласно данных Росстата количество ТКО вывезенных с территории поселения в  по годам изменялось  в широких пределах и только в последние 2 года стабилизировалось на уровне 1,04-1,05 тысяч тонн в год (табл. 2.12.2.).

Таблица 2.12.2.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т) | тысяча тонн |  |  |  |  |  | 0,17 | 6,9 | 1,3 | 0,45 | 1,04 | 1,05 |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс.куб.м) | тысяча кубических метров |  | 1 | 1,2 | 1,07 | 0,6 | 0,7 | 4 | 6,2 | 2,48 | 5,8 | 5,86 |
| Вывезено за год жидких отходов | тысяча кубических метров |  |  | 0,09 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |

По состоянию на 2021 год централизованным сбором и последующей утилизацией ТКО в поселении было охвачено 90% населения. Согласно данных Схемы обращения с отходами Новгородской области расчетное количество ТКО должно составлять 1,021 тысяч тонн в год.  С 2021 года все ТКО должны поступать на комплекс по сортировке ТКО Окуловского района, а затем направляться на объект размещения (захоронения) отходов Окуловского района.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в настоящее время незначительна. К 2030 году по области должны обрабатываться до 97,5%  ТКО, а утилизироваться   30% от всех отходов.

В Окуловском муниципальном районе сбор и захоронение ТКО производится на двух площадках у города районного значения Окуловка. Вместимость  одного полигона – 250000 т, количество ежегодно-принимаемых отходов – 94814 т, процент заполнения, % - 63,3. Собственником и эксплуатирующей организацией на данном объекте является ООО «Межмуниципальная управляющая компания Окуловкасервис». Второй площадкой захоронения отходов является шламонакопитель, вместимостью– 105300 т, количество ежегодно-принимаемых отходов – 1300 т, процент заполнения, % - 9,6. Собственником и эксплуатирующей организацией на данном объекте является ООО «Окуловская бумажная фабрика».

Планируется вывод объекта из эксплуатации в 2022 году:

| Наименование объекта | Географические координаты WGS84 | Ближайший населенный пункт, км и наименование | Площадь объекта, га | Прогнозная стоимость рекультивации земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект размещения (захоронения) отходов Окуловского района | 58.371481, 33.325961 | г. Окуловка (1,1 км) | 4,31768 | 77348,46 | Планируется вывод из эксплуатации в 2022 году |

После вывода объекта из эксплуатации  ТКО будут вывозиться в соответствии с территориальной Схемой обращения с отходами  Новгородской области с учетом того, что Окуловский район находится в 1 зоне деятельности (Окуловский район,  Боровичский район,  Хвойнинский район,  Мошенской район,  Пестовский район).

Рекультивация объекта должна выполняться в два этапа - технический и биологический:

-  Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории объекта к последующему целевому использованию. Технический этап осуществляется в течение одного года.

- Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых объектов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации и длится 1 - 4 года.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых объектов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации составляет 2 года.

Необходимо отметить, что уже до 2024 года в Новгородской области из всех  действующих полигонов твёрдых коммунальных отходов (ТКО) планируется сохранить только 4 (четыре).

В Новгородской области  останется только четыре межрайонных полигона ТКО, построенных по всем современным экологическим стандартам: в Великом Новгороде, Боровичском, Крестецком и Поддорском районах, или в каждой из четырёх зон, на которые поделена территория области в соответствии с принятой территориальной схемой утилизации ТКО.

Наиболее перспективным для развития системы обращения твердых коммунальных отходов в Новгородской области является:

- строительство межмуниципальных полигонов для обеспечения бесперебойного вывоза отходов на объекты, соответствующие природоохранному законодательству;

- минимизация потока отходов, направляемых на размещение за счет ввода в эксплуатацию современных объектов обработки ТКО, мощности которых позволят не только производить отбор вторичных материальных ресурсов, но также осуществлять компостирование органических фракций отходов.

В Новгородской области, в том числе и в Окуловском  муниципальном районе, в последние годы начата реализация мероприятий по  вторичному использованию и переработке утильных фракций ТКО.

Конкретные технологические решения в части строительства/реконструкции/рекультивации объектов обращения с отходами будут предусмотрены на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланированных целевых показателей, установленных территориальной схемой, и соответствия наилучшим доступным технологиям.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

Территориальной Схемой обращения с отходами  предусматривалось, что сортировку ТКО на территории Окуловского района начали осуществлять с 2020 года:

| Наименование объекта | Фактический адрес объекта | Характеристика объекта | Проектная мощность, тыс. тонн | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс по сортировке ТКО Окуловский район | Новгородской обл., г. Окуловка (земельный участок № 6 с кадастровым кварталом 53:12:0104034) | Ручная сортировка | 40 | Планируемый ввод в эксплуатацию - 2020 год |

В Окуловском районе  планируется внедрить раздельное накопление отходов в следующие сроки:

| № п/п | Город | Мероприятие | Период внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окуловка | Оснащение пилотных городов инфраструктурой раздельного накопления отходов | с 1 квартала 2021 по 4 квартал 2021 |

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой, на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в настоящее время незначительна. К 2030 году по области должны обрабатываться до 97,5%  ТКО, а утилизироваться   30% от всех отходов.

По результатам оценки и анализа материалов рекомендуется создание в Новгородской области четырех региональных операторов. Разграничение по зонам деятельности региональных операторов определено по муниципальным районам Новгородской области и показано ниже в таблице:

| 1 зона деятельности: - Окуловский район - Боровичский район - Хвойнинский район - Мошенской район - Пестовский район | 2 зона деятельности: - Крестецкий район - Валдайский район - Демянский район |
| --- | --- |
| 3 зона деятельности: - Шимский район - Солецкий район - Волотовский район - Старорусский район - Парфинский район - Поддорский район - Маревский район - Холмский район | 4 зона деятельности: - Новгородский район - Маловишерский район - Чудовский район - Батецкий район - г. Великий Новгород - Любытинский район |

Окуловский муниципальный район включен во 1 зону деятельности.

Основными первоочередными задачами Окуловского  района в области сбора и переработки ТКО следует признать:

- необходимо разработать схему санитарной очистки территории с учетом территориальной схемы обращения с отходами  Новгородской области;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории района;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки временного хранения ТКО;

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией района в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 95% по данным Территориальной схемы обращения с отходами  Новгородской области). Обеспечение функционирования системы сбора, вывоза и утилизации отходов позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Необходимо отметить, что по данным Администрации Боровёнковского сельского поселения (http://www.borovenkaadm.ru/tbo.html) на территории поселения периодически возникают несанкционированные свалки ТКО, которые силами администрации ликвидируются (только в 2022 году ликвидированы свалки мусора  в д.Крутец, в п.Сосновый и д.Хорино).

Администрация поселения целенаправленно осуществляет деятельность по организации сбора, вывозу и утилизации ТКО на территории с учетом требований Схемы обращения с отходами Новгородской области. В поселении утвержден Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Боровёнковского сельского поселения (постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 09.10.2019 №120 (в ред. от 11.03.2021 № 27), утвержден график вывоза мусора по Боровёнковскому сельскому поселению.

Решение указанных выше проблем по сбору и переработке ТКО потребует от Администрации Боровёнковского сельского поселения  системного подхода, как к разработке общей стратегии в составе Окуловского района, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами в рамках поселения.

# 2.13. Территории с особым режимом использования

- В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Виды зон с особыми условиями использования территории и основания для установления ограничений на таких территориях представлены в таблице 2.13.1.

Таблица 2.13.1.

| Вид зоны с особыми условиями использования территории | Основание установления ограничений |
| --- | --- |
| Зона охраны объектов культурного наследия (памятниками архитектуры, истории, археологии, монументального искусства, стоящими на государственной охране) | Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ (с изменениями на от 19 октября 2023 года N 503-ФЗ) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Областной закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области» от 5 января 2004 года № 226-ОЗ (с изменениями на 01.02.2022 №69-ОЗ) |
| Охранные зоны воинских захоронений | Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 (с изменениями на 13.06. 2023 года №239-ФЗ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» |
| Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов | Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ (в ред. от 10.07.2023 №310-ФЗ) «Об особо охраняемых природных территориях» |
| Санитарно-защитные зоны | Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями на 24 июля 2023 года №382-ФЗ); СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция. (с изменениями на 28 февраля 2022 года). |
| Водоохранные зоны | «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025.) |
| Прибрежные защитные полосы | «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025.) |
| Зона затопления и подтопления | Федеральный закон от 03.06.2006 года № 74-ФЗ (с изменениями на 1 апреля 2022 года) в Водный кодекс Российской Федерации введена статья 67.1, в части 4. |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изменениями на 25 сентября 2014 года) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1-5) |
| Охранные зоны канализационных систем и сооружений | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
| Охранные зоны магистральных трубопроводов | Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 г. № 9; РД 39-30-114-78 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов |
| Придорожные полосы автомобильных дорог | Федеральный закон 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 №4 (с изменениями на 3 апреля 2018 года) "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения" Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2008 г. № 219 (с изменениями на 3 августа 2020 года) «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» |
| Санитарно-защитные зоны передающих радиотехнических объектов | Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383— 03. |
| Полосы отвода и охранных зон железных дорог | Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611 «Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» |

- На территории Боровёнковского сельского поселения  находятся  территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены ниже:

- - водоохранные зоны и береговые защитные полосы

- В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации  водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации  устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- 2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- 3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

- Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

- Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

- Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

- Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

- Размер водоохраной зоны водных объектов расположенных на территории поселения приведен в таблице 2.2.1. (раздел 2.2. Природные условия и географические характеристики местоположения Боровёнковского сельского поселения).

- В границах водоохранных зон запрещаются:

- 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

- В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

- На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

- Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

- В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещаются:

- 1) распашка земель;

- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;

- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- - зона затопления и подтопления

- Федеральным законом от 03.06.2006 года № 74-ФЗ (с изменениями на 1 апреля 2022 года) в Водный кодекс Российской Федерации введена статья 67.1, в части 4 которой установлено, что границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- В этой же статье установлено, что размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

- В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- 1)	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- 2)	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- 3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

- До определения границ зон затопления, подтопления в установленном порядке, с соблюдением требований законодательства, как предупредительная мера, в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий, в проекте изменений Схемы, отображены предупредительные зоны затопления, подтопления, границы которых установлены по информации, полученной от Администраций района и поселений, входящих в его состав.

- Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

- Наличие зон затопления, подтопления на  территории муниципального образования должно учитываться при градостроительном зонировании и разработке документации по планировке территорий. На территориях, подверженных затоплению, подтоплению, вводятся ограничения по их использованию:

- В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

- В границах зон затопления и подтопления в соответствии с ч. 6 ст. 67.1  установлены ограничения и запреты для ведения хозяйственной и иной деятельности на территории поселения, в том числе запреты на строительство новых объектов без их инженерной защиты.

- Наличие зон затопления, подтопления должно быть учтено при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования.

- По данным сайта https://okulovka.com/news/6175 в Окуловском районе в ноябре 2019 года в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории произошло подтопление ряда населенных пунктов, дорог, отключение линий электроснабжения. Так, в Боровёнковском сельском поселении – произошло подтопление жилого сектора в п.Торбино, отсутствовало электроснабжение в д.Сутоки, д.Заполек, д.Болотница, водоснабжение в д.Козловка, были размыты улицы 1Мая, 1-я Боровая, дорога под железнодорожным мостом п.Боровёнка, дорога сообщением д.В.Остров-п.Любытино, д.Глухово.

Зоны затопления в Боровёнковском сельском поселении официально не установлены.

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

- В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

- Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

- В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды

- Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются:

- а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

3.2.1. Мероприятия по первому поясу

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

- Мероприятия по второму поясу

- Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- Не допускается:

- - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- - применение удобрений и ядохимикатов;

- - рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

- Мероприятия по первому поясу

- На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные выше.

- Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

- Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

- Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

- Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

- Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

- Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

- Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

- При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

- Мероприятия по второму поясу

- Кроме того  в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

- - Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

- - Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- -  Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

- -  В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

- - Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов:

- -  В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- -  Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- охранные зоны (санитарные разрывы)

- В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы. В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- при напряжении до 20 кВ – 10 м,

- 35 кВ   -  15 м,

- 110 кВ  – 20 м,

- 150, 220 кВ – 25 м,

- 330, 400, 500 кВ – 30 м,

- 750 кВ –   40 м,

- 1150 кВ –  55 м.

- Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

- На основании САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приняты:

- санитарно-защитные зоны.

Организация санитарно-защитных зон предприятий

- В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

- Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

- Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

- В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

- - размер и границы санитарно-защитной зоны;

- - мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;

- - функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

- Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

- Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитная зона производственных предприятий;

- Санитарно-защитная зона полигона ТКО;

- Санитарно-защитная зона канализационно-очистных сооружений (КОС);

- Санитарно-защитная зона кладбищ;

- Санитарно-защитная зона АЗС и АГЗС;

- Охранная зона линий электропередачи напряжением 35, 110 кВ.

- Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, нормами и правилами.

- Санитарно-защитная зона накладывает определенные ограничения на использование территории, которые попадают в ее действие. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не допускается размещение в санитарно-защитной зоне объектов для проживания людей (2.30.) коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, предприятия пищевых отраслей, промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промышленных предприятий других отраслей промышленности.

- В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- - сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- - пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий и санитарно-защитной зоны.

- В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия.

Санитарно-защитная зона производственных предприятий – 50-300 м;

- Размеры санитарно-защитных зон производственных предприятий, расположенных на территории Боровёнковского сельского поселения  нанесены на основании проектов нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий.

Санитарно-защитная зона полигона ТКО - 1000 м.

Санитарно-защитная зона кладбищ - 50 м.

Санитарно-защитная зона канализационно-очистных сооружений (КОС) – 100 м.

Санитарно-защитная зона  АЗС и АГЗС - 100 м.

- На основании вышеизложенного следует вывод о том, что информация о санитарно-защитных зонах очень важна и обязательна. Учитывая отсутствие такой информации, необходимо использовать условные границы санитарно-защитных зон объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду для схематичного отражения зоны с особыми условиями использования территории. Применение условных границ для санитарно-защитных зон (как и для других зон) означает, что при планировании какой-либо деятельности, связанной с землепользованием и застройкой, на территории санитарно-защитной зоны или вблизи ее, требуется разработка проекта организации санитарно-защитной зоны для уточнения площади и границ распространения загрязнений от источника загрязнения.

- Санитарно-защитные зоны передающих  радиотехнических объектов.

- На территории Российской Федерации действуют Санитарные правила, которые устанавливают  гигиенические требования к размещению и эксплуатации стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО), работающих в диапазоне частот 30 кГц—300 ГГц.

- Требования санитарных правил (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383—03) направлены на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ), создаваемых ПРТО радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации, радиолюбительского диапазона (3—30 МГц). Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м, уровни ЭМП превышают предельно допустимые уровни (ПДУ).

- Согласно письма ФГУП «Российская  телевизионная и радиовещательная сеть», «Новгородский областной радиотелевизионный передающий центр» от 18.07.2023 №459/01 на территории Боровёнковского сельского поселения  расположен объект ТПС №205801007 «Висленев Остров» ООО «ТелКом» с арендуемым  земельным участком с кадастровым номером 53:12:06090016132, которые входят в зону ограничения застройки.

- - полосы отвода и охранных зон железных дорог.

- Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611.

- Земельные участки (их части) полосы отвода железных дорог, не занятые объектами железнодорожного транспорта и объектами, предназначенными для обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, могут использоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации для сельскохозяйственного производства, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами.

- В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

- а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных работ;

- в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

- г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

- д) отделять границу полосы отвода на участках курсирования поездов на паровозной тяге от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

- Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

- В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

- Границы охранных зон железных дорог (далее - охранная зона) могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

- а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

- б) в районах подвижных песков;

- в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

- г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

- - придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 14.11.2023) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

- В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

- 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- 5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

- Для  автомобильной дороги    М-11 «Нева», придорожная полоса  установлена  распоряжением Федерального дорожного агентства от 28 января 2020 г. № 352-р, – 100 метров.

- Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

- Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

- Зоны охраны объектов культурного наследия

- В соответствии с ФЗ РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

- Статьей 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 21 декабря 2021 года №418-ФЗ)  определено:

- Пунктом 1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 ФЗ №73 требования и ограничения) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- Пунктом 3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- 1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- 2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

- Пунктом 4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых.

- Зоны ограничений выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории муниципального округа. В пределах муниципального округа находятся месторождения строительных материалов (месторождения песчано-гравийных материалов, известников, минеральных красок, кирпичных и керамзитовых глин),  торфа и сапропеля.

- В соответствии с законом РФ «О недрах»  «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

-  противопожарные разрывы

- Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки. Расстояние от границ застройки городских поселений  до лесных массивов должно быть не менее 50 м. В городских поселениях для районов одно-двухэтажной  индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

# 3.  Нормативные параметры планировки и застройки поселения

# 3.1. Жилой фонд.

Потребность населения  Боровёнковского  сельского поселения в   площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Боровёнковского сельского поселения.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных условиях иного подхода к развитию жилых территорий населенного пункта. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы:

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда;

-  увеличение темпов жилищного строительства.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

• ликвидация ветхого, аварийного фонда;

• наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

• повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Общая площадь жилых помещений в Боровёнковском сельском поселении составляет на 01.01.2023 года 60,3 тыс.м2. Жилищный фонд в основной массе неблагоустроенный – отсутствует центральное отопление,  водоснабжение и водоотведение.

За период  с 2014 по 2022 год в поселении наблюдается медленный    рост жилищного фонда   (рис. 3.1.1.) (на 1,0 тысячу  м2 за 9 лет). Увеличение жилищного фонда определяется вводом в эксплуатацию новых индивидуальных жилых домов (рис.3.1.2.). Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилых домов составил 515 м2 общей жилой площади или около 0,3 м2 в год на одного жителя поселения. Средняя жилищная обеспеченность в поселении увеличилась с 23,9 м2 в 2014 году до  31,9 м2 на одного жителя  к 2022 году (рис. 3.1.3.). За этот же период в поселении было построено 4635,4 м2  - 515 м2 в год  нового жилья или в среднем около 0,3 м2 на человека в год. Резкий рост средней жилищной обеспеченности имел место в 2020 году, когда в поселении было введено в эксплуатацию почти 3 тысячи (2979) м2 общей жилой площади. Имеющийся более высокий прирост жилищной обеспеченности (по сравнению с расчетным 63 м2) обусловлен уменьшением численности жителей в поселении при сохранении старого малокомфортабельного жилищного фонда. Темпы строительства нового жилья в поселении являются весьма незначительными и для поселения характерен вывод из эксплуатации старого неблагоустроенного жилового фонда. Так,  за 9 лет было построено 4635,4  м2, а  жилищный фонд поселения за этот период увеличился только на 1 тысячу м2, то есть из эксплуатации было выведено 3,6 тысяч м2 жилого фонда, то есть 78% от площади нового жилья.

Генпланом 2011 года планировалось, что на расчетный срок при средней жилищной обеспеченности в 49 м2 на человека  потребность в жилом фонде составит 62,23 тысяч м2. Реальное наличия жилого фонда   на 2022 год  составило 60,2 тыс. м2 общей жилой площади или только на 2000  м2 меньше запланированного генпланом (2011 года) с учетом корректировки численности жителей (с учетом ее уменьшения до 1270 человек). Вместе с тем эти цифровые показатели не отражают реальное состояние вопроса, так как  основной жилой фонд Боровёнковского сельского поселения представлен не комфортабельным жильем необеспеченным водопроводом и водоотведением, централизованным тепло- и газоснабжением. По уровню комфортабельности жилого фонда Боровёнковского  сельского поселения занимает одно из последних мест в районе и сильно отстает от среднего уровня в Новгородской области (таблица 3.1.1.).

Данные Росстата РФ и Схемы территориального планирования Окуловского муниципального района (в ред. от 18.12.2019 № 279) свидетельствуют, что существенных изменений в жилищном фонде поселения и уровне его комфортности  в поселении за последние годы не произошло (таблица 3.1.1.).  Из поселений Окуловского района Боровёнковское  сельское поселение имеет  одно из наименее качественное  жилье, хотя и в других сельских поселениях района уровень благоустройства жилья крайне невысок. Уровень обеспеченности жилого фонда объектами коммунальной инфраструктуры в Боровёнковском сельском поселении в целом ниже среднего по району и весьма существенно уступает показателям по Новгородской области.  (таблица 3.1.1.)

Рис. 3.1.1.  Жилищный фонд    Боровёнковского сельского поселения за 2014-2022 годы

(по данным  Росстата - сайт  http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

Современный жилищный фонд Боровёнковского сельского поселения  характеризуется преобладанием доли частного жилищного фонда. Государственный жилищный фонд в поселении отсутствует. По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является очень низким, впрочем эта ситуация прослеживается в целом по всему Окуловскому муниципальному району (таблица 3.1.1.)

Таблица 3.1.1.*

| п/п | Наименование муниципального образования | Уровень обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом, % | Канализацией, % | Центральным отоплением, % | Горячим водоснабжением, % | Природным газом, % | Ванными (душем), % |
| 1 | Окуловское ГП | 54,7 | 44,7 | 50,9 | 30,5 | 35,4 | 39,3 |
| 2 | Кулотинское ГП | 24,6 | 24,6 | 31,9 | 22,6 | 12,6 | 24,6 |
| 3 | Угловское ГП | 39,6 | 39,1 | 39,8 | 18,2 | 38,4 | 39,7 |
| 4 | Берёзовикское СП | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Боровёнковское СП | 6,9 | 5,6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 6 | Котовское СП | 13,0 | 9,2 | 9,2 | 4,6 | 0,0 | 9,2 |
| 7 | Турбинное СП | 7,36 | 7,36 | 0,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по МР: |  | 35,9 | 30,8 | 34,1 | 18,9 | 22,3 | 28,0 |
| Всего по области: |  | 59,9 | 53,9 | 52,0 | 42,0 | 85,3 | 47,6 |

*- данные Схемы территориального планирования Окуловского муниципального района (в ред. от 18.12.2019 № 279).

Рис. 3.1.2.  Строительство нового жилья на территории  Боровёнковского сельского поселения за 2014-2022 годы

(по данным  Росстата - сайт  http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

Рис. 3.1.3. Средняя жилищная обеспеченность населения Боровёнковского сельского поселения за 2011-2021 годы.

Следует отметить, что проблема обеспечения жителей поселения современным, благоустроенным жильем является весьма острой. Основной объем жилищного фонда поселения не имеет элементарной инженерной инфраструктуры и не отвечает современным требованиям.  В этой связи крайне важным для поселения является развитие инженерной инфраструктуры – систем водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения, современной связи  и т.д. с одновременным выводом из эксплуатации аварийного, ветхого и неблагоустроенного жилого фонда и строительство нового или реконструкция существующего жилья.

Следовательно, в Боровёнковском сельском поселении для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет вывода из эксплуатации  ветхого, аварийного и неблагоустроенногожилого фонда.

В Окуловском  районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разноэтажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

Необходимо отметить, что для успешного решения вопросов  развития Боровёнковского сельского поселения  потребуется увеличение темпов жилищного строительства в поселении, а также развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов поселения, в том числе решение вопросов водоснабжения и водоотведения, решения вопросов газификации. При решении вопросов благоустройства жилищ необходимо максимально использовать современные подходы и технологии, в частности, применение локальных очистных  сооружений при водоотведении, использование современных  способов отопления малоэтажных зданий и сооружений и т.д.

# 3.2. Потребность в объектах социально-бытового обслуживания.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

Необходимо отметить, что и генпланом 2011 года и  Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области  на 2018-2030 годы. (Утверждена  постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 03.11.2017 № 1689) в первую очередь предусматривалось сохранение и модернизация уже существующей социальной инфраструктуры, а также ее расширения с учетом перспектив развития поселения и всестороннего удовлетворения потребностей населения с учетом современных потребностей.

Настоящими изменениями  генплана и прогнозом  на 2021 год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области:

- повышение уровня жизни населения Боровёнковского сельского поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в Боровёнковском сельском поселении;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Боровёнковском сельском поселении;

- сохранение культурного наследия.

В рамках приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:

- сохранение объектов социальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения на период до 2030 года (образование, культура, спорт и физическая культура);

- здоровье населения, развитие системы здравоохранения в Боровёнковском сельском поселении;

- развитие системы социальной защиты и поддержки населения в Боровёнковском сельском поселении на период до 2030 года.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы.

- Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники).

- Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг.

- Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения.

- Информатизация отраслей социальной сферы.

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества.

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.

Основные цели и задачи в  развитии объектов общественного и делового назначения определены Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области  на 2018-2030 годы и настоящими изменениями генплана на расчетный срок до 2043 года:

Отсутствие объектов социально-бытового назначения в населенных пунктах (детских садов, школ, объектов здравоохранения и культуры, торговли и бытового обслуживания) вместе с отсутствием инженерно-технической инфраструктуры и рабочих мест поставило многие населенные пункты поселения на грань вымирания.

В настоящее время основной задачей не только Боровёнковского сельского поселения, но и Окуловского  района (равно как и других муниципальных образований Новгородской области) является максимальное сохранение еще не разрушенных объектов социально-бытовой инфраструктуры и восстановление уничтоженных объектов здравоохранения,  образования,  культуры и т.д.

В области образования

Целью развития образования в Боровёнковском сельском поселении является повышение доступности и уровня качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям каждого гражданина.

В сфере образования Боровёнковского сельского поселения на период до 2043 года  можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения;

- обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования и интеграция в российское и международное образовательное пространство;

- повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. образовании);

- обеспечение доступности качественного профильного общего образования (повышение привлекательности биотехнологического профиля в сфере образования);

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования;

- создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

- плановый ремонт дошкольных и средних образовательных и внешкольных заведений;

- приобретение развивающей и учебной литературы;

- обновление, модернизация имеющейся технической базы и приобретение современных технических средств повышающих эффективность и качество образования. Внедрение информационных технологий в процесс обучения и воспитания. Компьютеризация процесса обучения.

В области здравоохранения

Основной целью развития здравоохранения в Боровёнковском сельском поселении является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- повышение эффективности программ привлечения и закрепления молодых специалистов (врачей и среднего медицинского персонала) в районе (особенно в сельскую местность района). Ужесточение требований к специалистам, обучающимся по целевым направлениям;

- увеличение количества высококвалифицированного медицинского персонала (обязательно наличие врача общей практики);

- внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности;

- повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частными организациями;

- создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных специалистов;

- повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения;

- формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья;

- проведение комплексного технического переоснащения оборудованием.

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

- плановый ремонт объектов здравоохранения;

- техническое переоснащение.

В области культуры

Стратегическая цель сферы культуры в Боровёнковском сельском поселении – развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства,

- повышение эффективности работы учреждений культуры;

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;

- информатизация отрасли.

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

- плановый ремонт объектов культуры;

- обновление, модернизация имеющейся технической базы и приобретение современных технических средств повышающих эффективность и качество культурно-массовых мероприятий.

В области спорта

Целью развития спорта в Боровёнковском сельском поселении является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе за систематические занятия физической культурой и спортом.

В сфере физической культуры и спорта Боровёнковского сельского поселения на период до 2030 года можно выделить следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений;

- развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

- создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва;

- предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры;

- развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных занятий физической культурой и спортом в Боровёнковском сельском поселении.

Для достижения поставленных целевых ориентиров необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

- строительство спортивных площадок и объектов физкультуры и спорта;

- плановый ремонт спортивных объектов;

- оснащение спортивным инвентарем.

Анализируя ситуацию, Администрация района выделила  3 основных направления развития:

- создание новых рабочих мест;

- развитие социальной сферы;

- улучшение комфортной среды проживания населения.

# 3.3. Объекты  специального назначения.

Кладбища

С учетом нормы обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения (0,24 га на 1 тыс. чел.)  и при значении  коэффициента смертности на уровне 24-25‰, на расчетный срок для захоронения потребуется порядка 0,3 га земли.

Полигоны ТКО

Потребность в территориях для утилизации твердых коммунальных отходов определяется в рамках территориальной схемы обращения с отходами  Новгородской области  определяется Постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 27.12.2021 № 13, которым предусмотрено, что после строительства и ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО Боровичского района и комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов все отходы, образующиеся в Окуловском районе, направляются в Боровичский район. На территории Боровёнковского сельского поселения не предусматривается строительство объектов по утилизации ТКО. Основной задачей поселения является организация сбора и вывоза ТКО на межмуниципальный полигон ТКО. Первоочередные задачи и перспективы развития системы обращения с отходами на территории Окуловского района, в том числе и Боровёнковского сельского поселения, рассмотрены выше в разделе 2.12. Объекты специального назначения.

# 4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных территорий, мощности  инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

Выводы

Боровёнковское сельское   поселение располагает необходимыми свободными территориями и весьма слабо развитой    инженерно-технической инфраструктурой  для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Боровёнковское сельское поселение. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменения сложившегося строения населенных пунктов поселения, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию   и может быть осуществлено в рамках  развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории, так как основная часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения).

# 4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального и  местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение,  функциональные зоны их размещения, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

# 4.1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.

На территории Боровёнковского сельского поселения предусматривается размещение новых объектов федерального значения.

На территории Боровёнковского сельского  поселения предусматривается выполнение мероприятий,  утвержденных Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусматривается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая пройдет по территории Окуловского муниципального района. Конкретное (определенное с геодезической точностью) прохождение новой линии и состав мероприятий, включаемых в проект, будут определены на этапах подготовки документации по планировке территории и подготовки проектной документации после принятия соответствующих решений и подготовки технико-экономического обоснования;

# 4.1.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района  объектов регионального значения, их основные характеристики и местоположение.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса (ред. от 04.08.2023)  в материалах территориального планирования должны отражаться  планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана муниципального округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

В Схеме территориального планирования Новгородской области  (от 20.01.2023 № 32) По Боровёнковскому сельскому поселению предусматривается реализация нескольких мероприятий.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370 (в ред. от 20.02.2015 г.№56, от 25.09.2019 № 380, от 27.08.2021 №250, от 20.01.2023 №32) на территории Боровёнковского сельском поселении планируется размещение новых объектов регионального значения на период до 2032 года.

«2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения,  их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

2.1. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |
| 1.9.* | Искусственное дорожное сооружение | обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильной дороге в зоне расположения мостового перехода | мостовой переход через реку Волма на км 13 + 906 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Боровёнка – Заручевье – Сутоки | планируемый к размещению | км | 0,270 | Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение | - |
| 1.31. | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения | создание безопасных и комфортных условий движения по автомобильной дороге | автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Оксочи – Торбино | планируемый к размещению | км | 4,000 | Маловишерский район, Веребьинское сельское поселение Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение | придорожная полоса автомобильной дороги в соответствии с Феде-ральным законом № 257-ФЗ |
| 1.40. | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения | создание безопасных и комфортных условий движения по автомобильной дороге | автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Оксочи – Торбино | планируемый к размещению | км | 9,800 | Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение | придорожная полоса автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ |

*- по состоянию на 2-25 год мероприятие реализовано.

2.2. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |
| 1.10. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий | организация и осуществление пожаров и иных чрезвычайных ситуаций | пожарное депо | планируемый к размещению | количествоавтомобилей | 2 | Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка | - |

Схема является стратегическим градостроительным документом, направленным на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Новгородской области до 2032 года.

«Схема направлена на решение следующих задач:

- составление перечня объектов регионального значения с их характеристиками на основе сведений, содержащихся в документах стратегического социально-экономического планирования и иных решений, в соответствии с видами объектов регионального значения, определенных областным законом);

- обоснование планируемого размещения объектов регионального значения;

- общая оценка влияния планируемого размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории (на основе соответствия требований устойчивого развития территории, учета ограничений, связанных с размещением данных объектов и сбалансированного учета экономических, социальных и экологических факторов, влияющих на развитие территории);

- разработка положений о территориальном планировании (с указанием сведений об объектах регионального значения, в том числе о назначении, наименовании, их основных характеристиках, их местоположении, а также характеристик зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) и карт планируемого размещения объектов регионального значения.

# 4.1.3. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территории муниципального образования в рамках муниципальных программ Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района

В Боровёнкинском сельском поселении за последние годы накопилось большое количество вопросов местного значения, требующих своего безотлагательного решения, часть из которых нашла свое отражение  в различных муниципальных программах и постановлениях Администрации поселения, а также при подготовке перечней инвестиционных площадок.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов местного (районного) значения их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 4.1.3.1.

Таблица 4.1.3.1.

| № п/п | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид объектов: объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Назначение объектов: линейный объект, для обеспечения условий для развития инженерной инфраструктуры поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Трубопровод между населенными пунктами д.Вялка и д.Рашутино | Протяженность: 4,31 км | земли сельскохозяйственного назначения между д.Вялка и д.Рашутино | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Планируемый к размещению |

Кроме того с учетом состояния ряда объектов социальной сферы было бы целесообразно в перечень объектов планируемых для размещения или реконструкции включить (таблица 4.1.4.). Однако, в силу различных причин Администрация поселения не считает  необходимым включение этих объектов в перечень местных объектов для размещения на территории поселения в ближайшей перспективе. Часть из объектов из таблицы 4.1.4. по мнению Администрации должны войти в перечень объектов регионального значения, в частности Боровёнковский и Торбинский Дома культуры и библиотеки в их составе с выделением финансирования из областного или районного бюджета.

- Таблица 4.1.4.

- Перечень объектов местного значения, размещения которых целесообразно на территории Боровёнковского сельского поселения.

| Наименование объекта | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| Боровёнковский сельский Дом культуры | Окуловский район, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, д. 7 | 1920 года постройки; 5848 кв.м; вместимость - 130 ч.; вода и канализация отсутствуют. |
| Торбинский сельский Дом культуры | Окуловский район, ст. Торбино, ул. Луначарского | 1912 года постройки; 304,1 кв. м; вместимость -80 ч.; вода и канализация отсутствуют. |
| Боровёнковская библиотека | Окуловский район п. Боровёнка, Кооперативная 7 | Библиотека расположена на первом этаже здания Боровёнковского клуба 1920 года постройки. Имеет отдельный вход и занимает S=112 м2. Посадочных мест-5 В помещении нет воды и канализации |
| Торбинская библиотека | Окуловский район п. Торбино, Луначарского 39 | Библиотека расположена на первом этаже Торбинского клуба 1912 года постройки и занимает S=44 кв. м Посадочных мест-6 Нет воды и канализации |

# 4.2. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территории поселения местного значения поселения в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационных очистных сооружений | Санитарно-защитная зона | 150 м, 200 м, 400м | производственного использования |
| Кладбищ | Санитарно-защитная зона | 50 м, 300 м | Специального назначения |
| Котельных | Санитарно-защитная зона | 300 м для котельной мощностью более 200 Гкал | производственного использования |
| Линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ | охранные зоны | 15м, 20 м, 25 м | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Линий и сооружений связи | Охранные зоны | Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Промышленные предприятия | санитарно-защитная зона | Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 50, 100, 300, 500 и 1000 м | производственного использования |

# 5. Развитие планировочной структуры населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения. Функциональное зонирование территории.

Территориальное планирование направлено на определение в генплане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Боровёнковского сельского поселения являются:

- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения;

- обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства, так как часть этих земель переходит в жилую зону, зону производственных предприятий;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории;

- сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В целом, как документ территориального планирования, генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Новгородской области» следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок реализации – 2043 год;

- Первая очередь реализации – 2032 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей города.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие поселения  с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой, общественно-деловой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети.

Настоящие изменения в генплан существенно не изменяют предложения генерального плана 2011  года по вопросу развития поселения, вместе с тем предусматривается упорядочение структуры отдельных населенных пунктов с целью устранения ранее допущенных ошибок и неточностей при постановке земельных участков на кадастровый учет, а также обеспечения развития поселения с учетом потребностей населения.

Основными мероприятиями для разработки всех отраслевых разделов Генерального плана являются мероприятия по функционально-планировочной организации территории, включающие предложения по совершенствованию административно-территориального устройства, пространственному развитию поселения с учетом транспортных условий, природно-экологической ситуации и ресурсов инженерного обеспечения территории.

Зонирование территории населенных пунктов поселения  является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного сельского округа, сложившиеся особенности использования земель. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на основе функционального зонирования территории предполагает определенную классификацию и соответствующие параметры использования функциональных зон. Настоящими изменениями  определены следующие виды зон, которые в целом сохранены  в соответствии с ранее разработанными вариантами генплана и Правилами землепользования и застройки (Утверждены                                                                         решением Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения                                                                от 22.05.2012 № 97 (в редакции решений  от 24.04.2013 № 145,  от 05.12.2014 № 220, от 30.03.2017 № 83, от 12.04.2018 № 137, от 21.09.2023 №210).

На карте градостроительного зонирования Боровёнковского сельского поселения выделены следующие территориально зоны.

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- общественно-деловая зона;

-производственная зона;

- коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона рекреационного назначения;

- зона озеленения территории общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

- зона лесов;

- зона специального назначения;

- зона акваторий.

# 5.1. Развитие планировочной структуры населенных пунктов

# поселения.

Определения приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

Основные приоритеты развития планировочной структуры были сформулированы в генплане  2011 года  и сохранили свою актуальность в полном объеме.

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Развитие центра поселения – п.Боровёнка, формирование центра поселения в развитый центр;

2  Упорядочение структуры населенных пунктов с учетом регистрации  объектов в Едином государственном  реестре  недвижимости (железнодорожная станция Торбино, поселки Пролетарский,  Сосновый, деревни Висленев Остров, Дерняки, Козловка, Крутец, Хорино, Нарово);

3. Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

4. Упорядочение производственных зон населённых пунктов поселения - проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственных объектов;

5. Формирование рекреационных территорий:

- отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон, устройство лесопарковой зоны на межпоселковых территориях;

-  устройство рекреационной зоны.

6. Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон для объектов историко-культурного наследия, осуществление проектных мероприятий.

7. Организация коммунальных зон:

- отведение выделенных территорий под размещение коммунально-складской зоны в районе существующей производственной зоны;

8. Усовершенствование дорожно-транспортного комплекса:

- реконструкция, развитие и упорядочение улично-дорожной сети населённых пунктов Боровёнковского сельского поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями, формирование транспортных связей между отдельными обособленными частями сельского поселения;

-  Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей;

-      Развитие системы общественного транспорта:

-  Упорядочение системы автобусных маршрутов для связи с г. Окуловка, упорядочение сообщения между населенными пунктами муниципального образования.

9. Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания.

10. Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электроснабжения;

- Строительство сетей водоснабжения,  канализационных очистных сооружений, в том числе локальных очистных сооружений для очистки  хозяйственно-бытовых стоков, строительство сетей канализации населенных пунктов;

- развитие современных систем теплоснабжения для  объектов жилого фонда, общественно-делового назначения и производственных объектов;

- Организация систем нормативного водоотведения с осваиваемых площадок;

- Перевод на природный газ населённых пунктов поселения: - постепенный охват газоснабжением населённых пунктов поселения (с учетом экономической целесообразности);

11. Создание зон рекреации, туризма и отдыха.

Концепция территориального развития поселения

Территориальное развитие поселения рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях населённых пунктов поселения (т.е. путем дополнений к существующей застройке).

На свободных территориях в населённых пунктах поселения предусматривается один  из двух видов нового жилищного строительства – индивидуальное, с придомовыми участками, а также комплексное развитие промышленных  и коммунальных территорий, социальной, инженерной  и транспортной инфраструктуры. При этом следует принимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- Реорганизация жилой среды, повышение её качества;

- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- Усиление взаимосвязи между населёнными пунктами поселения;

- Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков, а также использование для этих целей наиболее инвестиционно-привлекательных площадок с развитой инженерной инфраструктурой;

- Развитие коммунальных и коммунально-складских территорий на площадках, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям транспортной доступности.

Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов.

# Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Как было ранее отмечено в разделе «2.9. Инженерная инфраструктура» обеспечение Боровёнковского сельского поселения коммунальными системами нельзя признать удовлетворительным. В поселении практически отсутствуют централизованное водоснабжение и водоотведение, тепло- и газоснабжение.

Данные приведенные в разделе 2.9 настоящих изменений генплана  свидетельствуют, что существенных изменений в системе инженерной инфраструктуры поселения за рассматриваемй период не произошло и большинство предложений генплана 2011 года не было реализовано. В этой связи многие из мероприятий генплана 2011 года в области развития инженерной инфраструктуры сохранили свою актуальность.

Этим фактом можно объяснить тот факт, что  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы (утверждена постановлением Администрации Окуловского муниципального района  03.11.2017 № 1682) полностью базируется на данных Генерального плана 2011 года, а все предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры соответствуют предложениям из генплана 2011 года.

Развитие систем инженерного обеспечения на ближайшую и среднесрочную перспективу рассмотрено в выше указанной Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Боровёнковского сельского поселения.

# 6.1.  Электроснабжение.

Система электроснабжения Боровёнковского сельского поселения не претерпела существенного изменения с момента утверждения генплана 2011 года.

Электроснабжение Боровёнковского сельского поселения выполняется от сетей филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» «Боровические электрические сети» «Окуловский РЭС».

Линии 10 кВ питающие Боровёнковское сельское поселение:

1. Линия Л-1 ТПС «Боровёнка» питает населенные пункты Боровёнка, Большие и Малые Гусины, Большое и Малое Бабье, Поджарье, Вялка, п.Пролетарский, Дерняки, Ватагино, Крубец, Козловка, Тальцево, Ярусово, Заречная, Рашенье, Каёво.

2. Линия Л-2 ТПС «Боровёнка» питает населенные пункты Боровёнка, Хорино, Коржава, РП Дерняки.

3. Линия Л-3 ТПС «Боровёнка» питает населенные пункты Боровёнка, Новая Давыдовщина, Выдрино, п.Сосновый, Горки, Наволок, Теребуново, Большое Боротно, Малое Боротно, Нездрино, Рашутино.

4. Линия Л-1 ТПС «Торбино» питает населенные пункты Ст.Торбино, Ольгино, Лешино, Вялое Веретье, Коржава, Ольховка, Корново, Большой Заполек, Заручевье, Ермолино, Нароново, Сутоки Первые, Чернецко, Оленино, Низовка.

5. Линия Л-2 ТПС «Торбино» питает населенные пункты Торбино, д.Торбино, Песчанка, Пестово, Узи, Приволье.

6. Линия Л-1 РП «Висленев Остров» питает населенные пункты Памозово, Буянцево, Сельцо-Никольское, Каево.

7. Линия Л-2 РП «Висленев Остров» питает н.п. Вислинев Остров.

8. Линия Л-18 РП «Висленев Остров» питает н.п. Полешалово и Данилово.

9. Линия Л-4 РП «Висленев Остров» питает н.п. Сутоки Вторые.

Питающие линии существующих участков на расчетный срок сохранились существующими, за исключением линий, отработавших нормативный срок или требовавших замены марки и сечения провода, не соответствующего нормам.

Линии, питающие Боровёнковское сельское поселение выполнены   проводами АС-70, АС-50, АС-35, что  соответствует нормам и  проводами АН-35, А-35, АС-25 и ПС-25, которые должны заменяться при реконструкции на провода  АС-35, АС-50 или СИП-3 соответствующего сечения.

При планировании развития систем электроснабжения поселения учитывалось, что 90% трансформаторных подстанций в сетях производственного отделения «Боровичские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой срок.

Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», которые должны получаться на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы предусматривает развитие систем электроснабжения с учетом проведения следующих мероприятий:

- поэтапная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой ресурс (2022-2043 гг.);

- реконструкция участков линий электропередачи, выработавших срок эксплуатации (2021-2043 гг.);

- строительство новых сетей электроснабжения на территориях инвестиционных площадок и в зоне нового жилищного строительства.

Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями производственного отделения «Боровичские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

При этом следует учитывать, что в рамках Схемы территориального планирования Новгородской области предусмотрены мероприятия, связанные с  реконструкцией ПС 110 кВ «Окуловская».

# 6.2.  Водоснабжение и водоотведение

В состав Боровёнковского сельского поселения входят 76 населенных пунктов, из которых 73 не имеют централизованного водоснабжения.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей  п. Боровёнка и д. Козловка   являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. В поселке Боровёнка имеется централизованная сеть водоснабжения с двумя артезианскими скважинами глубиной 120 и 95 м соответственно и двумя водонапорными башнями. Дебет скважин составляет 1,0 и 1,17 л/сек. Высота водонапорных башен - 12 м, емкость баков по 25 м3.  Протяженность водопроводных сетей  составляет 2,525 км. Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки общего пользования. Четыре жилых дома, школа и детский сад подключены непосредственно к сети хозяйственно-питьевого водопровода. Часть жилых домов оборудована приусадебными шахтными колодцами. В д. Козловка два жилых дома, школа и детский сад пользуются водой из артезианской скважины. Дебет скважины составляет 2,0 л/сек, глубина - 205 м. Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню высотой 12 м и баком 25 м3 и далее в вышеуказанные здания.  Источником водоснабжения остальных населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования.

Общая протяженность систем водоснабжения в поселении составляет 4500 м и их протяженность практически не изменялась за рассматриваемый период. Состояние систем водоснабжения следует признать неудовлетворительным, так как более 80% трубопроводов нуждаются в замене.

В поселении имеется система пожаротушения, которая базируется на существующих естественных и искусственных водоемах. В п. Боровёнка на сети хозяйственно-питьевого водопровода установлен пожарный гидрант.

Необходимо отметить, что ближайшая пожарная часть находится в г. Окуловка.

Ранее в поселении была предпринята попытка разработать и утвердить схемы 
водоснабжения и водоотведения  (http://www.borovenkaadm.ru/documents/501.html) и затем в 2020 году были проведены общественные слушания «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на период с 2020 по 2030 год». К сожалению, материалы вынесенные на слушания обнаружить не удалось.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы предусматриваются  мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории поселения. Предусматривается первоочередное развитие  водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки д. Большое Боротно, д. Висленев Остров, д. Раменье, ж/д станции Торбино и д. Узи  для которых источниками воды должны стать  проектируемые скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения водоснабжения  и пожаротушения проектируемой и существующей застройки  этих населенных пунктов предусматривается строительство новых водонапорных башен и водопроводных сетей.  Из скважин вода  насосами подается в водонапорные башни, откуда под давлением,  созданным высотой башни, будет подаваться в водопроводные сети данных населенных пунктов.

Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Боровёнковского сельского поселения  предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования.

Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования,      при этом необходимо:

-  Выполнить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».               В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки   возможно осуществлять из колодцев. Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

-   Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.    Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Для обеспечения противопожарных требований на проектируемых территориях предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров оборудованных подъездами с разворотными площадками  12х12 м с твердым покрытием и системой самотечных водоводов с мокрыми колодцами.  Общая емкость резервуаров принята не менее 108 м3 из расчета расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/сек и уточняется при рабочем  проектировании. Местоположение резервуаров выбирается из расчета обслуживания ими зданий  и сооружений в радиусе 150-200 м.   Внутреннее пожаротушение предусматривается обеспечивать путем установки в жилых домах бытовых пожарных кранов НПО «Пульс» КПК-Пульс 01/2.

Согласно Концепции развития пожарной охраны Новгородской области в п. Боровёнка предусматривается создание  подразделения муниципальной пожарной охраны (пожарной части).

Водоотведение

В настоящее время в  населенных пунктах Боровёнковского поселения  централизованных сетей канализации не имеется. Общественные здания оборудованы люфт-клозетами с вывозом нечистот ассенизационными машинами на БОС г. Окуловка. В п. Боровёнка и д. Козловка   два жилых дома подключены к самотечной канализации. Сточные воды собираются в резервуар-накопитель с вывозом нечистот на БОС г. Окуловка. Частный сектор пользуется надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

Общая протяженность систем водоотведения в поселении составляет 1700 м. Росстат вперые представил данные о наличии таких систем только в 2019 году. Состояние систем водоотведения лучше нежели систем водоснабжения, так только 47% трубопроводов нуждаются в замене.

Проектом предусматривается строительство систем хозяйственно – бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой (в основном окальных очистных сооружений малой и средней мощности (далее ЛОС) в следующих населенных пунктов: п. Боровёнка,  д. Большое Боротно, д. Висленев Остров, д. Раменье, ж/д станции Торбино и д. Узи. При необходимости на проектируемых сетях канализации предусматриваются канализационные  насосные станции (КНС).

В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки производительностью от 24 до 600 мз/сутки.  Современные установки  глубокой биологической очистки решают проблему неравномерности притока сточных вод, характерная для хозяйственно-бытового вида стоков. Установки  глубокой биологической очистки представляют собой двухфазную аэробно- аноксидную систему с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и длительной стабилизацией избытков ила. Установки  рассчитаны на переработку стоков, относящихся к категории «хозяйственно-бытовые стоки». Технологический процесс очистки следующий -  загрязненные сточные воды  поступают в технологическое здание (в зависимости от решения наружных сетей самотеком или под напором). Пройдя механическую очистку, стоки при помощи фекальных насосов перекачиваются в приемно - распределительный резервуар далее по блокам  биологической очистки.  Пройдя биологическую очистку,  стоки попадают в отводящий трубопровод и далее в технологическое здание, где происходит доочистка и обеззараживание условно чистой воды. Далее вода поступает в накопительный колодец чистой воды, где с помощью насосов отводится в водоотводящую канаву. Условия и место выпуска очищенных  сточных вод в водные объекты согласовываются с местными органами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Окуловского района. Подсушенный активный ил может  использоваться в качестве удобрений. Все технологические процессы происходят в закрытых помещениях, начиная с механической очистки и заканчивая биологической (аэротенки закрытого типа). Это полностью автоматизированная система. Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений. Местоположение, производительность БОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования.

Санитарно- защитная зона очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сут. составляет 100 м, от 0,2 до  5 тыс. м3/сут – 150 м.

Бытовые сточные воды от инвестиционных площадок, расположение которых возможно  на ж.д. ст. Торбино и в д. Висленев Остров, п. Пролетарский, п. Сосновый  должны перекачиваться насосными станциями, расположенными на территории этих площадок на проектируемые очистные сооружения (БОС) поселения.

В остальных населенных пунктах Боровёнковского сельского поселения существующая система канализования жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы и в резервуары – накопители с вывозом на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения или на существующие очистные сооружения г. Окуловка сохраняется. Одновременно во вновь строящихся жилых домах канализование следует выполнять на индивидуальные локальные очистные сооружения на каждый дом или  в резервуары - накопители с вывозом стоков на БОС г. Окуловка или на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения. Для индивидуальных локальных очистных сооружений предлагаются установки производительностью  от 1 до 24 м3/сутки.  Такие  очистные сооружения полной биологической очистки обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений. Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения. Это полностью автоматизированная система.

Очищенная сточная вода может отводиться в дождевую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

Локальные очистные системы (ЛОС) могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.            Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования.

На ближайшую перспектив в области водоснабжения и водоотведения в поселении определены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Бурение двух скважин для водоснабжения Боровёнковского сельского поселения | филиал ООО «МП ЖКХ «НЖКС» «Окуловский филиал» | 2017-2030 годы |
| Водоотведение |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора и КНС в п.Боровёнка | филиал ООО «МП ЖКХ «НЖКС» «Окуловский филиал» | 2017-2030 годы |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в п.Боровёнка | филиал ООО «МП ЖКХ «НЖКС» «Окуловский филиал» | 2017-2030 годы |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д.Козловка | филиал ООО «МП ЖКХ «НЖКС» «Окуловский филиал» | 2017-2030 годы |

Следует отметить, что в поселении сделана попытка кардинально изменить ситуацию в области подоснабжения и водоотведения. В 2020 году при участии  Губернатора Новгородской области  было заключено  Концессионное соглашение от 26.05.2020 года №1 в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения  на территории Окуловского муниципального района. Участниками Концессионного соглашения  являются Окуловский муниципальный райн в лице Администрации Окуловского муниципального района  и ООО «Д-Групп». Объектом соглашения является муниципальное имущество, представляющее собой технологически связанные объекеты систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, которое подлежит созданию и реконструкции. Срок действия соглашения 11 лет – 2020-2030 годы.

В рамках Соглашение планируется реализащия ряда работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения и на территории Боровёнковского сельского поселения, в том числе:

| Строительство артезианской скважины в п.Боровёнка | Глубина артскважины -120 м | Срок реализации 2020-2029 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Строительство биологических очистных сооружений п.Боровёнка | Очистная станция подземного исполнения производительностью - 30 м3/сутки | Срок реализации 2026, 2029, 2030 г.г. |
| Реконструкция канализационной сети п.Боровёнка, ул.Калинина | Трубопровод длиной 835 п.м, Материал труб ПВХ, диаметр – 200 мм, 10 колодцем и 10 чугунных люков | Срок реализации 2022 |

# 6.3. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение   в Боровёнковском сельском поселении развито весьма слабо.  Жилая застройка  обеспечивается теплом от печей и малометражных котлов  на твердом топливе.

Актуализированная Схема теплоснабжения Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на период с 2023 по 2030 год была утверждена Постановлением Администрации Окуловского района от 20.10.2023 года № 1652.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»,  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007 г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-28°С), продолжительность отопительного периода - 221 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок.   Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов или котлов на твердом топливе.

Централизованным теплоснабжением  в Боровёнковском поселении обеспечиваются потребители  в д. Козловка и в  п. Боровёнка.  Остальные  населенные пункты имеют печное отопление, котлы на твердом топливе.  В п. Боровёнка  от  котельной ЖКХ  №4 по ул. Кооперативной     на  твердом топливе  обеспечиваются  теплом объекты соцкультбыта. Установленная мощность котельной № 4– 3,3 Гкал/час,  подключенная тепловая нагрузка - 0,118 Гкал/час.  Котельная на твердом топливе №5 обеспечивает теплом школу в  д. Боровёнка, мощность котельной – 2,05 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,322 Гкал/час. В д. Козловка   от котельной на твердом топливе №6 обеспечиваются теплом школа, детский сад. Мощность котельной – 2,26 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,282 Гкал/час.

Основные проблемы теплового хозяйства:

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;

- низкий КПД котельных  в связи с отсутствием достаточного количества потребителей   тепла.

Существующие котельные на твердом топливе  предлагается реконструировать  (при целесообразности), подключить дополнительные нагрузки и переложить изношенные тепловые сети, тем самым сократить потери тепла.

При  строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы, внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается выполнить от 2-х-контурных газовых котлов.

# 6.4. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение  потребителей поселения осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.    Сжиженный газ поставляется  ОАО «Новгородоблгаз»  в баллонах на нужды населения. Уровень газификации населенных пунктов Боровёнковского  поселения  сжиженным газом  составляет  от 5  до 87%.

В рамках Региональной программы газификации Новгородской области на 2021-2030 годы  (указ Губернатора Новгородской области от 12.12.2021 №636 с изменениями на 25.04.2023№253) мероприятия по газификации природным газом  населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения  до 2030 года не предусмотрено.

На расчетный срок реализации мероприятий    Генерального плана Боровёнковского сельского поселения предлагается обеспечить природным газом  население  сельского поселения   (где это целесообразно).

Перспективные распределительные газопроводы  среднего давления  (0,3МПа) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к газораспределительным сетям от ГРС «Окуловка». Газ среднего давления   0,3МПа  будет подан  к ГРП населенных пунктов. От ГРП газ низкого давления будет подаваться потребителям.

В соответствии с Указ Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 № 636 "Об утверждении региональной программы газификации Новгородской области на 2021-2030 годы" газопровод распределительный среднего давления, будет состоять из трех частей:

- планируемый объект регионального значения - 36,1 км;

- планируемый объект муниципального значения - 1,7 км (местное значение муниципального района).

Протяженность газопровода межпоселкового к пос. Боровёнка Окуловского муниципального района Новгородской области  составит 14,9 км. Кроме того  планируется  газопровод протяженностью 4,3 км (объект местного значения поселения).

Генпланом планируется подключение к природному газу существующих котельных на твердом топливе (после реконструкции, где это целесообразно),  новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и котельных инвестиционных площадок.

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

# 6.5. Связь.

Всё население поселения охвачено услугами связи, включающие в себя проводную и мобильную связь.

Обслуживает поселение филиал ОАО «Ростелеком». Кроме того  имеются вышки сотовой связи (МТС, Теле 2, Мегафон, Билайн).

Информация об отделениях почтовой связи на территории поселения представлена в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Отделение почтовой связи (адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Боровёнка | 174330 пос. Боровёнка, ул. Советов, 16, |
| 2 | ж/д ст. Торбино | 174320 ж/д ст. Торбино, улица Луначарского, 39 |

По данным Росстата 73 из 74 населенных  пунктов поселения обслуживаются  почтовой связью (таблица 6.5.2). В связи с развитием мобильной связи в поселении и отсутствием постоянных жителей в значительном количестве населенных пунктов резко сократилось число телефонизированных сельских населенных пунктов (таблица 6.5.2).

Таблица 6.5.2

| показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 56 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 8 | 8 |
| Число телефонизированных объектов социальной сферы | единица | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

На территории поселения существуют   антенно-мачтовые вышки, обеспечивающие население поселения сотовой связью.

На территории Боровёнковского сельского поселения действуют операторы мобильной связи: Мегафон, МТС, Билайн, ТЕЛЕ 2.

Сохраняются на перспективу объекты радиорелейной и спутниковой связи.

В рамках настоящих изменений предлагается на перспективу сохранить существующие объекты связи, а строительство новых объектов для охвата всех населенных пунктов, в которых нет сотовой связи.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, услуг экспресс-доставки.

Интернет-сети в целом по поселению  развиты слабо, качество предоставляемых услуг неудовлетворительное. В этой связи потребуется развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Окуловского района для реализации муниципальной программы информатизации Окуловского муниципального района.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» при реализации муниципальной программы информатизации, соблюдаются такие приоритеты как:

- формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний;

- развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях повышения эффективности муниципального управления;

- формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;

- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного самоуправления.

Региональная составляющая федерального проекта "Информационная инфраструктура" - широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для населения и отраслей экономики и социальной сферы, региональный центр обработки данных, эффективная система геопространственных данных о территории и объектах. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории Окуловского района будет обеспечиваться путем модернизации и строительства новых каналов связи (как наземных оптоволоконных, так и мобильных LTE450, LTE1800, 4G, 5G).

# 6.6. Инженерная подготовка территории.

Инженерную подготовку территории осуществить с учетом основных положений генерального плана 2011 года.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (в ред. от 20.01.2023 №32) на территории Боровёнковского сельского поселения  зон возможного подтопления не отмечается. Вместе с тем актуальными  для поселения являются отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории в районе малоэтажной застройки населенных пунктов и  понижение уровня грунтовых вод.

# 7. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории производственных и коммунально-складских предприятий для размещения: производственных объектов, площадок водопроводных сооружений, для развития малого предпринимательства.

# 8. Баланс территории Боровёнковского сельского  поселения Окуловского муниципального района Новгородской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Боровёнковского сельского  поселения.

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Боровёнковского сельского  поселения представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

| № п/п | Категория земель | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 11152,88 | 11,91 | 11152,88 | 11,91 |
| II | Земли населенных пунктов | 2539,12 | 2,71 | 2539,12 | 2,71 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 572,04 | 0,61 | 572,04 | 0,61 |
| IV | Земли лесного фонда | 78177,95 | 83,50 | 78177,95 | 83,50 |
| V | Земли водного фонда | 1183,34 | 1,26 | 1183,34 | 1,26 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 5,30 | 0,01 | 5,30 | 0,01 |
| VII | Земли запаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого площадь МО: |  | 93630,63 | 100,00 | 93630,63 | 100,00 |

В таблице 8.2. приведены  данные по функциональному зонированию всех населенных пунктов поселения.

Таблица 8.2.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | д. Божеводово | 7,71 | 100,00 | 7,71 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 7,71 | 100,00 | 7,71 | 100,00 |
| 2 | д. Болотница | 13,82 | 100,00 | 13,82 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 10,49 | 75,91 | 10,49 | 75,91 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,77 | 5,57 | 0,77 | 5,57 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,56 | 18,52 | 2,56 | 18,52 |
| 3 | д. Большие Гусины | 17,19 | 100,00 | 17,19 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 16,92 | 98,40 | 16,92 | 98,40 |
|  | Территории рекреационного назначения | 0,27 | 1,60 | 0,27 | 1,60 |
| 4 | д. Большие Концы | 12,81 | 100,00 | 12,81 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 12,81 | 100,00 | 12,81 | 100,00 |
| 5 | д. Большое Бабье | 19,02 | 100,00 | 19,02 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 17,30 | 90,95 | 17,30 | 90,95 |
|  | Территории производственного использования | 1,06 | 5,58 | 1,06 | 5,58 |
| 6 | д. Большое Боротно | 26,94 | 100,00 | 26,94 | 100,00 |
|  | Территории производственного использования | 2,41 | 8,96 | 2,41 | 8,96 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 0,50 | 1,87 | 0,50 | 1,87 |
|  | Территории рекреационного назначения | 4,99 | 18,54 | 4,99 | 18,54 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,96 | 7,28 | 1,96 | 7,28 |
|  | Территории жилой зоны | 17,07 | 63,35 | 17,07 | 63,35 |
| 7 | д. Большой Заполек | 29,98 | 100,00 | 29,98 | 100,00 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,55 | 8,51 | 2,55 | 8,51 |
|  | Территории рекреационного назначения | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 10,00 |
|  | Территории жилой зоны | 24,43 | 81,49 | 24,43 | 81,49 |
| 8 | д. Бор | 12,12 | 100,00 | 12,12 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 11,21 | 92,47 | 11,21 | 92,47 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,91 | 7,53 | 0,91 | 7,53 |
| 9 | п. Боровёнка | 496,25 | 100,00 | 496,25 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 213,06 | 42,93 | 213,06 | 42,93 |
|  | Территории рекреационного назначения | 163,65 | 32,98 | 163,65 | 32,98 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 6,50 | 1,31 | 6,50 | 1,31 |
|  | Территории производственного использования | 52,02 | 10,48 | 52,02 | 10,48 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 41,71 | 8,41 | 41,71 | 8,41 |
|  | Территории акваторий | 7,47 | 1,51 | 7,47 | 1,51 |
|  | Территории специального назначения | 10,32 | 2,08 | 10,32 | 2,08 |
|  | Территории сельскохозяйственного использования | 1,51 | 0,30 | 1,51 | 0,30 |
| 10 | д. Буянцево | 19,87 | 100,00 | 19,87 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 19,87 | 12,14 | 19,87 | 12,14 |
| 11 | д. Ватагино | 24,97 | 100,00 | 24,97 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 22,93 | 91,81 | 22,93 | 91,81 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,04 | 8,19 | 2,04 | 8,19 |
| 12 | д. Верховик | 10,30 | 100,00 | 10,30 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 10,30 | 100,00 | 10,30 | 100,00 |
| 13 | д. Висленев Остров | 94,98 | 100,00 | 94,98 | 100,00 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,99 | 6,31 | 5,99 | 6,31 |
|  | Территории сельскохозяйственного использования | 12,19 | 12,83 | 12,19 | 12,83 |
|  | Территории жилой зоны | 65,73 | 69,20 | 65,73 | 69,20 |
|  | Территории акваторий | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,17 |
|  | Территории рекреационного назначения | 1,55 | 1,63 | 1,55 | 1,63 |
|  | Территории специального назначения | 0,76 | 0,80 | 0,76 | 0,80 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 0,81 |
|  | Территории производственного использования | 7,83 | 8,25 | 7,83 | 8,25 |
| 14 | д. Выдрино | 16,23 | 100,00 | 16,23 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 16,23 | 100,00 | 16,23 | 100,00 |
| 15 | д. Высокий Остров | 13,97 | 100,00 | 13,97 | 100,00 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 0,23 | 1,64 | 0,23 | 1,64 |
|  | Территории жилой зоны | 13,61 | 97,45 | 13,61 | 97,45 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,13 | 0,91 | 0,13 | 0,91 |
| 16 | д. Вялка | 18,09 | 100,00 | 18,09 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 16,79 | 92,84 | 16,79 | 92,84 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,30 | 7,16 | 1,30 | 7,16 |
| 17 | д. Вялое Веретье | 18,62 | 100,00 | 18,62 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 17,89 | 96,07 | 17,89 | 96,07 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,73 | 3,93 | 0,73 | 3,93 |
| 18 | д. Глухово | 10,46 | 100,00 | 10,46 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 9,55 | 91,30 | 9,55 | 91,30 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,91 | 8,70 | 0,91 | 8,70 |
| 19 | д. Глядки | 2,59 | 100,00 | 2,59 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 2,59 | 100,00 | 2,59 | 100,00 |
| 20 | д. Горбово | 14,16 | 100,00 | 14,16 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 14,16 | 100,00 | 14,16 | 100,00 |
| 21 | д. Горки | 30,97 | 100,00 | 30,97 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 30,69 | 99,08 | 30,69 | 99,08 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,28 | 0,92 | 0,28 | 0,92 |
| 22 | д. Данилово | 26,18 | 100,00 | 26,18 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 22,25 | 84,97 | 22,25 | 84,97 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,66 | 10,16 | 2,66 | 10,16 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 0,63 | 2,42 | 0,63 | 2,42 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,64 | 2,45 | 0,64 | 2,45 |
| 23 | д. Девущино | 7,82 | 100,00 | 7,82 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 7,82 | 100,00 | 7,82 | 100,00 |
| 24 | д. Дерняки | 69,83 | 100,00 | 69,83 | 100,00 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,61 | 0,87 | 0,61 | 0,87 |
|  | Территории производственного использования | 1,49 | 2,13 | 1,49 | 2,13 |
|  | Территории акваторий | 0,79 | 1,13 | 0,79 | 1,13 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
|  | Территории рекреационного назначения | 5,07 | 7,25 | 5,07 | 7,25 |
|  | Территории жилой зоны | 61,84 | 88,55 | 61,84 | 88,55 |
| 25 | д. Ермолино | 18,32 | 100,00 | 18,32 | 100,00 |
|  | Территории рекреационного назначения | 1,98 | 10,81 | 1,98 | 10,81 |
|  | Территории жилой зоны | 13,78 | 75,24 | 13,78 | 75,24 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,10 | 5,98 | 1,10 | 5,98 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 0,54 | 2,96 | 0,54 | 2,96 |
|  | Территории производственного использования | 0,92 | 5,02 | 0,92 | 5,02 |
| 26 | д. Заречная | 29,53 | 100,00 | 29,53 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 26,78 | 90,68 | 26,78 | 90,68 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,45 | 1,52 | 0,45 | 1,52 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,30 | 7,80 | 2,30 | 7,80 |
| 27 | д. Заручевье | 24,37 | 100,00 | 24,37 | 100,00 |
|  | Территории рекреационного назначения | 0,47 | 1,92 | 0,47 | 1,92 |
|  | Территории производственного использования | 2,04 | 8,38 | 2,04 | 8,38 |
|  | Территории жилой зоны | 20,78 | 85,28 | 20,78 | 85,28 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,08 | 4,42 | 1,08 | 4,42 |
| 28 | д. Каёво | 37,08 | 100,00 | 37,08 | 100,00 |
|  | Территории производственного использования | 4,46 | 12,04 | 4,46 | 12,04 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 0,45 | 1,21 | 0,45 | 1,21 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,09 | 2,94 | 1,09 | 2,94 |
|  | Территории рекреационного назначения | 1,73 | 4,65 | 1,73 | 4,65 |
|  | Территории жилой зоны | 29,35 | 79,16 | 29,35 | 79,16 |
| 29 | д. Каптерево | 4,73 | 100,00 | 4,73 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 4,73 | 100,00 | 4,73 | 100,00 |
| 30 | д. Козловка | 38,50 | 100,00 | 38,50 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 33,34 | 86,58 | 33,34 | 86,58 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,29 | 3,36 | 1,29 | 3,36 |
|  | Территории рекреационного назначения | 0,79 | 2,05 | 0,79 | 2,05 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 0,60 | 1,55 | 0,60 | 1,55 |
|  | Территории производственного использования | 0,70 | 1,82 | 0,70 | 1,82 |
|  | Территории специального назначения | 1,78 | 4,63 | 1,78 | 4,63 |
| 31 | д. Коржава | 1,79 | 100,00 | 1,79 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 1,70 | 94,57 | 1,70 | 94,57 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,10 | 5,43 | 0,10 | 5,43 |
| 32 | д. Коржава Дерняковская | 37,72 | 100,00 | 37,72 | 100,00 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,46 | 3,87 | 1,46 | 3,87 |
|  | Территории акваторий | 1,55 | 4,11 | 1,55 | 4,11 |
|  | Территории рекреационного назначения | 8,42 | 22,32 | 8,42 | 22,32 |
|  | Территории сельскохозяйственного использования | 4,10 | 10,87 | 4,10 | 10,87 |
|  | Территории жилой зоны | 22,19 | 58,83 | 22,19 | 58,83 |
| 33 | д. Корпово | 12,19 | 100,00 | 12,19 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 12,19 | 100,00 | 12,19 | 100,00 |
| 34 | д. Крутец | 40,09 | 99,99 | 40,09 | 99,99 |
|  | Территории производственного использования | 5,52 | 13,76 | 5,52 | 13,76 |
|  | Территории жилой зоны | 31,02 | 77,37 | 31,02 | 77,37 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,34 | 3,35 | 1,34 | 3,35 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,20 | 5,50 | 2,20 | 5,50 |
| 35 | д. Лешино | 11,14 | 100,00 | 11,14 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 10,14 | 91,08 | 10,14 | 91,08 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,99 | 8,92 | 0,99 | 8,92 |
| 36 | д. Малое Бабье | 7,51 | 100,00 | 7,51 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 7,51 | 100,00 | 7,51 | 100,00 |
| 37 | д. Малое Боротно | 25,41 | 100,00 | 25,41 | 100,00 |
|  | Территории акваторий | 0,21 | 0,84 | 0,21 | 0,84 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,19 | 4,68 | 1,19 | 4,68 |
|  | Территории сельскохозяйственного использования | 0,77 | 3,01 | 0,77 | 3,01 |
|  | Территории рекреационного назначения | 5,21 | 20,51 | 5,21 | 20,51 |
|  | Территории жилой зоны | 18,03 | 70,95 | 18,03 | 70,95 |
| 38 | д. Малые Гусины | 6,26 | 100,00 | 6,26 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 6,26 | 100,00 | 6,26 | 100,00 |
| 39 | д. Мельница | 7,99 | 100,00 | 7,99 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 7,82 | 97,87 | 7,82 | 97,87 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,17 | 2,13 | 0,17 | 2,13 |
| 40 | д. Михновичи | 11,10 | 100,00 | 11,10 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 10,79 | 97,20 | 10,79 | 97,20 |
|  | Территории производственного использования | 0,31 | 2,80 | 0,31 | 2,80 |
| 41 | д. Наволок | 12,24 | 100,00 | 12,24 | 100,00 |
|  | Территории рекреационного назначения | 1,37 | 11,23 | 1,37 | 11,23 |
|  | Территории жилой зоны | 9,59 | 78,34 | 9,59 | 78,34 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,28 | 10,43 | 1,28 | 10,43 |
| 42 | д. Нароново | 33,00 | 100,00 | 33,00 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 30,13 | 91,31 | 30,13 | 91,31 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,02 | 6,12 | 2,02 | 6,12 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 0,85 | 2,56 | 0,85 | 2,56 |
| 43 | д. Нездрино | 17,35 | 100,00 | 17,35 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 14,76 | 85,11 | 14,76 | 85,11 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,58 | 14,89 | 2,58 | 14,89 |
| 44 | д. Низовка | 16,12 | 100,00 | 16,12 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 13,10 | 81,23 | 13,10 | 81,23 |
|  | Территории рекреационного назначения | 3,03 | 18,77 | 3,03 | 18,77 |
| 45 | д. Новая Давыдовщина | 7,45 | 100,00 | 7,45 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 6,37 | 85,45 | 6,37 | 85,45 |
|  | Территории рекреационного назначения | 0,44 | 5,85 | 0,44 | 5,85 |
|  | Территории производственного использования | 0,65 | 8,71 | 0,65 | 8,71 |
| 46 | д. Оленино | 29,38 | 100,00 | 29,38 | 100,00 |
|  | Территории рекреационного назначения | 1,74 | 5,93 | 1,74 | 5,93 |
|  | Территории жилой зоны | 25,03 | 85,18 | 25,03 | 85,18 |
|  | Территории производственного использования | 2,61 | 8,89 | 2,61 | 8,89 |
| 47 | д. Ольгино | 22,14 | 100,00 | 22,14 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 17,56 | 79,29 | 17,56 | 79,29 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,77 | 3,47 | 0,77 | 3,47 |
|  | Территории рекреационного назначения | 3,82 | 17,24 | 3,82 | 17,24 |
| 48 | д. Ольховка | 28,40 | 100,00 | 28,40 | 100,00 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,88 | 3,11 | 0,88 | 3,11 |
|  | Территории производственного использования | 2,26 | 7,96 | 2,26 | 7,96 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 0,57 | 2,00 | 0,57 | 2,00 |
|  | Территории жилой зоны | 22,23 | 78,26 | 22,23 | 78,26 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,46 | 8,67 | 2,46 | 8,67 |
| 49 | д. Отрада | 4,54 | 100,00 | 4,54 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 4,07 | 89,84 | 4,07 | 89,84 |
|  | Территории рекреационного назначения | 0,46 | 10,16 | 0,46 | 10,16 |
| 50 | д. Памозово | 25,11 | 100,00 | 25,11 | 100,00 |
|  | Территории рекреационного назначения | 5,86 | 23,34 | 5,86 | 23,34 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,03 | 4,10 | 1,03 | 4,10 |
|  | Территории жилой зоны | 15,93 | 63,43 | 15,93 | 63,43 |
|  | Территории сельскохозяйственного использования | 2,29 | 9,13 | 2,29 | 9,13 |
| 51 | д. Пепелово | 7,84 | 100,00 | 7,84 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 7,84 | 100,00 | 7,84 | 100,00 |
| 52 | д. Пестово | 26,42 | 100,00 | 26,42 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 24,82 | 93,94 | 24,82 | 93,94 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,66 | 2,49 | 0,66 | 2,49 |
|  | Территории рекреационного назначения | 0,94 | 3,57 | 0,94 | 3,57 |
| 53 | д. Песчанка | 25,89 | 100,00 | 25,89 | 100,00 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,66 | 10,28 | 2,66 | 10,28 |
|  | Территории жилой зоны | 20,75 | 80,15 | 20,75 | 80,15 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,47 | 1,81 | 0,47 | 1,81 |
|  | Территории производственного использования | 2,01 | 7,76 | 2,01 | 7,76 |
| 54 | д. Плавищи | 10,15 | 100,00 | 10,15 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 9,27 | 91,36 | 9,27 | 91,36 |
|  | Территории рекреационного назначения | 0,88 | 8,64 | 0,88 | 8,64 |
| 55 | д. Поддубье | 16,56 | 100,00 | 16,56 | 100,00 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,50 | 15,08 | 2,50 | 15,08 |
|  | Территории жилой зоны | 12,52 | 75,58 | 12,52 | 75,58 |
|  | Территории производственного использования | 1,55 | 9,34 | 1,55 | 9,34 |
| 56 | д. Поджарье | 15,36 | 100,00 | 15,36 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 15,36 | 100,00 | 15,36 | 100,00 |
| 57 | д. Полежалово | 16,48 | 100,00 | 16,48 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 16,48 | 100,00 | 16,48 | 100,00 |
| 58 | д. Приволье | 14,21 | 100,00 | 14,21 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 14,21 | 100,00 | 14,21 | 100,00 |
| 59 | п. Пролетарский | 41,00 | 100,00 | 41,00 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 16,50 | 40,25 | 16,50 | 40,25 |
|  | Территории акваторий | 0,15 | 0,38 | 0,15 | 0,38 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,98 | 4,84 | 1,98 | 4,84 |
|  | Территории рекреационного назначения | 1,85 | 4,52 | 1,85 | 4,52 |
|  | Территории производственного использования | 20,51 | 50,02 | 20,51 | 50,02 |
| 60 | д. Раменье | 50,26 | 100,00 | 50,26 | 100,00 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,80 | 3,58 | 1,80 | 3,58 |
|  | Территории производственного использования | 1,59 | 3,16 | 1,59 | 3,16 |
|  | Территории рекреационного назначения | 1,07 | 2,13 | 1,07 | 2,13 |
|  | Территории жилой зоны | 45,80 | 91,13 | 45,80 | 91,13 |
| 61 | д. Рашутино | 9,88 | 100,00 | 9,88 | 100,00 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,20 | 22,22 | 2,20 | 22,22 |
|  | Территории жилой зоны | 7,48 | 75,72 | 7,48 | 75,72 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,20 | 2,05 | 0,20 | 2,05 |
| 62 | д. Сельцо-Никольское | 22,18 | 100,00 | 22,18 | 100,00 |
|  | Территории рекреационного назначения | 0,15 | 0,66 | 0,15 | 0,66 |
|  | Территории жилой зоны | 21,49 | 96,92 | 21,49 | 96,92 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,38 | 1,71 | 0,38 | 1,71 |
|  | Территории акваторий | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,15 |
|  | Территории сельскохозяйственного использования | 0,13 | 0,57 | 0,13 | 0,57 |
| 63 | п. Сосновый | 15,48 | 100,00 | 15,48 | 100,00 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,25 | 8,09 | 1,25 | 8,09 |
|  | Территории рекреационного назначения | 5,34 | 34,48 | 5,34 | 34,48 |
|  | Территории производственного использования | 2,25 | 14,56 | 2,25 | 14,56 |
|  | Территории жилой зоны | 6,64 | 42,87 | 6,64 | 42,87 |
| 64 | д. Сутоки | 24,85 | 100,00 | 24,85 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 12,38 | 49,82 | 12,38 | 49,82 |
|  | Территории сельскохозяйственного использования | 3,52 | 14,15 | 3,52 | 14,15 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,52 | 6,12 | 1,52 | 6,12 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 0,14 | 0,56 | 0,14 | 0,56 |
|  | Территории рекреационного назначения | 7,30 | 29,36 | 7,30 | 29,36 |
| 65 | д. Сутоки-Висленеостровские | 12,27 | 100,00 | 12,27 | 100,00 |
|  | Территории рекреационного назначения | 0,86 | 6,98 | 0,86 | 6,98 |
|  | Территории жилой зоны | 10,60 | 86,45 | 10,60 | 86,45 |
|  | Территории сельскохозяйственного использования | 0,81 | 6,57 | 0,81 | 6,57 |
| 66 | д. Сухово | 14,03 | 100,00 | 14,03 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 12,04 | 85,77 | 12,04 | 85,77 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,25 | 1,80 | 0,25 | 1,80 |
|  | Территории рекреационного назначения | 1,74 | 12,43 | 1,74 | 12,43 |
| 67 | д. Тальцево | 30,94 | 100,00 | 30,94 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 29,64 | 95,79 | 29,64 | 95,79 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,30 | 4,22 | 1,30 | 4,22 |
| 68 | д. Теребуново | 16,88 | 100,00 | 16,88 | 100,00 |
|  | Территории специального назначения | 0,22 | 1,28 | 0,22 | 1,28 |
|  | Территории рекреационного назначения | 1,99 | 11,82 | 1,99 | 11,82 |
|  | Территории жилой зоны | 13,25 | 78,49 | 13,25 | 78,49 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,42 | 8,42 | 1,42 | 8,42 |
| 69 | д. Торбино | 46,01 | 100,00 | 46,01 | 100,00 |
|  | Территории производственного использования | 0,65 | 1,42 | 0,65 | 1,42 |
|  | Территории жилой зоны | 41,69 | 90,62 | 41,69 | 90,62 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,60 | 3,48 | 1,60 | 3,48 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,06 | 4,47 | 2,06 | 4,47 |
| 70 | жд.ст. Торбино | 431,50 | 100,00 | 431,50 | 100,00 |
|  | Территории производственного использования | 2,41 | 0,56 | 2,41 | 0,56 |
|  | Территории рекреационного назначения | 159,78 | 37,03 | 159,78 | 37,03 |
|  | Территории жилой зоны | 203,62 | 47,19 | 203,62 | 47,19 |
|  | Территории акваторий | 32,13 | 7,45 | 32,13 | 7,45 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 1,83 | 0,42 | 1,83 | 0,42 |
|  | Территории специального назначения | 1,96 | 0,45 | 1,96 | 0,45 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 29,78 | 6,90 | 29,78 | 6,90 |
| 71 | д. Узи | 55,25 | 100,00 | 55,25 | 100,00 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,58 | 1,04 | 0,58 | 1,04 |
|  | Территории рекреационного назначения | 2,01 | 3,63 | 2,01 | 3,63 |
|  | Территории жилой зоны | 52,67 | 95,32 | 52,67 | 95,32 |
| 72 | д. Хорино | 42,73 | 100,00 | 42,73 | 100,00 |
|  | Территории сельскохозяйственного использования | 2,90 | 6,79 | 2,90 | 6,79 |
|  | Территории рекреационного назначения | 4,37 | 10,22 | 4,37 | 10,22 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,28 | 5,34 | 2,28 | 5,34 |
|  | Территории, занятые общественно-деловыми объектами | 1,10 | 2,58 | 1,10 | 2,58 |
|  | Территории жилой зоны | 32,08 | 75,07 | 32,08 | 75,07 |
| 73 | д. Чернецко | 18,29 | 100,00 | 18,29 | 100,00 |
|  | Территории производственного использования | 1,72 | 9,43 | 1,72 | 9,43 |
|  | Территории жилой зоны | 10,99 | 60,06 | 10,99 | 60,06 |
|  | Территории рекреационного назначения | 5,02 | 27,46 | 5,02 | 27,46 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,56 | 3,06 | 0,56 | 3,06 |
| 74 | д. Шарово | 21,02 | 100,00 | 21,02 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 19,05 | 90,65 | 19,05 | 90,65 |
|  | Территории рекреационного назначения | 1,97 | 9,35 | 1,97 | 9,35 |
| 75 | д. Шешка | 6,30 | 100,00 | 6,30 | 100,00 |
|  | Территории жилой зоны | 6,18 | 98,11 | 6,18 | 98,11 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,12 | 1,89 | 0,12 | 1,89 |
| 76 | д. Ярусово | 22,97 | 100,00 | 22,97 | 100,00 |
|  | Территории производственного использования | 0,60 | 2,61 | 0,60 | 2,61 |
|  | Территории рекреационного назначения | 1,08 | 4,69 | 1,08 | 4,69 |
|  | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,41 | 6,15 | 1,41 | 6,15 |
|  | Территории жилой зоны | 19,88 | 86,56 | 19,88 | 86,56 |

# Мероприятия по охране окружающей среды.

Основные предложения генерального плана 2011 года в области охраны окружающей среды сохраняются и в рамках настоящих изменений генплана.

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Боровёнковского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов.

Работа осуществляется по нескольким направлениям:

-  Охрана атмосферного воздуха;

-  Охрана и восстановление водных объектов;

-  Состояние ландшафтов и меры по их охране;

-  Состояние почв;

-  Санитарная очистка территории.

Уровень экологической безопасности и возможность осуществления трудовой деятельности для обеспечения необходимого ему уровня жизни являются определяющими факторами в принятии человеком решения о месте его постоянного проживания.

Стратегическая цель приоритетного направления:

- обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения населения региона чистой питьевой водой;

-  улучшения экологической ситуации на территории округа  путем создания  комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов и решение вопросов сбора, переработки и утилизации коммунальных отходов;  ликвидации всех несанкционированных свалок;

- решение вопросов очистки сточных вод и жидких коммунальных отходов до нормативных требований.

Ключевыми проблемами в данной сфере Боровёнковского сельского поселения являются:

- низкое качество питьевой воды и сопутствующее ему недостаточное развитие системы водоснабжения;

- необходимость обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов с увеличением объемов  лесовосстановительных мероприятий;

- необходимость развития и совершенствования деятельности  особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), расположенных на территории Боровёнковского сельского поселения;

- недостаточное количество и состояние объектов по сортировке твердых коммунальных отходов и решение вопросов сбора, переработки и утилизации коммунальных отходов на территории округа;

- отсутствие на территории поселения системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I  и II класса опасности;

- наличие на территории округа объектов накопленного экологического вреда, в том числе  несанкционированных и нерекультивированных свалок;

- неудовлетворительное состояние объектов сбора и очистки сточных вод.

Для решения задач в области улучшения экологического состояния в районе планируется участие Боровёнковского сельского поселения в реализации общеобластных  проектных инициатив:

- «Реконструкция инфраструктуры населенных пунктов»;

- «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- «Формирование современной экологически безопасной среды»;

- «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства, на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений»;

- «Сохранение биологического разнообразия»;

- «Развитие действующих деревообрабатывающих производств и поддержка развития малых и средних предприятий».

Экологическая обстановка на территории  Боровёнковского сельского поселения в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории округа и экологической безопасности населения.

Администрации Боровёнковского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генерального плана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах муниципального округа  мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

В целях решения задач охраны окружающей среды  предлагаются следующие мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта в окружном  центре;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог района.

В целях охраны и рационального использования водных  ресурсов предусматривается:

1. В качестве одного из первоочередных мероприятий в муниципальном районе должно стать строительство современных очистных сооружений;

2. В настоящее время требуется проведение реконструкции и расширения очистных сооружений водоотведения;

3. Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

4. Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

5. Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, являются:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод, необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации, а также качества воды, подаваемой потребителю).

Необходим комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению почв:

1. Улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

2. Возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (картофель, и др.); возделывание технических культур.

Основными мероприятиями по  радиационной безопасности будут:

- проведение тщательного контроля радиационной обстановки на участках строительства и своевременное принятие необходимых проектных решений, гарантирующих радиационную безопасность объекта строительства;

- ужесточение обследования эксплуатируемых и стоящихся жилых зданий на соответствие гигиеническим нормативам по содержанию радиоактивных веществ;

- проведение более жесткого производственного контроля за изготовлением и обращением строительных материалов.

# Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) муниципальных округов отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

На основании Постановления администрации Новгородской области от 02.07.1998  № 269 «О порядке сбора, обмена и учета информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области» установлен перечень организаций - источников информации областного уровня, а также состав, предоставляемой ими информации о состоянии потенциально опасных объектов, о проводимых мероприятиях по предупреждению ЧС, о прогнозе, факте, масштабе и последствиях возникшей чрезвычайной ситуации.

Настоящий раздел генплана разработан с учетом письма Администрации Губернатора Новгородской области от 27.04.2024 № АГ-02-04/1316-И.

Краткая характеристика поселения.

Боровёнковское сельское поселение – муниципальное образование в Окуловском муниципальном районе Новгородской области. Административный центр – поселок Боровёнка. В состав Боровёнковского сельского поселения входит 76 населенных пунктов.

Территория Боровёнковского сельского поселения не отнесена к группе территорий по гражданской обороне. Объекты, отнесенные к категории по ГО, на указанной территории отсутствуют.

Территория Боровёнковского сельского поселения находится в зоне светомаскировки.

На территории Боровёнковского сельского поселения наблюдаются опасные природные процессы - шквалистый ветер скоростью 25 м/сек и более, сильные снегопады и морозы, ледяной дождь, гололед, ливневые дожди.

На территории Боровенковского сельского поселения скотомогильники, биотермические ямы, а также природные очаги инфекционных болезней отсутствуют.

По территории Боровёнковского сельского поселения проходят автомобильные дороги федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, а также участок Октябрьской железной дороги общего пользования. Участки улично-дорожной сети, автомобильных дорог, Октябрьской железной дороги, по которым могут перевозиться аварийно химически опасные вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров.

В качестве источников водоснабжения в Боровенковского сельского поселения используются артезианские скважины и шахтные колодцы. Централизованная система водоотведения на территории поселения отсутствует.

Теплоснабжающей организацией Боровёнковского сельского поселения является ООО «ТК Новгородская». Централизованное теплоснабжение организовано в п. Боровёнка и д. Козловка. Отопление и горячее водоснабжение жилой и общественной застройки поселения осуществляется по смешанной схеме.

Электроснабжение Боровёнковского сельского поселения выполняется от сетей Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» ПО Боровичские электрические сети «Окуловский РЭС».

С учетом слабого развития систем инженерной инфраструктуры и малочисленности населенных пунктов поселения на системах  жизнеобеспечения, наступление аварий на которые способны развиться до ЧС маловероятно (при достижении показателей п. 1.3 «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» утв. Приказом МЧС России №429 от 05.07.2021 (с изменениями на 10 января 2024 года).

- Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности) на территории района и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- - террористические;

- - криминальные;

- - коммунально-бытового и жилищного характера;

- - техногенные;

- - военные;

- - природные;

- - эпидемиологического характера;

- - экологические;

- - социального характера.

- Террористические факторы

- Следует отметить, что в последние годы на территории Российской Федерации  заметно увеличилась вероятность террористических актов, в первую очередь из-за действий зарубежных стран.

- К основным факторам террористического характера на территории поселения относятся:

- - нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- - взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей похищение людей и захват заложников;

- - нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- - вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- - нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- - внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- - проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- - применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- - отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- - искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

- Реализация указанных угроз может привести:

- - к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения поселения и района;

- - к созданию атмосферы страха;

- - к большому количеству жертв.

- Случаев проявления  террористических действий на территории поселения в последние годы не зафиксировано, однако, с учетом складывающейся в стране и в ее ближайшем окружении ситуации, на угрозу таких явлений необходимо обратить особое внимание. Вместе с тем объекты, способные привлечь внимание террористов и привести к серьезным последствиям областного или районного масштаба на территории Боровёнковского сельского  поселения отсутствуют.

- Криминальные факторы

- Усиление криминализации всех сторон жизни общества наносит серьезный ущерб населению и  нарушает нормальную жизнь территории.

- К основным криминальным факторам относятся:

- - усиление криминального давления на жизнедеятельность поселения;

- - возможность срастания преступных сил с представителями властных структур;

- - переход под контроль криминальных групп банков, экономических, торговых и посреднических центров;

- - возможность	проникновения	преступных	авторитетов	в	выборные	органы законодательной власти, а также в правоохранительные органы;

- - слабая раскрываемость заказных убийств, в том числе по политическим мотивам.

- Реализация указанных угроз может привести:

- - к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе;

- - к возможности перехода реальной власти к преступным авторитетам;

- - к парализации экономических преобразований;

- - к обесцениванию демократических завоеваний.

- На территории  Окуловского муниципального района, в том числе и на территории Боровёнковского сельского  поселения  имеют место отдельные криминальные проявления, которые не вызывают  риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Военные факторы

- К основным военным угрозам относятся возможность применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также систем высокоточного оружия и обычных средств поражения повышенной мощности в современной войне.

- Реализация военной угрозы может привести:

- - к массовому поражению населения;

- - к нарушению управления районом;

- - к разрушению жизненно важных объектов;

- - к снижению до критического уровня жизнеобеспечения населения.

- Применение оружия массового поражения по территории Боровёнковского сельского  поселения является крайне  маловероятным. Территория населенных пунктов поселения  не относится к группе по гражданской обороне, так как на территории поселения нет объектов, имеющих важное оборонное и экономическое значение с находящимися в нем объектами, представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и в мирное время. В этой связи разрушений населенных пунктов и объектов экономики поселения не ожидается. В результате наложения источников ЧС военного характера, резко усиливается и действие возникающих источников (факторов) ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера, что потребует значительного увеличения объема мероприятий по ликвидации.

- Факторы коммунально-бытового и жилищного характера

- Для нормальной жизнедеятельности поселения и его населения существенное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения населенных пунктов и решение жилищных проблем.

- К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- - повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- - возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- - дефицит источников теплоснабжения в отдельных территориях муниципального образования;

- - перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей фильтрации;

- - медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- - снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- - снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- - возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- - старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и полносборных домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры населенных пунктов Боровёнковского сельского  поселения.

- С учетом слабого развития систем инженерной инфраструктуры и малочисленности населенных пунктов поселения на системах  жизнеобеспечения, наступление аварий на которые способны развиться до ЧС маловероятно.

- По всем фактам проявлений критериев опасности решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

К природным факторам, ведущим к риску возникновения ЧС относятся:

- опасные геофизические и геологические явления;

- опасные метеорологические явления;

- опасные гидрологические явления;

- природные пожары.

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать ЧС на территории Боровёнковского сельского поселения являются опасные метеорологические процессы и явления такие, как шквалисто-смерчевые усиления ветра, сильный дождь, сильный туман, засуха и т.д.

В таблице 10.1. представлен перечень опасных природных (метеорологических) явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации, повторяемость этих явлений на территории Новгородской области.

Таблица 10.1.

| Явление | Повторяемость |  |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер, шквал | Зимой 2-3 раз за 10 лет |  |
|  | Летом 1-2 раза в год |  |
| Крупный град | 1 раз за 10 лет |  |
| Очень сильный снег, метель | 2-3 раза за 10 лет |  |
| Сильный гололед, сильное сложное отложение | 4 раза за 10 лет |  |
| Сильный мороз | 1 раз за 10 лет |  |
| Сильная жара, засуха, чрезвычайная пожарная опасность | 1 - 2 раза в год |  |
| Половодье |  | 1 раз за 10 лет |

Анализ статистических данных за ветровым режимом, позволяет отметить, что в пределах зоны расположения территории Боровёнковского сельского поселения возможны сильные ветры-ураганы со скоростью до 25 м/с.

Для характеристики повреждений и разрушений на территории составлена шкала разрушений (табл.10.2.).

Таблица 10.2.

| Скорость ветра, м/с | Степень опасности | Характеристика повреждений и разрушений |
| --- | --- | --- |
| более 15 | умеренно опасная | Повреждения антенн, повалены отдельные деревья |
| более 30 | опасная | Слабые разрушения. Повреждены линии связи и электропередач. Повалены деревья |
| более 40 | весьма опасная | Средние разрушения. Сорваны отдельные крыши с каркасов домов. Серьезно повреждены линии связи и электропередач. Повалены деревья. |

Опасными природными явления, имевшим место на территории округа являются:

- шквалисто-смерчевые усиления ветра - явление ежегодное, в зону действия попадают до двух населенных пунктов, пострадавших и гибели людей не зарегистрировано, наиболее наносится ущерб линиям связи и электропередач.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория Окуловского района относится к категории простых.

В весенне–осенний период на территории Окуловского района  вероятностны лесные пожары.

Исходя из этого, учитывая многолетние наблюдения и статистику можно предположить, что основной материальный ущерб от природных явлений  возникнет от последствий лесных пожаров и  сильных морозов.

Средний класс природной пожарной опасности  на землях лесного фонда  Окуловского района  составляет 3,2  (при среднем значении по области 3,8) (https://www.novreg.ru/upload/iblock/89e/27922210.pdf).

- Пожароопасный сезон в лесах Новгородской области начинается со сходом снегового покрова и заканчивается с наступлением устойчивой дождливой погоды. Средняя продолжительность пожароопасной погоды – с 19 апреля по 17  сентября.

- Уровень пожарной опасности на территории Окуловского района характеризуется следующими показателями (таблица 10.3.).

- Таблица 10.3.

| № п/п | Наименование лесничества (особо охраняемая природная территория) | Площадь (га) | Площадь по классам природной пожарной опасности (га) |  |  |  |  | Средний класс природной пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |  |
| Земли лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Окуловское | 182353 | 25834 | 18869 | 44361 | 83600 | 9689 | 3,2 |

- Работы по тушению лесных пожаров осуществляют пожарно-химические станции второго и третьего типов Новгородских областных автономных учреждений – лесхозов.

- На территории области функционируют 4  пожарно-химические станции третьего типа, 12 пожарно-химических станций второго типа, в том числе пожарно-химической станции 2 типа НОАУ «Окуловский лесхоз».

- Ответственность за организацию тушения лесных пожаров на территории Окуловского муниципального района   возложена на  директора ГОКУ «Окуловское  лесничество».

- На территории Окуловского  муниципального района  расположены:

| № п/п | Наименование отряда (части) | Адрес места расположения | Координаты (с. ш., в.д.) | Телефон дежурного (диспетчера) | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-я пожарная часть 11 -го отряда ППС Новгородской области ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» | Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная, 2 | 58.405885; 33.291115 | (8-816-57) 23-822 | Круглосуточно |
| 2 | 31-я пожарная часть 11-го отряда ППС Новгородской области ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» | Новгородская область, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, 54 | 58.376277; 33.299353 | (8-816-57) 23-822 | Круглосуточно |
| 3 | 32-я пожарная часть 11-го отряда ППС Новгородской области ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» | Новгородская область, п. Кулотино, пр. Советский, 1Г | 58.453592; 33.377156 | (8-816-57) 23-822 | Круглосуточно |
| 4 | ЗЗ-я пожарная часть 11-го отряда ППС Новгородской области ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» | Новгородская область, п. Угловка, ул. Спортивная, 2а | 58.214007; 33.517688 | (8-816-57) 23-822 | Круглосуточно |

- Пожарные части обеспечивают пожаротушение, как лесных возгораний, так и пожаров в коммунальной,  бытовой сферах и на производственных объектах. К тушению лесных пожаров в случае необходимости могут привлекаться и иные организации.

- Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. Для большинства  населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения этот норматив не  выдерживается, так как они расположены на расстоянии более 13 км (исходя из средней скорости движения автомобиля – 40 км/час).  Объекты на территории  целого ряда  населенных пунктов пожарные машины достигнут за время больше расчетного. С учетом этого Схемой территориального планирования Новгородской области (в ред. от 20.01.2023 г №32) в административном центре поселения п.Боровёнка на период до 2032 года планируется строительство пожарного депо на 2 автомашины.

- Зоны затопления в Боровёнковском сельском поселении официально не установлены

- На территории Боровёнковского сельского поселения  зон возможного подтопления не отмечается. Вместе с тем актуальными  для поселения являются отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории в районе малоэтажной застройки населенных пунктов и  понижение уровня грунтовых вод.

- По данным сайта https://okulovka.com/news/6175 в Окуловском районе в ноябре 2019 года в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории произошло подтопление ряда населенных пунктов, дорог, отключение линий электроснабжения. Так, в Боровёнковском сельском поселении – произошло подтопление жилого сектора в п.Торбино, отсутствовало электроснабжение в д.Сутоки, д.Заполек, д.Болотница, водоснабжение в д.Козловка, были размыты улицы 1Мая, 1-я Боровая, дорога под железнодорожным мостом п.Боровёнка, дорога сообщением д.В.Остров-п.Любытино, д.Глухово.

- Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- На территории Боровёнковского сельского поселения отсутствуют:

- -  Радиационно-опасные объекты;

- -  Химически-опасные объекты;

- -  Биологически опасные объекты;

- -  Гидротехнические сооружения;

- -  Взрыво- и пожароопасные объекты.

- К чрезвычайным ситуациям  техногенного характера на территории Новгородской области могут привести транспортные аварии (катастрофы), пожары и взрывы (с возможным последующим горением), аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно-химических опасных веществ (АХОВ), аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ (РАВ), аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов, внезапное обрушение зданий, сооружений, пород, аварии на электроэнергетических системах, аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, аварии на очистных сооружениях, гидродинамические аварии.

На территории Боровёнковского сельского поселения в минимальной степени имеют место опасности и угрозы различного производственного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  предусмотреть в соответствии с генеральным планом 2011 года.  Ряд мероприятий по защите территории Боровёнковского сельского поселения решается с учетом интересов Окуловского района в целом. Так, в 2023 году на территории Окуловского муниципального района начали действовать:

-  Положение  о районном звене областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Окуловского муниципального района (Утверждено  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 20.03.2023 № 365);

-   Положения о порядке проведения эвакуационных мероприятий при угрозе  возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Утверждено  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от  09.03.2023 № 301).

- На территории Боровёнковского сельского поселения риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера весьма малы, так как на территории поселения отсутствуют объекты на которых могут произойти такие ситуации.

Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ.

- Необходимо отметить, что в связи со слабым развитием коммунальных систем и инженерной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения ущерб от ЧС на таких системах не может быть существенным.

Транспортные аварии

- По территории Боровёнковского сельского поселения  проходят железнодорожные и автомобильные пути федерального значения, которые характеризуются  высокой интенсивностью движения: участок автодороги М-11 «Нева» (22 км) и участок Октябрьской железной дороги (24,7 км).  Перечисленные дороги проходят в непосредственной близости или через населенные пункты области. По железным и автомобильным дорогам могут перевозиться аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров. Существует вероятность и возникновения крупных ДТП. Участки выше указанных магистралей, проходящие по территории  Боровёнковского сельского поселения, в Схеме территориального планирования Новгородской области не  отмечены в перечне аварийно-опасных, затороопасных и опасных участков. Вместе с тем, угрозу возникновения ЧС необходимо учитывать при  разработке мероприятий по предотвращению ЧС. Для уменьшения возможности возникновения аварий в поселении проводятся и планируются на перспективу  приведение части дорог в соответствие с техническим регулированием и нормами, установленными законодательством Российской Федерации.

- Основные причины ЧС на транспорте:

- - аварии из-за нарушения ПДД и низкое техническое состояние автотранспорта;

- - низкая пропускная способность улиц и дорог, отсутствие современных транспортных развязок;

- - наличие  крутых поворотов, мостов, подъемов и спусков на автодорогах;

- - низкая подготовка водителей;

- - плохое состояние дорожных покрытий;

- - прохождение маршрутов перевозки опасных грузов по территории Боровёнковского сельского  поселения.

Возможные варианты ЧС:

- Разгерметизация автоцистерны с ГСМ. Наиболее вероятный сценарий развития аварии: повреждение автоцистерны – разлив нефтепродуктов – пожар пролива. Наиболее опасный вариант:  повреждение автоцистерны – разлив нефтепродуктов – «огненный шар».

- Потенциальный риск при аварии автоцистерны емкостью 12 м3 на удалении от нее 10 м оценивается как 1,8х10-5, а на расстоянии 20 м уже 8,7х10-7, для железнодорожной цистерны  60 м3 соответственно 3,0х10-5 и 4,8х10-7.

- разгерметизация автоцистерны со сжиженными углеводородами (СУГ). Наиболее вероятный сценарий развития аварии: повреждение автоцистерны – разлив СУГ – вскипание перегретой жидкости и образование паровой фазы – кипение жидкой фазы при соприкосновении с грунтом и разрушенным резервуаром – фильтрация паровой фазы через насыпной грунт, разброс грунта, раскрытие резервуара, интенсивное смешение паровой фазы с воздухом – рассеяние облака ГВС СУГ – воспламенение при наличии источника зажигания облака и/или жидкой фазы + горение пролива и облака ГВС – образование «огненного шара». Наиболее опасный вариант:  повреждение автоцистерны – пролив жидкой фазы на подстилающую поверхность, растекание – образование облака ГВС СУГ – образование взрывоопасной концентрации ГВС – взрыв.

- разгерметизация автоцистерны с АХОВ.

Основными АХОВ, перевозимыми на автотранспорте являются:

Хлор – зеленовато-желтый газ с резким удушливым запахом, тяжелее воздуха, мало растворим в воде. Не горюч, не пожароопасен, поддерживает горение многих органических веществ. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

Признаки поражения: сильное жжение, резь в глазах, слезотечение, учащенное дыхание, мучительный кашель, общее возбуждение, страх, в тяжелых случаях рефлекторная остановка дыхания.

Первая помощь: в зараженной зоне: обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, эвакуация на носилках.

После эвакуации:

- промывание глаз водой;

- обработка участков кожи водой;

- мыльным раствором;

- покой;

- немедленная эвакуация в лечебное учреждение;

- ингаляции кислорода не проводить.

Аммиак – бесцветный газ с резким специфическим запахом, примерно в два раза легче воздуха, хорошо растворим в воде.  Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и др.).

Признаки поражения:

- обильное слезотечение;

- боль в глазах;

- ожог роговицы;

- потеря зрения;

- приступообразный кашель;

- при поражении кожи химический ожег I, II степени.

Первая помощь: в зараженной зоне - обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, срочный вынос из зоны заражения.

После эвакуации: покой, тепло. При физических болях в глазах закапать по 2 капли 1% раствора новокаина, на пораженные участки кожи наложить примочки из 3-5%-го раствора борной, уксусной или лимонной кислот, внутрь – теплое молоко с питьевой содой. Обезболивающее средства: 1 мл 1%-го раствора морфина (гидрохлорида или промедола) подкожно 1 мг 0,1%-го атропина сульфата, при остановке дыхания – НВЛ.

В результате утечки АХОВ возможно образование зон опасных концентраций аммиака и хлора в атмосферном воздухе.

Наиболее опасный и наиболее вероятный сценарий развития аварии связанной с разгерметизацией цистерны с АХОВ может происходить по схеме: разрушение цистерны → выброс АХОВ → образование паро-аэрозольного облака → распространение токсичного облака → попадание в зону облака персонала → интоксикация людей.

По территории поселения проходит участок железной дороги, по которому могут перевозиться аварийно химически опасные  вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводороды (СУГ). Протяженность дороги по поселению – 24,7 км. Как и в случае ЧС на автомобильных дорогах на железнодорожном транспорте возможны следующие варианты аварий:

- разгерметизация железнодорожной цистерны с ГСМ;

- разгерметизация железнодорожной цистерны со сжиженными углеводородами (СУГ);

- разгерметизация железнодорожной цистерны с АХОВ.

Учитывая, что емкость железнодорожных цистерн значительно больше, нежели автоцистерн последствия от таких ЧС на железнодорожном транспорте могут иметь значительно более  серьезные последствия чем на автотраспорте.

При рассмотрении последствий возможных ЧС   при транспортировке ГСМ, СУГ и АХОВ  следует учитывать, что территория Боровёнковского сельского  поселения является весьма малонаселенной – средняя плотность жителей в поселении составляет 0,17 человек на км2 и основные транспортные магистрали расположены на значительном расстоянии от населенных пунктов поселения.

- Прогнозирование масштабов зон заражения выполняется в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утвержденной Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

- Весьма подробно выше указанные вопросы рассмотрены в "Руководстве по определению зон воздействия опасных факторов аварий с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта" (утв. МПС России 20.11.1997) (см. сайт:https://e-ecolog.ru/docs/khGX4c9HH1RDcT7KrC5Gg/full).

- Разгерметизация емкостей с АХОВ.

- К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС с АХОВ на территории Берёзовикского сельского поселения, относятся:

- - сеть автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, по которым перевозятся аварийно химически опасные вещества (АХОВ): аммиак в 6 т. контейнерах, ГСМ в автоцистернах 16300 литров, СУГ в автоцистернах емкостью 8, 10, 11, 20 м3 и другие вещества;

- - железная дорога  на участке железнодорожной линии  Октябрьской железной дороги, по которой могут  перевозиться: аварийно химически опасные вещества (АХОВ) аммиак в 57 т. цистернах каждое, ГСМ в ж/д цистернах – 57 т, СУГ в автоцистернах емкостью 7,4 и 40,5 т и другие вещества. При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии на ж/д транспорте возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 4,2 до 18,9 км²), границы зон поражения людей при взрыве могут составить до 90 м, радиус огневого шара – до 45 м, зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может       составить до 120 м) и пожаров в населенных пунктах поселения (по данным расчетов https://rylskraion.gosuslugi.ru/netcat_files/47/470/TOM3.pdf);

- - Сеть автомобильных дорог федерального («Нева» М-11, 22 км), регионального и межмуниципального значения (около 51 км) значения по которым перевозятся аварийно химически опасные вещества (АХОВ), аммиак в 6 т контейнерах каждое, ГСМ в автоцистернах – 16300 литров, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м3 и другие вещества.

- При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 279,5 км²), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров в населенных пунктах  поселения (по данным расчетов https://rylskraion.gosuslugi.ru/netcat_files/47/470/TOM3.pdf);

- Прогнозирование масштабов зон заражения  в этом случае выполнялся в соответствии с "Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.), "Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны", МО СССР, 1980 г. - только в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

- Основные выводы по возможным последствиям по рассмотренным выше ЧС с АХОВ:

- При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- - в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора, аммиака и соляной кислоты;

- - в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 1т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т;

- - в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака.

- При разливе (выбросе) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 279,5 км2.

- Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- - безвозвратные потери - 10%;

- - санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- - санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- - пороговые воздействия - 55%.

- Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

- Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

- - экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО.

- - сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ в помещения путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов.

- Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях

- В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:

- - разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- - образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- - образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- - образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- - образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

- В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- - воздушная ударная волна;

- - тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

- Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта" (1997 г).

- На сайте  https://rylskraion.gosuslugi.ru/netcat_files/47/470/TOM3.pdf) подробно рассмотрены зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий (таблица 10.4.).

- Таблица 10.4.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн): тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс)

| емкость автомобильной цистерны | СУГ – 14,5 м3 ГСМ - 8 м3 |
| --- | --- |
| железнодорожной цистерны | СУГ - 73 м3 ГСМ - 72 м3 |
| давление в емкостях с СУГ | 1,6 МПа |
| толщина слоя разлития | 0,05 м (0,02 м) |
| территория | слабозагроможденная |
| температура воздуха и почвы | +20оС |
| скорость приземного ветра | 1 м/сек |
| возможный дрейф облака ТВС | 15-100 м |
| класс пожара | В1, С |

- По результатам расчетов https://rylskraion.gosuslugi.ru/netcat_files/47/470/TOM3.pdf) констатировано, что при разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 279 км²), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров в населенных пунктах.

- Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

- Для действующих объектов железнодорожного транспорта, расположенных вблизи от селитебной территории, совместно с соответствующими территориальными органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций должны быть разработаны организационно-технические мероприятия, обеспечивающие своевременное оповещение и эвакуацию населения за пределы опасной зоны в случае возникновения аварии.

Пожары и взрывы (с возможным последующим горением).

- На территории поселения отсутствуют объекты, на которых возможно возникновение крупных пожаров и взрывов, способных вызвать серьезные последствия для экономики поселения и жителей.

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно-химических опасных веществ (АХОВ).

- Объекты, на которых производятся или используются химически опасные и взрыво-пожароопасные вещества на территории поселения отсутствуют.

- Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении (захоронении), а так же образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии и повлекших гибель и госпитализацию людей, а так же распространение за санитарную зону с увеличением предельно допустимого уровня в 5 и более раз, максимальным разовым превышением предельно допустимой концентрации экологически вредных веществ в поверхностных, подземных и морских водах более чем в 100 раз, и любой факт выброса АХОВ при аварии на транспорте.

Аварийно химически опасные вещества на территории Боровёнковского сельского поселения.

- К опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории Новгородской области, относятся железные дороги, автомобильные дороги федерального и регионального и межмуниципального значения, по которым перевозятся аварийно-химические опасные вещества (АХОВ).

- Если при разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства произошло образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров в населенных пунктах.

- Прогнозирование масштабов зон заражения выполняется в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утвержденной Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.)

На территории  всего Окуловского  муниципального района имеется всего один объект, на котором  используются  АХОВ - Муниципальное производственное предприятие «Водоканал», однако, этот   объект не может создать ЧС на территории Боровёнковского сельского поселения.

На территории Новгородской области (в том числе на территории Окуловского района и Боровёнковского сельского поселения)  объекты по хранению и уничтожению химического оружия, радиационно- и ядерно-опасные объекты отсутствуют.

Биологически опасных объектов, на которых хранятся и (или) обращаются микроорганизмы I и II групп патогенности, в Новгородской области нет.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

К таким ситуациям относятся инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей, а также особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб.

В настоящее время сохраняется вероятность возникновения случаев эпидемических вспышек острых кишечных инфекций (Источник – завоз и несанкционированная продажа некачественных овощей и фруктов, нарушение санитарно-гигиенических норм).

Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей:

- Коронавирусные заболевания, которые имеют место в настоящее время на территории РФ, в том числе и во всех муниципальных образованиях Новгородской области, и сопровождающиеся серьезными последствиями для всех сфер деятельности области и страны в целом. События последних 2 лет показали крайне высокую степень распространения по всей территории Новгородской области короновирусной инфекции Ковид-19, сопровождающейся серьезными заболеваниями и смертями жителей, в том числе и в Окуловском районе.

На фоне пандемии короновируса увеличивается вероятность заболевания людей острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) преимущественно за счет детей дошкольного и школьного возрастов;

- опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94), на учет берутся групповые случаи заболеваний — 10—50 человек и более, смертность в течение одного инкубационного периода 2 человека и более;

- инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии, когда на учет берутся групповые случаи заболеваний — 10 чел. и более, а смертность в течение одного инкубационного периода составляет 2 человека и более;

- отравления людей;

- эпидемии, когда уровень смертности или заболеваемости на территории области превышает годовой среднестатистический в 3 раза и более.

В настоящее время увеличивается вероятность заболевания людей острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ, Covid-19).

Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб:

- особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония, когда на учет берется каждый отдельный (спорадический) случай острой инфекционной болезни, а также несколько случаев острой инфекционной болезни (эпизоотия);

- прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и др.), когда на учет берется гибель животных в пределах одного или нескольких административных районов области — 10 голов и более (эпизоотия), а также массовое заболевание животных в пределах одного или нескольких административных районов области  — 100 голов и более (эпизоотия);

- экзотические болезни животных и болезни невыясненной этиологии, на учет берется каждый случай болезни;

- массовая гибель рыб.

В настоящее время сохраняется вероятность появления новых очагов африканской чумы свиней и бешенства среди животных, в том числе и на территории Боровёнковского сельского поселения. Так, как в соответствии с Указом Губернатора  Новгородской области от 04.08. 2021 №371 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина по африканской чуме свиней)» на части территории Новгородской области, в том числе на территории Березовикского сельского поселения Окуловского района,  были установлены на срок по 30  сентября 2021 года включительно ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (АЧС). Случаи АЧС периодически имеют место и в других районах области.

Основной задачей при разработке мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС биолого-социального характера и иных угроз рассматриваемой территории является:

- определить территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создать условия для последующей разработки проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

- выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых, ограничены действием указанных факторов;

- обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

На территории Боровёнковского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

# 10.2. Проектные предложения при защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При развитии застройки территории и размещении объектов капитального строительства.

- При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития города и населенных пунктов, необходимо учитывать требования  СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция. СНиП 2.01.51-90.

- При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее:

- - степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (СНиП 2.01.51-90.);

- При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования СНиП 2.01.51-90.

- Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

- Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- - бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- - прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- - помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

- Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

- Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

- В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», постановлением Администрации Новгородской области от 24.11.2004 № 254 «Об организации работ по обнаружению, вывозу и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории области» при проведении на объекте территориального планирования работ, связанных со строительством, добычей полезных ископаемых, а также в случае необходимости проведения работ при осуществлении реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов) необходимо обеспечить обследование местности с целью обнаружения, вывоза и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны с письменным уведомлением ГОКУ «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области».

При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.

- На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории Боровёнковского сельского   поселения, оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов – АЗС и АГЗС, склады и хранилища сжиженного газа.

- При дальнейшем проектировании и размещении на территории поселения пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

- Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

- Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и дорог общей сети.

Противопожарное водоснабжение.

- Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учётом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

- Анализ системы противопожарного водоснабжения по населенным пунктам показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не отвечает предъявляемым требованиям.

- Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

- На территории городского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

- Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

- Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

- Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

- Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

- Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

- К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

- В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

- Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

- Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

- Противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

- При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

- При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

- Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в  таблицах приложения к Федеральному закону.

Размещение и оборудование пожарной охраны и пожарных депо

- Анализ, имевших место на территории поселения, пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны в целом  обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.  Вместе с тем в Окуловском  районе сохраняются серьезные проблемы со своевременным прибытием  сил и средств противопожарной службы к населенным пунктам иных муниципальных объектов, входящих в состав Окуловского  муниципального района.

- В этой связи на территории района необходимо, в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов, строительство по крайней мере двух новых пожарных депо и формирование пожарных охраны.

- При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

При развитии транспортной и инженерной инфраструктур поселения

- Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населенного пункта (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

- Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

- При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

- Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним.

- Водоснабжение Боровёнковского сельского   поселения, на расчетный срок, предусмотрено в основном осуществлять из артезианских скважин и колодцев.

- Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГОСТ Р 51232-98 (2002) «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

- При расширении жилой застройки на территории поселения требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин и магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами СНиП 2.01.51-90.

- Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории города необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

- Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени.

- Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

- Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Требования к устойчивости электроснабжения поселений и объектов.

- Износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

- Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

- Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населённых пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

- Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.).

- Линии электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше, выполняющие функции основных межсистемных связей объединенных энергетических систем, а также транзитные линии электропередачи (ЛЭП) и узловые подстанции напряжением 220 и 330 кВ в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений населенных пунктов.

- Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

- При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

- При перспективном проектировании и строительстве на территории городского  поселения новых объектов электроснабжения, требуется учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение.

- Наиболее вероятные аварии связаны с разгерметизацией участков магистрального газопровода или газопровода-отвода высокого давления в результате повреждения стенок, взрыва или пожара на ГРС (ГКС).

- При проектировании системы газоснабжения на территории сельского округа, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

- Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* Свод правил. Газораспределительные  системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" Приказ  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 531.

# 10.3. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.

- В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- - осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- - проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- - осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

- Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо:

- - осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

- Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- - проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны   области.

- - внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- - использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

- Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

- Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- - сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- - создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

- Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

- Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

- Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

- Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

- -	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. № 285 (в ред. Приказов МЧС России от 10.03.2006 № 140, от 19.04.2010 № 186, от 30.11.2015 № 618)  «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

- -	обновление  средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

- -	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

- -	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

10.3.1.  Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

- Стратегическая цель - минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Боровёнковского сельского   поселения в составе Окуловского  муниципального района, создание рассматриваемой территории  безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры.

- Основными задачами в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяются в рамках общеобластных задач:

- - повышение готовности органов управления, сил и средств Новгородской области и Окуловского  района к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера;

- - усиление пожарной безопасности;

- - реконструкция и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения;

- - создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- - обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде.

- Для успешного решения выше указанных задач необходимо:

- - обеспечение в автоматическом режиме передачи сообщений о пожарах, возникших на объектах защиты, непосредственно в подразделения пожарной охраны;

- - повышение уровня защищенности детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения;

- - завершение создания автоматизированной системы оповещения;

- - повышение безопасности населения Новгородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»;

- - повышение качества образовательной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

- С учетом напряженной международной обстановки крайнюю актуальность приобрели вопросы гражданской обороны. Как следствие этого Администрации Окуловского района приняла ряд Постановлений в том числе:

- -   О создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий  гражданской обороны  (постановление администрации Окуловского района от 06.02.2023 № 149)

- - О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям на территории Окуловского муниципального района (Постановление администрации Окуловского района от 26.12.2022 № 2547)

- - Перечень пунктов временного размещения населения, пострадавшего при возникновении  (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Окуловского муниципального района (постановление Администрации Окуловского муниципального района от 30.03.2023 № 427,  в ред. 07.11.2023 №1758) и др.

Заблаговременное проведение мероприятий должно обеспечить защищенность территории Новгородской области в целом, или районов области и муниципальных образований области  в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых чрезвычайных ситуаций.

При планировании инженерно – технических мероприятий должны быть учтены требования:

-  СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актyализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (с изменениями от 12 апреля 2023 г. № 270/пр);

- СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* 3ащитные сооружения гражданской обороны»;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

- СП 94.13330.2016 «СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения, требования к районам эвакуации и рассредоточения населения, численность эваконаселения, эвакуируемого и рассредоточиваемого в безопасные районы, размещение сборно-эвакуационных пунктов выполнить с учетом решений эвакуационных и эвакоприемных комиссий разных уровней, а также положений ГОСТ Р 22.3.17-2020.

# 11. Заключение

- Настоящие изменения  генерального плана Боровёнковского сельского  поселения развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Боровёнковского сельского  поселения. Изменения генплана учитывают планируемое строительство на территории поселения высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ-1). Протяженность ВСЖМ-1 по территории Боровёнского сельского  поселения составит 31 км. С учетом этого строительства предусматривается изменение баланса территории поселения с переводом части земель поселения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической  деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального  назначения. Изменение баланса земель поселения потребуется после завершения работ по проектированию и строительству ВСЖМ-1.

Изменениями учтены предложения принятые за последние годы Схемами терпланирования Новгородской области и Окуловского  района, а также программ различного уровня (от федеральных до муниципальных) относящихся к развитию Боровёнковского сельского поселения.  Решения измененного генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Боровёнковского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# 12. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Боровёнковского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2025год) | Расчетный срок (2043 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 93630,63 | 93630,63 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 11152,88 | 11152,88 |
| II | Земли населенных пунктов | га | 2539,12 | 2539,12 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 572,04 | 572,04 |
| IV | Земли лесного фонда | га | 78177,95 | 78177,95 |
| V | Земли водного фонда | га | 1183,34 | 1183,34 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | га | 5,30 | 5,30 |
| VII | Земли запаса | га | - | - |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1572 | 1270 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | -19,2 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 2.1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 120 | 120 |
| 2.1.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 370 | 370 |
| 2.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | - |
|  |  | мест | - | - |
| 2.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 2.2.1 | Стационарные больницы | объект | 0 | 0 |
|  |  | койко-место | 20 | 20 |
| 2.2.2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | объект | 4 | 4 |
|  |  | посещений в смену | 74 | 85 |
| 2.2.3 | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 2.2.4 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 2.2.5 | Станции скорой медицинской помощи | объект |  |  |
|  |  | автомобилей |  |  |
| 2.3 | Объекты культурно - досугового назначения |  |  |  |
| 2.3.1 | Учреждения культуры клубного типа | объект | 3 | 3 |
|  |  | мест | 230 | 230 |
| 2.3.2 | Библиотечные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | ед. хранения |  |  |
| 2.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.4.1 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 2 | н/д |
|  |  | кв. м площади | 5450 | 24285,2 |
| 2.4.2 | Спортивные залы | объект | 1 | н/д |
|  |  | кв. м площади пола | 150 | 300 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 60,3 | 63,5 |
| 3.2 | Общая площадь ветхого жилья | тыс. м2 | 9,5 | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 | - | 15,5 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 38,36 | 50 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км |  |  |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 22,0 | 22,0 |
| 5.1.3. | Регионального и межмуниципального значения | км | 51,26 | 51,26 |
| 5.1.4. | Местного значения, в том числе | км | 112,3 | 112,3 |
|  | Вне населенных пунктов | км | 32,5 | 32,5 |
|  | В населенных пунктах | км | 79,8 | 79,8 |
|  | Протяженность железнодорожных путей дорог, в том числе | км | 24,7 | 55,0 |
|  | ВСЖМ-1 | км | - | 30 |
|  | Железнодорожные станции (жд ст.Боровёнка, ст.Торбино, ост. пункт Вялка) | шт. | 2 | 2 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего по поселению | тыс. м3/год | н/д | н/д |
|  | Протяженность сетей | км | 4,5 | 5,5 |
| 6.2 | Канализация : |  |  |  |
|  | Количество сточных вод очищаемых на очистных сооружениях: | тыс.м3/год | н/д | +500 |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | 2 | +3 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | н/д | +500 |
|  | Протяженность сетей* | км | 1,7 | 2,7 |
| 6.4 | Установленная мощность | Гкал/час | 7,61 | 7,61 |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/час | 0,722 | 0,722 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 7,61 | 7,61 |
|  | Протяженность сетей | км | 0,78 | 1,0 |
| 6.5 | Газоснабжение – общий годовой расход газа, | тыс. м3/год | - |  |
| 6.5.4 | Источники подачи газа по СП: |  |  |  |
| 6.5.4.1 | ГРС | шт. | - | 1 |
| 6.5.4.2 | Магистральный газопровод, | км | - |  |
| 6.5.5.2 | Газопроводы | км | - |  |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - |  |
|  | в том числе |  | - |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - |  |
| 6.6.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч/год |  | 2170 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год |  | 2170 |
| 6.6.3. | источники покрытия электронагрузок: |  | ПС «Окуловская», ТПС «Угловка», ПС «Окуловка-1» | ПС «Окуловская», ТПС «Угловка», ПС «Окуловка-1» |
|  | Протяженность сетей | км |  |  |
|  | ЛЭП 750 | км | 32,05 | 32,05 |
|  | ЛЭП 330 кВ | км | 23,28 | 23,28 |
|  | ЛЭП 110 кВ | км | 73,31 | 73,31 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1 | Бытовые отходы |  |  |  |
| 7.1.1 | Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 5,8 | 5,8 |
| 7.1.2 | Несанкционированные свалки | единиц /га | - | - |
| 7.1.3 | Полигоны ТКО | единиц /га | - | - |
| 7.2 | Кладбища | единиц /га | 10/11,36 | 8/11,36 |

# Приложение 1

# Приложение 2

Приложение № 1 к  Контракту

от « 06  » октября 2023г. № 45

Описание объекта закупки

на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Боровёнковского  сельского поселения Окуловского муниципального  района

Новгородской области

| № п/п | Наименование |  | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание для подготовки документации |  | Постановление Администрации Окуловского муниципального района «О подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области» (далее - генеральный план Боровёнковского сельского поселения) |  |
| 2. | Описание территории |  | Территория Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области. |  |
| 3. | Нормативно-правовая база разработки документации |  | 3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3.2. Земельный кодекс Российской Федерации; 3.3. Водный кодекс Российской Федерации; 3.4. Лесной кодекс Российской Федерации; 3.5. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993г. № 5485-1 «О государственной тайне»; 3.6. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3.7. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 3.8. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса Российской Федерации»; 3.9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 3.10. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 3.11. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 3.12. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве»; 3.13. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 3.14. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»; 3.15. Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»; 3.16. Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»; 3.17. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244; 3.18. Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 3.19. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационной обеспечении градостроительной деятельности». 3.20. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; 3.21. Устав муниципального образования. 3.22. Местные нормативы градостроительного проектирования Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области; 3.23. Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки Проекта. |  |
| 4. | Цель разработки и задачи подготовки документации |  | - 4.1. Внесение изменений в документ территориального планирования генеральный план Боровёнковского сельского поселения выполняется в соответствии с требованиями статей 23-24 Градостроительного кодекса РФ. - 4.2. Определение местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании анализа инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, программ социально-экономического развития. - 4.3. Установление функциональных и территориальных зон на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этой территории и действующих ограничений этой территории. - 4.4 Создание условий для устойчивого развития территории МО. - 4.5. Создание условий для планировки территории МО. - 4.6. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; - 4.7. Создание условий для привлечения инвестиций, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц. 4.8. Приведение генерального плана Боровёнковского сельского поселения в соответствие с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации; 4.9.Перевод картографических материалов генерального плана Боровёнковского сельского поселения в векторный редактируемый электронный вид в один из следующих форматов MID/MIF, QGS, SXF, ТАВ в целях размещения в ГИСОГД НО, а также дополнительно ГП в формат для размещения в ФГИС ТП; 4.10. Приведение генерального плана Боровёнковского сельского поселения в соответствие с ч.5.2, ч.6 ст.9 Градостроительного кодекса РФ, ст. 23 ГрК РФ: - отобразить границы лесничеств; - уточнить перечень существующих и планируемых дорог регионального и межмуниципального значения; - уточнить местоположения объектов связи и сети электросвязи; - на карте зон с особыми условиями использования территорий отобразить зоны в соответствии со сведениями ЕГРН; - текстовую часть положения о территориальном планировании привести в соответствие с требованиями ч. 4 ст. 23 ГрК РФ (указать сведения в отношении планируемых объектов местного значения поселения и параметры функциональных зон (в табличной форме); - материалы по обоснованию в текстовой форме привести в соответствие ч.7 ст. 23 ГрК РФ по составу и содержанию (уточнить перечень планируемых объектов регионального значения). Условные обозначения привести в соответствие с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального, регионального и местного значения» (размер значков, значение объектов: местного, регионального, федерального значения). Привести проект в соответствие с требованиями части 7 статьи 26 ГрК РФ в части актуализации генерального плана с запланированным строительством объектов местного значения, в том числе предусмотренным и программами, реализуемыми в том числе за счёт средств местного бюджета. Генеральный план актуализировать в соответствии с требованиями ч.7 ст. 26 ГрК РФ. Генеральный план откорректировать согласно «Программа перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2020-2024 годы», утверждённая Указом Губернатора Новгородской области от 21.04.2020 № 233; «Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Новгородской области на пятилетний период 2020-2024 годы», утверждённая распоряжением исполняющего обязанности заместителя Генерального директора-директора филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» от 26.02.2020 № 38р и так далее. |  |
| 5 | Порядок сбора исходной информации для разработки документации |  | Сбор исходной информации, в необходимом объеме обеспечивает Подрядчик, Заказчик оказывает Подрядчику содействие в получении необходимой исходной информации. Утвержденный генеральный план Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области от 15.12.2011 № 63 размещен в ФГИС ТП |  |
| 6. | Основные требования к оформлению документации |  | В соответствии с требованиями: - статей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Материалы Проекта: - до утверждения Проекта результаты работы сдаются комплектом, состоящим из 1 (одного) экземпляра проекта на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на CD-диске (CD/DVD – диск, материалы текстовой части Проекта должны быть выполнены в формате MicrosoftWord, материалы графической части Проекта должны быть сформированы файловые папки с разработанными схемами/чертежами в форматах JPG). - на утверждение Проект сдается комплектом, состоящим из 2 (двух) экземпляров проекта на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на CD-дисках (CD/DVD – диск, материалы текстовой части Проекта должны быть выполнены в формате MicrosoftWord, материалы графической части Проекта должны быть сформированы в рабочие наборы в формате Mapinfo или аналогичном формате для каждой схемы в отдельные файловые папки, так же должны быть сформированы файловые папки с разработанными схемами/чертежами в форматах JPG, PDF). Текстовые сведения, документы, материалы размещаются в информационной системе в форматах PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, ODF, XML. Сведения, документы, материалы, содержащие пространственные (картографические) данные, размещаются в информационной системе в форматах векторной и (или) растровой модели. Растровая модель представляется в форматах TIFF, JPEG или PDF вместе с файлом о географической информации в форматах MID/MIF, TAB, SHP, SXP, IDF, QGS. Векторная модель представляется в форматах XML, GML, MID/MIF, TAB, SHP, IDF, QGS, SXF вместе с файлами описания RSC. Картографическая часть проекта выполняется в растровом и векторном формате, в системе координат МСК-53. Материалы должны быть подготовлены для загрузки на ФГИС ТП и ГИСОГД Новгородской области. Структура и формат векторной модели изменений в Генеральный план должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик осуществляет сопровождение загрузки материалов. |  |
| 7 | Порядок согласования, обсуждения и утверждения документации |  | 7.1. Согласование Проекта (генплана): Согласно статье 25 Градостроительного кодекса РФ, Приказа Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования» 7.2. Обсуждение Проекта: Подрядчику подготовить материалы Проектов для проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Администрации муниципального образования, иными нормативно-правовыми актами. 7.3. Утверждение проекта: В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса РФ, нормативно-правовыми актами муниципального образования. |  |
| 8 | Особые условия |  | 8.1. Осуществить согласование проекта документа территориального планирования (генерального плана) Боровёнковского сельского поселения с уполномоченными органами государственной власти; 8.2. Представить проект внесения изменений в документ территориального планирования (генеральный план) с учётом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний; 8.3. Внести все необходимые изменения и дополнения в документацию по итогам проверки, согласования документации, обеспечить участие представителей подрядчика в согласительной комиссии при согласовании проекта генерального плана в случае необходимости; |  |
| 9. |  | Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества |  | Гарантийный срок составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ. |

| ЗАКАЗЧИК Администрация Окуловского муниципального района Глава Окуловского муниципального района _____________________ М.А. Смирнов подпись « 06 » октября 2023 года м.п. | ПОДРЯДЧИК Общество с ограниченной ответственностью «Ракурс» Директор _____________________ К.Г.Малихова подпись « 06 » октября 2023 года М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 3

Утверждено

постановлением Администрации

Боровёнковского сельского поселения от

10.12.2010 № 111 (в ред. от 13.10.2022 № 100,  от 14.11.2022 № 116)

Перечень

муниципальных автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения

| № п/п | Наименование улицы, дороги, проезда и т.д. Границы начало конец | Транзитная (да, нет) | Протяж. (м) |  | Ширина проезжей части, (м) |  | Площадь проезжей части (кв. м) |  | Вид покрытия |  |  | Искусственные сооружения, мосты, трубочки шт/м | Обочины (м) |  | Площадь обочины (кв.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | п. Боровёнка ул. Лесная от ул. Парковая до д.12 | Нет | 285,8 |  | 3,5 |  | 1000,3 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 571,6 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Лесная от д.11 до д. 14 | Нет | 56,6 |  | 3,0 |  | 169,8 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 113,2 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Лесная от д. 12 до д. 14 | Нет | 28,4 |  | 3,0 |  | 85,2 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 56,8 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Лесная от ул. Парковая до д. 3 | Нет | 157,2 |  | 3,5 |  | 550,2 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 314,4 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Лесная от д. 4 до д. 6 | Нет | 63,0 |  | 3,0 |  | 189 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 126,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Лесная |  | 591,0 |  |  |  | 1994,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1182,0 |  |
| 2 | п. Боровёнка ул. Полевая от ул. Парковая до д. 23 | нет | 410,7 |  | 3,5 |  | 1437,45 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 821,4 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Полевая от д. 5 д. 3 | нет | 93,8 |  | 3,0 |  | 281,4 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 187,6 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Полевая от д. 4 до ул. Пролетарской | нет | 135,5 |  | 3,0 |  | 406,5 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 271,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Полевая |  | 640,0 |  |  |  | 2125,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1280,0 |  |
| 3 | п. Боровёнка ул. Лермонтова от д. 2 до д. 22 | нет | 409,0 |  | 3,5 |  | 1431,5 |  | грунт |  |  |  | 2,0 |  | 818,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Лермонтова от д. 22. до ул. Кр. Горка | нет | 320,0 |  | 4,0 |  | 1280,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 640,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Лермонтова от д. 12 до ул. Кр. Горка | нет | 317,0 |  | 4,0 |  | 1268,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 634,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Лермонтова от д. 9 до ул. Л.Ковалевской | нет | 44,0 |  | 3,0 |  | 132,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 88,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Лермонтова |  | 1090,0 |  |  |  | 4111,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2180,0 |  |
| 4 | п. Боровёнка ул. Л.Ковалевской от д. 5 до д. 32 | Нет | 419,0 |  | 3,5 |  | 1466,5 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 838,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Л.Ковалевской от д. 32 до ул. Лермонтова | Нет | 182,0 |  | 3,0 |  | 546,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 364,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Л.Ковалевской от д. 15 до ул. Новая | Нет | 57,0 |  | 3,0 |  | 171,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 114,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Л.Ковалевской от д. 1 до д. 10а | Нет | 248,0 |  | 3,0 |  | 744,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 496,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Л.Ковалевской от ул. Кооперативной до д. 1 | Нет | 120,0 |  | 4,0 |  | 480,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 240,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Л.Ковалевской |  | 1026,0 |  |  |  | 3407,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2052,0 |  |
| 5 | п. Боровёнка ул. Гоголя от ул. Кр. Горка до д. 10 | Нет | 185,4 |  | 3,0 |  | 556,2 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 370,8 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Гоголя от д. 10 до д. 11 | Нет | 82,0 |  | 3,0 |  | 246,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 164,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Гоголя от д. 1 до ул. Пушкина | Нет | 152,6 |  | 3,0 |  | 457,8 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 305,2 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Гоголя |  | 420,0 |  |  |  | 1260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |  |
| 6 | п. Боровёнка ул. Горная от д. 1 до д. 7 | Нет | 180,0 |  | 2,25 |  | 405,0 |  | грунт |  |  | - | 0,88 |  | 158,4 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Горная от д. 7 до ул. Комсомольская | Нет | 53,0 |  | 2,25 |  | 119,25 |  | грунт |  |  | - | 0,88 |  | 46,64 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Горная |  | 233,0 |  |  |  | 524,25 |  |  |  |  |  |  |  | 205,04 |  |
| 7 | п. Боровёнка ул. Комсомольская от ул. Новая (д.1) до ул. Лермонтова (д.9) | Нет | 318,0 |  | 3,0 |  | 954,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 636,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Комсомольская |  | 318,0 |  |  |  | 954,0 |  |  |  |  |  |  |  | 636,0 |  |
| 8 | п. Боровёнка ул. Новая от д. 2 до д. 22 | нет | 324,0 |  | 4,0 |  | 1296,0 |  | грунт |  |  |  | 2,0 |  | 648,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Новая от д. 22 до кладбища | нет | 305,0 |  | 3,0 |  | 915,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 610,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Новая от д. 22 до ул. Л.Ковалевской | нет | 115,0 |  | 3,5 |  | 402,5 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 230,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Новая от д. 13 до д. 17 | нет | 80,0 |  | 3,0 |  | 240,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 160,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Новая |  | 824,0 |  |  |  | 2853,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1648,0 |  |
| 9 | п. Боровёнка ул. Солнечная от д. 1 до д. 10 | Нет | 315,0 |  | 4,5 |  | 1417,5 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 551,25 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Солнечная от д. 10 до ул.Кооперативная | Нет | 50,0 |  | 4,5 |  | 225,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 87,5 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Солнечная от д. 3 до д. 9 | Нет | 170,0 |  | 4,5 |  | 765,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 297,5 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Солнечная |  | 535,0 |  |  |  | 2407,5 |  |  |  |  |  |  |  | 936,25 |  |
| 10 | п. Боровёнка ул. Пушкина от д. 2 до д. 6 | нет | 147,0 |  | 3,5 |  | 514,5 |  | грунт |  |  |  | 2,0 |  | 294,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Пушкина от д. 6 до д. 20 | нет | 148,0 |  | 4,5 |  | 666,0 |  | грунт |  |  | - | 3,5 |  | 518,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Пушкина от д. 20 до ул. Кр. Горка | нет | 130,0 |  | 6,0 |  | 780,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 260,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Пушкина от д. 6 до д. 10 | нет | 102,0 |  | 3,0 |  | 306,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 204,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Пушкина |  | 527,0 |  |  |  | 2266,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1276,0 |  |
| 11 | п. Боровёнка ул. 2-я Боровая от д. 1а до д. 24 | нет | 405,0 |  | 3,0 |  | 1215,0 |  | грунт |  |  |  | 2,0 |  | 810,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 2-я Боровая от д. 4 до д. 6 | нет | 95,0 |  | 3,0 |  | 285,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 190,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 2-я Боровая от д. 18 до д. 20 | нет | 22,0 |  | 3,0 |  | 66,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 44,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. 2-я Боровая |  | 522,0 |  |  |  | 1566,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1044,0 |  |
| 12 | п. Боровёнка ул. 1-я Боровая от ж/д вокзала до д. 19 | нет | 989,0 |  | 5,0 |  | 4945,0 |  | грунт |  |  |  | 3,0 |  | 2967,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1-я Боровая от д. 19 до д. 25 | нет | 91,0 |  | 3,0 |  | 273,0 |  | грунт |  |  | 1/6 | 2,0 |  | 182,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1-я Боровая от д. 6 до ул. 2-я Боровая | нет | 114,0 |  | 3,0 |  | 342,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 228,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1-я Боровая от д. 10 до ул. 2-я Боровая | нет | 87,0 |  | 3,0 |  | 261,0 |  | грунт |  |  |  | 2,0 |  | 174,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1-я Боровая от д. 14 до ул. 2-я Боровая | нет | 71,0 |  | 3,0 |  | 213,0 |  | грунт |  |  |  | 2,0 |  | 213,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. 1-я Боровая |  | 1352,0 |  |  |  | 6034,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3764,0 |  |
| 13 | п. Боровёнка ул. Калинина от д. 99 до д. 101 | Нет | 222,0 |  | 3,0 |  | 666,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 444,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Калинина от д. 80, д. 76 до д. 72 | Нет | 186,0 |  | 3,0 |  | 558,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 372,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Калинина от д. 56 до д. 62 | Нет | 182,0 |  | 3,0 |  | 546,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 364,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Калинина от д. 42 до д. 34 | Нет | 200,0 |  | 3,0 |  | 600,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 400,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Калинина от д. 88 до д. 94 | Нет | 204,0 |  | 3,0 |  | 612,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 408,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Калинина от д. 46 до д. 44 | Нет | 120,0 |  | 3,0 |  | 360,0 |  | грунт |  |  | 1/6 | 2,0 |  | 240,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Калинина от д. 44 а до д. 90 | Нет | 298,0 |  | 3,0 |  | 894,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 596,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Калинина от д. 53 до ул. Дзержинская | Нет | 550,0 |  | 3,0 |  | 1650,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 1100,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Калинина от д. 51а до д. 23 а | Нет | 689,0 |  | 5,0 |  | 3445,0 |  | асфальт |  |  | - | 2,0 |  | 1378,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Калинина |  | 2651,0 |  |  |  | 9331,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5302,0 |  |
| 14 | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 43 до д. 47 | Нет | 176,0 |  | 4,0 |  | 704,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 352,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 31 до д. 45 | Нет | 332,0 |  | 3,5 |  | 1162,0 |  | грунт |  |  | - | 3,0 |  | 996,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 20а до д. 22а | Нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 11 до д. 7 | Нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 29 до д. 30 | Нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 50 до д. 33 | Нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 2 до ул. Пушкина | Нет | 300,0 |  | 3,0 |  | 900,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 4 до д. 3 | Нет | 50,0 |  | 3,0 |  | 150,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 87,5 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 35а до д. 49 | Нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 49 до д. 42 | Нет | 150,0 |  | 3,0 |  | 450,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 262,5 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от ул. Советов до д. 31 | Нет | 265,0 |  | 5,0 |  | 1325,0 |  | асфальт |  |  | 1/8 | 3,0 |  | 795,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 31 дод. 56и | Нет | 164,0 |  | 5,0 |  | 820,0 |  | асфальт |  |  | - | 3,0 |  | 492,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Красная Горка от д. 56 до подстанции | Нет | 500,0 |  | 5,0 |  | 2500,0 |  | асфальт |  |  | - | 3,0 |  | 1500,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Красная Горка |  | 2437,0 |  |  |  | 9511,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5885,0 |  |
| 15 | п. Боровёнка ул. Кооперативная от д. 12 до ул. Л.Ковалевской | нет | 111,9 |  | 3,5 |  | 391,65 |  | грунт |  |  | - | 1,95 |  | 218,21 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Кооперативная от д. 30 до ул. Новая | нет | 156,0 |  | 3,5 |  | 546,0 |  | грунт |  |  | - | 1,95 |  | 304,2 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Кооперативная от д. 50 до д. 62 | нет | 156,9 |  | 3,5 |  | 549,15 |  | грунт |  |  | - | 1,95 |  | 305,96 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Кооперативная от д. 51 до д. 61 | нет | 295,2 |  | 3,5 |  | 1033,2 |  | грунт |  |  | - | 1,95 |  | 575,64 |  |
|  | п. Боровёнка: от автодороги Окуловка-Любытино до д. 63 | нет | 80,0 |  | 3,5 |  | 280,0 |  | грунт |  |  | - | 1,95 |  | 156,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Кооперативная от д. 67 до д. 69а | нет | 126,0 |  | 3,5 |  | 441,0 |  | грунт |  |  | - | 1,95 |  | 245,7 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Кооперативная от д. 73 до д. 71 | нет | 80,0 |  | 3,5 |  | 280,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 140,0 |  |
|  | п. Боровёнка: от автодороги Окуловка-Любытино до д. 77 | нет | 35,0 |  | 3,5 |  | 122,5 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 61,25 |  |
|  | п. Боровёнка: от автодороги Окуловка-Любытино до д. 81 | нет | 45,0 |  | 3,5 |  | 157,5 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 78,75 |  |
|  | п. Боровёнка: от автодороги Окуловка-Любытино до д. 90 | нет | 40,0 |  | 3,5 |  | 140,0 |  | грунт |  |  | - | 1,95 |  | 78,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Кооперативная |  | 1126,0 |  |  |  | 3941,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2163,71 |  |
| 16 | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 1 до д. 111 | Нет | 795,0 |  | 6,0 |  | 4770,0 |  | грунт |  |  | 1/16,45 1/13,0 1/13,9 1/10,0 | 4,0 |  | 3180,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 1 до ж/д переезда | Нет | 1147,0 |  | 6,0 |  | 6882,0 |  | грунт |  |  | - | 4,0 |  | 4588,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 15 до д. 14 | Нет | 307,0 |  | 3,0 |  | 921,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 614,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 10 до д. 11 а | Нет | 88,0 |  | 3,0 |  | 264,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 176,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 29 до дороги д. 1- ж/д переезд | Нет | 136,0 |  | 3,0 |  | 408,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 272,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 24 до д. 69 а | Нет | 447,0 |  | 3,0 |  | 1341,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 894,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 27 до д. 31 | Нет | 569,0 |  | 3,0 |  | 1707,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 1138,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 34 до д. 35 | Нет | 91,0 |  | 3,0 |  | 273,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 182,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 112 а до д. 44 | Нет | 116,0 |  | 3,0 |  | 348,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 232,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 110 а до д. 101 | Нет | 386,0 |  | 3,0 |  | 1158,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 772,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 72 а до д. 81 | Нет | 58,0 |  | 3,0 |  | 174,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 116,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от дороги д. 1- ж/д переезд до д. 87 | Нет | 47,0 |  | 3,0 |  | 141,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 94,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от дороги д. 1- ж/д переезд до д. 36 а | Нет | 1023,0 |  | 3,0 |  | 3069,0 |  | грунт |  |  | 1/5,2 | 2,0 |  | 2046,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 40 до д. 40а | Нет | 93,0 |  | 3,0 |  | 279,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 186,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 37 до д. 41 | Нет | 141,0 |  | 3,0 |  | 423,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 282,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 73 до д. 85 | Нет | 388,0 |  | 3,0 |  | 1164,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 776,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 71 до д. 48 | Нет | 77,0 |  | 3,0 |  | 231,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 154,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 48 до д. 79 | Нет | 50,0 |  | 3,0 |  | 150,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 100,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 55 до д. 64 | Нет | 65,0 |  | 3,0 |  | 195,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 130,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 80 до д. 95 | Нет | 290,0 |  | 3,0 |  | 870,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 580,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 80 до д. 92 | Нет | 61,0 |  | 3,0 |  | 183,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 122,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 95 до д. 89 | Нет | 25,0 |  | 3,0 |  | 75,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 50,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. 1 Мая от д. 90а до д. 97 | Нет | 49,0 |  | 3,0 |  | 147,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 98,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. 1 Мая |  | 6449,0 |  |  |  | 25173,0 |  |  |  |  |  |  |  | 16782,0 |  |
| 17 | п. Боровёнка ул. Пролетарская от д. 1а до д. 3 а (ООО Сельхозсервис) | Нет | 151,4 |  | 4,5 |  | 681,3 |  | грунт |  |  | - | 1,5 |  | 227,1 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Пролетарская от д. 2 а до ул. Кооперативная | Нет | 267,4 |  | 3,5 |  | 935,9 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 534,8 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Пролетарская от ул. Парковая до д. 6 от д. 5 до ул. Пролетарская от д. 5 до д. 2а от д. 8 до дороги д. 3 а – д. 38 | Нет | 440,9 |  | 3,0 |  | 1322,7 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 881,8 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Пролетарская от ул. Парковая до д. 30 | Нет | 452,3 |  | 3,0 |  | 1356,9 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 904,6 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Пролетарская от д. 3 а до д. 38 | Нет | 379,2 |  | 3,0 |  | 1137,6 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 758,4 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Пролетарская от дороги д. 3 а – д. 38 до д.41 а | Нет | 142,8 |  | 3,0 |  | 428,4 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 285,6 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Пролетарская |  | 1834,0 |  |  |  | 5862,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3592,3 |  |
| 18 | п. Боровёнка ул. Советов от д. 2 по ул. Кооперативная до д. 33 | Нет | 200,0 |  | 3,0 |  | 600,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 350,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Советов от д. 33 до ул. Л.Ковалевской | Нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Советов от д. 1 до д. 9 | Нет | 150,0 |  | 3,0 |  | 450,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 262,5 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Советов от д. 4 до д. 19 | Нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Советов от д. 28 до д. 14а | Нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Советов от ж/д вокзала до д. 28 | Нет | 250,0 |  | 3,0 |  | 750,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 437,5 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Советов от д. 21 до д. 6 | Нет | 130,0 |  | 3,0 |  | 390,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 227,5 |  |
|  | п. Боровёнка ул. Советов от д. 6 до ж/д вокзала | Нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Советов |  | 1130,0 |  |  |  | 3390,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1977,5 |  |
| 19 | ж/д ст. Торбино ул. Луначарского от д. 57 до д. 64 | Нет | 1200,0 |  | 5,0 |  | 6000,0 |  | грунт |  |  | 1/5 1/6 | 1,75 |  | 2100,0 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Луначарского от д.51 до д.51б | Нет | 100,0 |  | 5,0 |  | 500,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Луначарского от д. 22 до д. 30 | Нет | 150,0 |  | 5,0 |  | 750,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 262,5 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Луначарского от д. 30 до д. 16 | Нет | 350,0 |  | 5,0 |  | 1750,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 612,5 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Луначарского от д. 3 до д. 2 | Нет | 100,0 |  | 5,0 |  | 500,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Луначарского от д. 71 до д. 89 | Нет | 450,0 |  | 5,0 |  | 2250,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 787,5 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Луначарского |  | 2350,0 |  |  |  | 11750,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4112,5 |  |
| 20 | ж/д ст. Торбино ул. Свободы от д. 60 до д. 1 | Нет | 2900,0 |  | 5,0 |  | 14500,0 |  | грунт |  |  | 3/6 | 1,75 |  | 5075,0 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Свободы |  | 2900,0 |  |  |  | 14500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5075,0 |  |
| 21 | ж/д ст. Торбино ул. 1 Мая от д. 2 до д. 20 | Нет | 450,0 |  | 4,0 |  | 1800,0 |  | грунт |  |  | 1/6 1/10 | 1,75 |  | 787,5 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. 1 Мая от д. 22 до д. 34 | Нет | 600,0 |  | 4,0 |  | 2400,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1050,0 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. 1 Мая от д. 53 до д. 59 | Нет | 250,0 |  | 4,0 |  | 1000,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 437,5 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. 1 Мая от д. 49 до д. 45 | Нет | 250,0 |  | 4,0 |  | 1000,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 437,5 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. 1 Мая от д. 27 до д. 43а | Нет | 350,0 |  | 4,0 |  | 1400,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 612,5 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. 1 Мая от д. 1 до д. 7 | Нет | 250,0 |  | 4,0 |  | 1000,0 |  | грунт |  |  | 1/6 | 1,75 |  | 437,5 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. 1 Мая |  | 2150,0 |  |  |  | 8600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3762,5 |  |
| 22 | ж/д ст. Торбино ул. Приозерная от д. 1 до д. 19 | Нет | 600,0 |  | 5,0 |  | 3000,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1050,0 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Приозерная от д. 2а до д. 12 | Нет | 250,0 |  | 5,0 |  | 1250,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 437,5 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Приозерная от д. 61 до д. 51 | Нет | 450,0 |  | 5,0 |  | 2250,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 787,5 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Приозерная от д. 4 до д. 6 | Нет | 50,0 |  | 5,0 |  | 250,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 87,5 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Приозерная от д. 17б до д. 41 | Нет | 700,0 |  | 5,0 |  | 3500,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1225,0 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Приозерная |  | 2050,0 |  |  |  | 10250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3587,5 |  |
| 23 | ж/д ст. Торбино ул. Ленина от д. 12 до д. 18а | Нет | 700,0 |  | 4,0 |  | 2800,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1225,0 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Ленина от д. 3 до д. 36 | Нет | 400,0 |  | 4,0 |  | 1600,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 700,0 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Ленина |  | 1100,0 |  |  |  | 4400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1925,0 |  |
| 24 | ж/д ст. Торбино ул. Некрасова от д. 2 до д. 18 | Нет | 500,0 |  | 4,0 |  | 2000,0 |  | грунт |  |  | 1/6 | 1,75 |  | 875,0 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Некрасова |  | 500,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 875,0 |  |
| 25 | ж/д ст. Торбино ул. Советская от д. 2 до д. 48 | Нет | 1300,0 |  | 4,0 |  | 5200,0 |  | грунт |  |  | 1/6 | 1,75 |  | 2275,0 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Советская |  | 1300,0 |  |  |  | 5200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2275,0 |  |
| 26 | ж/д ст. Торбино ул. Молодежная от д. 23 до ул. Гайдара (д. 14) | Нет | 281,4 |  | 4,5 |  | 1266,3 |  | грунт |  |  | - | 6,1 |  | 1716,54 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Молодежная от д. 19 до д. 15 | Нет | 129,5 |  | 4,5 |  | 582,75 |  | грунт |  |  | - | 6,1 |  | 789,95 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Молодежная от д. 6 до д. 1 | Нет | 128,6 |  | 4,5 |  | 578,7 |  | грунт |  |  | - | 6,1 |  | 784,46 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул.Молодежная |  | 539,5 |  |  |  | 2427,75 |  |  |  |  |  |  |  | 3290,95 |  |
| 27 | ж/д ст. Торбино ул. Гайдара от д. 2 до д. 14 | Нет | 214,0 |  | 3,5 |  | 749,0 |  | грунт |  |  | 1/4 | 0,5 |  | 107,0 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Гайдара от д. 16 до д. 11 | Нет | 168,0 |  | 3,5 |  | 588,0 |  | грунт |  |  | - | 0,5 |  | 84,0 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Гайдара от д. 11 до д. 25 | Нет | 500,0 |  | 3,5 |  | 1750,0 |  | грунт |  |  | - | 0,5 |  | 250,0 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Гайдара |  | 882,0 |  |  |  | 3087,0 |  |  |  |  |  |  |  | 441,0 |  |
| 28 | ж/д ст. Торбино ул. Заручевская от д. 1 до д. 49 | Нет | 789,7 |  | 3,0 |  | 2369,1 |  | грунт |  |  | 2/6 1/ 2,5 | 2,0 |  | 1579,4 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Заручевская от д. 23 до д. 25 | Нет | 300,0 |  | 3,0 |  | 900,0 |  | грунт |  |  | 1/6 | 1,75 |  | 525,0 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Заручевская |  | 1089,7 |  |  |  | 3269,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2104,4 |  |
| 29 | ж/д ст. Торбино ул.Островского от д. 1 до д. 16 | Нет | 500,0 |  | 4,0 |  | 2000,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 875,0 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул.Островского |  | 500,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 875,0 |  |
| 30 | ж/д ст. Торбино ул. Ульяновская от д. 1 до д. 17 | Нет | 650,0 |  | 4,0 |  | 2600,0 |  | грунт |  |  | 2/6 1/2 | 1,75 |  | 1137,5 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино улУльяновская |  | 650,0 |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1137,5 |  |
| 31 | ж/д ст. Торбино ул. Лермонтова от д. 1 до д. 28 | нет | 637,0 |  | 3,0 |  | 1911,0 |  | грунт |  |  | 1/10 3/6 | 2,0 |  | 1274,0 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Лермонтова |  | 637,0 |  |  |  | 1911,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1274,0 |  |
| 32 | ж/д ст. Торбино ул. Пушкинская от д. 1 до гражданского кладбища | нет | 979,0 |  | 4,0 |  | 3916,0 |  | грунт |  |  | 2/6 1/10 | 1,75 |  | 1713,25 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Пушкинская от ул. Кировская (д.15) до д. 29 | нет | 198,0 |  | 3,0 |  | 594,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 346,5 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Пушкинская |  | 1177,0 |  |  |  | 4510,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2059,75 |  |
| 33 | ж/д ст. Торбино ул. Пионерская от д. 2 до д. 22 | Нет | 570,8 |  | 3,0 |  | 1712,4 |  | грунт |  |  | 1/6 | 2,0 |  | 1141,6 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Пионерская от д. 6 до д. 8 | Нет | 50,0 |  | 3,0 |  | 150,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 100,0 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Пионерская |  | 620,8 |  |  |  | 1862,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1241,6 |  |
| 34 | ж/д ст. Торбино ул. Кировская от д. 1 до д. 25 | Нет | 555,7 |  | 3,0 |  | 1667,1 |  | грунт |  |  | 1/6 | 2,0 |  | 1111,4 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Кировская |  | 555,7 |  |  |  | 1667,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1111,4 |  |
| 35 | ж/д ст. Торбино ул. Сенная от д. 3 до д. 8 | Нет | 200,0 |  | 3,0 |  | 600,0 |  | грунт |  |  | 1/10 | 1,75 |  | 350,0 |  |
|  | ж/д ст. Торбино ул. Сенная от д. 8 до д. 6 | Нет | 50,0 |  | 3,0 |  | 150,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 87,5 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Сенная |  | 250,0 |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  | 437,5 |  |
| 36 | ж/д ст. Торбино ул. Красная Горка от д. 5 до д. 7 | Нет | 135,8 |  | 3,0 |  | 407,4 |  | грунт |  |  | - | 1,5 |  | 203,7 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино ул. Красная Горка |  | 135,8 |  |  |  | 407,4 |  |  |  |  |  |  |  | 203,7 |  |
| 37 | ж/д ст. Торбино Новый переулок от д. 2 до д. 4 | Нет | 250,0 |  | 3,0 |  | 750,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 437,5 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино Новый переулок |  | 250,0 |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  | 437,5 |  |
| 38 | ж/д ст. Торбино Железнодорожный переулок от ул. Свободы до д. 2 | Нет | 155,7 |  | 3,0 |  | 467,1 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 311,4 |  |
|  | ж/д ст. Торбино Железнодорожный переулок от д. 2 до д. 1 | Нет | 350,0 |  | 3,0 |  | 1050,0 |  | грунт |  |  | - | 2,0 |  | 700,0 |  |
|  | Всего ж/д ст. Торбино Железнодорожный переулок |  | 505,7 |  |  |  | 1517,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1011,4 |  |
| 39 | д. Выдрино от д. 6 до д. 19 | Нет | 800,0 |  | 3,0 |  | 2400,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1400,0 |  |
|  | от д. 1 до д. 2 | Нет | 200,0 |  | 3,0 |  | 600,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 350,0 |  |
|  | Всего по деревне Выдрино |  | 1000,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1750,0 |  |
| 40 | д. Новая Давыдовщина от д.5 до д.8 | Нет | 200,0 |  | 3,0 |  | 600,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 350,0 |  |
|  | Всего по деревне Новая Давыдовщина |  | 200,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1750,0 |  |
| 41 | д. Вялка от д.1 до д.39 | нет | 1552,0 |  | 3,0 |  | 4656,0 |  | грунт |  |  | 2/6 | 1,75 |  | 2716,0 |  |
|  | от д.7 до д.15 | нет | 157,0 |  | 3,0 |  | 471,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 274,75 |  |
|  | от д.9 до д.10 | нет | 194,0 |  | 3,0 |  | 582,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 339,5 |  |
|  | от д.25 до ж/дороги | нет | 75,0 |  | 3,0 |  | 225,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 131,25 |  |
|  | Всего по деревне Вялка |  | 1978,0 |  |  |  | 5934,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3461,50 |  |
| 42 | д . Рашутино от д.1 до д.6 | Нет | 150,0 |  | 3,0 |  | 450,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 262,5 |  |
|  | от д.9 до д.12 | Нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | Всего по деревне Рашутино |  | 250,0 |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  | 437,5 |  |
| 43 | д. Малые Гусины от д.2 до д.7 | Нет | 300,0 |  | 3,0 |  | 900,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525,0 |  |
|  | Всего по деревне Малые Гусины |  | 300,0 |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  | 525,0 |  |
| 44 | д. Большие Гусины от д.5 до д.12 | Нет | 500,0 |  | 3,0 |  | 1500,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 875,0 |  |
|  | от д.2 до д.4 | Нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | от д.6 до д.9 | Нет |  | 150,0 |  | 3,0 |  | 450,0 |  | грунт |  | - |  | 1,75 |  | 263,0 |
|  | Всего по деревне Большие Гусины |  | 750,0 |  |  |  | 2250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1313,0 |  |
| 45 | д. Горки От дороги Боровёнка – Заручевье - Сутоки до деревни Горки | Нет | 500,0 |  | 3,0 |  | 1500,0 |  | асфальт |  |  | - | 1,75 |  | 875,0 |  |
|  | от д.1 до д.6 | Нет | 1000,0 |  | 3,0 |  | 3000,0 |  | асфальт |  |  | - | 1,75 |  | 1750,0 |  |
|  | от д.9 до д.1 | Нет | 1000,0 |  | 3,0 |  | 3000,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1750,0 |  |
|  | Всего по деревне Горки |  | 2500 |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |  |  | 4375 |  |
| 46 | д. Нароново от д.10 до д.16 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | от д.39 до д.32 | Нет | 500 |  | 3 |  | 1500 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 875 |  |
|  | Всего по деревне Нароново |  | 800 |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |
| 47 | д. Наволок от д.8 до д.14 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Наволок |  | 300 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 48 | д. Теребуново от д.7 до д.10 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Теребуново |  | 300 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 49 | д.Большое Боротно от д. 4а до д. 9 | нет | 185,0 |  | 3 |  | 555,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 323,75 |  |
|  | от д.10 до д.14 | нет | 234,0 |  | 3 |  | 702,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 409,5 |  |
|  | Всего по деревне Большое Боротно |  | 419,0 |  |  |  | 1257,0 |  |  |  |  |  |  |  | 733,25 |  |
| 50 | д. Глядки от д.1 до д.5 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Глядки |  | 300 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 51 | д. Большой Заполек от д.11 до д.12 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | Всего по деревне Большой Заполек |  | 100 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |
| 52 | д. Ермолино от д.6 до д.14 | Нет | 800 |  | 3 |  | 2400 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1400 |  |
|  | от д.4 до д.8 | Нет | 400 |  | 3 |  | 1200 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 700 |  |
|  | Всего по деревне Ермолино |  | 1200 |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |
| 53 | д. Михновичи от д.1 до д.6 | Нет | 400 |  | 3 |  | 1200 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 700 |  |
|  | Всего по деревне Михновичи |  | 400 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |
| 54 | п. Сосновый от д.4 до д.11 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по поселку Сосновый |  | 300 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 55 | д. Хорино от д.19 до д.18 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.27 до д.32 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.47 до д.46а | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.34 до д.46а | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.35 до д.41 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Хорино |  | 700 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | 1225 |  |
| 56 | д. Коржава Дерняковская от д.8 до д.10 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | Всего по деревне Коржава Дерняковская |  | 100 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |
| 57 | д. Крутец от д.25 до д.23 | Нет | 50 |  | 3 |  | 150 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 87,5 |  |
|  | от д.14 до д.51 | Нет | 150 |  | 3 |  | 450 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 262,5 |  |
|  | Всего по деревне Крутец |  | 200 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |
| 58 | д. Тальцево от д.17 до д.19 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.7 до д.11 | Нет | 50 |  | 3 |  | 150 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 87,5 |  |
|  | от д.12 до д.31 | Нет | 200 |  | 3 |  | 600 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 350 |  |
|  | Всего по деревне Тальцево |  | 350 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 612,5 |  |
| 59 | д. Яруово от д.10а до д.14 | нет | 109,0 |  | 3 |  | 327,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 190,75 |  |
|  | от д.9 до д.19 | нет | 188,0 |  | 3 |  | 564,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 329,0 |  |
|  | Всего по деревне Ярусово |  | 297,0 |  |  |  | 891,0 |  |  |  |  |  |  |  | 519,75 |  |
| 60 | д. Раменье от д.13 до д.21 | Нет | 400 |  | 3 |  | 1200 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 700 |  |
|  | Всего по деревне Раменье |  | 400 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |
| 61 | д. Каево от д.13 до д.17 | Нет | 50 |  | 3 |  | 150 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 87,5 |  |
|  | Всего по деревне Каево |  | 50 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 87,5 |  |
| 62 | д. Пепелово от дороги Окуловка – Любытино до д.6 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Пепелово |  | 300 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 63 | д. Сутоки от дороги Окуловка-Любытино до д.1 | Нет | 500 |  | 3 |  | 1500 |  | грунт |  |  | 1/6 | 1,75 |  | 875 |  |
|  | от д.6 до д.18 | Нет | 200 |  | 3 |  | 600 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 350 |  |
|  | Всего по деревне Сутоки |  | 700 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | 1225 |  |
| 64 | д. Висленев Остров от д.80 до д.81 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.69 до д.84 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | от д.89 до д.96 | Нет | 150 |  | 3 |  | 450 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 262,5 |  |
|  | от д.67 до д.64 | Нет | 200 |  | 3 |  | 600 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 350 |  |
|  | от д.33 до д.26 | Нет | 150 |  | 3 |  | 450 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 262,5 |  |
|  | от д.25 до д.23 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.19 до д.22 | Нет | 250 |  | 3 |  | 750 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 437,5 |  |
|  | от д.2 до д.98 | Нет | 450 |  | 3 |  | 1350 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 787,5 |  |
|  | от дороги Окуловка-Любытино до д.41 | Нет | 950 |  | 3 |  | 2850 |  | грунт |  |  | 1/6 | 1,75 |  | 1662,5 |  |
|  | Всего по деревне Висленев Остров |  | 2650 |  |  |  | 7950 |  |  |  |  |  |  |  | 4637,5 |  |
| 65 | д. Божеводово от д.1 до д.12 | Нет | 900 |  | 3 |  | 2700 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1575 |  |
|  | Всего по деревне Божеводово |  | 900 |  |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  | 1575 |  |
| 66 | д. Пестово от д.20 до д.2 | нет | 257,0 |  | 3 |  | 771,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 449,75 |  |
|  | д. Пестово от автодороги Торбино-Висленев Остров до уч.37. | нет | 211,0 |  | 3 |  | 633,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 369,25 |  |
|  | Всего по деревне Пестово |  | 468,0 |  |  |  | 1404,0 |  |  |  |  |  |  |  | 819,0 |  |
| 67 | д. Торбино от д.2 до д.17 | Нет | 1000 |  | 3 |  | 3000 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1750 |  |
|  | Всего по деревне Торбино |  | 1000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |
| 68 | д. Узи от д.1 до д.35а | нет | 1215,0 |  | 3 |  | 3645,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 2126,25 |  |
|  | от д.6 до д.10 | нет | 46,0 |  | 3 |  | 135,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 80,5 |  |
|  | от д.8 до д.12 | нет | 57,0 |  | 3 |  | 171,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 99,75 |  |
|  | от д. 13 до д.15 | нет | 46,0 |  | 3 |  | 138,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 80,5 |  |
|  | от д.29а до д.27 | нет | 48,0 |  | 3 |  | 144,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 84,0 |  |
|  | Всего по деревне Узи |  | 1412,0 |  |  |  | 4236,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2471,0 |  |
| 69 | д. Лешино от д.1 до д.22 | нет | 1200 |  | 3 |  | 3600 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 2100 |  |
|  | от д.13 до д.7 | Нет | 500 |  | 3 |  | 1500 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 875 |  |
|  | от д.12 до д.17 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Лешино |  | 2000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |
| 70 | д. Отрада от д.1 до д.4 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Отрада |  | 300 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 71 | д. Поджарье от д.2 до д.18 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | от д.1 до д.8 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | от д.4 до кладбища | Нет | 1500 |  | 3 |  | 4500 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 2625 |  |
|  | Всего по деревне Поджарье |  | 2100 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |  | 3675 |  |
| 72 | д. Малое Бабье от д.6 до д.12 | Нет | 600 |  | 3 |  | 1800 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1050 |  |
|  | Всего по деревне Малое Бабье |  | 600 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |
| 73 | д. Большое Бабье от д.1 до д.10 | Нет | 700 |  | 3 |  | 2100 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1225 |  |
|  | Всего по деревне Большое Бабье |  | 700 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | 1225 |  |
| 74 | д. Низовка от д.14 до д.21 | Нет | 1000 |  | 3 |  | 3000 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1750 |  |
|  | Всего по деревне Низовка |  | 1000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |
| 75 | д. Нездрино от д.1 до д.16 | Нет | 800 |  | 3 |  | 2400 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1400 |  |
|  | от д.3 до д.14 | Нет | 400 |  | 3 |  | 1200 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 700 |  |
|  | Всего по деревне Нездрино |  | 1200 |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |
| 76 | д. Оленино от д.7 до д.14 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Оленино |  | 300 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 77 | д. Плавищи от д.4 до д.8 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Плавищи |  | 300 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 78 | д. Дерняки от д.17 до д.22 | Нет | 150 |  | 3 |  | 450 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 262,5 |  |
|  | от д.29 до д.32 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.34 до д.36 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.13 до д.33 | Нет | 600 |  | 3 |  | 1800 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1050 |  |
|  | от д.45 до д.41 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | от д.53 до д.57 | Нет | 400 |  | 3 |  | 1200 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 700 |  |
|  | от д.60 до д.86 | Нет | 700 |  | 3 |  | 2100 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1225 |  |
|  | от д.54 до д.80 | Нет | 700 |  | 3 |  | 2100 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1225 |  |
|  | от д.69 до д.75 | Нет | 150 |  | 3 |  | 450 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 262,5 |  |
|  | от д.89 до д.80 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.6 до д.91 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.45 до д.50 а | Нет | 500 |  | 3 |  | 1500 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 875 |  |
|  | Всего по деревне Дерняки |  | 3900 |  |  |  | 11700 |  |  |  |  |  |  |  | 6825,0 |  |
| 79 | д. Каптерево от д.1 до д.4 | Нет | 500 |  | 3 |  | 1500 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Каптерево |  | 500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 80 | д. Корпово от д.1 до д.3 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Корпово |  | 300 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 81 | д. Ольховка от д.1 до д.8 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | от д.4 до д.6 | Нет | 150 |  | 3 |  | 450 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 262,5 |  |
|  | Всего по деревне Ольховка |  | 450 |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  | 787,5 |  |
| 82 | д. Чернецко от д.13 до д.15 | Нет | 300 |  | 3 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Чернецко |  | 300 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 83 | д. Козловка от д.3 до д.15 | Нет | 50 |  | 3 |  | 150 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 87,5 |  |
|  | от д.7 до д.14 | Нет | 200 |  | 3 |  | 600 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 350 |  |
|  | от д.13 до кладбища | Нет | 200 |  | 3 |  | 600 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 350 |  |
|  | Всего по деревне Козловка |  | 450 |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  | 787,5 |  |
| 84 | д. Большие Концы от д.2 до д.12 | Нет | 700 |  | 3 |  | 2100 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1225 |  |
|  | Всего по деревне Большие Концы |  | 700 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | 1225 |  |
| 85 | д. Ватагино от д.1 до д.25 | Нет | 400 |  | 3 |  | 1200 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 700 |  |
|  | от д.9 до д.27 | Нет | 200 |  | 3 |  | 600 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 350 |  |
|  | от д.19 до д.30 | Нет | 50 |  | 3 |  | 150 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 87,5 |  |
|  | от д.11 до д.29 | Нет | 50 |  | 3 |  | 150 |  | грунт |  |  | 1/6 | 1,75 |  | 87,5 |  |
| 86 | Всего по деревне Ватагино |  | 700 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | 1225 |  |
|  | д. Заречная от д. 5 до д.21 | Нет | 100 |  | 3 |  | 300 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175 |  |
|  | от д.7 до д.19 | Нет | 600 |  | 3 |  | 1800 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1050 |  |
|  | Всего по деревне Заречная |  | 700 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | 1225 |  |
| 87 | д. Поддубье от д.2 до д.14 | Нет | 400 |  | 3 |  | 1200 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 700 |  |
|  | Всего по деревне Поддубье |  |  | 400 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 88 | д. Шарово от д.1 до д.16 | Нет | 600 |  | 3 |  | 1800 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 1050 |  |
|  | от д.11 до д.3 | Нет | 200 |  | 3 |  | 600 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 350 |  |
|  | Всего по деревне Шарово |  | 800 |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |
| 89 | д. Дивущино от д.1 до д.8 | Нет | 500 |  | 3 |  | 1500 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 875 |  |
|  | Всего по деревне Дивущино |  | 500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 875 |  |
| 90 | д. Горбово от д.3 до д.5 | Нет | 400 |  | 3 |  | 1200 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 700 |  |
|  | Всего по деревне Горбово |  | 400 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |
| 91 | д. Сухово от д.1 до д.14 | Нет | 250 |  | 3 |  | 750 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 437,5 |  |
|  | от д.9 до д.18 | Нет | 150 |  | 3 |  | 450 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 262,5 |  |
|  | Всего по деревне Сухово |  | 400 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |
| 92 | д. Памозово от д.13 до д.20 | Нет | 200 |  | 3 |  | 600 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 350 |  |
|  | Всего по деревне Памозово |  | 200 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |
| 93 | д. Песчанка от д.5 до д.10 | Нет | 350 |  | 3 |  | 1050 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 612,5 |  |
|  | Всего по деревне Песчанка |  | 350 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 612,5 |  |
| 94 | д. Верховик от д.1 до д.14 | Нет | 350 |  | 3 |  | 1050 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 612,5 |  |
|  | Всего по деревне Верховик |  | 350 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 612,5 |  |
| 95 | д. Полежалово от д.1 до д.5 | Нет | 250 |  | 3 |  | 750 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 437,5 |  |
|  | Всего по деревне Полежалово |  | 250 |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  | 437,5 |  |
| 96 | д. Данилово от д.1 до д.20 | нет | 808,0 |  | 3 |  | 2424,0 |  | грунт |  |  | 4/6 | 1,75 |  | 1414,0 |  |
|  | д. Данилово от автодороги Висленев Остров-Данилово-Верховик до д.6 | нет | 232,0 |  | 3 |  | 696,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 406,0 |  |
|  | Всего по деревне Данилово |  | 1040,0 |  |  |  | 3120,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1820,0 |  |
| 97 | д. Шешка от д.1 до д.7 | Нет | 450 |  | 3 |  | 1350 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 787,5 |  |
|  | По деревне Шешка |  | 450 |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  | 787,5 |  |
| 98 | д. Приволье от д.1 до д.3 | Нет | 300 |  | 3,0 |  | 900 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 525 |  |
|  | Всего по деревне Приволье |  | 300 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
| 99 | п. Боровёнка ул. Дзержинского от д. 1 до д. 16 | нет | 470,0 |  | 4,0 |  | 1880,0 |  | асфальт |  |  | - | 2,0 |  | 940,0 |  |
|  | от уч.24 до водонапорной башни | нет | 401,0 |  | 3,0 |  | 1203,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 701,75 |  |
|  | Всего п. Боровёнка ул. Дзержинского |  | 871,0 |  |  |  | 3083,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1641,75 |  |
| 100 | д. Ольгино: от автомобильной дороги Боровёнка-Ольгино-Торбино до д. 11 | нет | 480,0 |  | 4,0 |  | 1920,0 |  | асфальт |  |  | 2/12 | 2,0 |  | 960,0 |  |
|  | от д. 11 до д.16 | нет | 280,0 |  | 3,0 |  | 840,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 490,0 |  |
|  | от д.11 до д.9 | нет | 100,0 |  | 3,0 |  | 300,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 175,0 |  |
|  | от д. 11 до д.3 | нет | 403,0 |  | 3,0 |  | 1209,0 |  | грунт |  |  | - | 1,75 |  | 705,25 |  |
|  | Всего по д. Ольгино |  | 1263,0 |  |  |  | 4269,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2330,25 |  |
|  |  |  | 87999,50 |  | Х |  | 306709,8 |  | Х |  | Х |  | Х |  | 168372,11 |  |